安远德丰矿业有限公司

镇岗涌水采石场

露天开采扩建项目安全预评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

报告完成日期：二0二三年一月二日

安远德丰矿业有限公司

镇岗涌水采石场

露天开采扩建项目安全预评价报告

（终稿）

法 定 代 表 人：应  宏

技 术 负 责 人：管自强

评价项目负责人：邓  飞

报告完成日期：2023年1月2日

安远德丰矿业有限公司

镇岗涌水采石场

露天开采扩建项目安全预评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心                              2023年1月2日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 证书编号 | 从业登记号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 邓 飞 | 0800000000204003 | 010587 |  |
| 项目组成员 | 邓 飞 | 0800000000204003 | 010587 |  |
|  | 陈 浩 | 1200000000300428 | 024027 |  |
|  | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
| 报告编制人 | 邓 飞 | 0800000000204003 | 010587 |  |
| 报告审核人 | 林大建 | 0800000000101634 | 001633 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

- 前  言

安远德丰矿业有限公司（原名“安远县德丰建筑用材料销售有限责任公司”），成立于2010年6月18日，统一社会信用代码：913607265560345480，法定代表人：戴文新；企业类型：有限责任公司，住所：江西省赣州市安远县镇岗乡涌水村，经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采。

安远德丰矿业有限公司镇岗涌水采石场（以下简称《镇岗涌水采石场》）为安远德丰矿业有限公司下属矿山，为一正在开采的采石场。矿山原于2013年10月委托江西省煤矿设计院编制了《安远县德丰建筑用材料销售有限责任公司镇岗镇岗涌水采石场建设工程初步设计及安全专篇》，生产规模3.3万m3/a。设计根据采矿许可证许可开采范围、许可开采标高、结合地质报告资源储量估算范围，设计平面开采面积0.0232km2、开采标高为+400m～+350m。

随着矿山生产的发展，矿山原设计开采区域已接近设计开采范围的边界，而扩大矿山开采范围、延续矿山生产成为矿山迫在眉睫的任务。因此，为在全矿区组织全面开采，矿山于2020年12月委托赣州精达矿业技术有限公司编制了《江西省安远县涌水矿区建筑用安山岩矿储量核实报告》，并于2021年8月委托由江西应职院科技产业有限公司编制了《安远县德丰建筑用材料销售有限责任公司镇岗镇岗涌水采石场矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》。

2022年1月7日，安远县自然资源局为镇岗涌水采石场换发了采矿许可证，采矿权人：安远县德丰建筑材料销售有限责任公司；采矿许可证证号：C3607262013087130131091；有效期限：2022年1月7日至2032年1月7日，矿区面积0.1441km²，许可开采深度+498m至+345m标高，生产规模20万m3/a。

2022年12月10日，安远县自然资源局为镇岗涌水采石场变更了采矿许可证，采矿权人：安远德丰矿业有限公司；采矿许可证证号：C3607262013087130131091；有效期限：2022年12月7日至2032年1月7日，矿区面积0.1441km²，生产规模20万m3/a。

根据《安远县德丰建筑材料销售有限责任公司镇岗涌水采石场矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》（以下简称《三合一方案》），拟定矿山生产规模为50万t/a，开采年限为15a，开采方式为露天开采，矿山主要生产工艺为：开拓运输公路→表土机械剥离（表土综合利用作为环境恢复治理客土、风化层综合利用为机制砂）→潜孔钻机穿孔→爆破(中深孔)→液压锤二次破碎→机械铲装→汽车运输。最低开采标高为+345m、台阶高度10m。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的有关规定和要求，安远德丰矿业有限公司委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（以下简称《赣安中心》）对安远德丰矿业有限公司镇岗涌水采石场露天开采扩建项目进行安全预评价。赣安中心接受委托后，组建了项目评价组，评价人员自2022年10月28日起多次对拟建项目的现场及周边环境进行勘查，收集安全预评价所需的有关资料。

按《安全预评价导则》（AQ8002-2007）要求，依据委托方提供的《三合一方案》等其它相关资料，评价组对项目资料进行了详细的分析、研究，在初步进行项目危险、有害因素辨识与分析的基础上，划分了评价单元，选择了评价方法；对该项目建成后可能存在的各种危险、有害因素进行定性、定量评价，并预测其危险度；评价建设项目生产系统、生产工艺的安全设施、设备是否符合相关法规要求；提出了合理可行的安全对策措施及建议；编制了《安远德丰矿业有限公司镇岗涌水采石场露天开采扩建项目安全预评价报告》。

为了保证评价报告质量，报告形成初稿后，组织人员对评价报告进行了内部审核，经由技术负责人、过程控制负责人审核，形成了本报告。

关键词：采石场   安山岩   露天开采   安全  预评价

- 目  录

- 前  言	VI

目  录	I

1评价对象与依据	1

1.1安全预评价对象和范围	1

1.2评价依据	2

2 建设项目概述	11

2.1建设单位概况	11

2.1.1矿山历史沿革、经济类型、建设项目背景及立项情况	11

2.1.2建设项目行政区划、地理位置及交通	15

2.1.3建设项目周边环境	15

2.2自然环境概况	16

2.3建设项目地质概况	17

2.3.1矿区地质概况	20

2.3.2水文地质概况	21

2.3.3工程地质概况	28

2.3.4矿床地质概况	35

2.4工程建设方案概况	39

2.4.1矿山开采现状（扩建项目）	39

2.4.2建设规模及工作制度	42

2.4.3总图运输	43

2.4.4开采范围	44

2.4.5开拓运输	46

2.4.6采矿工艺	46

+2.4.7通风防尘系统	48

2.4.8矿山供配电设施	49

2.4.9防排水系统	50

2.4.9.1防排水系统	50

2.4.9.2采场消防供水系统	51

2.4.10排土场	51

2.4.11安全管理及其他	52

3定性定量评价	55

3.1总平面布置及自然灾害	55

3.2开拓运输单元	60

3.3采剥单元	66

3.4供配电设施单元	79

3.5防排水单元	81

3.6排土场单元	82

3.7安全管理单元	86

3.8重大危险源辨识单元	88

4安全对策措施及建议	89

4.1安全对策措施	89

4.1.1总平面布置安全对策措施	89

4.1.2矿山开拓运输安全对策措施	89

4.1.3采剥单元安全对策措施	90

4.1.4矿山供配电安全对策措施	90

4.1.5防排水安全对策措施	91

4.1.6排土场安全对策措施	91

4.1.7安全管理及其他安全对策措施	92

4.1.8重大危险源	93

4.2建议	94

4.2.1对矿山现场工作的建议	94

4.2.2对安全设施设计的建议	94

5评价结论	96

5.1 建设项目主要危险、有害因素	96

5.2 应重视的安全对策措施	96

5.3 总体评价结论	97

6附件、附图	98

- 1评价对象与依据

## 1.1安全预评价对象和范围

1.1.1安全预评价对象

安远德丰矿业有限公司镇岗涌水采石场露天开采扩建项目的基本安全设施和专用安全设施：

一、基本安全设施：

1、露天采场：(1)安全平台、清扫平台、运输平台。(2)运输道路的缓坡段。(3)露天采场边坡、道路边坡、工业场地边坡的安全加固及防护措施。 (4)设计规定保留的矿（岩）体或矿段。(5)边坡角。(6)爆破安全距离界线。

2、防排水：(1)地表截水沟、台阶排水沟、 (2)露天采场排水设施，包括水泵和管路。

3、供、配电设施：(1)矿山供电电源、线路及总降压主变压器容量、向采矿场供电线路。(2)各级配电电压等级。(3)电气设备类型。(4)高、低压供配电中性点接地方式。(5)排水系统供配电设施。(6)采矿场供电线路、电缆及保护、避雷设施。(7)高压供配电系统继电保护装置。(8)低压配电系统故障（间接接触）防护装置。 (9)变、配电室的金属丝网门。(10)采场及排土场（废石场）正常照明设施。

4、排土场（废石场）：(1)安全平台。(2)运输道路缓坡段。(3)拦渣坝。(4)阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角。

5、通信系统：(1)联络通信系统。(2)信号系统。(3)监视监控系统。

二、专用安全设施：

1、露天采场：(1)露天采场所设的边界安全护栏。 (2)爆破安全设施（含躲避设施、警示旗、报警器、警戒带等）。

2、汽车运输：(1)运输线路的安全护栏、挡车设施、错车道、避让道、紧急避险道、声光报警装置。(2)矿、岩卸载点的安全挡车设施。

3、供、配电设施：(1)裸带电体基本（直接接触）防护设施。(2)保护接地设施。 (3)采场变、配电室应急照明设施。(4)地面建筑物防雷设施。

4、监测设施：(1)采场边坡监测设施。(2)排土场（废石场）边坡监测设施。

5、矿山应急救援器材及设备。

6、个人安全防护用品。

7、矿山、交通、电气安全标志。

1.1.2评价范围

安远德丰矿业有限公司镇岗涌水采石场《采矿许可证》2000国家大地坐标系4个拐点坐标圈定的矿区范围；开采深度范围由+498m至+345m标高。

本次安全预评价范围为矿山拟露天开采扩建项目的开采工艺、开采设备和矿区范围场内运输道路、排土场等安全设施。

本次评价范围不包括矿山场外运输、破碎工业场地设施、制砂厂和职业卫生及环境保护。

- 1.2评价依据

1.2.1法律

1）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施）

2）《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令第74号，2009年5月1日实施）

3）《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第65号，1993年5月1日实施；2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》，自公布之日起施行）

4）《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令第74号，1996年8月29日实施；2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》，自公布之日起施行）

5）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第三十九号，2010年12月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，自2011年3月1日起施行）

6）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，2014年1月1日实施）

7）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2021年6月10日通过，现予公布，自2021年9月1日起施行。）

8）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施）

9）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第58号，自1996年4月1日施行；2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议修正；2019年6月5日，国务院常务会议通过《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案），2020年4月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订通过，自2020年9月1日起施行）

10）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号，2011年12月31日实施；2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议第二次修正；2017年主席令第18公布第三次修订；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第四次修正）

11）《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号，1995年1月1日实施；2009年主席令第18号公布第一次修订；2018年主席令第24号公布第二次修订，2018年12月29日施行。）

12）《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过；2008年中华人民共和国主席令第6号公布第一次修订；2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，中华人民共和国主席令第29号公布；2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订，中华人民共和国主席令第81号公布，自公布之日施行。）

1.2.2行政法规

1）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，自2004年2月1日起施行）

2）《地质灾害防治条例》（国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）

3）《生产安全事故报告和调查处理条例》（2007年3月28日国务院第172次常务会议通过，自2007年6月1日起施行，根据国家安全监管总局令第77号修正）

4）《特种设备安全监察条例》（2003年3月11日中华人民共和国国务院令第373号公布。2009年1月24日修订，2009年5月1日起施行）

5）《气象灾害防御条例》（国务院令第570号，2010年4月1日施行）

6）《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）

7）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日施行）

8）《江西省实施〈中华人民共和国矿山安全法〉办法》（1994年10月24日江西省第八届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，1997年4月18日江西省第八届人民代表大会常务委员会第二十七次会议第一次修正，2010年9月17日江西省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议第二次修正）

9）《江西省安全生产条例》（江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2007年5月1日施行；2017年7月26日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议修订，2017年10月1日施行）

1.2.3部门规章

1）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号，2008年2月1日起施行）

2）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2010年12月14日国家安全监管总局令第36号公布，根据2015年4月2日国家安全监管总局令第77号修正）

3）《国家安全监管总局关于修改〈生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定〉等四部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日起施行）

4）《生产经营单位安全培训规定》（2006年1月17日国家安全监管总局令第3号公布，根据2013年8月29日国家安全监管总局令第63号第一次修正,根据2015年5月29日国家安全生产监管总局令第80号第二次修正）

5）《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局令第39号；自2011年7月1日起施行）

6）《安全生产培训管理办法》（2012年1月19日国家安全监管总局令第44号公布，根据2013年8月29日国家安全监管总局令第63号第一次修正,根据2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正）

7）《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第78号，2015年7月1日起施行）

8）《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日起施行）

9）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第75号，2015年7月1日起施行）

10）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号；应急部令2号修正，自2019年9月1日起施行）

1.2.4地方法规

1）《江西省矿产资源开采管理条例》（1999年10月23日江西省第九届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过， 2011年12月1日江西省第十一届人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正， 2014年5月29日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第十一次会议修正）

2）《江西省采石取土管理办法》（江西省人大常委会第78号公告，自2006年11月1日起施行）

3）《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（2018年9月28日江西省政府令第238号，2018年12月1日施行）

1.2.5规范性文件

1）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

2）《国务院关于关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）

3）《关于贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号）

4）《关于加强建设工程安全设施“三同时”工作的通知》（国家发改委 发改投资[2003]1346号）

5）《国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山排土场安全生产工作的通知》（安监总管一〔2008〕199号）

6）《国家安全监督管理总局关于加强金属非金属矿山建设项目安全工作的通知》（安监总管一〔2010〕110号）

7）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号）

8）《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）

9）《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）

10）《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（赣府发〔2010〕32号）

11）《江西省安委会关于加强生产经营单位事故隐患排查治理工作的指导意见》（赣安〔2014〕32号）

12）《关于在全省非煤矿山企业推行安全生产责任保险工作的通知》（赣安监管一字〔2011〕23号）

13）《江西省安监局关于规范建设项目安全设施 “三同时”若干问题的试行意见》（赣安监管政法字〔2014〕136号）

14）《关于进一步加强全省非煤矿矿山建设项目安全设施“三同时”监督管理的通知》（赣安监管一字[2009]384号）

1.2.6标准规范

1.2.6.1强制性国标（GB）

1）《企业职工伤亡事故分类》                        GB 6441-86

2）《消防安全标志设置要求》                        GB15630-1995

3）《建筑灭火器配置设计规范》                      GB50140-2005

4）《金属非金属矿山安全规程》                      GB16423-2020

5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》                GB12348-2008

6）《安全标志及其使用导则》                         GB2894-2008

7）《矿山安全标志》                                GB 14161-2008

8）《矿山电力设计标准》                            GB 50070-2020

9）《建筑物防雷设计规范》                          GB50057-2010

10）《建筑抗震设计规范》（2016年版权）           GB 50021－2010

11）《工业企业总平面设计规范》                    GB 50187-2022

12）《非煤露天矿边坡工程技术规范》                 GB 51016-2014

13）《建筑设计防火规范》（2018年版）                 GB50016-2014

14）《爆破安全规程》                               GB16423-2014

15）《消防安全标志第一部分标志》                 GB13495.1-2015

16）《中国地震动参数区划图》                       GB18306-2015

17《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》         GB39800.1-2020

18《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》     GB39800.4-2020

1.2.6.2推荐性国标（GB/T）

1）《矿山安全术语》                              GB/T 15259-2008

2）《高处作业分级》                              GB/T-3608-2008

3）《生产过程安全卫生要求总则                   GB/T12801-2008

4）《生产过程危险和有害因素分类与代码》          GB/T 13861-2022

5）《工业企业噪声控制设计规范》                  GB/T50087-2013

6）《用电安全导则》                              GB/T13869-2017

7）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 GB/T29639－2020

8）《图形符号 安全色与安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》                                              GB/T2893.5-2020

1.2.6.3国家工程建设标准（GBJ）

1）《厂矿道路设计规范》                              GBJ 22-1987

1.2.6.4国家指导性技术文件标准（GB/Z）

1）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019

2）《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》

GBZ2.2-2007

3）《工业企业设计卫生标准》                           GBZ1-2010

1.2.6.5安全行业标准（AQ）

1）《金属非金属矿山排土场安全生产规则》             AQ 2005-2006

2）《安全评价通则》                                 AQ8001-2007

3）《安全预评价导则》                               AQ8002-2007

1.2.7建设项目技术资料

1）营业执照

2）采矿许可证

3）《江西省安远县镇岗乡涌水矿区建筑用安山岩矿储量核实报告》（赣州精达矿业技术有限公司  2020.12.15）

4）《关于<江西省安远县镇岗乡涌水矿区建筑用安山岩矿储量核实报告>评审备案证明》（安自然资储备字[2021]1号）

5）《安远县德丰建筑材料销售有限责任公司镇岗镇岗涌水采石场矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》（江西应职院科技产业有限公司  2021.8）

1.2.8其他评价依据

1）《安全预评价合同》

2）《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》

- 2 建设项目概述

- 2.1建设单位概况

- 2.1.1矿山历史沿革、经济类型、建设项目背景及立项情况

1）矿山历史沿革。

安远德丰矿业有限公司（原名“安远县德丰建筑用材料销售有限责任公司”），成立于2010年6月18日，统一社会信用代码：913607265560345480，法定代表人：戴文新；企业类型：有限责任公司，注册地：江西省赣州市安远县镇岗乡涌水村，经营范围：建筑用安山岩开采；建筑石料销售。

安远县德丰建筑材料销售有限责任公司镇岗镇岗涌水采石场，于2013年5月28日以摘牌方式取得采矿权，2014年进行采矿权有偿处置（资源储量估算范围仅为东南角）。矿区范围除因涉及生态红线原因进行了小范围内缩（面积由0.1456Km2变为0.1441 Km2）外，与出让时相比较无大变化，矿区现有采矿权采矿证号：C3607262013087130131091，有效期限：2021年3月6日至2022年1月6日。

安远县德丰矿业有限公司镇岗涌水采石场，为安远德丰矿业有限公司下属矿山，采矿证号：C3607262013087130131091，矿区面积0.1441km2，许可开采深度+498m～+345m。

镇岗涌水采石场为一正在开采的采石场。矿山原于2013年10月委托江西省煤矿设计院编制了《安远县德丰建筑用材料销售有限责任公司镇岗镇岗涌水采石场建设工程初步设计及安全专篇》，生产规模3.3万m3/a。设计根据采矿许可证许可开采范围、许可开采标高、结合地质报告资源储量估算范围，设计平面开采面积：0.0232km2、开采标高为+400m～+350m。

原设计开采范围拐点坐标、开采深度、矿区面积见表2-1。

表2-1  原设计开采范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）

| 拐点编号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2770573.30 | 38631547.58 |
| 2 | 2770376.30 | 38631622.58 |
| 3 | 2770353.30 | 38631606.58 |
| 4 | 2770403.30 | 38631404.58 |
| 开采深度 | 由+400m至+350m标高 |  |
| 矿区面积 | 0.0232km2 |  |

随着矿山生产的发展，矿山原设计开采区域已接近设计开采范围的边界，而扩大矿山开采范围、延续矿山生产成为矿山迫在眉睫的任务。因此，为在全矿区组织全面开采，矿山于2020年12月委托赣州精达矿业技术有限公司编制了《江西省安远县镇岗乡涌水矿区建筑用安山岩矿储量核实报告》，并于2021年8月由江西应职院科技产业有限公司编制了《安远县德丰建筑用材料销售有限责任公司镇岗镇岗涌水采石场矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》（以下简称《三合一方案》）。

《三合一方案》设计采用公路开拓方式，山坡露天开采采矿方法，采矿回采率95%，设计生产能力20万m3/a（50万t/a）。

2022年1月7日，安远县自然资源局为镇岗涌水采石场换发了采矿许可证，采矿权人：安远县德丰建筑材料销售有限责任公司；采矿许可证证号：C3607262013087130131091；有效期限：2022年1月7日至2032年1月7日，矿区面积0.1441km²，许可开采深度+498m至+345m标高，生产规模20万m3/a。

2022年12月10日，安远县自然资源局为镇岗涌水采石场变更了采矿许可证，采矿权人：安远德丰矿业有限公司，有效期限：2022年12月7日至2032年1月7日。

扩建后《采矿许可证》矿区范围拐点坐标、开采深度、矿区面积见表2-2。

表2-2  扩建后矿区范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）

| 拐点编号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2770692.00 | 38631561.52 |
| 2 | 2770316.58 | 38631640.00 |
| 3 | 2770403.30 | 38631062.83 |
| 4 | 2770733.30 | 38631361.58 |
| 开采深度 | 由+498m至+345m标高 |  |
| 矿区面积 | 0.1441km2 |  |

2）经济类型

安远德丰矿业有限公司镇岗涌水采石场经济类型为有限责任公司。

3）建设项目背景

（1）2021年，安远德丰矿业有限公司根据建筑用安山岩产品市场销路情况，为了符合有关规定和满足市场需求，合理开发利用矿产资源，决定对安远德丰矿业有限公司镇岗涌水采石场由原3.3万m3/a生产规模扩大到现20万m3/a生产规模，拟建20万m3/a的建筑用安山岩露天开采扩建项目。

（2）2020年12月，安远县德丰建筑材料销售有限责任公司委托赣州精达矿业技术有限公司编制了《江西省安远县镇岗乡涌水矿区建筑用安山岩矿储量核实报告》（以下简称《资源储量核实报告》）。根据《资源储量核实报告》推算，目前矿区推断储量为210.41 万m3（528.14万t）。

（3）2021年8月，委托江西应职院科技产业有限公司编制并提交了《安远县德丰建筑用材料销售有限责任公司镇岗镇岗涌水采石场矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》。

（4）2022年1月7日矿山在安远县自然资源局延期办理了《采矿许可证》。

（5）2022年12月21日矿山在安远县自然资源局变更了《采矿许可证》。

4）立项情况

根据新的采矿许可证，依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号）、《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发展和改革委员会令 2017年第2号）等有关法律法规，安远县德丰建筑材料销售有限责任公司向安远县发展和改革委员会申报了《安远县镇岗涌水建筑用花岗岩开采项目》，安远县发展和改革委员经审查后对该项目进行了备案，于2021年1月14日下发了《江西省企业投资项目备案通知书》（备案号：项目统一代码为2018-360726-10-03-023460）。

根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的有关规定，“生产经营单位新建、改建、扩建项目项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的要求，安远德丰矿业有限公司委托我中心编制《安远德丰矿业有限公司安远德丰矿业有限公司镇岗涌水采石场露天开采扩建项目安全预评价报告》。

- 2.1.2建设项目行政区划、地理位置及交通

安远德丰矿业有限公司镇岗涌水采石场矿区位于涌水采石场位于安远县城西南217°方向，距县城直距约15km，行政区划属安远县镇岗乡涌水村管辖。矿区有简易公路约3km，与238国道连通，交通较方便。矿区地理坐标为：北纬25°01′58″～ 25°02′12″，东经115°17′53″～115°18′13″。详见图2.1矿区交通位置图。

图2.1    矿区交通位置图

- 2.1.3建设项目周边环境

周边环境：矿区300m范围内没有其它采矿权，没有民居，没有重要通讯线路和重要管道，也没有其它重要建（构）筑物；矿区外500m范围内没有电气线路通过；1000m可视范围内无铁路、高速公路和国道、省道通过。总体来说，矿山周边环境较好。

该矿区设置不在城镇、农业、生态空间和生态保护红线内、不会占用永久基本农田、远离城镇开发边界，矿区委托相关机构及中介进行过安全、环保、水保及地灾评估，不在三区三线影响范围内，矿权设置符合安远县第三轮矿产资源规划要求。

- 2.2自然环境概况

矿区属丘陵地貌，矿区附近海拔标高527-320米，地势起伏较大，总体地势西高东低。矿区内最高点位于矿区西侧边界处，海拔标高 498.5m，最低点位于矿区东南处沟谷，海拔标高338m，相对高差160.5m，山坡坡度一般30°～35°。区内植被较发育，主要为松树、灌木等，见照片2.1。

照片2.1  矿山周边地形地貌

项目区内属中亚热带季风湿润气候，具有气候温暖，阳关充足，雨量充沛，四季分明，无霜期长等特点。多年平均气温18.2℃，极端最高气温37.3℃，极端最低气温-7.2℃，无霜期282天，生长季在300天以上。

矿区年平均降雨量为1612mm，降雨量年内分布不均匀，雨季集中在4～6月，旱季集中在9～12月，年最大降雨量2333.2mm（1975年），年最小降雨量1066mm（1971年），年变率为2.19倍，最大一日降雨量198.7mm（1978年7月30日），年均日照时数1840.0小时，多年平均蒸发量1110.7mm，其中7-8月蒸发量最大，达332.5mm，1-2月蒸发量最小，仅88.7mm。

矿区位于区域水文地质单元补给径流区，矿区东部边界外附近发育河流涌水河，矿区以上集水面积39.50km2，河流长度11.80km，河床平均坡降27.4‰，流域内地势陡峻，河谷狭窄，河床多石质。

区内流域的洪水主要由暴雨所形成，洪水一般出现在4～6月，其中年最大洪水一般出现在6月；7～9月受台风影响，有时也出现较大洪水，一次暴雨过程约一天，主雨时段为12～15h，暴雨季节与洪水季节相一致，降水为对矿区及其附近溪流流量影响的主要因素，枯水季节部分溪流干枯。

矿区内植被较发育，多为杂草、灌木，少许人工栽培幼林。覆土与风化（半风化）层相对较厚且差异较大，最厚处达13.01m，最薄处仅1.96m，算术平均值7.53m。区内的地震烈度为Ⅳ级，一般不会发生大的滑坡、泥石流等地质灾害现象。

距龙布至涌水10kV供电网距离约为0.6km，电力资源充足，可满足矿山建设需要。矿区东部有一条小溪流过，水质清澈，水量及水质能够满足矿山生产生活需要。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本地区的地震动峰值加速度0.05g，即对应原地震基本烈度为Ⅵ度，区域稳定性好。

矿区水、电及劳动力资源供应充足，能够满足矿山建设的需求。

- 2.3建设项目地质概况

矿区在区域上位于武夷山隆起带南端西坡的鹰潭—安远、邵武—河源深断裂之间。双基底结构在本区域内表现较典型，即晚元古代的中深变质岩（寻乌岩组）与震旦—寒武纪的浅变质岩混合组成加里东褶皱带，显现出复杂的二重褶皱基底。盖层主要为晚古生代滨海相碎盆地、中生代（早侏罗纪）含火山碎屑的陆相碎屑岩盆地、中生代（中晚侏罗纪）陆相火山碎屑岩盆地、中新生代（白垩纪）陆相红层碎屑岩盆地。其中早古生代（寒武纪）滨海相碎盆地主要分布在于都盘古山、靖石一带，中生代（中晚侏罗纪）陆相火山碎屑岩盆地主要在安远版石车头、新隆一带广泛发育。本区构造复杂而多样，构造线总体呈北东～北北东向展布，同方向的断裂控制了区内地层、岩浆岩及矿化的分布，构成了本区的主要构造格架。

区域地层

本区出露最老的地层（为区内的结晶基底）为晚元古代寻乌岩组，为多期变质变形作用形成的片状无序变质岩系；震旦—寒武系为本区的基底地层，为海相复理石或类复理石碎屑岩建造，为一套层状有序变质岩。

一、震旦系上统老虎塘组（Z2l）：分布于区域南部，为变余长石石英细砂岩夹青灰色—灰白色中厚—厚层状硅质岩，中薄层状硅质板岩

二、震旦系上统坝里组（Z2b）：分布于区域中、北部。为厚层—块状变余凝灰质砂岩夹青灰色薄层状板岩、粉砂质板岩。基本层序：由上述四类岩石组成不等厚层序，或由板岩—变余凝灰质细砂岩或由板岩—变余粉砂岩—变余凝灰质细砂岩组成不等厚层序寒武系下统牛角河（∈1nj）：上部为青灰色（风化后呈黄褐色）薄层状板岩、粉砂质板岩、中厚层状变余粉砂岩岩，厚层状变余细砂岩、变余中粒长石石英砂岩、变余中粒杂砂岩、变余含砾细砂岩；下部为灰黑色薄层状含炭板岩或岩质板岩，青灰色薄层板岩，变余粉砂岩。

三、侏罗系地层在区内大面积分布，主要地层有侏罗系下统林山群（J1L）、其下为水北组，上为漳平组。下伏地层主要有震旦系及寒武系地层，呈不整合或断裂接触关系。

（1）侏罗系下统水北组（J1s）：上部为泥岩，粉砂岩，含钙细砂岩，含钙铁锰质结核；下部为长石石英砂岩，泥质粉砂岩，砂质页岩

（2）侏罗系上统漳平组（J2z）:分布矿区的中部，为灰黑色，成分主要有砂质泥岩、凝灰质砂岩、含砾砂岩。砾石成分有玄武岩、流纹质、凝灰质变质砂岩等。

四、白垩系下统鸡笼嶂组上下段（K1j1、K1j2）：在区内广泛分布。呈南北向展布，从下而上为一套巨厚层状—薄层状灰黑色凝灰质、泥砂质砾岩（夹薄层状中细粒砂岩角砾、炭质页岩、炭质角砾岩，局部地段夹角砾状煤层或煤线3-4层）、杂色凝灰质巨砾岩、凝灰质角砾岩、晶屑凝灰角砾岩等。下段（K1j1）砾石成分复杂，主要为安山岩、凝灰岩、其次为玄武岩、页岩、灰岩及少量的花岗岩；上段（K1j2）砾石成分简单，主要为中、细粒花岗岩和花岗斑岩、石英斑岩，其次是少量的石英砂岩、页岩和凝灰岩。

白垩系中统周田组（K2z）：分布在矿区的南、北、东部，岩性为一套紫色、灰白色、猪肝色巨厚层状的中细粒长石石英砂岩，局部夹含砾长石石英砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩。

五、第四系（Q）：主要分布于区内冲沟和溪流两侧，其沉积类型以冲积相为主，少量的残积或残坡积相。其岩性为松散的砾石层、砂质粘土、亚砂土及亚粘土。

区域构造

区域构造主要为褶皱、断裂和火山构造。

一、褶皱

本区基底褶皱主要分布于北西部重石—版石一带和中部安远、寻乌一带。由震旦—寒武纪地层所形成，轴向北西部近东西向，中部北北西—南北向。构造复杂，褶皱剧烈，同斜紧密线性褶皱极为发育。基底褶皱受岩浆活动、断裂活动及盖层掩覆，显得支离破碎。

盖层褶皱主要表现在蔡坊、安远、菖蒲及清溪等火山岩向斜盆地中，由侏罗系水北组、漳平组、白垩系鸡笼嶂组、周田组组成。以宽展型褶皱为主，受后期构造及岩浆活动的破坏，形态不甚完整。

二、断裂

区内断裂构造极为发育，东西向、北东—北北东向、南北向和北西向四个方向的断裂相互交织，构成本区复杂的网络状图案。其中以北东—北北东向和北西向断裂最为发育，其延伸长、规模大，且明显控制了中生代红盆地及火山岩带分布。

三、火山构造

火山构造是本区域的主要构造形迹之一，也是重要的控矿构造，属东南沿海中生代火山活动带的西缘。本区的火山构造型式中侏罗—晚侏罗世以中酸性火山喷发—溢流为主，以蔡坊、密坑山、安远、菖蒲火山构造为代表，而白垩纪则以隐蔽爆破成因的近南北向展布的隐爆角砾岩筒为特征。

区域岩浆岩

本区岩浆活动较频繁，岩浆岩类分布广泛，岩石类型有基性岩、中性岩、中酸性岩、酸性岩和碱性岩等，其中以酸性—中酸性岩类为主。形成时代从中晚元古代至第三纪，其中以晚三叠纪—白垩纪岩浆活动最为强烈，为本区主要的岩浆活动时期及矿化形成时期。

本区岩浆岩主要为重熔型花岗岩，部分为交代型和混熔过渡型花岗岩。岩浆岩具从铝过饱和，富硅、钾，贫钠、钙、铁、镁的酸性花岗岩向超酸性，铝过饱和，富钾、贫铁、镁的酸性花岗岩和铝过饱和，高硅、富钾的酸性花岗岩方向演化的特征。

矿产

区域内矿化作用比较普遍，矿产主要有钨、锡、石盐、萤石矿、稀土等。区内矿化类型主要有断裂破碎带热液充填交代型铜多金属矿、高温热液石英脉型钨矿、斑岩型锡矿及次火山岩型铜、锡矿。

- 2.3.1矿区地质概况

2.3.1.1地层

矿区内出露地层简单，仅见白垩系下统鸡笼幛组（K1j）。

白垩系下统鸡笼幛组（K1j）：项目区全部位于其中，为一套巨厚层状—薄层状灰黑色凝灰质、泥砂质砾岩（夹薄层状中细粒安山岩角砾、炭质页岩、炭质角砾岩，局部地段夹角砾状煤层或煤线3-4层）、杂色凝灰质巨砾岩、凝灰质角砾岩、晶屑凝灰角砾岩等。下段（K1j1）砾石成分复杂，主要为安山岩、凝灰岩、其次为玄武岩、页岩、灰岩及少量的花岗岩；上段（K1j2）砾石成分，主要为中、细粒花岗岩和花岗斑岩、石英斑岩，其次是少量的石英砂岩、页岩和凝灰岩。

总体产状为230°∠25°,但层理不明显：

2.3.2.2  构造

矿区构造主要为北西向断裂构造，沿山脊分布，走320°，倾向南西，倾角75°，区内延伸长度约470m，宽1～3m，斜切矿体，但错距较小。断裂面及两侧风化较强，对矿石质量有一定影响，但总体影响不严重。

2.3.2.3 岩浆岩

矿区内未见岩浆岩出露。

- 2.3.2水文地质概况

该区地形高峻、河谷深切、基岩裸露，地下水以大气降水补给为主，地下水动态呈降水补给型。区内地层岩性、构造、气候、地貌等因素，控制着地下水的类型、水质、水量和埋藏条件，致使地下水的分布极不均匀。地下水的储存和径流受构造控制作用明显，区内地下水北东—北东东向断裂及北西向断裂构造的复合部位富水性较好，尤以张性或张扭性断裂和活动期次多，形成时期较晚的断裂，富水性相对较强，多形成脉状储水构造。地下水的埋藏、运动、分布受地形地貌条件的影响极为显著。在分水岭地区，地下水以垂直运动为主，地下水位埋藏较深，水量、水位年变幅不大，地下水涌水量较小。斜坡和山前等地带常是地下水的径流、排泄区，地下水以水平运动为主，埋藏较浅，水位、水量相对稳定。地势低平的河谷，有利于大气降水的汇集，地下水的垂直和侧向补给条件较好，水量相对丰富，埋藏亦浅。区域水文地质为安远至于都浅变质安山岩弱含水岩组区。

一、矿区水文地质

1、矿区含水层

根据地下水在岩层中赋存特征与水力性质，矿区地下水可划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水（构造裂隙含水带）两个主要含水层。

（1）松散岩孔隙潜水含水层

赋存于第四系松散堆积层空隙中，以潜水为主。主要分布于矿区东南部山间谷地、地形低洼处。含水层富水性为弱～极弱。上部颜色呈浅黄、棕黄色粉质粘土类碎石层，下部紫红、浅灰色碎石类粘性土层。直径一般 0.1～5cm，由上往下含量渐增，固结性差。据采场揭露，该层在仅雨季见星零滴水，该层富水性弱，为弱酸性～弱碱性软淡水。

（2）基岩裂隙含水层

①风化带网状裂隙含水层

分布于整个矿区，地下水储存空间主要为风化带网状裂隙，出露标高 345～476m。风化带平均厚度7.53m，最大风化层厚度 13.01m（ZK202 孔）、最小风化厚度 1.96m。岩层局部颗粒相对小，裸露于地表，岩石风化较强烈，多风化成松散状砂土、可塑状粉质粘土。冲沟坳谷发育，排水条件好，储水能力相对变差。单位涌水量一般小于 0.001L/s.m。

②基岩裂隙含水层

矿区岩石岩性单一，全部为白垩系下统鸡笼幛组（K1j）火山沉积的安山岩。结构较致密，性脆，上部以垂直微细裂隙较发育，裂隙多呈闭合～微细张开状态，有利于接受大气降水的补给。基岩多裸露地表，并构成构造剥蚀丘陵地形的山脊和坡地，出露标高 245～498m，观察表明矿区安山岩富水性较弱。

③构造裂隙（带）含水层

矿区内共发现具一定规模的断裂构造 1条（F1），压扭性断裂，根据走向南西向，区内延伸大于500m，断裂宽约 1m；由于断层规模较大，出露于地表，使该断层本身也具富水性， 但涌水量较小。

矿区处于丘陵地貌，矿权最低标高345米，矿体位于当地侵蚀基准面320米之上，矿体位于一个小山脊上，矿区汇水面积仅为0.1441Km2。

2、隔水层

区内基岩中的地下水均赋存于风化裂隙带内，其存储运移特征与风化带的发育程度和深度紧密相关，风化裂隙带的埋藏下界可能与潜水位大体一致。据钻孔资料，风化带以下安山岩为致密结构，含水性极弱，钻进中冲洗液消耗正常，动水位随进尺稍有缓慢下降的趋势，可视为相对隔水层。

二、地下水的补给、径流、排泄条件

涌水矿区地下水有一个比较完整的补给、径流、排泄系统，是一个以裂隙含水层为主的水文地质单元。补给区位于矿区四周的分水岭所组成的缓坡地带，此处地势高峻，主要接受降雨补给，沿裂隙通道下渗向深部径流补给地下水。地下水径流方向明显，基本由西北东汇集向东南方向径流，最终于地形或地层适宜地段以泉或渗流的形式排泄。矿区补给、径流、排泄系统往往具有补给来源短、径流途径快，出露泉点稀少、流量小等为其特点，表现形式主要以径流型动储量为主的典型丘陵山区水文地质特征。其排泄量受降雨控制明显，雨季流量大，枯季流量骤减，属地下水动态不稳定型。除以上裂隙含水层外，还存在着风化裂隙水，普遍具有就地补给、就地排泄的特点。地下水主要接受降雨补给，沿风化裂隙径流，于沟谷适宜地段以泉或渗流的形式排泄。

矿区地下水处于区域补给、径流、排泄系统的径流～排泄区，涌水河的分水岭地带。地下水主要接受降雨补给和部分地表水下渗补给，同时还接受外围裂隙水的侧向补给，矿区处于补给～径流交替地带。由于受构造影响，区内岩石节理裂隙较发育，大多表现为闭合～微张状态，成为地下水的赋存和径流通道。近年随着矿山探矿作业一部分基岩裂隙水亦通过人工开采的方式排泄，但排泄量不大，基本就地消耗。

综上所述，矿区地下水在浅部补给条件较差，径流及排泄条件较好；而深部则补给、径流、排泄条件均相对较差。

三、地下水动态变化特征

矿区内地下水动态变化特征与大气降水密切相关，矿区降水具有年内分配不均及垂向差异较大的特点。矿区降水集中在每年 6～9 月，每年雨季地下水得到补给，水位出现暴涨暴落特征，雨季过后，水位缓慢下降，动态曲线呈不对称的“分水岭”型，区内地下水具有“集中补给，常年消耗”的动态特点。

四、矿床充水因素

矿区出露的地层岩性单一，主要为白垩系鸡笼幛组安山岩、第四纪松散层堆积物。矿区白垩系鸡笼幛组安山岩是相对隔水层，东西向构造破碎带，既是主矿带的赋存层位，又是矿床开采地段的含水层，同时也是矿坑主要的充水岩层和围岩；第四系在局部较厚地段易形成弱富水性含水层，也是次要的充水岩层。含水层主要接受大气降水的补给，形成基岩裂隙水、

构造裂隙水和第四纪松散层孔隙水，通过基岩裂隙、断裂破碎带径流运动进入矿坑，属裂隙充水矿床。地表水（北侧水沟）由于其所处的位置较高，加之矿区北侧地下水补给地表水，矿坑坑底高于东南侧水沟最高洪水位高程，矿区矿体北侧预留了10m挡水岩层，故地表水在正常情况下对矿坑回灌是不可能的。除山间溪流外，地表无其它较大的地表水体，地表水对矿坑充水能力影响有限。

矿床主要接受地下水入渗补给，具有一定规模的断层裂隙（破碎带）及其密集张性裂隙带是地下水的主要充水通道。矿床开采可能形成的采矿裂隙是潜在充水通道，因此确定本矿床属于直接充水的矿床。

根据矿坑涌水量、大气降水量历时相关水量数据，本矿坑涌水量与大气降水量变化密切。第四系底部粘性土、砂土的存在，部分阻隔了第四系上部含水层与下部基岩含水层的水力联系，据矿区现有采坑 观测资料：矿坑涌水量为4.32～10.86m3 /d，平均涌水量7.59m3/d。

综上所述，涌水矿区大气降水、不均匀构造裂隙水是矿床充水的主要因素。

五、矿坑涌水量预测

1、未来采坑系统充水因素分析

矿区矿体整体分布，开采标高处于当地侵蚀基准面之上。矿体岩性为安山岩，赋水性弱，未来采场充水因素主要为季节性大气降水。

2、矿坑涌水量预测

涌水矿区内现有采坑的调查结果显示，在相同开采水平或开采深度以内，采空区面积越大，接受降雨入渗补给量越大，矿坑涌水量就越大。矿坑涌水量与露采坑的控制面积大致成曲线关系，与水位降深大致呈正相关关系，同时考虑到矿区含水层特征和埋藏条件，在预算矿井无限补给边界的涌水量时适用的公式为：

矿坑涌水量计算如下：

从矿区采坑的涌水情况分析，矿坑涌水量与矿坑采空区面积大致成正相关关系，而与水位降深成曲线关系。由于涌水量预算水平（345m以上）与现有采坑实际控制标高相同，因此在预算矿井涌水量时适用以下公式：Q=q0×S，q0=Q0 /S0

即： Q= q0×S/S0

式中说明：

Q—预算矿坑涌水量 m3/d，

q0—现有单位面积矿坑涌水量 m3/d.m2，

S—预算矿坑涌水量面积，S＝137124m2 ，

Q0—现有矿坑总涌水量，平均正常涌水量 Q0=4.32m3/d，最大涌水量=10.86m3/d，

S0—现有采场控制面积，36104m2 ，

H0—地下水水位降深m。

将以上各项参数代入计算公式，计算结果见表2-3。

表 2-3  采用比拟法涌水量预算结果表

| 计算方法 | 充水来源 | 平均正常涌水量（m 3 /d） | 最大涌水量（m 3 /d） | 变化系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部充 水因素 | 16.416 | 41.268 | 2.51 |
| 平均值 |  | 28.842 |  |  |

涌水矿区由于采坑排放的影响，矿区主要含水岩层断裂带、构造裂隙（破碎带）等主要含水层动储量已处于部分疏干状态，矿坑平均正常涌水量为16.416m3/d，最大涌水量为41.268m3 /d。用比拟法计算345m以上标高的最大涌水量为41.268m3/d。

由上述计算可知,本矿区主要预测矿坑第一开拓水平345m以上标高的最大涌水量，因矿坑涌水量预测影响因素众多，各项参数难以精确测定，为了使预测结果与实际情况更加接近地质事实，本次采用比拟法进行了预测。根据 2019～2020 年矿区现有采坑涌水量观测台帐结果显示，用高度差比拟法计算345m以上标高的最大涌水量为 30.408m3/d，说明比拟所得数据基本准确。

六、矿山防治水

矿山开采为露天开采，矿坑涌水均能从采坑自然流出，矿坑排水可用于生产基建，做到综合利用，保护环境，只要在生产过程中保证水沟边有足够高的预留挡水高度，矿坑边缘开挖出排水沟，矿坑就不会积水，矿坑防治水方法简单。

七、矿山供水

矿区赋存的水资源有地表水和地下水两类，现按照两类

水资源分别予以评述如下：

矿区范围内地表水只有一条主干溪流为常年性流水，溪流枯季流量为0.952L/s，丰水期（6～9）径流量可达17.43L/s，水质清澈透明，无污染。地表水含砂量小，径流量变幅大，但是距离矿区近，成本低、难度小，对矿区供水影响随季节变化。地表水水质符合饮用水质标准，可做为矿区生产用水和生活用水水源地。

矿区地下水以基岩裂隙水为主，地下水组分满足Ⅱ类水质要求。

矿区范围内的基岩裂隙水，可作为矿区生产水。

八、矿坑排水

矿区现有矿坑涌水量为4.31～10.86 m3/d，平均涌水量7.59m3/d，矿坑排水量可部分满足矿山工业用水量需求。矿山岩石含硫很低，矿坑排水为非腐蚀性水，对生产设备不具腐蚀性作用。

九、开采后水文地质条件

矿区最低侵蚀基准面位于矿区东南部，标高约为320m，矿区主要开采最低标高为 345m，较最低侵蚀基准面标高高出25m，位于侵蚀基准面以上，矿坑内矿坑水可以自然排水。在目前的开采过程中未对采区附近的沟谷和河流形成明显影响，且在矿体产出部位矿体顶底板为安山岩，其隔水作用有效地防止了采区周边含水层对作业区的影响。随着矿区开采工作逐步加大，对矿区的水文地质条件的影响也会逐渐增大。安全生产是每一座矿山生产的基本条件，建议公司进一步加强采坑水文地质情况的检测工作，时刻监测坑道涌水量，加强相关排水工作，以确保矿山能正常安全生产。

十、矿区水文地质勘探类型

矿区位于安远县鸡笼幛火山隆起带（分水岭）南侧，是一个独立的水文地质单元，矿区地貌形态与主构造线的展布基本一致。区内白垩系鸡笼幛组大面积裸露，直接接受大气降水补给，矿区地形陡峻，有利于地下水的排泄。地形起伏变化大，沟谷发育，降雨集中（降雨量多集中于 5～9 月份，占年降雨量 57％以上），常造成降水强度超过地面入渗能力，导致大部分雨水转化成地面径流迅速流走，不利于地下水的入渗补给，即矿区地下水补给条件相对较差。特殊的地形、地貌条件为地下水的排泄提供了有利的地势，地下水在一定程度上受制于构造型式和地貌、地形的影响，因此矿坑充水因素既受制于构造型式又受制于地貌、地形的影响。矿区地形上有利于自然排水；主要充水含水层富水性弱；矿体底板富水性较弱；断裂构造（构造破碎带）的富水性弱～中等；地下水补给主要为大气降水，其他补给条件有限；矿体附近地表水体不发育；地表水与地下水的联系较弱；第四系覆盖层面积小且覆盖较薄。

参照《中国固体矿床的水文地质特征与勘探评价方法》及《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB12719-91）的类型划分，矿床的水文地质类型属于第二类第一型直接充水矿床类型。

镇岗涌水矿区矿坑主要充水来源为大气降水和构造裂隙含水带补给。矿区内地势高、地形切割深度大、坡度陡，地形上有利于自然排水；矿体及顶、底板岩石较为完整，富水性弱；采场内仅在断层构造带、破碎带复合部位有地下水渗流。构造破碎带富水性弱，除北部主干溪流、有常年流水外，无其他地表水体；第四系覆盖层面积小且较薄，局部地段基岩裸露，矿床开采时发生突水事件可能性不大，矿区水文地质边界条件简单，矿区水文地质条件划分为简单类型。

- 2.3.3工程地质概况

一、矿区岩石工程地质特征

根据矿床勘查相关规范要求并结合矿区实际，根据矿区岩石出露或岩石完整性、岩石物理力学性质、岩石风化程度、岩石结构类型及结构面发育程度，将岩石划分为松散粘结岩、半坚硬层状碎屑岩、坚硬层状碎屑岩，工程地质特征分述如下：

1、松散粘结岩工程地质特征

涌水矿区松散层的分布与沉积环境和地貌条件有关。依据土体的粒度成分及工程地质特征分为双层结构坡残积土和单层结构的碎（块）石。

1）残坡积、冲洪积土类：主要由粘土、砂、碎石混合组成，是安山岩及凝灰岩基岩岩石残积、坡积、冲洪积形成的产物，在斜坡、山梁平缓地段、溪流及冲沟底部碎石、砂土分布。残坡积层在天然状态下多数地段边坡稳定性较好。开挖条件下易产生崩塌、滑坡、边坡变形等不良工程地质现象。

2）碎（块）石类： 为矿区勘查、生产过程中产生的废石，呈松散状，堆积于冲沟谷坡地带。松散岩石自然堆放形成废石堆，以罗盘测绳测得松散废石安息角约为25～30。因此矿山开采过程中堆积的废石强度低，稳定性差。遇突发性暴雨将成为沟谷泥石流的主要物质来源，因此存在着潜在的地质灾害问题，危害性较大。

2、岩石工程地质特征

涌水矿区地质岩石属于火山沉积岩建造，根据岩性组合、岩石结构、岩石工程地质性质划分为单一的较坚硬层状碎屑岩组区。岩石受断裂构造破坏作用较弱，岩石相对较完整，节理裂隙多呈闭合状，岩层表层风化作用相对较强。

根据矿区工程地质条件，结合岩石的性质、结构特点，将矿区白垩系鸡笼幛组安山岩划分为2个工程地质区，

1）半坚硬层状碎屑岩组：分布于整个矿区，由前白垩系鸡笼幛组安山岩粗砂岩组成，一般具有中粗粒结构，部分岩石裸露地表，岩石抗风化能力相对变弱，因此上部易风化，具全～强风化特征。风化裂隙较发育，岩石强度相对较低。根据统计资料，强风化破碎带深度一般由地表向下由 1.96m～13.01m，岩石锤击声哑，易碎，岩心呈砂土～碎块状。饱和抗压强度低于 30MPa，可划分为软弱岩组。由于局部发育构造裂隙面可导致易于滑动的不利结构面，并且含弱构造裂隙水和风化带网状裂隙水，所以岩石稳固性相对较差。

2）坚硬层状碎屑岩组：分布于整个矿区，岩性为白垩系鸡笼幛组安山岩等，现将岩层（矿体）工程地质特征简述如下：

白垩系鸡笼幛组安山岩分布于整个矿区，呈灰色，灰白色，中细粒凝灰质结构，块（柱）状构造。岩质坚硬性脆，钻孔岩心呈长柱状～短柱状，夹少量块状，RQD 值较高，平均值大于68%。

二、矿区构造带、破碎带、裂隙带工程地质特征

涌水矿区断裂构造不发育，构造仅见一条近东西向构造，矿区断裂规模不大，延伸不太长（小于 0.5km），产状较陡，使构造带（破碎带）、裂隙带及其影响带内部分岩石变得较为破碎。从断裂破碎带影响范围来看，一般宽度为 11～2m，构造破碎带成分为石英脉带、硅化破碎带等组成。硅质胶结，胶结较致密，岩石稳定性相对较差。平行裂隙发育，裂隙中充填有断层泥（高岭土），裂隙带中岩石呈镶嵌块状，力学性质属压扭性断裂，雨季沿断裂带及裂隙带强烈渗水。在其影响带范围内，节理裂隙较为发育，岩石一般都比较破碎，岩石质量属劣的，岩石质量等级为坏。沿断裂带及其影响带范围内形成相对富水地带，从而降低了构造带的稳定性，在雨季进行坑道施工时较易出现突水、片邦等工程问题。因此在进行采矿施工过程中，要特别加强对破碎带的防护。

三、岩石的质量评述

1、岩石的质量评述

通过对涌水矿区施工的钻孔工程地质岩心编录，钻孔岩心RQD（%）值测量和统计，分别统计出不同岩组的 RQD（%）值加以确定不同岩石的质量等级。依据《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB12719－91）中的附录E1（岩石质量等级评价表），分别把涌水矿区岩石质量划分为四个等级。岩石质量等级划分标准见表2-3。

表2-3 矿区岩石质量等级划分标准表

| 等级 | RQD（%） | 岩石质量描述 | 岩体完整性评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 90～100 | 极好的 | 岩体完整 |
| Ⅱ | 75～90 | 好的 | 岩体较完整 |
| Ⅱ | 50～75 | 中等的 | 岩体中等完整 |
| Ⅳ | 25～50 | 劣的 | 岩体完整性差 |
| Ⅴ | ＜25 | 极劣的 | 岩体破碎 |

2、矿段岩石质量分级评价标准

采用岩石质量指标法，按近似公式粗略估算。

表2-4 矿区岩石质量等级评价结果表

| 评价结果 |  |  |  | 矿区主要代表岩石 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 | RQD（%） | 质量 | 完整性评价 | 岩石地质名称岩 | 野外工程地质特征 |
| Ⅰ | 95 | 极好 | 完整 | 白垩系鸡笼幛组火山沉积岩 | 坚硬完整，裂隙发育1～2条/m，岩心长柱状、短柱状。 |
| Ⅱ | 81 | 好 | 较完整 |  | 坚硬完整，裂隙发育2～3条/m，岩心长柱状、短柱状夹少量块状。 |
| Ⅲ | 60 | 中等 | 中等完整 |  | 岩石坚硬，裂隙较发育5～7条/m，沿裂隙面常见铁锰质薄膜，岩心呈短柱状、块状、少量长柱状。 |
| Ⅳ | 35 | 劣 | 完整性差 |  | 岩石风化较强～强烈，裂隙密集、破碎、软弱，岩心呈松散状、碎屑状、碎块状夹少量短柱状。 |
| Ⅴ | 5 | 极劣 | 岩体破碎 |  |  |

四、  矿区工程地质岩组划分

采用岩体质量指标法，按近似公式粗略估算。

计算公式：

式中： M— 岩体质量指标；

Rc— 岩块饱和轴向抗压强度（ MPa ）。

岩体质量分级标准表见表2-4、矿区岩体质量分级评价结果见表2-5。

表2-5  矿区岩体质量分级标准表

| 岩体分类 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩体质量指标（M） | ＞3 | 1.0～3.0 | 0.12～1.0 | 0.01～0.12 | ＜0.01 |
| 岩体质量 | 优 | 良 | 中等 | 差 | 坏 |

工程地质岩组划分以各类岩石的工程地质特征、岩石物理力学性质指标、钻孔工程地质编录中的岩心状态描述作为划分依据。本次施工的勘探钻孔，工程地质编录时进行了RQD（%）值统计，从调查情况可知，一般 RQD 值在0～85% ，据此将岩石划分为不坚固、次坚固、坚固三大岩组；岩石质量等级按照极劣的（Ⅴ）、岩石质量劣的（Ⅳ）、岩石质量中等的（Ⅲ）、岩石质量好的（Ⅱ）、岩石质量极好（Ⅰ）五个等级划分。

不坚固岩组：包括岩石质量极劣的（Ⅴ）、 RQD 值在 5 ～ 35% 之间的质量劣岩石（Ⅳ）。

（1）质量极劣的岩石（Ⅴ）：

包括以下几类岩土体：第四系残坡积土层、强风化的砂岩、断层破碎带，岩体结构特征为散体结构～夹泥的碎裂结构。 RQD （ % ）值基本为 0 ～ 16% ，岩心呈砂土状、碎块状、碎屑状、少量土状、岩粉状。钻进中易掉块、垮孔，开采时极易产生垮塌。

（2）RQD 值在 30%～ 35% 质量劣的岩石（Ⅳ）：

主要为强～中等风化的凝灰岩，岩石风化褪色，构造破碎带及其影响带中的凝灰岩、裂隙发育，裂隙面具铁锰质薄膜覆盖，岩心多呈碎块状、

块状，少数短柱状，属碎裂结构岩石，钻进中易掉块，开采时易产生片帮。

次坚固岩组：包括 RQD 值在35～60% 之间的质量劣岩石（Ⅳ），RQD值在50%～ 75% 之间质量中等的岩石（Ⅱ）。开采暴露后，保持一定时间的暂时稳定。

坚固岩组：包括岩石质量好的（Ⅱ）、极好的（Ⅰ）两个等级。

完整的中细粒砂岩，裂隙不甚发育，属单轴饱和抗压强度大于 50MPa 的坚固岩石。质量好的（Ⅱ）级岩石，有稀疏裂隙发育，裂隙面间距在50～60 cm以上，整体、块状结构，岩心多呈长柱状、短柱状，少量扁柱状、块状， RQD值75%～85% ，开采暴露后能保持较长时间的稳定。质量极好的（Ⅰ）级岩石，裂隙不发育，整体块状结构，岩心多呈长柱状，少量短柱状，RQD 值一般大于 85% 。开采暴露可以保持长时间的稳定。

五、自然边坡稳定性分析及评价

涌水矿区自然边坡形态受山体形态控制，分水岭两侧地形陡峻，坡角一般在35°～50°之间。斜坡岩（土）体主要是基岩风化残积土，厚度不大，一般厚度3～5m ，局部较厚，贯通性差，沿斜坡呈条带状松散堆积，形成直线形斜坡。斜坡结构面与主压应力斜交，山脊基岩陡坎处在外力作用下易发生小规模的崩塌。一般情况下斜坡是稳定的，由此可以看出自然边坡稳定性良好，不易发生滑坡、崩塌等灾害问题。

由于矿山开采方式为露天开采方式，且最终边坡高度较大，开采对自然边坡稳定性会造成较大的影响，在生产过程中必须按10m一个台阶生产，每10m留一个安全平台，每隔三个安全平台预留一个6m的运输平台，同时加强采场岩石位移及变形观测，确保采场生产的安全。

六、工程地质条件预测评价

从前述裂隙统计分析中可以看出，涌水矿区主要有东西向裂隙（断裂带）发育，该组裂隙倾角较陡，裂隙面力学性质显示压扭性。当采空区行成后，采矿平台遇破碎带、断裂带时，应密切关注其是否存在崩塌滑坡的可能。

七、矿区工程地质条件小结

矿区内地形地貌简单，地层岩性较单一，以坚硬层状碎屑岩类为主，次为松散粘结岩组。天然状态下边坡稳固性较好，地表冲沟发育，开挖条件下局部地段易产生崩塌，滑坡等不良工程地质现象。矿区内构造较发育。

矿层及其顶、底板岩石的物理力学性质好，强度高，稳固性较好。从矿体围岩、岩性、结构类型，风化蚀变程度、水文地质特征、物理力学性质可以看出，岩石以Ⅱ～Ⅳ级结构面为主，局部发育原生软弱夹层。层间有一定的结合力，结构面以两组高角度剪切节理裂隙较为发育，面多粗糙闭合～微张状。钻孔岩心 RQD 平均值多在60～ 75% 之间，岩石质量等级为中等。裂隙水较弱，沿裂隙面可见渗水、滴水现象。一般情况下，岩石比较坚硬完整。但受构造影响，围岩层间有软弱夹层或透镜体分布，张性结构面较发育，稳固性相对较差。随着巷道的开拓，采场主要工程地质问题，体现在断层和构造破碎带以及软弱夹层。采坑在遇到断层、构造破碎带以及软弱夹层地层时易产生崩塌、片帮现象，需加强支护。

矿区岩石岩性为白垩系鸡笼幛组安山岩，除构造破碎带、岩石蚀变带、风化带、软弱夹层，岩石稳定性较差外，其余岩石稳定性一般均较好。地形地貌条件相对简单，地形有利于自然排水，含矿地层单一，岩性组合基本稳定，地质构造不发育，矿体和围岩稳固性一般均较好，自然边坡岩石结构基本完整，一般情况下矿山开拓不易产生滑坡和地面塌陷等不良工程地质问题。局部构造带和破碎带将是影响岩石稳定的主要因素。影响矿区生产的断层落差较小，生产平台在揭露断层时，会产生崩塌、片邦等不良工程地质问题，因此应注意地下工程施工中遇断层（破碎带）、软弱夹层及岩石风化带引起的工程地质问题。

根据《矿区水文地质工程地质勘探规范》（国家标准GB12719-91），将本矿区工程地质勘探类型划分为第三类、中等类型。

镇岗涌水矿区地形、地貌条件简单，地形有利于自然排水；岩石地层单一，全部为白垩系鸡笼幛组火山凝灰岩及安山岩；岩性组合基本稳定，矿体和围岩稳固性均较好。自然边坡岩石结构较完整；地质构造简单，岩石结构以层状碎屑岩结构为主；岩石强度高，稳固性较好。各类结构面较发育，尤以Ⅱ～ IV级结构面发育，采场开采边坡较高，采矿会在风化带、构造破碎带产生局部变形破坏，矿区工程地质条件划分为中等类型。

环境地质条件

1、区域稳定性

据1:400万《中国地震强度区划图（1990年）》、国家质量技术监督局2015年5月发布的《中国地震参数区划图》（GB 18306-2015），安远县地震烈度为Ⅵ度，地震动峰值为0.05g，地震反应谱特征值为0.35s。矿区及周边地壳稳定性良好。

2、地质环境现状

矿区为丘陵地貌，亚热带季风型气候，雨量较充沛。矿区属内力作用弱的工程地质岩石较稳定区域，区域内无重大污染源，地表水、地下水未受到明显污染，水环境质量较好。

矿山远离村庄，矿区及附近未见污染源,山涧溪流水质较好，矿区周围植被较发育。据调查了解，矿区内尚未发生较大规模的坍塌和滑坡等地质灾害。

矿石中目前尚未发现有毒有害成分，开采建筑用砂岩矿不会产生有毒有害气体，对空气、土壤和水源无污染。

矿山已把上覆盖层大部分剥离，弃土、废石均运输至附近的采场回填，目前矿山无排土场，未来已规划好排土场，暂未启用。

矿区内无永久性或临时性的建筑物，无名胜、寺庙、铁路、高速公路和居民点分布，无原生地质环境问题，开采矿石不会产生或分解有毒有害气体，粉尘、噪音和泥流现象，其地质环境质量属良好。

矿区所属区域稳定性为地壳较稳定区域，无原生态地质环境问题。矿石及其废弃物不易分解出有毒有害组份；矿区内无重大污染源，未形成对附近环境和水体的污染。地表水、地下水水质较好，矿坑排水对现有水条件会造成轻微影响，排水和废渣、废石堆放对地表水和自然环境有一定的破坏和影响。矿区岩石为大面积凝灰岩，石英中游离 SiO2含量高， 通风、除尘成为矿山开采中的大事，因此在今后矿山开采中应采用湿式作业、密闭尘源、通风除尘等综合性防尘措施；矿区无热害现象；矿山生产后，废石量可达数万～数百万m3松散堆积物，当条件适宜时这些松散堆积物易发生滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害现象，须引起重视，矿山为露天开采矿山，开采面积及露采高度均较大，对地表植被破坏大，生态影响范围较广。因此矿区地质环境质量划分为中等类型。

2.3.7开采技术条件小结

综合上述，根据《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908-2002）矿床开采技术条件复杂程度的划分标准，矿床水文地质条件属简单类型，工程地质条件属中等类型，环境地质条件属简单类型，按矿床开采技术条件勘查类型定为以工程地质条件、环境地质条件为主的开采技术条件中等类型（Ⅱ-4）矿床。

- 2.3.4矿床地质概况

2.3.4．1  矿体特征

整个矿区为一个连续的矿体，呈龟背状产出矿体，南北宽约208m，东西长约290m，矿体顶部边界高度一般与地形高低大体一致。随地形起伏，而上下变动；矿体上方为浮土及风化层覆盖。

矿体层状产出，组成矿体的白垩系地层产状为230°∠25°矿体产状与地层产状一致，矿体矿石节理发育，岩石较破碎。

2.3.4．2  矿石特征

1、矿石物质组成

矿体赋存白垩系鸡笼幛（K1j）地层中，矿石的结构为层状或厚层状、块状构造矿石主要成分为凝灰质安山岩，凝灰质占55%～65%、长石10%～15%及泥质岩屑。

矿体中无共生及伴生有用矿物，据本次取样，核工业264实验室鉴定，为浅灰白色英安质多屑凝灰岩。

根据肉眼观察及薄片鉴定结果，矿石矿物成分主要为长石、石英、辉石。长石以微斜长石为主，其常交代微斜长石，大小1-2cm×2-5cm，有黑云母包体，普遍斜绢云母化。

图2.2 矿石镜下特征

2、矿石结构构造

矿石结构主要有似层状结构，块状构造。

3、矿石性质

（1）矿石的物理性质

根据赣州精达矿业技术有限公司对矿区取样分析的岩石试验成果，取样测试zk102-2号样，采样位置位于在钻孔上部基岩中，岩石饱和抗压强度平均仅20.85 MPa，不符合建筑用石料要求，因此造成该岩段岩石不能作为矿体，该处剥离层厚度最大，其余样品单轴抗压强度32.13-135.82 MPa，平均达到61.15MPa，单样抗压强度都达到沉积岩（火山）最低抗压强度30 MPa以上要求，矿石致密，据本次测试，矿石体重为2．51t／m3（达建筑用石料体重大于2.5t／m3要求）。耐冻耐磨、抗浸蚀能力及抗风化能力好，经简单破碎加工，易于加工片石，是公路、桥梁及民用建筑的较好石料。

（2）矿石化学成分

矿区岩石为安山岩，变余凝灰岩，组成矿石的主要矿物化学成份有SiO2、K2O、Na2O、GaO、MgO、Fe2O3、Al2O3、TiO2等,其含量分别为78.5、4.614、0.137、0.099、0.081、0.694、15.36、0.134。。

综上所述，矿区内矿石化学成份满足水泥用混合材料要求，仅可作为水泥非活性混合材料在水泥生产中少量搭配使用。

c、放射性测量

根据《中华人民共和国国家标准》建筑材料放射性物质应符合：建筑材料放射性核素限量（GB 6566-2010）中的3.1建筑主体材料：建筑主体材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度应同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.0，对空心率大于25%的建筑主体材料，其天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度应同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.3。

其计算公式如下：

（1）内照射指数计算公式：IRa= CRa/200

式中：

IRa---内照射指数；

CRa---建筑材料中天然放射性核素镭-226的放射性比活度，单位为贝克每千克（Bq·kg-1）；

200---仅考虑内照射情况下，本标准规定的建筑材料中放射性核素镭-226的放射性比活度限量，单位为贝克每千克（Bq·kg-1）。

（2）外照射指数计算公式：Ir = CRa/370+Cth/260+Ck/4200

式中：

Ir---外照射指数；

CRa、Cth、Ck---分别为建筑材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度，单位为贝克每千克（Bq·kg-1）；

370、260、4200---分别为仅考虑外照射情况下，本标准规定的建筑材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40在其各自单独存在时本标准规定的限量，单位为贝克每千克（Bq·kg-1）。

本次采取一件合格检验样品，分析结果为铀-238：95(Bq/Kg)、镭-226：115(Bq/Kg)、钍-232：142(Bq/Kg)、钾-40：1116(Bq/Kg)、

经计算，内照射指数IRa=0.58；外照射指数Ir=1.01，依据化验结果计算，对比国家标准，本次化验所取矿石，放射性指标基本符合国家标准要求。

4、矿石加工技术性能

建筑用安山岩体矿石致密，矿石抗压强度大于75MPa，矿体裸露于地表，适宜露天开采，可采用深孔爆破，装载机装载运输至加工区，经破碎、筛分后，得到2cm、2-4cm、3-5cm的碎石，用于高速公路面层、大块可用作房屋基础、砌墙、砌堤等工程。

5、矿床类型

矿床成因类型为英安岩型矿床。

6、矿体围岩和夹石

（1）矿层围岩

A、矿层顶板围岩

矿体的顶板为矿体近地表风化半风化层，呈面状覆盖于矿体地表，厚度5—15m，岩性与矿体一致，但由于风化半风化，安山岩的玻屑结构已完全或部分破坏，不能作为建筑用材料在生产中使用。

B、矿层底板围岩

矿层的底板是位于开采标高以下的建筑用安山岩，底板产状、化学成份和物理性能与矿体基本一致。

（2）夹石

从详查工作的工程控制来看，作为建筑用材料，矿层内无非矿夹层。

7、矿床共（伴）生矿产

矿床无共（伴）生矿产。

- 2.4工程建设方案概况

- 2.4.1矿山开采现状（扩建项目）

1）开采现状

本项目属于扩建项目，处于生产经营状态。

据《三合一方案》介绍，矿山近年一直在证内组织生产，年产量根据市场情况有大有小。开采方式为露天开采，目前矿山总平面布置主要由露采坑、破碎工业场地、临时办公区和生活设施等组成，矿山采用公路开拓运输方式。因原有的生产设施不能够满足现在的开采需求，需要新建生产、办公设施。其中需在目前的地磅房处规划办公楼及停车场；现今的破碎工业场地需搬迁至矿区范围内的采坑处；因生活区为租用民房，基本满足生活需求，暂不需更改。矿山经过多年的开采，在矿区形成了一个不规则弧形的露天采坑，采坑面积为0.0787Km2，采坑最大深约90m，长约409 m，宽约220m，形成三处人工切坡，台阶4个，台阶高度为5m、10m、10m、10m。经本次核实复垦区内目前已开采的最低标高为+345m，在采矿权证允许的最低开采标高+345m的范围内作业。因前期的剥离表土运至附近采场回填，故矿山无排土场。目前矿山开采基本按照原来开发利用方案执行，原来的生产生活设施、矿山公路等是均能够继续利用，无需新建。

根据2022年11月安全评价人员现场勘察，矿山目前开采现状如下：

公路建设：矿山公路约在+340m标高起进入采场，南侧到达+359m标高，北侧到达采场中部约+425m标高。采场内公路除南侧约250m公路可继续利用外，北侧的公路不能再利用。公路宽度5～6m、坡度7.6%左右。

开采情况：矿山经多年的开采，矿山已形成了1个露天采场，开采现状自北向南呈三角形状，采场在+340m以上形成了8个开采台阶；上部台阶控制相对较好；下部台阶偏高偏陡，台阶最大高度68m。至2022年10月止，采场台阶边坡稳定，未发生边坡坍塌事故，也未发生暴雨泥石流灾害。

矿山在矿区内的南侧建设了破碎加工站，占地面积约28000m2，设有矿山破碎站、堆料场等，有完整的破碎加工系统。该破碎加工系统在矿区内，应在矿区南侧设置禁采区。在矿区东侧2#拐点内外建有工具棚、变电所，安装有变压器等建筑设施，在爆破警戒范围内。在矿区东侧2#拐点外，有老破碎加工站。

2）特点及存在的主要问题

特点：扩建项目由原2013年10月设计生产规模3.3万m3/a扩大到20万m3/a、设计矿区面积由0.0232Km2扩大到0.1441Km2、设计开采深度由+400m至+350m标高扩深到由+498m至+345m标高。

存在的主要问题：原有破碎加工系统在矿区范围内；原有工具棚、变电所、变压器等建（构）筑物，在爆破警戒范围内。

3）利旧工程

矿山公路约在+340m标高起进入采场，南侧到达+359m标高，北侧到达采场中部约+425m标高。采场内南侧约250m公路可继续利用外，公路宽度5～6m、坡度7.6%左右，可继续利用，并以+359m标高为起点，向西再向北“Z”字形向上延伸，建设新的采场运输公路至上部+465m标高平台。

矿山在矿区内的南侧建设了破碎加工站，占地面积约28000m2，设有矿山破碎站，堆料场等，有完整的破碎加工系统，破碎加工系统已投入使用。

破碎加工系统在矿区范围内，《三合一方案》对破碎加工场地是否安排搬迁或在破碎站的北侧设置禁采区，或在矿山开采爆破时对建筑设施采取保护措施未明确。

利旧工程和设备见表2-6。

表2-6  矿山主要利旧工程、设备情况表

| 顺序 | 工程名称 | 规格 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 矿山公路 |  |  |  |  |
| 1 | 采场公路 | 8～12m宽 | m | 250 | 砂石路面 |
| 2 | 破碎厂房 | 一层 | m2 | 3000 | 钢架、薄铁板装配 |
| 3 | 变电所 | 一层 | m2 | 120 | 钢筋混凝土结构 |
| 二 | 矿山机械 |  |  |  |  |
| 1 | 濳孔钻机 | KG910D | 台 | 1 | KAISHAN |
| 2 | 空压机 | KSCY-550/13 | 台 | 1 | KAISHAN |
| 3 | 挖掘机 | 日立ZX330-5A | 台 | 2 | 斗容1.55m3， |
| 4 | 装载机 | LG50 | 台 | 2 | 斗容3.0m3 |
| 5 | 汽车 | 德龙F3000 | 台 | 3 | 12.37t |
| 6 | 变压器 | S11-1250/10 | 台 | 1 | 1250kVA |
| 7 | 变压器 | S11-630/10 | 台 | 1 | 630kVA |

目前通往采场的部分公路、破碎厂房、变电所状况完好，安全设施基本完好，部分公路暂时可以继续利用，工业建筑物可以继续利用。矿山扩大了开采范围和生产规模，应重新建设满足生产工程和设施并增加或调整生产设备，以满足生产和安全要求。

4）与原系统的相互关系和影响

通过现场调查情况了解，现有濳孔钻机及配套空压机、挖掘机、装载机、汽车、变压器等设备保养完好，可以继续利用。采场内南侧公路约250m公路可继续利用。采场内北侧的公路不能再利用。矿山开拓运输公路需重新设计。

安远德丰矿业有限公司镇岗涌水采石场露天开采扩建项目在利用现有矿山生产设备设施、作业现场、生产工艺的基础上，通过调整开拓方向和增加作业地点及增加生产设备等扩大矿山生产产能。

综上所述：扩建项目与原系统的相互关系为利用和续建关系，原有生产系统对扩建项目不存在影响。但原有辅助生产设施破碎加工系统、工具棚、变电所，变压器对扩建项目存在影响，应在矿区南侧设置禁采区，并对在爆破警戒范围内的工具棚、变电所、变压器等建筑设施在爆破作业时采取保护措施。

- 2.4.2建设规模及工作制度

1）地质储量及设计可采储量

根据2021年10月赣州精达矿业技术有限公司编制的《江西省安远县涌水矿区建筑用安山岩矿储量核实报告》，矿区内截止到2020年11月30日，保有资源储量矿石量（KZ+TD）349.38万m3（876.94万t），其中保有控制资源储（KZ）138.97万m3（348.81万t）,占保有总量的40%。按照江西应职院科技产业有限公司编制的《安远县德丰建筑用材料销售有限责任公司镇岗涌水采石场矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》，控制的资源量和推断的资源量可信度系数全部取1.0，可利用资源储量为349.38万m3，扣除矿区东南侧禁采区损失矿石量2万m3，本扩建项目可开采矿石量为347.38万m3。

2）矿山生产规模

《三合一方案》拟定开采规模为20万m3/a。

3）矿山服务年限

《三合一方案》本扩建项目可开采矿石量为347.38万m3。按矿石总回收率95％、废石混入率为0，以年矿石生产能力为万20万m3计算，矿山正常生产拟定服务年限为16.5a。

4）工作制度

镇岗涌水采石场《三合一方案》拟定采用间断工作制，年工作天数300d，间断工作制，每日一班，每班8h。

- 2.4.3总图运输

1）矿区总体布置

矿区总体布置主要有矿区工业场地、设施和员工生活区等。

2）总平面布置矿区建、构筑物主要包括：矿山开拓公路、露天采场、破碎场地、废石场、排土场、配电房等。工程总体布置如下：

矿山开拓公路：镇岗涌水采石场矿山公路约在+340m标高起进入采场，南侧到达+359m标高，北侧到达采场中部约+425m标高。采场内南侧约250m公路可继续利用外，公路宽度5～6m、坡度7.6%左右，可继续利用，并以+359m标高为起点，向西再向北“Z”字形向上延伸，建设新的采场运输公路至上部+465m标高平台。

露天采场：露天采场按由东南向西北方向布置于矿区范围内。

破碎场地：破碎场地利用原有破碎场地。现场勘察时，采石场破碎场地布置在矿区南侧约+343m标高的山脚下，破碎场地破碎设备主要有破碎机、皮带输送机等。

排土场：扩建项目的排土场需重新设置。《三合一方案》编制人员在实地调查时，矿区东侧用地难度大，矿区西侧沟谷发育，因此《三合一方案》在矿区西侧设计排土场。安全预评价人员现场勘察时，根据业主介绍：1、矿区东侧用地已解决；2、矿山剥离下来的覆盖层岩土和风化的岩石，大部分在本矿制砂站加工成机制砂，部分用于本矿基建，只有少部分不能利用的废土需要在排土场堆放，经计算本扩建项目需要排土量大约为7.2万m3。根据矿区周边和业主要求，在矿区东侧山谷处设置排土场。矿山剥离下来的覆盖层岩土和风化的岩石，大部分在本矿制砂站加工成机制砂，部分用于本矿基建，只有少部分不能利用的废土需要在排土场堆放，经计算本扩建设计方案需要排土量大约为7.2万m3。根据矿区周边地形，镇岗涌水采石场拟在矿区东侧山谷处设置排土场。排土场的下方需砌筑挡土墙并设置排涵管，防止泥石流和水土流失。

空压机房：采石场不设置空压机房。镇岗涌水采石场穿孔作业采用KG910D型露天潜孔钻机及配套KSCY-550/13型空压机。

配电房：配电房及变压器利用原有配电房和变压器。配电房和S11-1250/10型电力变压器设置在矿区东南侧约+334米标高处的山脚下。

办公室及生活设施：办公室及生活设施利用原有设施。镇岗涌水采石场办公室及生活设施室位于矿区东侧，至矿区直线距离500m以上，为独立的钢架和铁皮组合建筑。

爆破器材临时存放库：采石场不设爆破器材临时存放库（雷管、炸药等）。爆破器材采用当天使用当天配送的管理方式。

3）矿区内外部运输

镇岗涌水采石场各类外部运输主要包括爆破器材、风、水、电管线等原材料、采石场设备。外部运输采用汽车运输方式，主要原材料、设备、通过外协方式运送。

镇岗涌水采石场各类内部年运输主要包括从采场开采出的矿石、废石，废渣等固体物料，主要固体物料采用挖掘机或装载机等机械铲装，汽车运输。内部运输方式采用汽车运输方式，矿石运输通过地表汽车运送至采石场破碎场地。废石，废渣由挖掘机或装载机等机械铲装到汽车车厢内经地表采石场公路运至排土场。

目前镇岗涌水采石场矿山公路约在+340m标高起进入采场，南侧到达+359m标高，采场内南侧约250m公路可继续利用。镇岗涌水采石场北侧原有采场中部的开拓公路在扩建项目施工完成后将停止运输作业。

- 2.4.4开采范围

1）开采对象：安远德丰矿业有限公司镇岗涌水采石场露天开采扩建项目。

安远德丰矿业有限公司镇岗涌水采石场扩建前矿区范围由4个拐点圈定，其拐点坐标如下表2-7。

表2-7  扩建前矿区范围拐点坐标（2000国家大地坐标系）

| 点号 | 坐标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2770573.30 | 38631547.58 |
| 2 | 2770376.30 | 38631622.58 |
| 3 | 2770353.30 | 38631606.58 |
| 4 | 2770403.30 | 38631404.58 |
| 开采深度 | 由+400m至+350m标高 |  |
| 矿区面积 | 0.0232km2 |  |
| 生产规模 | 3.3万m3/a |  |

2）开采范围：根据2022年10月21日安远县自然资源局变更的《采矿许可证》圈定的矿区范围，扩建后矿区范围由4个拐点圈定，其拐点坐标如下表2-8。

表2-8 扩建后矿区范围拐点坐标（2000国家大地坐标系）

| 点号 | 坐标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2770692.00 | 38631561.52 |
| 2 | 2770316.58 | 38631640.00 |
| 3 | 2770403.30 | 38631062.83 |
| 4 | 2770733.30 | 38631361.58 |
| 开采深度 | 由+498m至+345m标高 |  |
| 矿区面积 | 0.1441km2 |  |
| 生产规模 | 20万m3/a |  |

矿区采用山坡型露天开采方式开采矿体，采石场开拓公路以+359m标高为起点，向西再向北“Z”字形向上延伸，建设新的采场运输公路至上部+465m标高平台。采场采用由上往下分台阶开采顺序。

3）矿区开采顺序：根据矿山开采现状、周边环境和工程布局，本次扩建项目开采顺序：设计一个采场开采，采取自上而下分台阶开采方式。在采场内，台阶整体推进方向自东南向西北推进，每个台阶工作线推进方向自东北向西南推进。

《三合一方案》对首期首采剥离台阶、首采台阶、首采穿孔平台、首采铲装运输平台未明确。

- 2.4.5开拓运输

1）开拓运输方案

《三合一方案》拟用公路开拓、汽车运输。简易公路从东南侧进入矿区，由于矿体分布于矿区大部分的山坡和山包地带,故开拓公路宜从简易公路起沿山坡分别修建至矿区内各山包的顶点,开拓公路由东南侧往西修建至矿区355米、360米、370米、380米和390米标高处。

2）运输车辆、道路参数

矿山公路路面宽8m，最大纵坡10%，平均纵坡8%，最小曲线半径20m，缓和坡段不小于50m，采用泥碎石路面，并根据实际情况采取相应的护坡措施。

生产过程中台阶高度10m，采用汽车一公路开拓运输方式，道路布置采用山坡迂回式汽车运输道路布置，上山公路布线方式采用盘山公路，公路最大坡度10％。汽车进入台阶工作面的入车形式为单斜入车。主干线布置在采矿场内，在山坡较缓地段设回头弯，最小转弯半径20m，运行速度20km／h，道路内侧设排水沟。各开采水平的矿石由挖掘机装入自卸汽车，通过干线运往矿区货场或直接外运销售，剥离物用挖掘机装入自卸汽车，由自卸汽车运往排土场排弃或综合利用。

- 2.4.6采矿工艺

1）开采境界

露天开采境界圈定露天矿最终边坡要素包括：台阶坡面角，最终边坡角，终了台阶坡面角；台阶高度，终了台阶高度；安全平台宽度。

安远县德丰建筑材料销售有限责任公司镇岗涌水采石场最终边坡要素：

①终了台阶高度：上部为6m、8m；中部位10m；底部为10m、15m；

②安全平台宽度：4m。

③终了台阶坡面角：上部风化层45°；新鲜安山岩岩体70°。

④1号、2号、3号和4号勘探线强风化层终了台阶坡面角均为45°，弱风化层终了台阶坡面角均为70°，最终边坡角均为50°。

2）采剥方法

依据《三合一方案》，采用挖掘机表土剥离、潜孔钻机穿孔、深孔爆破、机械铲装、汽车运输的采剥方法。

3）采剥工艺和参数

（1）工艺流程

《三合一方案》拟定矿山主要生产工艺流程为：开拓运输公路→表土机械剥离（表土综合利用作为环境恢复治理客土、风化层综合利用为机制砂）→潜孔钻机穿孔→爆破(中深孔)→液压锤二次破碎→机械铲装→矿石汽车运输→破碎站破碎筛分→渣石清理→采场排水→造地→复垦。矿山爆破采用分段装药，微差松动爆破方法，采剥工作使用设备包含KQY90型钻机等。《三合一方案》拟定的工艺流程是否合理，扩建项目安全设施设计时需确认。

（2）采剥工艺参数

《三合一方案》拟定采用山坡露天开采方式，采用自上而下分层台阶开采方法。上部正常台阶高度10m，底部台阶15米，北西侧共划分为15个台阶（490m、480m、470m、460m、450m、440m、430m、420m、410m、400m、390m、380m、370m、360m、345m）。上部水平开采依次推进至境界，下部水平有序接续开拓和采剥，做到剥离先行，先剥后采，采剥并举。采用挖掘机或凿眼爆破采剥矿岩，挖掘装矿岩，自卸汽车运输。采场工作要素：（1）最小工作平台宽度：4m；（2）挖掘机最小工作线长度：100m；（3）工作台阶坡面角：70°；同时工作台阶数：2个。

（3）穿孔爆破参数

《三合一方案》已涉及穿孔爆破参数。

台阶高度：         10m

开采台阶坡角α:    70°

安全距离B:         3.0m

钻孔孔径∮:       100mm

底盘抵抗线W底 :   9.0m

孔间距a:         10.8m

排距b:           9.72m

超钻深度h:       1.35m

钻孔孔深L:       10.00m

钻孔全长L+h：    11.35m

（4）装载设备

挖掘设备：矿山已有斗容 1.55m3日立ZX330-5A型挖掘机 2台，斗容 3m3LG50型装载机2台。运输设备：矿山已有德龙F3000型12.37t自卸汽车 3 辆。《三合一方案》对装载设备能否满足扩建项目运输要求未计算，扩建项目安全设施设计时需计算装载设备数量。

- 2.4.7通风防尘系统

矿山开采方式采用山坡露天开采，采用公路开拓汽车运输系统。《三合一方案》未涉及采场、运输道路的防尘的内容。

镇岗涌水采石场为露天开采安山岩，无胶带运输斜井和平硐溜井工程，露天开采作业面采用自然通风，不需配置机械通风设备。

镇岗涌水采石场开采岩石为安山岩，在表土剥离、场地平整、穿孔爆破、铲装、运输过程中会产生大量粉尘，采石场开采时应优先采用湿式作业。对产尘点和产尘设备应采取综合防尘措施，如履带式潜孔钻车需设置捕尘器、洒水车洒水降尘和作业人员需佩戴防尘口罩等。

为减少道路粉尘污染空气，矿区、采场配备洒水车1辆，定期对露天运输道路进行洒水降尘。

- 2.4.8矿山供配电设施

镇岗涌水采石场扩建项目生产规模为20万m3/a，目前采石场安装有S11-1250/10型、S11-630/10型电力变压器各1台，可满足采石场用电要求。

生产用电设备属二级负荷，辅助生产设施为三级负荷。

外供电源从镇岗乡10kV农电网引入电源，T接后用10kV架空线路输至矿区。矿山电源来自镇岗变电所10kV农网线，T接后通过架空线路输至矿区附近两台电力变压器，供破碎加工、采场供水泵、照明、机修等设备、设施用电。变压器和变电所设置在破碎站东侧约+334m标高的矿山公路旁。变压器变压后经变电所输至各用电点。在变电所内设变配电设施及功率补偿屏等电力控制及保护设施。矿山供电采用中性点直接接地TN-C-S系统。

采石场电气设备防雷根据国家相关规范执行。

10kV架空线“T’’接点处装设阀型避雷器。杆上变压器在架空接点处装设阀型避雷器。高压配电室在架空进线处装设氧化锌避雷器，每段母线上装设阀型避雷器。地面工业设施、采区低压配电系统采用IT系统，并设漏电保护装置。

镇岗涌水采石场扩建建设项目供电范围包括破碎、抽排水和照明系统。采石场扩建建设后生产规模为20m3/a。采石场用电设备安装容量、计算负荷、年耗电等技术参数在《三合一方案》未进行计算。

镇岗涌水采石场主要用电负荷为破碎站破碎设备、供水泵和办公、生活照明用电。

镇岗涌水采石场扩建项目按一天一班八小时工作制，均安排白天作业，采场不设照明设施。破碎加工、机修、办公、生活等场所需设供电设施。

- 2.4.9防排水系统

- 2.4.9.1防排水系统

矿区属侵蚀构造丘陵地貌，地表水系不发育，无大的地表水体，最低为345m左右，最低标高高于当地侵蚀基准面。山坡坡度一般为35°左右，大气降水顺坡径流速度较快，矿山开采不受地下水影响，矿山主要受大气降水影响。矿山日最大降雨量为244mm。

矿山采用露天开采方式，矿坑水可自流至场外。矿山须在露天采场最高边界外设置深0.5m、宽0.5m截水沟，各台阶内设置一沟，台阶要形成反坡，使大气降水沿台阶内侧水沟流至采场外，避免降雨进入采场，冲刷边坡，引起边坡塌方等事件。矿山周边的公路及排土场需设置排水沟，将水引至采场及工业场地外，避免雨季地表水冲刷。

镇岗涌水采石场扩建项目开采深度由+498m至+345m标高，开采标高在+345m以上，矿区当地侵蚀基准面为+320m，矿体位于一个小山脊上，矿体位于当地侵蚀基准面以上，沟谷总体呈北高南低，地形有利于自然排水。目前区内矿坑涌水量极其有限，平枯水季节几乎干枯。

开采+345m标高以上矿体时，采石场防治水主要采用在矿体上部及两侧修挖截排水沟，防止大气降水冲刷采坑及其边坡。在采场内，各阶段最终边坡台阶留一定的反向坡度，以有利于大气降水沿各台阶坡底线自然流向采场外。

矿区属丘陵地形，矿区东部有一条小溪流过。地表水主要为大气降水补给，顺山坡小水溪流向矿区外东部的小溪中。地表无水体。开采+345m标高以上矿体时，可自然排水。大气降水是本区唯一的水源补充，白垩系下统鸡笼幛组,区域水文地质为安远至于都浅变质安山岩弱含水岩组区。安山岩透水性、含水性差，为相对隔水层，且矿区最低开采标高位于当地侵蚀基准面之上，地形条件有利于大气降水的排泄。

地下水含水层主要为白垩系下统鸡笼幛组浅变质安山岩弱含水岩组区，富水性较弱，大气降水为地下水和矿坑水的主要补给源。矿区属白垩系下统鸡笼幛组浅变质安山岩弱含水岩组区充水为主水文地质条件简单的矿床。为保证矿区排水通畅，除完善道路和场地的排水沟的设计与建设外，在开采境界边坡附近设截、排洪沟系统。排土场外围将设截洪沟，拦截大气降水汇入废石场，防止泥石流自然灾害的发生。

在采场、排土场、各清扫平台上部适当位置设置浆砌块石排水沟。

采场运输公路靠山坡侧设置排水沟。将水引至公路外，避免靠山侧雨水冲涮公路。

- 2.4.9.2采场消防供水系统

扩建项目内矿床不存在自燃性，为非自燃性矿山，火灾主要为外因火灾。采场主要消防供水系统由供水泵、供水管道及高位水池等组成。

《三合一方案》无采场消防供水系统内容描述。

- 2.4.10排土场

根据《三合一方案》排土场情况介绍如下：

排土场容积：截止2020年12月，采石场共计剥离表土101.52 m3。前期基建期已剥离表土20.49万m3，目前已全部运往附近矿山回填，扩建期需剥离表土81.04万m3。

排土场场地选择及排高：镇岗涌水采石场扩建项目实际排土量为81.04万m3，排土场的总容积89.28万m3。按平均排高30m计算，排土场占地2.976万m2（44.64亩）。《三合一方案》编制人员在实地调查时，矿区东侧用地难度大，矿区西侧沟谷发育，因此《三合一方案》在矿区西侧设计排土场。安全预评价人员现场勘察时，根据业主介绍：1、矿区东侧用地已解决；2、矿山剥离下来的覆盖层岩土和风化的岩石，大部分在本矿制砂站加工成机制砂，部分用于本矿基建，只有少部分不能利用的废土需要在排土场堆放，经计算本扩建项目需要排土量大约为7.2万m3。根据矿区周边和业主要求，在矿区东侧山谷处设置排土场。根据粗略计算，排土场容量应不小于8.7万m3。

排土场位于矿区的东侧，设计一个台阶排土，为+335m台阶，台阶堆置高度10m；最低排土标高为+335m，最高排土标高为+345m，总堆置高度为10m；台阶堆置坡面角和最终堆置边坡角均为38°。排土场最终堆置高程为+335m～+345m，面积0.87万m2，排土场最大堆存高度10m,排土场容积为8.7万m3，可满足生产期废土石堆放的要求。该排土场下游50m范围内无居民住宅或其他人工建筑。该排土场不占良田、耕地，不影响工业场地、居民点、耕作地、水域、道路的安全。排土场北、西、南三方均有自然斜坡阻挡，需在东面基建挡土墙，预防滑坡、泥石流等地质灾害。

排土场等级：根据冶金矿山排土场设计规范，镇岗涌水采石场扩建项目排土场级别为四级，相应防洪构筑物级别为四级。

排土场排弃工艺：本矿排弃物有第四系粘土与强风化岩块，由于分层堆放，表土存储为今后复垦使用，由于本矿前期排弃物数量较多，因此选用推土机排土工艺。利用推土机将残留的排弃物，推到排土场下面，并对排土场进行平整，沿排土场边缘推成一个安全挡墙以防汽车下滑。

内部排土场排水设施：因排土场基底及周边为安山岩，透水性差，积极做好截排水措施，预防径流及积水，影响排土场稳定。

1）在排土场上部及北、西、南侧修建截水沟，拦截地表水进入场内；截排水沟规格为深0.5m、宽0.5m，断面规格呈矩形或者倒梯形。

2）在排土场斜坡下方设置挡土墙，可有效防治边坡失稳，引起排土场坍塌。

3）在排土场西侧标高+335m低洼处设置排水出口，经沉淀池排至下方水系。

镇岗涌水采石场今后开采采用边开采边治理的原则，利用矿山剥离的表土、废石对采空区进行地质环境恢复治理及土地复垦工作。

- 2.4.11安全管理及其他

1）组织机构

镇岗涌水采石场成立了以主要负责人为组长的安全生产领导小组，负责矿山安全管理工作；主要负责人、安全管理人员均已培训，持证上岗，其他从业人员均进行了安全生产相关知识教育和培训，且考核合格。

2）安全教育培训

镇岗涌水采石场有全员培训计划并进行了培训，特种作业人员已取得低压特种作业特种作业证。

3）安全管理制度和操作规程

镇岗涌水采石场已建立的安全生产责任制有：《主要负责人安全生产责任制》、《安全生产管理人员安全生产责任制》、《安全员安全生产责任制》、《班组长安全生产责任制》、《班组检查工安全生产责任制》、《从业人员安全生产责任制》等。

镇岗涌水采石场已建立的安全生产规章制度主要有：《安全生产会议制度》、《安全生产检查制度》、《职业危害预防制度》、《安全生产档案管理制度》、《生产安全事故管理制度》、《安全教育培训制度》、《安全生产奖励制度》、《设备安全管理制度》、《安全生产目标管理制度》、《图纸技术资料更新制度》、《安全技术措施专项经费管理及审批制度》、《事故隐患排查与整改制度》、《特种作业人员管理制度》和《应急管理制度》等。

镇岗涌水采石场已建立的安全技术操作规程主要有：《爆破工安全操作规程》、《挖掘机司机安全操作规程》、《铲车安全操作规程》、《运输车辆司机安全操作规程》等。

4）安全检查及隐患排查

镇岗涌水采石场开展了矿级、班组级安全检查工作，以及定期与不定期安全检查工作，安全检查情况及隐患整改情况有记录不全，应完善安全检查情况及隐患整改情况记录。

镇岗涌水采石场制订了隐患排查治理制度，安全隐患排查治理登记管理治理等制度，明确了管理人员和各职能部门的职责范围，采石场安全隐患排查及隐患治理。镇岗涌水采石场在综合检查和每月专项检查及班组日常检查发现的安全隐患情况记录在隐患排查记录表中，并对记录中的隐患安排人员及时整改治理，消除安全隐患，实现镇岗涌水采石场安全正常生产。镇岗涌水采石场组织排查出的事故隐患及整改情况已录入安全生产隐患排查整治信息系统。

5）风险管控措施

镇岗涌水采石场已建立安全风险分级管控预防体系；并按要求制作了“一图一牌三清单”等，镇岗涌水采石场未发生过伤亡事故。

6）应急救援

（1）镇岗涌水采石场应制订安全生产事故应急救援预案，成立应急救援队伍，配备相应的应急救援器材。

（2）矿山应与赣州市综合应急救护支队签订《矿山救护服务协议书》。

7）投资估算

《三合一方案》对镇岗涌水采石场扩建项目未进行投资估算。

- 3定性定量评价

依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》要求，结合评价项目特点，划分总平面布置及自然灾害、开拓运输、采剥、供配电、防排水、排土场、安全管理及重大危险源辨识共8个评价单元。

评价方法选用安全检查表法、预先危险性分析法。

- 3.1总平面布置及自然灾害

3.1.1主要危险、有害因素辨识

主要辨识自然环境对建设项目的影响及建设项目对周边环境的影响。

建设项目位于丘陵、亚热带季风湿润气候地区，对暴雨、地震、泥石流、山体滑坡（垮塌）、冰雹、严寒冰冻、大风、暴雨、雷电等自然危险因素进行分析；同时对建设项目在生产过程中的车辆伤害、机械伤害、噪声、粉尘、废水对周边环境影响进行辨识。

1）地震自然灾害

据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本地区的地震动峰值加速度0.05g，即对应原地震基本烈度为Ⅵ度，区域稳定性好。

因此，评价项目不存在地震危险因素。

2）泥石流自然灾害

泥石流是沙石、泥土、岩屑、石块等松散固体物质和水的混合物在重力作用下沿着河床或坡面向下运动的特殊流体。

矿区属丘陵地貌，植被较发育，多为杂草、灌木，少许人工栽培幼林。依据储量地质报告，矿区岩性为凝灰质安山岩，地表水系不发育，尚未有发生泥石流现象的记载。因此，发生泥石流的可能性较小。

3）山体滑坡（垮塌）自然灾害

滑坡是在重力作用下，高处的物质有向低处运动的趋势，但并非所有的山坡都会产生滑坡。发生滑坡的主要条件是层面倾角、层面上摩擦系数和滑动面的形态达到相应的条件。

产生山体滑坡有地质原因和人为原因，地质方面主要与岩土类型、地质构造、地形地貌条件及水文地质条件等有关；违反自然规律、破坏斜坡稳定条件的人类活动都会诱发滑坡。

矿区属低山丘陵地形，矿区西部高，东部低，山坡坡度一般在30°～35°，区内植被较发育，凝灰质安山岩矿体裸露地表，大气降水顺山坡向低洼处排泄，未形成陡坎等地形，从现场观察，不具有发生山体滑坡的可能性。

4）暴雨自然灾害

矿区属中亚热带季风湿润气候，具有气候温暖，阳光充足，雨量充沛，矿区年平均降雨量为1612mm，因此，存在暴雨自然灾害。

5）寒潮自然灾害

矿区属中亚热带季风湿润气候，年平均气温18.2℃，极端最高气温37.3℃，极端最低气温-7.2℃，无霜期282天，生长季在300天以上。因此，不存在寒潮（冰雹和霜冻）危险因素。

6大风自然灾害

矿山企业未提供风力的相关资料。矿区位于江西赣南地区，4～6月为台风雨季节。存在台风（大风）危险因素。

7）雷电自然灾害

矿山企业未提供雷电活动的相关资料。依据江西省雷暴活动频繁，属多雷区、强雷区，2017年全省各县市平均雷电日为83.9天。特别在夏季，为雷电的多发期，常有较强的雷电发生，因此，存在雷电灾害。

8）车辆伤害

矿区范围300m以外有简易乡村公路（乡道）和民居，矿区内运输车辆出入矿区会对周边村民造成车辆伤害。矿山铲装设备、运输车辆、维修时有可能会对矿山人员造成车辆伤害事故。

9）机械伤害

矿区范围300m以外有简易乡村公路（乡道）和民居，矿山采装作业在矿山内部工作场所进行，对周边村民不会造成机械伤害；但矿山工作人员在安装、使用、检修机械设备时存在机械伤害危险因素。

10）粉尘

采场、运输道路会产生粉尘。

11）噪声

噪声就是使人感到不愉快的声音，不仅对人的听力、心理、生理产生影响，还可引起职业性耳聋，而且对生产活动产生不利影响。

建设项目噪声源主要有凿岩、爆破，因采场距工业场地、当地居民较远，因此不存在噪声影响。

综上分析：建设项目主要存在：山体滑坡、暴雨、大风、雷电等4种自然灾害危险因素。同时还存在车辆伤害、机械伤害等2种危险因素；粉尘、噪声等2种危害因素。

3.1.2总体布置单元预先危险性分析

对建设项目存在的自然灾害及总体布置存在的危险、有害因素采用预先危险性分析法进行评价。分析结果见表3-1-1。

表3-1-1  总体布置单元预先危险性分析

| 危险有害因素 | 原 因 | 结果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坍塌滑坡 | 1、山体受地震、暴雨、爆破振动等原因引起的山体滑坡； 2、未按设计要求进行控制性开采。 3、在有滑坡危险的边坡地段未设置安全警示标志或采取相应的隔离措施。 4、对矿区范围原露天开采形成的高陡边坡未采取有效措施。 | 设备、设施损坏，人员伤亡 | III | 1、做好地质灾害危险的评估工作，选址建设场地时，充分重视斜坡的稳定性，尽量避免选址松散土石层较厚、岩层倾向于坡面一致的场地。 2、开采时，按设计要求自上而下分台阶开采，按设计要求进行开采。 3、对边坡应进行定点定期观测，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段应进行加固。 4、应有完善的边坡管理制度和防止边坡滑落的措施，并严格执行。 5、矿开采后形成的高陡边坡，在未开采前，须在台阶下部设置缓冲堤（带）、设置安全警示标志，防止人员进入危险区域。开采时，按设计要求自上而下分台阶开采，开采台阶以下的高陡边坡下部设置缓冲堤（带）、设置安全警示标志，防止人员进入危险区域。 |
| 暴雨 | 1）防排水设施、设备不完善或不能正常使用。 2）没有及时获取暴雨信息。 3）没有及时采取相应的措施。 | 损坏排水设施、设备，严重造成停产 | II | 1）根据采场汇水情况，合理设置截（排）水沟； 2）每年雨季前对采场的截排水设施进行全面检查、清理，确保截排水设施畅通； 3）建立暴雨预测预报信息获取通道。 |
| 大风 | 1）建（构）筑物施工质量差，未满足设计要求。 2）在风力较大（6级及以上风力时）从事户外高空作业。 | 设备、设施损坏，人员伤亡 | III | 1）加强对大风等恶劣天气的的预测预报信息的收集，确保信息来源渠道的畅通，及时发布预警信息； 2）加强对建（构）筑物施工质量管理，确保施工质量。 3）外挂的设备设施必须固定可靠；加强临时建筑管理，确保临时建筑的抗风灾能力。 4）6级及以上风力时，不得从事户外高空作业等。 |
| 雷电 | 1）建（构）筑物无防雷设施，或防雷设施缺陷。 2）防雷意识淡薄，防雷知识缺少。 3）防雷预警信息缺陷。 | 设备损坏，严重的可造成人员伤亡 | III | 1）高压供电线路须按规定安装防雷接地装置； 2）建构筑物应按设计规范进行防雷设计； 3）建立暴雨、雷电预测预报信息获取通道，及时发布预警信息； 4）对员工加强防雷知识培训教育，增强防雷知识、技能。 |
| 车辆伤害 | 1）专用运输车辆安全设施不全； 2）超速行驶； 3）运输车辆意外交通事故。 | 人员 伤亡 | III | 3）经常检查专用运输车辆，确保安全设施完善、有效； 4）严禁超速行驶； 5）加强交通安全教育，自觉遵守交通秩序，杜绝发生意外交通事故。 |
| 机械伤害 | 1）挖掘机司机违规操作； 2）挖掘机作业范围内无安全警示标志； 3）械设备传动部位无防护罩； 4）安全管理措施不到位。 | 人员 伤亡 | III | 1）加强安全教育培训，提高人员安全素质，司机需经培训持证上岗； 2）挖掘机作业范围内严禁人员入内，揭示安全警示标志； 3）机械设备传动部位须设置防护罩； 4）加强安全管理，落实安全管理措施；针对 特种情况下的铲装作业须制定相应的安全措施，并落实到位。 |
| 粉尘 | 1）爆破、铲装过程中未洒水降尘。 2）生产运输过程对运输道路未洒水降尘或洒水降尘频率不足。 3）运输车辆驾驶室密封条件不良。 | 职业 危害 | II | 1）爆破后应坚持洒水降尘。 2）运输道路洒水降尘，应根据不同季节的气候条件，确定洒水降尘频率； 3）加强运输车辆维护、保养，确保驾驶室密封条件良好。 4）做好个人防护，必要时应佩带防尘口罩等个体防护用品。 |
| 噪声振动 | 1）运输车辆、铲装设备驾驶室密封条件不良； 2）呜高音喇叭。 | 职业 危害 | II | 1）加强运输车辆、铲装设备维护、保养，确保驾驶室密封条件良好； 2）禁呜高音喇叭。 |

3.1.3总体布置符合性评价

1）爆破对采场工业场地、建构筑物影响分析

爆破对采场工业场地、建构筑物影响主要有爆破震动波影响，爆破飞散物对采场工业场地人员造成伤害。

矿山破碎站、传输带、堆料场等设备设施均布置于矿区南部，距采场约200m，符合《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第二十一条第二款的规定。

矿山破碎站、传输带、堆料场等设备设施均布置于矿区南部，距采场约200m，依据《爆破安全规程》，矿山深孔爆破时，爆破安全距离依据个别飞散物的安全距离确定，不得小于200m的安全距离。因此，在矿山破碎站西北侧需划定禁采区。

矿山办公、生活区位于矿区东侧 ，至矿区直线距离500m以上。依据《爆破安全规程》，矿山深孔爆破时，爆破安全距离依据个别飞散物的安全距离确定，不得小于200m的安全距离。因此，矿山办公、生活区布置符合规程要求。

安远县镇岗乡主导风向为北风，矿山办公、生活区布置在矿区东侧，不在主导风向下风侧，受粉尘危害较小。

2）总图布置与周边环境安全影响

矿区范围300m以外有简易乡村公路（乡道）和少量民居，矿区周边环境简单，符合规程规范要求。

3.1.4总体布置及自然灾害评价结论

1）总体布置单元自然灾害有：坍塌滑坡、暴雨、大风、雷电等4种，同时还存在车辆伤害、机械伤害等2种危险因素；噪声危害因素。

2）采用预先危险性评价分析：坍塌滑坡、大风、雷电的危险程度Ⅲ级，暴雨危害程度为Ⅱ级。

3）矿山所处区域水文地质简单、工程地质中等、环境地质中等，周边环境简单，交通方便，自然灾害因素少，有利于矿山建设。

总图布置单元还须补充以下内容。

（1）未考虑采场避炮棚的布置。

（2）未考虑高位水池的布置。

- 3.2开拓运输单元

3.2.1主要危险、有害因素辨识

1）放炮

采用露天爆破作业，如爆破警戒、爆破撤人工作不到位，会产生爆破伤害事故，故存在放炮伤害事故。

2）车辆伤害

车辆伤害是指地面运矿车辆、挖掘机、铲车在行驶过程中引起人员伤害和设施破坏。

矿山开采出矿体需运输至破碎场，剥离岩土运至废土场，在这过程中，由于各种原因，可能引发车辆伤害。

3）高处坠落

高处坠落是指高度2m以上高处作业时中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故、行驶车辆、起重机坠落的危险。矿山运输道路挖方或填方路段局部存在高路堤、深路堑，作业人员在临近高路堤、深路堑边缘作业时，存在发生高处坠落事故的危险因素。

4）坍塌滑坡

矿山运输道路存在高路堤、深路堑时，护坡工程、措施失效会造成坍塌滑坡。连接各清扫平台的运输道路，如布置在采场内，台阶边坡受自身重力、外力以及雨水作用下，也会发生坍塌。

5）粉尘

运输车辆运行中产生粉尘。

6）噪声、振动

凿岩设备与铲装、运输设备运转时发动机产生的轰鸣声与振动。

综上分析，开拓运输单元存在放炮、车辆伤害、高处坠落、坍塌滑坡、火灾等5种危险因素，同时还存在粉尘、噪声和振动等危害因素。

3.2.2开拓运输单元预先危险性分析

对建设项目开拓运输单元存在的危险、有害因素采用预先危险性分析法进行评价。分析结果见表3-2-1。

表3-2-1  开拓运输单元预先危险性分析

| 危险有害因素 | 原 因 | 结果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放炮 | 1）使用不合格炸药，造成早爆、迟爆、拒爆； 2）违规处理盲炮或打残眼； 3）爆破警戒距离不够； 4）未执行放炮撤人制度； 5）爆破环境不符合要求，如雷雨、大风、大雾、光线不良等； 6）非爆破作业人员进行爆破作业。 | 人员 受伤 | III | 1）严格遵守爆破安全规程及操作规程； 2）使用合格的爆破器材； 3）按爆破安全规程及操作规程处理盲炮； 4）严禁打残眼； 5）落实放炮撤人制度，每次爆破时，所有人员必须撤至安全地点。 6）严禁在雷雨、大风、大雾、光线不良等不适合爆破作业环境下从事爆破作业； 7）加强作业人员安全教育，爆破操作工必须取得爆破操作资格证，并持证上岗。 |
| 车辆 伤害 | 1）矿山运输道路设计不合理主要表现为： （1）道路等级过低，与通行车辆不匹配； （2）道路纵坡或局部纵坡偏大； （3）转弯半经、竖曲线半经过小； （4）停车视距、会车视距不足。 2）道路安全设施不足，主要表现为： （1）未合理设置错车场、缓和坡段、紧急避险路段； （2）停车视距、会车视距不足处无其他辅助安全设施，如设置球面镜等； （3）未合理设置运输道路截排水沟； （4）未合理设置安全警示标志、标识。 | 人员伤亡、设备损坏 | III | 1）合理确定道路相关参数： （1）按单向小时通行车辆数量确定道路等级，根据道路等级、运输车辆宽度合理确定路面宽度； （2）道路纵坡、转弯半经、竖曲线半经及停车视距、会车视距满足道路等级要求。尽可能采用小纵坡、大转弯、大竖曲线。 2）设计完善相关道路安全设施： （1）合理设置错车场、缓和坡段、紧急避险路段； （2）停车视距、会车视距不足处设置球面镜等辅助设施； （3）根据运输道路地形、汇水情况，合理设计运输道路截排水沟； （4）对拐弯路段、局部大纵坡段、长下坡段、视距不符合要求路段、进入各台阶岔路口设置安全警示标志、标识。 3）加强道路维护与管理，保障运输道路质量。 |
| 坍塌滑坡 | 1）矿山运输道路路线选择不合理，存在高路堤、深路堑。 2）高路堤、深路堑护坡加固不合理。 3）深路堑上部无截排水沟。 4）采场内运输道路上部边坡失稳，未处理。 | 人员 伤亡 | III | 1）合理设计矿山运输道路路线，尽可能避免运输道路存在高路堤、深路堑路段。 2）对局部高路堤、深路堑路段，依据具体情况采用播草、人字格等工程护坡加固。 3）深路堑上部汇水区根据汇水量大小设计截排水沟。 4）采场内运输道路有上部边坡时，经常检查边坡稳定性，一旦出现有滑坡、坍塌现象及时进行加固处理。 5）加强对矿山运输道路路堤、路基、路堑、道路截排水沟的日常检查、维护，及时处理隐患。 |
| 高处坠落 | 1）清理运输道路路堤、高路堑边坡浮石未佩带安全绳； 2）高路堤、深路堑边缘未设置安全护栏、警示标志。 | 人员 伤亡 | III | 1）清理运输道路路堤、高路堑边坡浮石佩带安全绳； 2）高路堤、深路堑边缘设置安全护栏、警示标志。 |
| 粉尘 | 1）开拓修路过程中未洒水降尘。 2）生产运输过程对运输道路未洒水降尘或洒水降尘频率不足。 3）运输车辆驾驶室密封条件不良。 | 职业 危害 | II | 1）开拓修路进行土石方工程时，应坚持洒水降尘。 2）运输道路洒水降尘，应根据不同季节的气候条件，确定洒水降尘频率； 3）加强运输车辆维护、保养，确保驾驶室密封条件良好。 4）做好个人防护，必要时应佩带防尘口罩等个体防护用品。 |
| 噪声振动 | 1）运输车辆、铲装设备驾驶室密封条件不良； 2）呜高音喇叭。 | 职业 危害 | II | 1）加强运输车辆、铲装设备维护、保养，确保驾驶室密封条件良好； 2）禁呜高音喇叭。 |

3.2.3开拓运输单元符合性评价

1）安全检查表评价

开拓运输单元符合性评价，采用安全检查表法进行评价，依据《厂矿道路设计》、《金属非金属矿山安全规程》等编制安全检查表进行评价。详见表3-2-2。

表3-2-2  开拓运输单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 评价依据 | 情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂矿道路设计，应坚持节约用地的原则，不占或少占耕地，便利农田排灌，重视水土保持和环境保护。 | 《厂矿道路设计规范》第1.0.4条 | 矿区地处山区，周边无农田。 | 符合 |
| 2 | 矿山道路等级宜符合下列规定：1）汽车的小时单向交通量在85辆以上，生产干线可采用一级露天矿山道路；2）汽车的小时单向交通量在85～25（15）辆，生产干线、支线可采用二级露天矿山道路；3）汽车的小时单向交通量在25（15）辆以下，生产干线、支线联结线、辅助线可采用三级露天矿山道路。 | 《厂矿道路设计规范》第2.4.2条 | 建设项目年运输矿石（废石）总量60万t，汽车的小时单向交通量为13辆。 | 符合 |
| 3 | 露天矿山道路的行车速度宜符合下列规定：1）一级露天矿山道路行车速度不应大于40km/h；2）二级露天矿山道路行车速度不应大于30km/h；3）三级露天矿山道路行车速度不应大于20km/h。 | 《厂矿道路设计规范》第2.4.3条 | 行车速度≤20km/h。 | 符合 |
| 4 | 露天矿山道路路面宽度宜按下表3-2-3中规定采用。 | 《厂矿道路设计规范》第2.4.4条 | 路面宽度不小于 4.0m。 | 符合 |
| 5 | 露天矿山道路路肩宽度宜按下表3-2-4中规定采用。 | 《厂矿道路设计规范》第2.4.5条 | 路基宽度不小于5.5m。 | 符合 |
| 6 | 露天矿山道路，已采用较大的圆曲线半径，当受地形后其他条件限制时，可采用下列最小曲线半径：1）一级露天矿山道路最小圆曲线半径45m；2）二级露天矿山道路最小圆曲线半径25m；3）三级露天矿山道路最小圆曲线半径25m。 | 《厂矿道路设计规范》第2.4.6条 | 回头曲线半径15m。 | 符合 |
| 7 | 双车道的路面宽度，应保证会车安全。主要运输道路的急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。 | 《金属非金属矿山安全规程》第5.4.2.3条 | 采用Ⅲ级碎石道路，最小圆曲线半径15m， 运输道路设有安全警示标志。 | 符合 |
| 8 | 运输道路的高陡路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、档车墙等安全设施及醒目的警示标志。 | 《金属非金属矿山安全规程》 5.4.2.4条 | 道路外侧设有车档设施。 | 符合 |

表3-2-3   露天矿山道路路面宽度

| 车宽类别 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算车宽 |  | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 双车道路面宽度（m） | 一级 | 7.0 | 7.5 | 9.5 | 11.0 | 13.0 | 15.5 | 19.0 | 22.5 |
|  | 二级 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 14.5 | 18.0 | 21.5 |
|  | 三级 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 13.5 | 17.0 | 20.0 |
| 单车道路面宽度（m） | 一、二级 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 10.5 | 12.0 |
|  | 三级 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 7.5 | 9.5 | 11.0 |

表3-2-4   露天矿山道路肩宽度

| 车宽类别 |  | 一、二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七、八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路肩宽度（m） | 挖方 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | 填方 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.50 |

2）运输作业方式符合性评价

扩建项目为小型露天矿山，采用公路开拓汽车运输的运输作业方式，符合《金属非金属矿山安全规程》的要求。

3）公路运输相关参数符合性评价

《三合一方案》拟用公路开拓、汽车运输。简易公路从东南侧进入矿区，由于矿体分布于矿区大部分的山坡和山包地带,故开拓公路宜从简易公路起沿山坡分别修建至矿区内各山包的顶点,开拓公路由东南侧往西修建至矿区+355m、+360m、+370m、+380m和+390m标高处。

矿山公路路面宽8m，最大纵坡10%，平均纵坡8%，最小曲线半径20m，缓和坡段不小于50m，采用泥碎石路面，并根据实际情况采取相应的护坡措施。

生产过程中台阶高度10m，采用汽车一公路开拓运输方式，道路布置采用山坡迂回式汽车运输道路布置，上山公路布线方式采用盘山公路，公路最大坡度10％。汽车进入台阶工作面的入车形式为单斜入车。主干线布置在采矿场内，在山坡较缓地段设回头弯，最小转弯半径20m，运行速度20km／h，道路内侧设排水沟。各开采水平的矿石由挖掘机装入自卸汽车，通过干线运往矿区货场或直接外运销售，剥离物用挖掘机装入自卸汽车，由自卸汽车运往排土场排弃或综合利用。

（1）矿山运输道路等级评价

依据《三合一方案》拟定矿山生产能力20万m3/a(50万t/a)，年工作天数300d，每班8h，运输车辆载重20t，运输道路小时车辆单向通行量则为：

A=500000/（300×8×20）=10.42（辆）

依据《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）第2.4.2条，矿山道路等级宜符合下列规定：1）汽车的小时单向交通量在85辆以上，生产干线可采用一级露天矿山道路；2）汽车的小时单向交通量在85～25（15）辆，生产干线、支线可采用二级露天矿山道路；3）汽车的小时单向交通量在25（15）辆以下，生产干线、支线联结线、辅助线可采用三级露天矿山道路。

按照矿山《采矿许可证》生产规模20万m3/a(50万t/a)，确定建设项目年运输矿石总量20万m3/a(50万t/a)，汽车的小时单向交通量为11辆，采用三级运输道路满足运输要求，符合《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）要求。

（2）道路参数符合性分析

矿山拟定运输道路按三级运输道路要求设计，符合《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）要求，满足矿山生产要求。

3.2.4开拓运输单元评价结论

1）开拓运输单元有车辆伤害、坍塌、高处坠落、粉尘等4种危险有害因素。

2）采用预先危险性评价分析：放炮、车辆伤害、坍塌、高处坠落的危险程度Ⅲ级，火灾、粉尘、噪声、振动危害程度为Ⅱ级。

3）矿山采用公路开拓、汽车运输方案，方案设计的开拓运输方案符合矿山实际，道路参数和开拓工程布置能满足矿山开采和运输作业要求，运输设备选型合理。

- 3.3采剥单元

3.3.1主要危险、有害因素辨识

1）坍塌

生产台阶过高，坡面角过大等原因，并在自身重力、外力以及雨水作用下，生产台阶可能会发生坍塌。

2）火药爆炸

采用露天爆破作业，在运输爆破材料中如管理不善或其他事故，在运输途中产生火药爆炸事故。在采场装填炸药操作不当，也会产生火药爆炸事故。因此，存在火药爆炸危险因素。

3）放炮

采用露天爆破作业，如爆破警戒、爆破撤人工作不到位，会产生爆破伤害事故，故存在放炮伤害事故。

4）车辆伤害

矿山开采作业过程中，采场有挖机、铲装机械以及运输车辆交替作业，在作业过程中，这些设备可能引发车辆伤害。

5）高处坠落

临近台阶边缘的作业或清理边坡松石、浮土时没有按要求使用安全带、安全锁或防护设施毁坏，存在高处坠落危险。

6）物体打击

道路边坡面上的松石，浮石没有及时处理干净以及高处物体存放不稳当或铲斗内或运输车辆车厢内装载过满，可能会发生物体打击事故。

7）机械伤害

矿山采用挖掘机铲装矿石。在安装、使用、检修上述机械设备时，有可能发生机械伤害事故。

8）触电

采场每天1班作业，采场无用电设备及照明用电，因而不存在触电危险因素。但矿山破碎工业场地、办公及生活场所需用电和照明，存在触电危险因素。

9）火灾

矿区周边丛林茂盛；干旱季节经长时间日照或作业人员吸烟、烤火等违章行为易引起森林火灾。铲装、运输设备油料泄漏，明火或高温可导致设备发生火灾。

10）粉尘

深孔爆破、挖掘、铲装作业等会产生粉尘。

11）噪声、振动

铲装、运输设备运转时发动机产生的轰鸣声。

综上分析，采矿工艺单元存在坍塌、火药爆炸、放炮、车辆伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击、触电、火灾、粉尘、噪声、振动等危险有害因素。

3.3.2采剥单元预先危险性分析

对建设项目采剥单元存在的危险、有害因素采用预先危险性分析法进行评价。分析结果见表3-3-1。

表3-3-1  采剥单元预先危险性分析

| 危险有害因素 | 原 因 | 结果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坍塌 | 1）台阶边坡坡度过陡、过高； 2）临近不稳定自然斜坡时，未采取有效的开采、爆破方案，以减少对自然斜坡的扰动。 | 人员 受伤 | III | 1）按照设计要求进行开采，控制台阶高度和坡度。 2）临近不稳定自然斜坡，宜将采场推进方向与自然斜坡斜交，并采取震动性爆破。 |
| 火药爆炸 | 1）未使用专用车辆运输爆破器材； 2）雷管、炸药未分开存放； 3）专用运输车辆安全设施不全； 4）超速行驶； 5）运输车辆意外交通事故。 | 人员 受伤 | III | 1）使用专用车辆运输爆破器材，并有押运工； 2）雷管、炸药分开存放；同车运输时，雷管、炸药分装在不同的容器内。 3）经常检查专用运输车辆，确保安全设施完善、有效； 4）严禁超速行驶； 5）加强交通安全教育，自觉遵守交通秩序，杜绝发生意外交通事故。 |
| 放炮 | 1）使用不合格炸药，造成早爆、迟爆、拒爆； 2）违规处理盲炮或打残眼； 3）爆破警戒距离不够； 4）未执行放炮撤人制度； 5）爆破环境不符合要求，如雷雨、大风、大雾、光线不良等； 6）非爆破作业人员进行爆破作业。 | 人员 受伤 | III | 1）严格遵守爆破安全规程及操作规程； 2）使用合格的爆破器材； 3）按爆破安全规程及操作规程处理盲炮； 4）严禁打残眼； 5）落实放炮撤人制度，每次爆破时，所有人员必须撤至安全地点。 6）严禁在雷雨、大风、大雾、光线不良等不适合爆破作业环境下从事爆破作业； 7）加强作业人员安全教育，爆破操作工必须取得爆破操作资格证，并持证上岗。 |
| 车辆 伤害 | 1）驾驶员违章作业； 2）最小工作平台宽度和工作线长度不符合设计要求； 3）管理不严。 | 人员 伤亡 | III | 1）加强安全教育培训，提高人员安全素质，司机需经培训持证上岗； 2）按照设计要求开采，控制作业平台宽度符合设计要求； 3）加强安全检查，及时消除隐患； |
| 机械伤害 | 1）挖掘机司机违规操作； 2）挖掘机作业范围内无安全警示标志； 3）械设备传动部位无防护罩； 4）安全管理措施不到位。 | 人员 伤亡 | III | 1）加强安全教育培训，提高人员安全素质，司机需经培训持证上岗； 2）挖掘机作业范围内严禁人员入内，揭示安全警示标志； 3）机械设备传动部位须设置防护罩； 4）加强安全管理，落实安全管理措施；针对 特种情况下的铲装作业须制定相应的安全措施，并落实到位。 |
| 物体打击 | 采场边坡存在松石 | 人员 伤亡 | II | 作业前，对采场加强检查；松动岩石及时处理。 |
| 高处坠落 | 1）清理边坡浮石未佩戴安全绳； 2）在挖机、装载机平台进行休息。 | 人员 伤亡 | II | 1）登高作业佩戴可靠的安全绳； 2）严禁在铲装作业设备上休息。 |
| 触电 | 1）用电保护缺失； 2）明接头、明闸刀； 3）供电线路破损； 4）违规操作。 | 人员 伤亡 | III | 1）供电必须有漏电保护、过流过载保护、接地保护等保护系统； 2）严禁明接头，控制开关严禁使用明闸刀，根据设备电机功率，选择适宜的开关，如空气开关或真空开关； 3）经常检查供电线路，发现供电线路破损，须及时处理； 4）严格用电管理，对电气设备、线路进行检修时，必须由取得相应电工操作资格证的专职电工进行操作，严禁违章带电作业。 |
| 火灾 | 作业人员吸烟、烤火等违章行为易引起森林火灾；铲装、运输设备油料泄漏，明火或高温可导致设备发生火灾。 | 财产 损失 | II | 加强管理，严禁乱扔烟头等；定期维护保养铲装、运输设备，并配备消防器材。 |
| 粉尘 | 1）铲装作业未洒水降尘。 2）采场运输道路未洒水降尘或洒水降尘频率不足。 3）运输车辆驾驶室密封条件不良。 | 职业 危害 | II | 1）铲装应坚持洒水降尘。 2）采场运输道路洒水降尘，应根据不同季节的气候条件，确定洒水降尘频率； 3）加强运输车辆维护、保养，确保驾驶室密封条件良好。 4）做好个人防护，必要时应佩带防尘口罩等个体防护用品。 |
| 噪声震动 | 1）凿岩设备凿岩时产生的声响； 2）运输车辆、铲装设备驾驶室密封条件不良； 3）呜高音喇叭。 | 职业 危害 | II | 1）凿岩机安装消音设备； 2）加强运输车辆、铲装设备维护、保养，确保驾驶室密封条件良好； 3）禁呜高音喇叭。 |

3.3.3采剥单元符合性评价

1）安全检查表评价

采剥单元符合性评价，采用安全检查表法进行评价，依据《金属非金属矿山安全规程》等编制安全检查表进行评价。详见表3-3-2。

表3-3-2  采剥单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 《三合一方案》 设计情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采。生产台阶高度应符合《金属非金属矿山安全规程》中表1的规定。 | GB16423-2020第5.2.1.1条、 赣安监安一字〔2014〕76号第二条 | “采剥并举，剥离先行”的原则，自上而下分台阶开采。 | 符合 |
| 2 | 露天坑入口和露天坑周围易于发生危险的区域应设置围栏和警示标志，防止无关人员进入。 | GB16423-2020第5.1.8条 | 安全措施中要求有警示标志。 | 符合 |
| 3 | 相邻露天矿山开采范围之间的安全距离小于300m的。 | 《关于贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号）第23条第（3）款 | 无相邻矿山 | 符合 |
| 4 | 台阶高度 露天开采应遵循自上而下的开采顺序,分台阶开采。生产台阶高度应符合表1的规定。 | GB16423-2020 第5.2.1.1条 | 设计机械铲装矿石，上部+360m以上台阶高度10m，底部+345m台阶高度15米 | 符合 |
| 5 | 台阶坡面角 邻近最终边坡作业应遵守下列规定： —采用控制爆破减震； —保持台阶的安全坡面角，不应超挖坡底。 | GB16423-2020 第5.2.4.2条 | 设计台阶坡面角：强风化层终了台阶坡面角均为45°，弱风化层终了台阶坡面角均为70° | 符合 |
| 6 | 安全平台 | 《金属非金属矿山建设项目安全设施目录》 | 设计平台宽度4m。 | 符合 |
| 7 | 清扫平台 | 《金属非金属矿山建设项目安全设施目录》 | 每隔2个安全平台设1个清扫平台，平台宽6m。 | 符合 |

2）台阶布置的符合性评价

（1）台阶高度划分较为合理。

《三合一方案》采场配备210液压挖掘机，挖掘机最大挖掘高度为7.34m，允许的台阶最大高度为7.34×1.5=11.01m，则台阶高度与挖掘机相匹配，该挖掘机选型符合《金属非金属矿山安全规程》第5.2.1.1条要求。

（2）台阶坡面角选取较为合适

《三合一方案》台阶坡面角拟定1号、2号、3号和4号勘探线强风化层终了台阶坡面角均为45°，弱风化层终了台阶坡面角均为70°，最终边坡角均为50度。上部风化层45°；新鲜安山岩岩体70°。《三合一方案》对剥离层台阶坡面角取45°，较为合适。

（3）《三合一方案》采用山坡露天开采方式，采用自上而下分层台阶开采方法。上部正常台阶高度10m，底部台阶15米，北西侧共划分为15个台阶（+490m、+480m、+470m、+460m、+450m、+440m、+430m、+420m、+410m、+400m、+390m、+380m、+370m、+360m、+345m）。上部水平开采依次推进至境界，下部水平有序接续开拓和采剥，做到剥离先行，先剥后采，采剥并举。采用挖掘机或凿眼爆破采剥矿岩，挖掘装矿岩，自卸汽车运输。采场工作要素：①最小工作平台宽度：4m；②挖掘机最小工作线长度：100m；③工作台阶坡面角：45°～70°；同时工作台阶数：2个。采场开采标高+498m至+345m，方案拟形成+490m～+345m共15个台阶，安全平台宽度一般不小于台阶高度的1/3，按台阶高度10m考虑，平台宽度4m，符合要求。每隔2个安全平台设置1个清扫平台，采用机械清扫，其中+490m、+470m、+460m、+440m、+430m、+410m、+400m、+380m、+370m、+345m 为安全平台； +480m、+450m、+420m、+390m、+360m为清扫平台，清扫平台宽度为6m，清扫平台宽度符合要求。

3）穿孔爆破参数的合理性评价

《三合一方案》采用KQY90型气液联动轻型潜孔钻机穿孔，台阶高度10m，台阶坡面角70º。

（1）凿岩设备选型

根据矿山生产规模、矿岩岩性、设计选用的生产采剥要素、拟采用的铲装设备及现场其它相关情况，并考虑到目前有关凿岩设备同类矿山的实际使用情况，本次设计推荐选用KQY90型气液联动轻型潜孔钻机穿孔，作为正常生产台阶的主要凿岩设备。该钻机具有移动操作方便、效率高等特点，有效潜孔深度达20m，耗气量在0.5MPa下≧5m3/min。该型号钻机无供水除尘装备，仍配备干式捕尘器装备。边角地带、根基及基建时期高低不平地段整平的处理可采用YT-24气退式凿岩机穿孔作业。

经计算，穿孔设备选择1台潜孔钻机凿岩，2台YT-24气退式凿岩机（1台备用），1台VF-7/7空气压缩机和1台W-3/5移动式空压机供风。以上生产设备足以满足年生产26万m3的要求。

（2）爆破方案设计

爆破方案选择

根据采石场的实际情况，需炮孔孔径大于50mm，孔深大于5m，为了更好地实现预期爆破的目标，本次方案选择深孔露天台阶爆破。

爆破施工流程

爆破施工一般顺序为：施工测量→标定炮孔位置→钻孔→炮孔检查→爆破器材准备→装药→联接爆破网络→布设安全岗哨→炮孔堵塞→爆破覆盖→起爆信号→爆破→消除瞎炮、清理危石→解除警戒→监测爆破效果、记录及分析→分析结果指导施工。

工作面的布置

本次设计方案采用台阶工作面。以便道进入台阶，确定工作面的走向，台阶高度为10m，超深1.35m，采取垂直炮孔深为10.00m，超钻深度1.35m。

爆破主要钻孔形式和爆破参数；

台阶高度：         10m

开采台阶坡角α:    70°

安全距离B:         3.0m

钻孔孔径∮:        100mm

底盘抵抗线W底 :     9.0m

孔间距a:           10.8m

排距b:             9.72m

超钻深度h:         1.35m

钻孔孔深L:         10.00m

钻孔全长L+h：      11.35m

《三合一方案》拟定的爆破参数符合规程规范要求。

镇岗涌水采石场扩建项目台阶坡面角在《三合一方案》中有45°、70°两个参数，扩建项目安全设施设计需对台阶坡面角进行校核。。

4）作业设备匹配符合性评价

《三合一方案》拟设台阶高度10m，采场配备210液压挖掘机最大挖掘高度为7.34m，允许的台阶最大高度为7.34×1.5=11.01m，则台阶高度与挖掘机相匹配，该挖掘机选型符合《金属非金属矿山安全规程》第5.2.1.1条要求。

5）爆破影响分析

《三合一方案》拟选用KQY90型气液联动轻型潜孔钻机穿孔作业，钻孔直经取100mm，台阶高度10m，坡面角70°。

《三合一方案》中爆破方案设计未明确炮孔线装药量、单孔装药量、爆破震动允许距离、冲击波超压、爆破飞石分析、爆破警戒范围等内容。镇岗涌水采石场安全设施设计时需明确炮孔线装药量、单孔装药量、爆破震动允许距离、冲击波超压、爆破飞石分析、爆破警戒范围等内容，并对爆破参数进行校核。

6）边坡稳定性分析

（1）边坡参数

①剥离台阶高度：11m；

②生产台阶高度：15m；

③剥离台阶坡面角45～60o；生产台阶坡面角：≤67o；

④安全平台宽度：4m；

⑤清扫平台宽度：8m；

⑥采场最终边坡角：≤49°；

⑦最大开采高度：153m。

（2）采场边坡地质概况

矿区属低山-丘陵地貌，矿区附近海拔标高+527～+320m，地势起伏较大，属典型的低山丘陵山区。矿体赋存于当地侵蚀基准面以上。

矿区内出露地层简单，仅见白垩系下统鸡笼幛组（K1j）。

矿区构造主要为北西向断裂构造，沿山脊分布，走320°，倾向南西，倾角75°，区内延伸长度约470m，宽1～3m，斜切矿体，但错距较小。断裂面及两侧风化较强，对矿石质量有一定影响，但总体影响不严重。

矿山地形地貌简单，地层岩性及地质构造简单。区内矿体及围岩属坚硬岩组、半坚硬岩组，岩石整体较完整、稳固性总体较好；区内近地表地段岩石风化较强烈，风化岩石力学强度相对较差，在降雨等其他因素条件的诱发下，风化层厚度较大的地段容易沿风化面产生滑落、崩塌。矿山经多年开采，对矿山进行了大量的采剥工作。矿山开发需要开挖山体，使得区内地形改变及植被破坏并形成较大规模的边坡，容易诱发边坡滑落和崩塌等工程地质问题。根据《矿区水文地质工程地质勘探规范》的划分标准，本矿区工程地质条件为中等类型。

（3）边坡工程安全等级

根据《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014）规定，露天矿边坡工程安全等级，根据边坡危害程度和边坡高度两条件，分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级，见表表3-3-3。

表3-3-3  边坡危害等级划分表

| 边坡危害等级 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可能的人员伤亡 |  | 有人员伤亡 | 有人员受伤 | 无人员伤亡 |
| 潜在的经济损失 | 直接 | ≥100万 | 50万～100万 | ≤50万 |
|  | 间接 | ≥1000万 | 500万～1000万 | ≤500万 |
| 综合评定 |  | 很严重 | 严重 | 不严重 |

本矿最终边坡最大高度H为153m（H＞100m）。一旦发生安全事故，预计边坡危害潜在的直接经济损失约大于100万，有可能导致人员伤亡，危害等级属很严重级，应划分为Ⅰ类边坡危害等级。

根据《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014），边坡安全等级划分，见表3-3-4。

表3-3-4  边坡安全等级划分

| 边坡工程安全等级 | 边坡高度H（m） | 边坡灾害类型 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | H﹥500 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ |
|  | 300＜H≤500 | Ⅰ Ⅱ |
|  | 100＜H≤300 | Ⅰ |
| II | 300＜H≤500 | Ⅲ |
|  | 100＜H≤300 | Ⅱ Ⅲ |
|  | H≤100 | Ⅰ |
| III | 300≥H﹥100 | Ⅲ |
|  | H≤100 | Ⅱ Ⅲ |

本次设计确定该露天矿边坡工程安全等级为II级。

（4）边坡工程安全等级

①计算依据：

《工程岩体分级标准》（GB50218-2014）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014）；

《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

《江西省安远县涌水矿区建筑用安山岩矿储量核实报告》，赣州精达矿业技术有限公司编制，2021年10月。

②岩体物理力学强度指标选取

根据矿山已有工程地质资料、类比国内同类岩石物理力学强度指标，确定边坡围岩力学强度指标，见表3-3-5。

表3-3-5  矿岩物理力学强度指标

| 岩土体 | 物理力学强度指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | γ (KN/m3) | c(MPa) | φ(°) |
| 强风化岩体 | 17.2 | 20 | 20 |
| 弱风化安山岩 | 22.1 | 28 | 38 |
| 安山岩 | 24.6 | 35 | 47.5 |

③边坡允许安全系数确定

边坡设计安全系数是衡量边坡稳定性的最终定量指标，它与边坡治理工作内容的原理、方法、代表性以及各项定量参数的取用、边坡高陡程度和服务年限、工程重要等级相关。因此，最小设计安全系数的确定对整个边坡治理工程的经济性和安全性尤为重要。

根据《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014）中边坡安全系数的规定，见表3-3-6。

表3-3-6  不同荷载组合下总体边坡的设计安全系数

| 边坡工程安全等级 | 边坡工程设计安全系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 荷载组合Ⅰ | 荷载组合Ⅱ | 荷载组合Ⅲ |
| Ⅰ | 1.25～1.20 | 1.23～1.18 | 1.20～1.15 |
| Ⅱ | 1.20～1.15 | 1.18～1.13 | 1.15～1.10 |
| Ⅲ | 1.15～1.10 | 1.13～1.08 | 1.10～1.05 |

注：①荷载组合Ⅰ为自重+地下水；荷载组合Ⅱ为自重+地下水+爆破震动力；荷载组合Ⅲ为自重+地下水+地震力。

本次边坡稳定性分析计算考虑不同荷载组合下，参照Ⅰ级边坡工程设计安全系数要求，确定本次设计边坡安全系数，见表3-3-7。

表3-3-7  不同荷载组合下总体边坡最小安全系数

| 边坡工程安全等级 | 边坡工程设计安全系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 荷载组合Ⅰ | 荷载组合Ⅱ | 荷载组合Ⅲ |
| Ⅱ | 1.20～1.15 | 1.15～1.13 | 1.13～1.10 |

（5）边坡稳定性定性评价

① 生产台阶边坡稳定性计算

生产台阶坡面角67°，生产台阶高度为15m，边坡稳定性计算如下：

根据n=tgφ/tgβ+4c/ρhsin2β

式中：ρ—岩体的重力密度，24.6kN/cm3；

h—滑动岩体由坡顶至滑面的高度，取最大值15m；

c—滑动岩石的内聚力，取35MPa（取值参考《岩体力学》〈中国地质大学出版社，2009年〉）；

φ—滑动岩体的内摩擦角，取47.5°（取值参考《岩体力学》〈中国地质大学出版社，2009年〉）；

β—滑面倾角，取60°。

则n=tg47.5°/tg55°+4×35/（24.6×15×2sin55°cos55°）=1.168>1.1

根据边坡稳定性概念，当：n >1，边坡稳定；n<1，边坡失稳；n＝1，边坡处于临界状态。因此本次设计生产边坡稳定。

②最终边坡稳定性计算与评价

设计终了边坡参数见表3-3-8。

表3-3-8     终了边坡参数表

| 参 数 名 称 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 最终边坡角 | ≤49° |  |
| 边坡最大高差H | 153m |  |
| 岩石容重力γ | 2.51t/m3 |  |
| 岩石内聚力c | 20MPa | 经验折减后参数，完整岩石到节理岩体 |
| 岩石内摩擦角Φ | 20° |  |

采区内滑坡面大致平行于边坡面，滑坡形式为近似弧形滑坡，临界边坡角采用计算图表法计算：

边坡高度函数   y=H·γ／c  ------------------------------ ①

边坡角函数     x=β－1.2Φ  ----------------------------- ②

（干枯边坡函数计算公式）

式中： y——边坡高度函数             （m）

x——边坡角函数               （°）

H——边坡高度                 （m）

γ——边坡岩体容重            （t/m3）

c——边坡岩体内聚力          （MPa）

Φ——边坡岩体内摩擦角        （°）

β——临界边坡角               （°）

主要计算参数确定：

y=H·γ／c

=153×2.51÷20

=19.2

取稳定系数n=1.168，由边坡高度函数y与边坡角函数x的关系图查得：

x= 16

将全部数据代入②式

x=β-1.2Φ

Β=26+1.2Φ

=26+1.2×20

=50°

计算表明，在安全设施设计时，采石场终了边坡角为49°， 低于临界边坡角50°，采石场最终边坡是稳定的。

3.3.4采剥单元评价结论

1）采矿工艺单元有坍塌、火药爆炸、放炮、车辆伤害、机械伤害、物体打击、高处坠落、触电、火灾、粉尘、噪声、振动等12种危险有害因素。

2）采用预先危险性评价分析：坍塌、车辆伤害、机械伤害、触电的危险程度Ⅲ级，物体打击、高处坠落、火灾、粉尘、噪声、振动危害程度为Ⅱ级。

3）采用安全检查表，检查采矿工艺单元7项安全设施，《三合一方案》均涉及7项安全设施，均符合要求。

4）《三合一方案》拟设台阶高度10m，采场配备210液压挖掘机，选型符合《金属非金属矿山安全规程》第5.2.11条要求。

5）《三合一方案》拟定爆破参数符合《爆破安全规程》要求。

6）《三合一方案》中爆破方案设计未明确炮孔线装药量、单孔装药量、爆破震动允许距离、冲击波超压、爆破飞石分析、爆破警戒范围等内容。镇岗涌水采石场安全设施设计时需明确炮孔线装药量、单孔装药量、爆破震动允许距离、冲击波超压、爆破飞石分析、爆破警戒范围等内容，并对爆破参数进行校核。

- 3.4供配电设施单元

3.4.1主要危险、有害因素辨识

1）触电

扩建项目一班作业，采场无照明用电，也无其他用电设备。镇岗涌水采石场破碎工业场地、办公、生活场所需要用电，如用电管理不善，易发生触电事故，因此存在触电危险因素。

2）火灾

矿山如用电管理不善，易发生电气火灾；运输车辆等其他燃油动力设备线路故障或其他原因也可引起火灾；因此存在火灾危险因素。

3）高处坠落

安装变配电设备或对供配电线路检修时，可能需要登高作业，因此存在高处坠落危险。

综上分析，供电系统有触电、火灾、高处坠落等危险有害因素。

3.4.2供配电设施单元预先危险性分析

对扩建项目供配电设施单元存在的危险、有害因素采用预先危险性分析法进行评价。分析结果见表3-4-1。

表3-4-1  供配电单元预先危险性分析

| 危险有害因素 | 原 因 | 结果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 触电 | 1）供电安全保护设施失效，如漏电保护、接地保护等保护设施缺失或失效。 2）照明设施老化或使用有缺陷的电气设施。 3）非电气操作人员进行检修操作。 4）违章操作，如带电检修电气设备。 | 人员 伤亡 | III | 1）完善供电安全保护设施，如漏电保护、过流保护、接地保护等，并经常检查，确保保护有效。 2）加强对电气设备、照明设施检查、维护，及时发现、处理故障，对老化、有缺陷的电气设施及时更换。 3）非电气操作人员不得进行检修操作。 4）严禁带电搬运设备、配备绝缘用具等违章作业。 5）加强作业人员安全教育培训，提高人员素质。 |
| 高处坠落 | 1）爬杆等高处作业未佩带安全带或安全带失效。 2）患有不适合高处作业的疾病，如高血压、心脏病、贫血等。 | 人员伤亡 | III | 1）爬杆等高处作业必须佩带安全带，在使用前检查安全带是否有效，严禁使用失效、无效的安全带。 2）严禁安排患有高血压、心脏病、贫血等不适合高处作业的疾病人员从事高处作业。 |
| 火灾 | 1）用电管理不善，电气线路或设备设计不合理，无过流保护等； 2）照明设施绝缘老化或使用有缺陷的电气设施或安装存在缺陷。 3）电热器具和照明灯具形成引燃源； 4）电火花和电弧。 | 财产 损失 | Ⅱ | 1）建立防火制度、备足消防器材； 2）主要电气设备处及主要机房按规定配备灭火器材； 3）供电系统须有过流保护。 4）加强对电气设备、照明设施检查、维护，对老化、有缺陷的电气设施及时更换。 5）加强用电管理，电热器具和照明灯具不应在无人的情况下使用； 6）容易产生电火花部位严禁有可燃物。 7）制定火灾事故应急预案并定期演练。 |

3.4.3供配电设施单元符合性评价

建设项目为山坡露天开采，采场开采设备动力以柴油为主，采场无用电设备。破碎工业场地、办公、生活场所需要用电。

1）电源

矿区电源来自安远县镇岗变电所10Kv农电网作为矿山生产主供电电源，能够满足矿山用电需要。

2）供电系统

矿区附近两台变压器，变压器型号分别为S11-1250/10型和S11-630/10型变压器，供破碎加工、采场供水泵、照明、机修等设备、设施用电。变压器和变电所设置在破碎站东侧约+334m标高的矿山公路旁。变压器变压后经变电所输至各用电点。在变电所内设变配电设施及功率补偿屏等电力控制及保护设施。矿山供电采用中性点直接接地TN-C-S系统。

供配电电压等级采用0.4KV/220V。供电系统满足《矿山电力设计标准》要求。

3）供配电保护

变压器高压侧安装氧化锌避雷器，低压侧应设相间短路保护、接地故障保护、过载、断相及低电压保护。采用TN-C-S系统，接地电阻不大于4Ω，供配电设施符合《矿山电力设计标准》要求。

3.4.4供配电设施单元评价结论

1）供配电设施单元有触电、高处坠落及火灾共3种危险因素。

2）采用预先危险性评价分析：触电、高处坠落的危险程度Ⅲ级，火灾危险程度为Ⅱ级。

3）矿山供配电系统符合《矿山电力设计标准》要求。

《三合一方案》未对矿山用电设备电力负荷进行计算，镇岗涌水采石场扩建项目安全设施设计时需对矿山用电设备电力负荷进行计算。

- 3.5防排水单元

3.5.1主要危险、有害因素辨识

镇岗涌水采石场扩建项目为露天山坡开采，主要受大气降水影响。矿山预设最低开采标高为+345m，高于矿区最低侵蚀基准面标高+320m，矿体位于当地侵蚀基准面以上，地形有利于自然排水。采场范围较大可通过采场排水沟排水，一般情况下不存在水害危险、有害因素。

3.5.2防排水单元符合性评价

矿区属侵蚀构造丘陵地貌，地表水系不发育，无大的地表水体，最低为+345m左右，最低标高高于当地侵蚀基准面。山坡坡度一般为35°左右，大气降水顺坡径流速度较快，矿山开采不受地下水影响，矿山主要受大气降水影响。矿山采用露天开采方式，矿坑水可自流至场外。矿山须在露天采场最高边界外设置深0.5m、宽0.5m截水沟，各台阶内设置一沟，台阶要形成反坡，使大气降水沿台阶内侧水沟流至采场外，避免降雨进入采场，冲刷边坡，引起边坡塌方等事件。矿山周边的公路及排土场需设置排水沟，将水引至采场及工业场地外，避免雨季地表水冲刷。

镇岗涌水采石场《三合一方案》防排水单元符合《金属非金属矿山安全规程》要求。

3.5.3防排水单元评价结论

矿山水文地质条件简单，露天山坡开采，防排水单元无水害危险因素。

2）矿山现有排水沟符合要求。

3）《三合一方案》只对露天采场最高边界外设置深0.5m、宽0.5m截水沟，未对采场其它截排水沟位置、截排水沟断面尺寸进行方案设计，扩建项目安全设施设计时，需对采场其它截排水沟位置、截排水沟断面、尺寸等进行设计。

- 3.6排土场单元

3.6.1主要危险、有害因素辨识

1）泥石流

泥石流是指在山区或者其他沟谷深壑，地形险峻的地区，因为暴雨、暴雪或其他自然灾害引发的山体滑坡并携带有大量泥沙以及石块的特殊洪流，其产生的主要原因为洪水冲刷，石块堵塞排水沟渠，造成采场积水垮塌形成泥石流。

排土场主要堆积剥离的表土层及强风化岩石，若排土场排水系统不畅，暴雨时在雨水冲刷下，可能造成泥石流灾害。

2）坍塌

排土场堆置工艺不合理、堆高过高、台阶坡面角偏大等，可能导致坍塌事故发生。

3）车辆伤害

矿山采用汽车运输+推土机的排土方式，若无专人指挥或违章作业等，可能会发生车辆伤害事故，存在车辆伤害危险因素。

4）机械伤害

机械伤害是指矿山生产过程中使用的机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、刺等伤害，各类转动机械的外露传动部分和往复运动部分都有可能对人体造成机械伤害。建设项目排土场采用推土机等机械设备。因此，存在机械伤害危险因素。

5）物体打击

排土场堆置高度较高，排土作业中，未设警戒或警戒安全间距不足，造成废石滚落伤人。

6）高处坠落

排土场边缘未设置拦挡，人员检查时，靠近排土场台阶边缘，若精神不集中等，可能发生高坠落事故。

7）粉尘

车辆翻卸土过程以及行驶过程中会产生粉尘。

8）噪声

噪声就是使人感到不愉快的声音，不仅对人的听力、心理、生理产生影响，还可引起职业性耳聋，而且对生产活动产生不利影响。建设项目运输车辆呜高音喇叭也可产生噪声。因此存在噪声危害因素。

综上分析，排土场有泥石流自然灾害及坍塌、车辆伤害、物体打击、高处坠落、粉尘等危险有害因素。

3.6.2排土场单元预先危险性分析

对镇岗涌水采石场扩建项目排土场单元存在的危险、有害因素采用预先危险性分析法进行评价，分析结果见表3-6-1。

表3-6-1   排土场单元预先危险性分析

| 危险有害因素 | 原 因 | 结果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泥石流 | 1）排土场无排水设施或排水设施损坏； 2）排土工艺不合理，未压实； 3）排土场台阶高度、坡面角等要素不合理。 | 人员伤亡 | III | 1）依据排土场所处自然地形合理设置排水设施，防止地表水渗入排土场或直接冲刷排土场台阶边坡，并加强对排水设施检查、维护； 2）选择合理的排土工艺、一次堆积厚度、压实次数等。 3）合理确定台阶高度，台阶坡面角应不大于45°或其自然安息角。 |
| 坍塌 | 1）排土场地基未按设计处理。 2）排土场边坡参数选择不当或未按设计堆积。 3）现场管理不完善，排土作业不按设计进行生产。造成台阶过高、坡面角过大，以及沿坡面未堆置大块刻石、碾压不实，造成坡面失稳等。 4）人为原因。 | 人员受伤、设备设施损坏 | Ⅱ | 1）对软弱地层按设计要求进行处理。 2）合理设计排土场台阶高度、坡面角及最终边坡角。 3）加强现场管理，严格按设计施工，确保施工质量。 4）加强排土场边坡的安全检查，发现隐患及时处理。 5）严禁在排土场内无计划取土、取石及其他人为破坏边坡稳定的行为。 |
| 物体打击 | 1）排土作业中，未设警戒或警戒安全间距不足，造成废石滚落伤人。 2）排土场台阶上部和台阶坡面上的松石没有及时处理干净。 3）高处物体存放不稳当。 4）随意掷物体且作业人员未带合格的安全帽。 | 人员 受伤 | Ⅱ | 1）排土作业下部须依据滚石的最大滚落距离确定安全间距，设置安全警戒，严禁人员进入。 2）尽时清理台阶坡面的浮石。 3）工具、物件不得放置在高处，并应放稳放平。 4）严禁随意抛掷物体。 5）进入作业区，按要求佩带安全帽等防护用品。 |
| 车辆伤害 | 1）排土作业线宽度不足。 2）卸载点未设挡土堆等安全车挡。 3）驾驶员疲劳作业、酒后驾驶。 4）驾驶员违章作业或操作失误。 5）运输车辆带“病”行驶。 6）雷雨暴风、大雪、寒冻天进行作业且装载、运输车辆无防滑措施。 | 人员伤亡车辆损坏 | Ⅲ | 1）排土作业线的宽度须满足车辆运输安全要求。 2）卸载点设挡土堆等安全车挡。 3）加强对车辆驾驶人员的管理，严禁疲劳驾驶、酒后驾驶及违章驾驶。 4）定期对运输车辆进行检修、维护，保证车辆性能完好。 5）雷雨、暴风、大雪、寒冻作业须遵守相应的安全措施。 6）加强交通安全教育，提高交通安全意识。 |

| 机械伤害 | 1）各类旋转、往复运动部件 没有安全防护罩。 2）使用机械不当或违犯技术操作规程。 3）设备故障。 4）外部环境不利，如安全间距不够，照明、视线不良等。 | 人员 受伤 | Ⅱ | 1）机械设备传动部位安装防护罩。 2）加强对机械设备操作人员的培训，提高操作技能，属特种作业人员的，必须取得特种作业人员资格证，做到持证上岗。 3）加强对机械设备的维修、保养。 4）留有足够的满足操作、维修的安全间距，并人良好的照明和视线。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高处坠落 | 1）临边（台阶边缘）作业防护措施不到位，如无警示标志或安全护栏（绳）。 2）施工人员患有不适合高处作业的疾病，如高血压、心脏病、贫血等。 | 人员 受伤 | Ⅱ | 1）临边（台阶边缘）作业设置警示标志或安全护栏（绳）。 2）涉及高处作业人员应进行健康检查，对患有高血压、心脏病、贫血不适合高处作业的疾病人员，不得安排高处作业。 |
| 粉尘 | 1）无防尘洒水设施； 2）未落实防尘洒水措施； 3）未佩带个体防尘用品。 | 职业 危害 | Ⅱ | 1）建立完善防尘供水系统； 2）落实防尘洒水措施，对排土运输道路、排土场内运输道路、排土作业线及时进行洒水降尘； 3）正确使用个体防尘用品。 |
| 噪声 | 排土装载车辆呜高音喇叭。 | 职业 危害 | Ⅰ | 装运设备禁呜高音喇叭。 |

3.6.2排土场单元符合性评价

根据镇岗涌水采石境界圈定面积，《三合一方案》预计镇岗涌水采石场扩建项目废石剥离总量约为 81.04 万m3。排土场设置在矿区西侧。

1）排土场容量分析

《三合一方案》废石剥离总量约为 81.04 万m3，据业主介绍，矿山剥离下来的覆盖层岩土和风化的岩石，大部分在本矿制砂站加工成机制砂，部分用于本矿基建，只有少部分不能利用的废土需要在排土场堆放，经粗略估算本扩建项目需要排土量大约为7.2万m3，排土量减少，排土场占用面积缩小，仅部分废石堆放在排土场。安全设施设计时需对排土场相关参数进行计算。

- 排土场位置分析

《三合一方案》排土场位置设置在矿区西侧。因采石场新增了制砂站，排土量减少，安全设施设计时需对排土场位置进行选择。

3）排土场拦挡坝标高分析

《三合一方案》对排土场拦挡坝位置、标高未明确。安全设施设计时需对排土场拦挡坝位置、标高进行确定。

3） 排土场截水沟分析

《三合一方案》排土场四周截排水沟规格为深0.5m、宽0.5m，断面规格呈矩形或者倒梯形。安全设施设计时需对排土场四周截水沟尺寸进行校对。

3.6.3排土场单元评价结论

1）排土场单元有泥石流自然灾害。同时还有坍塌、物体打击、车辆伤害、机械伤害、高处坠落、粉尘、噪声共7种危险、有害因素。

2）采用预先危险性评价分析：泥石流、车辆伤害的危险程度为Ⅲ级，物体打击、坍塌、机械伤害、高处坠落、粉尘的危险程度为Ⅱ级，噪声的危险程度为Ⅰ级。

3）《三合一方案》排土场位置设置在矿区西侧。因采石场新增了制砂站，排土量减少，安全设施设计时需对排土场位置进行选择，对拦挡坝标高、截水沟尺寸需进行校对。

- 3.7安全管理单元

3.7.1概述

建设项目为一在生产矿山，该矿《营业执照》《采矿许可证》在有效期内；主要负责人、安全生产管理人员已取得安全生产知识和管理能力考核合格证。特种作业人员持证上岗；采石场需为员工办理了安全生产责任保险，编制的生产安全事故应急救援预案已评审备案。

3.7.2安全检查表评价

镇岗涌水采石场为扩建项目，采用安全检查表对安全管理要求对照检查评价。

依据《安全生产法》等国家法律、法规、规范性文件编制安全检查表进行评价，详见表3-7-1。

表3-7-1   安全管理单元安全检查表评价

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 检查情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理机构 |  |  |  |
| 1.1 | 管理机构设置 | 《安全生产法》第二十四条、《GB16423-2020第4.1.6条 | 采石场已设置管理机构。 | 符合 |
| 1.2 | 管理人员配备 | 《安全生产法》第二十四条、GB16423-2020第4.1.6条 | 已配备安全管理人员。 | 符合 |
| 2 | 安全管理制度 |  |  |  |
| 2.1 | 组织制定本单位安全生产规章制度 | 《安全生产法》第二十一条 | 已组织制定了本单位安全生产规章制度。 | 符合 |
| 2.2 | 建立健全各部门、岗位安全生产责任制 | 《安全生产法》第二十一条、GB16423-2020第4.1条 | 已建立各部门、岗位安全生产责任制。 | 符合 |
| 3 | 安全技术管理 |  |  | 符合 |
| 3.1 | 操作规程 | 《安全生产法》第二十一条 | 已制定安全技术操作规程。 | 符合 |
| 4 | 人员素质 |  |  | 符合 |
| 4.1 | 矿山主要负责人具备安全生产知识和管理能力； | 《安全生产法》第二十七条 | 矿山主要负责人已取得安全生产知识和管理能力考核合格证。 | 符合 |
| 4.2 | 专职安全管理人员的具备相应安全生产知识和管理能力 | 《安全生产法》第二十七条 | 专职安全管理人员已取得安全生产知识和管理能力考核合格证 | 符合 |
| 4.3 | 所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上岗作业。露天作业新员工上岗前不少于72学时； | 《安全生产法》第二十八条、GB16423-2020 4.5.1条、GB16423-2020 4.5.2条 | 《三合一方案》未提出相应要求 | 需完善 |
| 4.4 | 定期组织实施全员安全再培训，每年不少于20学时。开展班组安全活动，并建立记录； | 《安全生产法》第二十八条、GB16423-2020 4.5.5条 | 《三合一方案》未提出相应要求 | 需完善 |
| 4.5 | 调换工作的生产作业人员应接受新岗位的安全操作培训，考试合格方可进行新工种操作。 | 《安全生产法》第二十八条、GB16423-2020 4.5.4条 | 《三合一方案》未提出相应要求 | 需完善 |
| 4.6 | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 | 《安全生产法》第二十八条 | 《三合一方案》未提出相应要求 | 需完善 |
| 5 | 安全投入 |  |  |  |
| 5.1 | 有安全投入、使用计划。 | 《安全生产法》第二十三条 | 《三合一方案》未提出相应要求 | 需完善 |
| 5.2 | 按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。 | 《安全生产法》第二十三条 | 《三合一方案》未提出相应要求 | 需完善 |
| 5.3 | 安全生产费用做到专款专用 | 《安全生产法》第二十三条 | 《三合一方案》未提出相应要求 | 需完善 |
| 6 | 工伤保险 |  |  |  |
| 6.1 | 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。 | 《安全生产法》 第五十一条 | 《三合一方案》未提出相应要求 | 需完善 |
| 7 | 应急管理 |  |  |  |
| 7.1 | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《安全生产法》 第八十一条 | 《三合一方案》未提出相应要求。 | 需完善 |

3.7.3管理单元评价结论

建设单位为一拟扩建生产规模采石场，采石场已建立了安全管理机构，配备相应的安全生产管理人员；制定了安全生产责任制和安全生产规章制度及岗位技术操作规程；开展了从业人员教育培训工作，为全体员工办理了安全生产责任险，保障安全投入，建设单位具备相应的安全生产管理保障能力。

- 3.8重大危险源辨识单元

3.8.1概述

建设项目为开采建筑用砂岩的露天矿山，公路开拓、汽车运输方式，采剥工艺为深孔爆破，汽车运输，矿山不设柴油、汽油储存库（罐），爆破作业委托有资质的爆破机构，爆破材料由当地民爆公司提供，矿山不设爆破材料库。

3.8.2 重大危险源辨识

评价项目不设爆破材料库及其他危险化学品储存仓库，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），评价项目不存在《危险化学品重大危险源辩识》中规定的重大危险源。

- 4安全对策措施及建议

- 4.1安全对策措施

- 4.1.1总平面布置安全对策措施

1）矿区所处位置的地震动峰值加速度为0.05g地区，即对应原地震基本烈度为Ⅵ度，地表各建（构）筑物需按地震烈度6度设防。

2）在采石场有可能发生滑坡、坍塌等地带不设工业场地和居住区。

3）地表出现滑坡、坍塌征兆时，要组织人员迅速撤离。对滑坡、坍塌区周围应设明显标志或栅栏，防止人员进入。

4）采石场临时工棚、燃料临时存放等处需配备消防器材，野外严禁用火。

- 4.1.2矿山开拓运输安全对策措施

1）镇岗涌水采石场扩建项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工。

2）镇岗涌水采石场开拓工程和安全设施建设，必须严格按照建设项目的安全设施设计要求，按图施工。采石场不得随意改变安全设施设计的要求进行施工。施工过程中，遇有特殊情况，采石场开拓工程、安全设施需要变更时，需要及时与扩建项目设计单位取得联系，经正常程序确认，主管部门同意后方可变更。

3）镇岗采石场开拓工程、安全设施的建设，必须委托有矿山建设资质的单位承包施工，并与其签订工程建设合同、安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。采石场不得将开拓工程、安全设施项目发包给不具备安全生产条件或相应资质的单位和个人。

4）镇岗采石场开拓工程、安全设施必须确保质量，符合安全生产要求。

5）加强员工安全知识教育和培训，严格执行操作规程，杜绝违章作业；

6）严禁酒后驾车；

7）严禁人货混装；

8）运输设备应定期进行维修保养，司机必须持证驾驶；

9）采场内设置交通警示牌；

10）车内装载物质固定牢固；

11）零散物不要超出车厢板，超出时需用帆布固封。

- 4.1.3采剥单元安全对策措施

1）在开采过程中，应严格按《金属非金属矿山安全规程》的要求进行采场围岩的安全管理工作。对围岩不稳固的采场作业面，要指定专人负责检查，发现问题及时解决处理。

2）露天采矿必须按采矿设计确定的采矿方法和作业规程进行。

3）爆破作业时，采用预裂爆破技术、实施可靠的爆破工艺，通过加密炮孔、减少和控制爆破作业段的最大一段装药量，尽量减少爆破地震波对边坡岩石的破坏影响。

4）必须事先处理采场作业面的浮石，确认安全后方准进行矿体切割作业，禁止在同一采场同时上下进行切割作业和处理浮石。

- 4.1.4矿山供配电安全对策措施

1）露天采石场携带式电动工具的电压，应不超过127V。

2）禁止带电检修或搬动任何带电设备（包括电缆和电线）；检修或搬动时，必须先切断电源，并将导体完全放电和接地。

3）采石场办公、生活区、地磅、设备维修场所电气设备保护接地系统应形成接地网。

4）定期对电气设备进行检查、维修，检漏装置必须灵敏可靠。

5）采石场办公、生活区、地磅、设备维修场所配电柜需设置空气开关、漏电保护装置，并满足防潮要求。

- 4.1.5防排水安全对策措施

1）镇岗涌水采石场应结合矿区特点健全防水、排水系统。

2）地面塌陷区可用废石填平压实，在地面塌陷区的周围应设截水沟或挡水围堤。

3）有用的钻探钻孔，必须妥善封盖。报废的钻孔必须封闭，并在周围挖掘截、排水沟，防止地表水进入采坑。

- 4.1.6排土场安全对策措施

1） 企业必须严格按照设计文件的要求和有关技术规范，做好排土场安全检查和监测工作。未经技术论证和安全生产监督管理部门的批准，任何单位和个人不得随意变更排土场设计或设计推荐的有关参数。排土场滚石区应设置醒目的安全警示标志。严禁在排土场作业区或排土场边坡面捡矿石和其他废石。排土场最终境界应排弃大块岩石以确保排土场结束后的安全稳定，防止发生泥石流灾害。

2）镇岗涌水采石场排土场位置的选择，应保证排弃土岩时不致因大块滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场、工业场地(厂区)、居民点、道路、输电及通讯干线、耕种区、水域、隧洞等设施的安全。

3）排土场不宜设在工程地质或水文地质条件不良的地带；如因地基不良而影响安全，必须采取有效措施。

4）排土场选址时应避免成为矿山泥石流重大危险源，无法避开时要采取切实有效的措施防止泥石流灾害的发生。

5）排土场址不应设在居民区或工业建筑的主导风向的上风向和生活水源的上游，废石中的污染物要按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》堆放、处置。

6）排土场位置选定后，应进行专门的工程、水文地质勘探，进行地形测绘，并分析确定排土参数。

7）内部排土场不得影响矿山正常开采和边坡稳定，排土场坡脚与矿体开采点和其他构筑物之间应有一定的安全距离，必要时应建设滚石或泥石流拦挡设施。

8）在采石场扩建项目建设过程中，修建公路和工业场地的废石应选择地点集中排放，不能就近排弃在公路边和工业场地边，以避免形成泥石流。

9）排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、相邻阶段同时作业的超前堆置高度等参数，应满足安全生产的要求，并在初步设计中明确规定。

10）镇岗涌水采石场所处位置的地震动峰值加速度为0.05g地区，地表重要建（构）筑物需按6级地震烈度设防。当排土场附近山坡坡面角与岩层层面及节理在部分工作面存在顺向关系，发生地震时，容易发生边坡滑落而造成地质灾害，需要特别注意。在布置排土场时，应尽量避开山坡坡面角与岩层层面及节理呈顺向关系。在有条件的情况下，在布置排土场时，应尽量使排土场附近山坡坡面角与岩层层面及节理呈逆向关系，以确保排土场的安全生产条件。

- 4.1.7安全管理及其他安全对策措施

1）镇岗涌水采石场必须贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，逐步实现安全管理科学化、标准化。

2）镇岗涌水采石场必须健全安全生产责任制。

3）镇岗涌水采石场应对职工认真做好安全生产和劳动保护教育，普及安全知识和安全法规知识，进行技术和业务培训。职工经考试合格方准上岗。对所有生产作业人员，每年至少接受20小时的职业安全再培训，并应考试合格。调换工种的人员，应接受新岗位的安全操作培训。采用新工艺、新技术、新设备时，应对有关人员进行专门培训和考试。

4）特种作业人员，要害岗位、重要设备与设施的作业人员，都必须经过技术培训和专门安全教育，经考核合格取得操作资格证书或执照后，方准上岗。

5）要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应加强管理，并设照明和警戒标志。

6）镇岗涌水采石场必须按国家规定提取和使用安全技术措施专项费用。该费用必须全部用于改善矿山安全生产条件，不得挪作他用。

7）镇岗涌水采石场必须健全安全生产管理制度及岗位技术操作规程，严格执行值班制和交接班制度。

8）安远德丰矿业有限公司应认真执行安全大检查制度。公司主管部门每年对其所属镇岗涌水采石场至少检查1次；公司每季至少检查1次；镇岗涌水采石场每月至少检查1次。检查时，应有公司分管安全工作的领导参加，对检查出的事故隐患和尘毒危害问题，应责成有关部门限期解决。

9）镇岗涌水采石场企业必须按规定向职工发放劳动保护服用品。职工必须按规定穿戴和使用劳动保护用品与用具。

10）镇岗涌水采石场应建立由专职或兼职人员组成的救护和医疗急救组织，配备必要的装备、器材和药物。每年应对职工进行自救互救训练。

11）镇岗涌水采石场应建立应急救援预案并进行演练，与救援中心签订救援协议。

- 4.1.8重大危险源

评价项目不设爆破材料库及其他危险化学品储存仓库，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），评价项目不存在《危险化学品重大危险源辩识》中规定的重大危险源。

安远德丰矿业有限公司镇岗涌水采石场应根据《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安［2022］88号）的要求，进行经常性的安全大检查，发现重大事故隐患要立即排除。

- 4.2建议

- 4.2.1对矿山现场工作的建议

1）镇岗涌水采石场需注重进一步收集矿区水文地质、工程地质资料，研究岩层工程地质条件及其对矿坑的影响。

2）采矿场布置在软弱地质、断层和破碎带等不良围岩时，必须采取稳定围岩的技术措施。

3）矿体可能存在裂隙或其他预想不到的不利因素，扩建项目开工建设前，需要探明情况，防止诸如滑坡、塌陷等地质灾害事故的发生。

4）镇岗涌水采石场采用深孔爆破工艺。采矿场南侧大于50m处布置有破碎工业场地，爆破作业时需控制爆破药量和飞石方向，防止爆破飞石损毁破碎场地设备和伤及人员。

- 4.2.2对安全设施设计的建议

1）根据对《《三合一方案》》及图纸资料分析，安远德丰矿业有限公司镇岗涌水采石场是一个扩建项目。按照国家相关规定，安远德丰矿业有限公司镇岗涌水采石场扩建项目需按照“三同时”要求，委托有资质的单位进行安全设施设计。

2）《三合一方案》未对矿山扩建后的建（构）筑物防雷、防震提出要求。安全设施设计时应补充对矿山地表建（构）筑物的防雷、防震要求。

3）原有破碎加工系统在矿区南侧，原有工具棚、变电所，安变压器等建（构）筑物，在爆破警戒范围内。安全设施设计时应考虑在矿区东南设置禁采区。

4）《三合一方案》年工作天数为300d，安全设施设计时，需根据矿山实际工作制度，对开挖设备数量、运输车辆数量重新计算。并校对运输道路小时车辆单向通行量。

5）《三合一方案》对首期首采剥离台阶、首采台阶、首采穿孔平台、首采铲装运输平台未明确，扩建项目安全设施设计时需明确。

6）《三合一方案》拟定采用山坡露天开采方式，采用自上而下分层台阶开采方法。上部正常台阶高度10m，底部台阶15m。《三合一方案》拟定的台阶高度是否合理，扩建项目安全设施设计时需对台阶高度进行核对或修正。

7）《三合一方案》对镇岗涌水采石场扩建项目未进行投资估算。安全设施设计时需对投资总额、建设投资费用进行投资估算，并列出土建工程费用、设备购置费用、安装工程费用、其它费用、预备费用、专用安全设施投资费用。

8）镇岗涌水采石场扩建项目台阶坡面角在《三合一方案》中有45°、70°两个参数，扩建项目安全设施设计需对台阶坡面角进行校核。

9）《三合一方案》中爆破方案设计未明确炮孔线装药量、单孔装药量、爆破震动允许距离、冲击波超压、爆破飞石分析、爆破警戒范围等内容。镇岗涌水采石场安全设施设计时需明确炮孔线装药量、单孔装药量、爆破震动允许距离、冲击波超压、爆破飞石分析、爆破警戒范围等内容，并对爆破参数进行校核。

10）镇岗涌水采石场用电设备安装容量、计算负荷、年耗电等技术参数在《三合一方案》未进行计算，安全设施设计时需进行核算。

11）《三合一方案》废石剥离总量约为 81.04 万m3，据业主介绍，矿山剥离下来的覆盖层岩土和风化的岩石，大部分在本矿制砂站加工成机制砂，部分用于本矿基建，只有少部分不能利用的废土需要在排土场堆放，经粗略估算本扩建项目需要排土量大约为7.2万m3，排土量减少，排土场占用面积缩小，仅部分废石堆放在排土场。安全设施设计时需对排土场相关参数进行计算。《三合一方案》排土场位置设置在矿区西侧。因采石场新增了制砂站，排土量减少，安全设施设计时需对排土场位置进行选择。《三合一方案》对排土场拦挡坝位置、标高未明确。安全设施设计时需对排土场拦挡坝位置、标高进行确定。《三合一方案》排土场四周截排水沟规格为深0.5m、宽0.5m，断面规格呈矩形或者倒梯形。安全设施设计时需对排土场四周截水沟尺寸进行校对。

- 5评价结论

- 5.1 建设项目主要危险、有害因素

建设项目存在的主要危险、有害因素有：

1）建设项目暂不存在《危险化学品重大危险源辩识》中规定的重大危险源；

2）建设项目主要存在：坍塌滑坡、暴雨、大风、雷电等4种自然灾害；同时还存在车辆伤害、机械伤害等2种危险因素；噪声危害因素。

3）建设项目在生产过程中主要存在：坍塌、火药爆炸、放炮、车辆伤害、机械伤害、物体打击、高处坠落、触电、火灾等9种危险有害因素；

4）建设项目在生产过程中主要存在：粉尘、噪声、震动等3种职业危害因素。

评价认为放炮、坍塌、车辆伤害、机械伤害为该项目比较重要的危险有害因素，建设项目应重点防范。

- 5.2 应重视的安全对策措施

针对放炮、坍塌、车辆伤害、机械伤害主要危害因素，评价认为，应重视以下安全对策措施：

1）进行爆破（方案）设计，合理确定爆破参数；严格执行爆破撤人、警戒制度。

2）爆破施工单位必须具有相应的爆破作业许可证，并与爆破作业单位签订爆破合同、安全管理协议，明确双方的安全管理职责。

3）控制开采台阶高度及坡面角，选择合适最终边坡角，提高最终边坡的稳定性，加强边坡稳定性的日常监测。

4）加强安全教育培训，提高人员安全素质，司机需经培训持证上岗，严禁疲劳驾驶和违章驾驶。

5）山坡填方的弯道，坡度较大的填方地段以及高堤路基路段外侧应设置护栏、挡车墙、警示标志和球面镜等。

6）雾天和烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距不得小于30m。视距不足20m时，应靠右侧暂停行驶，并不得熄灭前、后的警示灯。

7）多雨季节，道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶，前后车间距不得小于40m。

8）经常检查采场边界的安全护栏和安全警示标志是否完好，若有损坏须及时修补或更换。

9）采场的入口道路及相关危险源点应当设置安全警示标志,严禁任何人员在边坡底部休息和停留。

- 5.3 总体评价结论

1）扩建项目矿体埋藏浅，矿体较稳定，开采技术条件简单，建设项目存在的危险、有害因素可防可控，在现有安全技术条件下可以得到有效控制。

2）矿区范围300m内没有民居，建设项目周边环境较好。周边环境满足安全生产法律、法规和行业管理规定要求。

3）在建设施工及生产运行中，如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范，认真落实设计提出的安全措施，并合理采纳本报告书中提出的安全对策措施及建议，工程的主要危险、有害因素可得到较好控制，安全生产风险在可接受范围。

结论：安远德丰矿业有限公司镇岗涌水采石场露天开采扩建项目符合国家有关安全生产法律、法规、标准和规范的要求。

- 6附件、附图

6.1附件

1）营业执照

2）采矿许可证

3）现场照片

6.2附图

1）江西省安远县镇岗乡涌水矿区建筑用安山岩矿地形地质图

2）江西省安远县镇岗乡涌水矿区建筑用安山岩矿总平面布置图

3）江西省安远县镇岗乡涌水矿区建筑用安山岩矿最终境界平面图

4）江西省安远县镇岗乡涌水矿区建筑用安山岩矿开采典型剖面图

5）江西省安远县镇岗乡涌水矿区建筑用安山岩矿采矿方法图

6）江西省安远县镇岗乡涌水矿区建筑用安山岩矿矿山影像图