江西江钨稀有金属新材料股份有限公司

扩建1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料项目

安全验收评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

APJ-(赣)-002

2023年8月28日

江西江钨稀有金属新材料股份有限公司

扩建1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料项目

安全验收评价报告

（终稿）

法人代表人：应  宏

技术负责人：周红波

项目负责人：谢寒梅

评价报告完成日期：2023年8月28日

江西江钨稀有金属新材料股份有限公司

扩建1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料项目

安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年8月28日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 项目组成员 | 李 彦 | S011053000110191001167 | 035879 |  |
|  | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 |  |
|  | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 苏睿劼 | 1700000000301009 | 030858 |  |
| 报告编制人 | 李 彦 | S011053000110191001167 | 035879 |  |
| 报告审核人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 过程控制负责人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

参  与  人  员

姓  名                            签  字

姜萌萌

- 前    言

江西江钨稀有金属新材料股份有限公司成立于2011年9月5日，注册地位于江西省南昌经济技术开发区双港东大街1501号，由江西稀有金属钨业控股集团有限公司、夏茅栗、曾晨光入股成立，注册资本一亿元整，法人代表陈鑫，主要经营范围：有色金属产品的生产、销售及相关的技术咨询、服务、转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司拟投资12525万元，建设扩建1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料项目，项目建设地位于江西江钨稀有金属新材料股份有限公司内。公司原一期年产1000吨纳米合金晶片建设项目于2014年通过了验收，并由江西省安全生产监督管理局出具安全设施验收备案意见。

江西江钨稀有金属新材料股份有限公司扩建1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料项目（简称“该项目”）属于《产业结构调整指导目录》（2019年本，2021年修改）中的鼓励类第九项：有色金属中第5项交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料。因此，项目建设符合国家及地区的产业政策要求。该项目于2016年5月由江西省赣华安全科技有限公司编制安全预评价报告，并在南昌经济技术开发区安全生产监督管理局备案；2017年11月由中机国际工程设计研究院有限责任公司编制安全设施设计并经过专家审查，但项目未及时投入建设；2023年4月重新编制安全设施设计后通过专家评审并出具专家意见。该项目设计单位为中机国际工程设计研究院有限责任公司（冶金行业金属材料工程专业甲级、建筑行业建筑工程甲级、环境工程设计专项甲级）；施工单位为江西有色冶金建设有限公司（建筑工程施工总承包二级、建筑机电安装工程专业承包三级、消防设施工程专业承包二级），监理单位为江西睿创工程咨询监理有限公司（工程监理机电安装工程监理乙级、电力工程监理乙级）。

本报告为江西江钨稀有金属新材料股份有限公司扩建1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料项目安全验收评价报告。本项目属扩建项目，本次验收涉及的主体工程及配套的辅助设施主要包括合金晶片厂房（建筑依托，设备新上）、氩气站（新增10m3和15m3氩气储罐各一台）。《安全设施设计》中的实验检测试剂车间未建，已更改为临时性建筑物（仓库），临时性建筑物（仓库）不在本次评价范围内。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的要求，新建、扩建、改建项目完成并成功试运行一段时间后，应对新建、扩建、改建项目进行安全验收评价，以判断项目在劳动安全方面对国家及行业有关的标准和法规的符合性，并检查相关安全配套设施“三同时”的有效性。江西赣安安全生产科学技术咨询服务有限公司受江西江钨稀有金属新材料股份有限公司委托，承担其扩建1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料项目的安全验收评价，于2023年4月组成项目安全评价组对本项目的立项批准文件、设计、施工、监理文件及企业提供的安全技术及管理、安全检验、检测等资料进行了调查分析和依据安全生产法律、法规、规章、标准、规范对现场进行了核查，按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《国家国家安全监管总局关于印发金属冶炼建设项目安全设置验收评价报告编写提纲的通知》（安监总管四〔2017〕143号）的规定，编制完成本报告。

此次评价工作得到江西江钨稀有金属新材料股份有限公司有关领导和工作人员的大力支持和协作，在此表示衷心感谢。

目     录

前    言	V

1.评价说明	1

1.1评价目的	1

1.2评价对象和范围	2

1.3评价依据	3

1.4评价原则	11

1.5评价程序	11

2.建设项目概况	13

2.1建设单位基本概况	13

2.2建设项目性质	15

2.3建设项目基本概况	16

2.4项目利用原有设施情况	47

2.5设计变更情况	52

2.6施工监理资质	52

2.7试运行概况	52

2.8采取的主要安全设施、措施	52

3. 主要危险、有害因素辨识与分析	57

3.1危险、有害因素的辨识依据及产生原因	57

3.2项目固有危险有害因素辨识	59

3.3工艺过程中的危险性分析	64

3.4生产过程中有害因素分析	72

3.5厂内运输危险性分析	74

3.6安全管理影响辨识与分析	74

3.7自然条件安全辨识与分析	74

3.8事故后果辨识与分析	76

3.9重大危险源辨识	87

3.10其他危险有害因素	89

3.11危险有害因素综述	89

4. 评价单元划分及评价方法选择	91

4.1评价单元的划分	91

4.2选择的评价方法及简介	92

5.定性、定量评价	96

5.1法律、法规符合性评价	96

5.2选址、周边环境及总图布置单元	98

5.3建筑及工艺布置单元	106

5.4建（构）筑物及防火防爆单元	111

5.5生产工艺、设备、设施单元	112

5.6公用工程、辅助设施单元	120

5.7安全管理单元	134

6.安全对策措施建议	146

6.1安全对策措施建议的依据、原则	146

6.2 安全设施设计中安全对策措施建议采纳情况	147

6.3现场存在的问题和整改措施及建议	154

6.4建议补充的安全对策及建议	154

6.5企业隐患整改情况	155

7.评价结论及建议	156

7.1危险、有害因素辨识结果	156

7.2符合性评价结果	157

7.3评价结论	159

8.与建设单位交换意见的情况结果	160

9.附件	161

江西江钨稀有金属新材料股份有限公司

扩建1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料项目

安全验收评价报告

# 1.评价说明

## 1.1评价目的

安全验收评价是在建设项目竣工后正式生产运行前，通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查安全生产管理措施到位情况，检查安全生产规章制度健全情况，检查事故应急预案建立及演练情况，从整体上确定建设项目满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，从整体上确定建设项目的运行状况和安全管理情况，做出安全验收评价结论的活动。

安全验收评价的目的是：

1、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，对建设项目及其安全设施试生产（使用）情况进行安全验收评价，为建设项目安全设施竣工安全验收提供技术依据。

2、通过对建设项目的安全设施、设备、装置及实际运行状况及安全管理状况的安全评价，查找、辨识及分析建设项目运行过程潜在的危险、有害因素，预测其发生事故的可能性及严重程度。

3、检查建设项目中安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查建设项目的安全设施与安全生产法律、法规、规章、标准、规范的符合性及安装、施工、调试、检验、检测情况，检查安全生产管理规章制度、安全规程、事故应急预案的健全情况及安全管理措施到位情况，得出建设项目与安全生产法律、法规、规章、标准、规范符合性的结论；根据预测发生事故的可能性及严重程度，评价项目采取的安全设施及措施后的风险可接受程度，提出合理可行的安全对策措施建议。

4、为建设项目的安全生产管理，安全标准化等工作提供指导。

## 1.2评价对象和范围

本次评价对象为江西江钨稀有金属新材料股份有限公司扩建1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料项目。主要包括：合金晶片厂房（一期工程建设，本次依托建筑、工艺设备新上）、氩气站（新增10m3和15m3氩气储罐各一台）、新增循环水设施。实验检测试剂车间未建，不在本次评价范围内。

本评价针对评价范围内的建筑、设备、装置所涉及的危险、有害因素进行辨识，根据相应法律、法规、标准、规范及安全设施设计专篇的要求检查安全设施的配置及相关检测检验情况，审核评价安全生产管理机构、制度、人员培训、设备管理、操作规程、事故应急救援体系等保障措施，对整个工程安全设施及安全措施进行符合性评价。

涉及本项目厂外运输等问题则应执行国家的相关规定及相关标准，不在本次评价范围内。

环境保护、消防工程、防雷、特种设备、职业卫生由环境保护、消防、防雷、特种设备、职业卫生等主管部门审查认可；本评价报告中关于环境保护、消防、防雷、特种设备、职业卫生问题的评述不代替环境保护、消防、防雷、特种设备、职业卫生的审核。环保设施、消防设施、防雷、特种设备是否符合要求，以环保部门、消防、防雷、特种设备等主管部门的审核认定结论为准。评价后变更或新增部分等内容均不在本次评价范围内。

## 1.3评价依据

### 1.3.1法律、法规

《中华人民共和国安全生产法》          主席令（2021年）第88号

《中华人民共和国劳动法》 主席令（1994年）第28号（2018年24号令修改）

《中华人民共和国消防法》主席令（2008年）第6号（2021年81号令修改）

《中华人民共和国防洪法》   主席令（1997年）第88号（2016修改)

《中华人民共和国职业病防治法》主席令（2001）第60号（2018年修正第四次修正）

《中华人民共和国气象法》主席令（1999年）第23号(2016年11月7日修正)

《中华人民共和国电力法》         （2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第三次修正）

《中华人民共和国突发事件应对法》      主席令（2007年）第69号

《中华人民共和国道路交通安全法》主席令（2004年）第8号2021年4月修改

《中华人民共和国防震减灾法》           主席令（2008年）第7号

《中华人民共和国环境保护法》           主席令（2014年）第9号

《中华人民共和国特种设备安全法》       主席令（2013年）第4号

《工伤保险条例》                   国务院令（2010年）第586号

《危险化学品安全管理条例》   国务院令（2011年）第591号，2013年国务院令第645号令修订

《中华人民共和国监控化学品管理条例》国务院令（2011年）第588号

《易制毒化学品管理条例》           国务院令（2005年）445号（2018年根据国务院令703号修改)

《劳动保障监察条例》               国务院令（2004年）第423号

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》国务院令（2002年）第352号

《公路安全保护条例》               国务院令（2011年）第593号

《生产安全事故报告和调查处理条例》 国务院令（2007年）第493号，2015年国家安监总局令第77号修改

《生产安全事故应急条例》           国务院令（2018年）第708号

《江西省安全生产条例》2017年7月26日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议审议通过，2017年10月1日起实施

《江西省消防条例》（2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正）

《江西省特种设备安全条例》(2017年11月30日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过）

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》江西省人民政府令（2018年）第238号发布，2021年省政府令第250号修正

### 1.3.2规章及规范性文件

《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》                                        国发〔2011〕40号

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发〔2010〕23号

《生产经营单位安全培训规定》                 国家安监总局第3号令（国家安监总局第63号令、80号令修改）

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》  国家安监总局第16号令

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》     国家安监总局第30号令（国家安监总局第63、80号令修改）

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》      国家安监总局第36号令（国家安监总局第77号令修改）

《工作场所职业卫生监督管理规定》           国家卫健委第5号令

《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》国家安监总局第59号令（总局令第80号修正）

《国家安全监管总局关于修改〈生产经营单位安全培训规定〉等11件规章的决定》                              国家安监总局第63号令

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》          国家安监总局第77号令

《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》                          国家安监总局第80号令

《生产安全事故应急预案管理办法》       国家安监总局第88号令，应急部令第2号修改

《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》

国家安全生产监督管理总局令第89号

《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》                     安监总厅安健〔2014]111号

《危险化学品目录》（2022年版）         应急部公告[2022]第8号

《中华人民共和国监控化学品管理条例》  国务院令第190号（588号令修改）

《高毒物品目录》                       卫法监发（2003）142号

《易制爆危险化学品名录》（2017年版）          公安部（2017）

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》                                       安监总管三（2011）95号

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》                                       安监总管三（2013）12号

《特别管控危险化学品目录》（第一版）   应急管理部、工业和信息化部、公安部和交通运输部公告（2020年第1号）

《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》(2013年版)

《首批重点监管的危险化工工艺目录》   安监总管三（2009）116号

《第二批重点监管的危险化工工艺目录》   安监总管三（2013）3号

《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》                               安监总厅安健〔2015〕124号

《关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》                            安监总办[2010]139号

《关于冶金等工贸行业安全监管工作有关问题的复函》

安监总厅管四函（2014）43号

《关于印发金属冶炼建设项目安全设施验收评价报告编写提纲的通知》                                     安监总管四〔2017〕143号

《国家质量监督检验检疫总局关于修改＜特种设备作业人员监督管理办法＞的决定》                 国家质量监督检验检疫总局令第140号

《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》

赣府发〔2010〕32号

《产业结构调整指导目录（2019年本）》      中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2021年49号令修改

《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》

中华人民共和国工业和信息化部工产业〔2010〕第122号公告

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》                           安监总科技〔2015〕75号

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》                             安监总科技〔2016〕137号

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》        财资[2022]136号

《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》   安监总局〔2018〕91号

《工贸企业重大事故隐患判定标准》       应急管理部〔2023〕10号

### 1.3.3国家相关标准、规范

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-2008

《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010

《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年修订版）

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《防止静电事故通用导则》GB12158-2006

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T50046-2018

《工业金属管道设计规范》GB50316-2000（2008版）

《工业企业厂内铁路.道路运输安全规程》GB4387-2008

《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》   GB4053.1-2009

《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》   GB4053.2-2009

《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》

GB4053.3-2009

《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-2008

《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999

《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《建筑采光设计标准》GB50033-2013

《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

《消防安全标志：第一部分 标志》GB13495.1-2015

《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学因素》GBZ2.1-2019

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007

《工作场所职业病危害作业分级 第3部分：高温》GBZ/T 229.3-2012

《工作场所职业病危害作业分级 第4部分：噪声》GBZ/T 229.4-2012

《安全色》GB2893-2008

《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022

《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ230-2010

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003

《安全标志及其使用导则》GB2894-2008

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020

《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016

《压力管道规范-工业管道》GB/T20801-2020

《压力容器》GB150~4-2011

《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008

《低温液体贮运设备 使用安全规则》JB/T6898-2015

《起重机械安全技术监察规程—桥式起重机》TSG Q0002-2008

《安全评价通则》AQ8001-2007

《安全验收评价导则》AQ8003-2007

其他相关的国家和行业的标准、规定

### 1.3.4批准文件及有关技术资料和文件

- 江西江钨稀有金属新材料股份有限公司营业执照

- 项目备案通知书

- 不动产权登记证

- 《江西江钨稀有金属新材料股份有限公司扩建1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料项目安全预评价报告》

- 《江西江钨稀有金属新材料股份有限公司扩建1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料项目安全设施设计专篇》

- 企业试生产总结

- 特种设备使用登记证

- 防雷装置、安全阀、压力表等的检测检验报告

- 主要负责人和安全管理人员资格证书情况说明、特种作业人员操作证

- 安全生产管理机构设置及人员任命文件

- 各岗位安全生产职责、安全管理制度和安全操作规程清单

- 生产安全事故应急预案

- 安全生产费用使用台账

- 保险缴费凭证

- 项目竣工图

- 其他相关资料

## 1.4评价原则

本报告按国家有关法律、法规和标准、规章、规范要求对本项目进行评价，遵循下列原则：

1、认真贯彻国家现行安全生产法律、法规，严格执行国家标准与规范，力求评价的科学性与公正性。

2、采用科学、适用的评价技术方法，力求使评价结论客观，符合建设项目的生产实际。

3、深入现场，深入实际，充分发挥评价人员和有关专家的专业技术优势，在全面分析危险、有害因素的基础上，提出较为有效的安全对策措施。

4、诚信、负责，为企业服务。

## 1.5评价程序

1、收集、整理安全评价所需的资料；

2、对危险、有害因素进行分析辨识；

3、根据工艺、设施及危险、有害因素分析辨识的结果，划分评价单元，确定采用的安全评价方法，进行定性、定量安全评价；

4、根据安全设施设计专篇及安全预评价提出的安全对策措施，结合安全生产法律法规、规章、标准、规范，对现场进行符合性检查；

5、现场检查过程中与委托方交换意见，提出改进的措施和建议；

6、整理、归纳安全评价结果；

7、征求委托方的意见；

8、编制安全评价报告；

9、对评价报告进行评审；

10、修改完善评价报告。

评价程序见图1-1。

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全验收评价报告

图1-1　安全验收评价程序框图

# 2.建设项目概况

## 2.1建设单位基本概况

### 2.1.1企业简介及项目由来

1．企业简介

江西江钨稀有金属新材料股份有限公司成立于2011年9月5日，注册地位于江西省南昌经济技术开发区双港东大街1501号，由江西稀有金属钨业控股集团有限公司、夏茅栗、曾晨光入股成立，注册资本一亿元整，法人代表陈鑫，主要经营范围：有色金属产品的生产、销售及相关的技术咨询、服务、转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司于2022年二月取得江西省应急管理厅颁发的安全生产标准化二级企业（有色）证书，证书编号：赣AQBYSⅡ[2022]001，有效期至2025年2月。公司拟投资12525万元，建设扩建1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料项目，项目建设地位于江西江钨稀有金属新材料股份有限公司内。

江西江钨稀有金属新材料股份有限公司一期工程（年产1000吨纳米合金晶片建设项目）已建成一条年产1000吨纳米合金晶片材料生产线，工程建构筑物包括办公综合楼、合金晶片厂房（含厂房外东侧氩气站）、配套水、电、动力、空调、通风等公用辅助设施。一期工程已在2014年通过验收，并取得了江西省安全生产监督管理局备案意见。

公司现有员工60余人，该项目劳动定员34人，其中生产工人20人，技术人员11人，管理人员3人。人员均向社会招聘。年工作时间300天，工作制度三班两倒制，每班工作时间12小时。

江西江钨稀有金属新材料股份有限公司成立了安全生产委员会，总经理任安委会主任，主管安全生产、技术副总经理任副主任，公司设有安全环保部，任命了安全生产主要负责人及安全生产管理人员，配备了1名注册安全工程师，制定了各类人员安全职责、安全管理制度和各岗位安全操作规程等安全生产管理规章制度，主要负责人1人、安全管理人员3人经培训并考核合格后取得安全管理人员资格证书。特种作业人员13人均通过培训并取得南昌市市场监督管理局颁发的人员资质证书。

公司设立消防安全管理领导小组及义务消防队，消防安全管理领导小组统一领导全公司生产安全事故的应急工作，领导小组组长由公司总经理担任。公司义务消防队由灭火组、警戒疏散组、通讯组、抢救组、医疗组组成。公司编制了生产安全事故应急预案，并进行应急演练，详见附件。

2.项目由来

公司现已形成年产1000吨各高性能各向同性粘结铵铁硼磁粉产业化规模，打破了国外对该类型磁粉的垄断格局，各向同性粘结铁硼磁粉虽具有成本低，一致性好、成型精度高等特点，但磁能积低，在一定程度上限制其应用。公司现迫切需要进一步完善粘结铁硼磁性材料的产品结构。一是在保持产品性能的情况下，开发成本更低的各向同性粘结钦铁硼磁粉，拓宽粘结铁硼磁体的应用领域，形成规模化发展优势；二是在各向同性粘结钦铁硼磁粉生产的基础上进行技术升级，开发热压/热流变用的快淬钦铁硼磁粉，弥补产品磁能积不足的缺点，为制备各向异性热压磁体创造先决条件，加速该类磁体对烧结钦铁硼磁体的替代。

因此，江西江钨稀有金属新材料股份有限公司拟投资扩建1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料项目。

### 2.1.2产业政策

江西江钨稀有金属新材料股份有限公司扩建1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料项目（简称“该项目”）属于《产业结构调整指导目录》（2019年本，2021年修改）中的鼓励类第九项：有色金属中第5项交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料。项目建设符合国家及地区的产业政策要求。

该工程于2017年6月6日取得南昌经济技术开发区经济贸易发展局出具的项目备案通知书，项目文号：洪经经备[2017]20号。

## 2.2建设项目性质

建设单位：江西江钨稀有金属新材料股份有限公司

项目地址：江西省南昌市经济技术开发区双港东大街1501号

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表：陈鑫

注册资金：一亿元

项目名称：扩建1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料项目

项目性质：扩建

项目投资：项目总投资12525万元

预评价单位：江西省赣华安全科技有限公司（2016年5月）；

设计单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司（冶金行业金属材料工程专业甲级、建筑行业建筑工程甲级、环境工程设计专项甲级）；

施工单位：江西有色冶金建设有限公司（建筑机电安装工程专业承包三级）；

监理单位：江西睿创工程监理有限公司（机电安装工程监理乙级）。

## 2.3建设项目基本概况

### 2.3.1地理位置、选址及总图规划

#### 2.3.1.1地理位置

本项目建于江西省南昌市经济技术开发区江西江钨稀有金属新材料股份有限公司内。南昌市经济技术开发区位于南昌市北部，始建于1992年，园区建设和管理面积158平方公里。南昌经济技术开发区区内公路非常发达，四通八达，有北京至珠海的105国道，上海至昆明的320国道，福州至兰州的316国道交汇于此。南昌至九江的昌九高速公路横贯开发区。南昌经济技术开发区六条主干道宽度分别为40-60米，总长14.8公里。105、320、316国道交汇于南昌经济技术开发区周边，昌九、梨温、赣粤等高速公路四通八达。

该公司具体地理位置情况，见下图：

图2.3-1  公司地理位置图

#### 2.3.1.2总平面布置及竖向布置

1、总平面布置

江西江钨稀有金属新材料股份有限公司厂区分为厂前区、生产区，厂区人流和物流大门分别布置在厂区南侧围墙的中间和东端。

厂区一期工程已建设一栋单层合金晶片厂房及北面贴建的生产辅助用房，一栋五层办公综合楼及门卫。合金晶片厂房东侧建设有氩气站。

厂前区位于厂区西南侧，主要布置公司办公综合楼。

生产区位于厂区北侧和东南部分，北侧布置合金晶片厂房和生产辅助用房、氩气站，东南部分布置临时性建筑（仓库）。

各建构物之间均留有环形消防通道，消防通道道路不小于4.5m，转弯半径不小于9m，跨越道路的管廊的净空高度5m。

具体布置详见总平面布置图。

2、车间布置

该项目合金晶片厂房呈东西向矩形，车间外东面布置氩气站，车间北面布置付跨。

车间自东向西分别划分为熔化间、晶化间和晶化间1。熔化间由东至西分别布置有3台真空感应合金炉（2台为该项目新增）。晶化间北侧部分由东至西布置三台真空快淬炉，南侧部分布置有一套晶化炉和两台混粉机。晶化间1北侧部分布置三台真空快淬炉，南侧部分布置有一套晶化炉。

车间付跨由东至西分别划分为抛丸机房、卫生间、杂物间、空压机及水泵房循环水池、变配电室、机修间、车间办公室、检测室、分析实验室、磁材研发中心、机修办公室、备品间等。

3、竖向布置

厂址场地地形地貌较为简单，地势平坦，采用平坡式布置。厂区建筑物室内外标高差一般为30厘米。建筑物的室内地坪标高，高出室外场地地面设计标高0.15m。出入口的路面标高，高出厂外路面标高。

#### 2.3.1.3主要建（构）筑物

该项目主要建构筑物为一期工程已建合金晶片厂房，层高一层，主跨为钢结构，布置合金炉、快淬炉、晶化炉、混粉机等设备。北侧付跨为砖混结构，布置备品间、机修办公室、分析实验室、检测室、车间办公室、机修间、变配电间、空压机及水泵房循环水池、抛丸机房等。氩气站布置在合金晶片厂房外东侧。

- 该项目主要建（构）筑物见表2.3-1。

表2.3-1  本项目主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 建构筑物 |  | 火灾 类别 | 占地面积m2 | 建筑面积m2 | 结构 | 层数 | 耐火 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合金晶片厂房 | 主跨 | 戊 | 4806 | 3600 | 钢结构 | 1 | 二级 | 高12m，原有 |
|  |  | 付跨 | 丁（变配电间为丙类） |  | 1206 | 砖混结构 | 1 | 二级 | 高6.3m，原有 |
|  | 氩气站 |  | 戊 | 46 | - | - | - | - | 原有 |

2、建（构）筑物与相邻设施之间的安全间距

表2.3-2  本项目主要建（构）筑物与相邻设施间距一览表

| 名称 | 方位 | 周边建（构）筑物 | 间距m | 标准 距离m | 符合 情况 | 依 据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合金晶片厂房（戊类） | 东 | 围墙 | 17 | 5 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |  |
|  | 南 | 办公综合楼 | 31 | 10 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |  |
|  |  | 临时性建筑（戊类） | 20.4 | 10 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |  |
|  | 西 | 围墙 | 13 | 5 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |  |
|  | 北 | 围墙 | 12 | 5 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |  |

#### 2.3.1.4自然环境

1、水文、地形、地貌

南昌市自古就是一座水城，城市因水而发，缘水而兴，南昌市古民谚就有“七门九州十八坡，三湖九津通赣鄱”之称。水网密布，赣江、抚河、玉带河、锦江、潦河纵横境内，湖泊众多，有军山湖、金溪湖、青岚湖、瑶湖等数百个大小湖泊，南昌市市区湖泊主要有城外四湖：青山湖、艾溪湖、象湖、黄家湖（含礼步湖、蝶子湖），城内四湖：东湖、西湖、南湖、北湖。城在湖中，湖在城中。南昌市具有“西山东水”的自然地势，是一座名副其实的东方水城。全市年均产水量为66.25亿立方米，地表水资源为61.53亿立方米，地表径流量为51.42亿立方米，还原水量为4.07亿立方米，地下水资源为14.97亿立方米。水资源蕴藏量为7.27万千瓦，可供开发的资源为2.45万千瓦，占蕴藏量的33.7%。湾里区主要河流有锦江、赣江尾闾和修水支流潦河。

厂区场地与地基稳定，无不良地质作用存在；根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），地震烈度6度，区域构造稳定性较好，工程设计烈度可按6度进行抗震设计。

2、气候、气象

南昌市地处亚热带季风气候区，气候温和湿润、日照充足、雨水充沛。四季分明，冬季多北风，秋季多东北风，夏季多西南风或南风。4至6月是雨季，雨量占全年降水量的50%左右。由于受季风影响以及特殊地理位置，形成“春季多雨伴低温，春末夏初多洪涝，盛夏干旱又酷热，秋高气爽雨水少，冬寒冷无霜期长”的气候特点。历年平均气温17.5 ℃，历年极端最高气温40.7℃，历年极端最低气温-13.9℃，历年平均降水量1567.7～1654.7mm，年最大降水量2356mm，年最小降水量1046mm，年日照时1881.4h，平均风速2.4 m/s，年平均相对湿度77 %。全年雷暴日数58.4d。

3、地壳稳定性

据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）中有关规定：本项目按6度进行抗震设防。

从历史地震资料分析，本项目厂址无明显的活动迹象，区内第四系以来，新造活动微弱，场地区域稳定性良好，无滑坡、泥石流。

#### 2.3.1.5周边环境

江西江钨稀有金属新材料股份有限公司位于南昌市经济技术开发区内，公司东面与南昌硬质合金有限责任公司接壤，南面紧邻港口大道，西面为江西省政大检测有限公司和南昌高地文化传播有限公司，并靠近白水湖路，北面与江西金世纪新材料股份有限公司毗邻。周边环境详见总平面布置图。

表2.3-3  项目周边情况一览表

| 厂区内设施 | 方向 | 周边设施 | 实际距离（m） | 要求距离（m） | 依据标准 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合金晶片厂房（戊类） | 东 | 南昌硬质合金公司厂区围墙 | 32 | 10 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014 第3.4.1 | 符合 |
|  | 南 | 江西省石油技工学校 | 184 | - |  | 符合 |
|  | 西 | 江西省政大检测有限公司和南昌高地文化传播有限公司大楼 | 18.8 | 10 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014 第3.4.1 | 符合 |
|  | 北 | 江西金世纪新材料公司厂区围墙 | 100 | 10 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014 第3.4.1 | 符合 |

厂区500m内无以下区域：商业中心、公园等人员密集场所； 医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；饮用水源以及水源保护区；车站、码头、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；湖泊、风景名胜区、自然保护区；军事禁区、军事管理区。

### 2.3.2建设规模、主要技术方案及产品方案

#### 2.3.2.1建设规模

本项目属于扩建项目，项目主要在一期工程建设的现有合金晶片厂房新增真空感应合金炉、快淬炉、晶化炉、混粉机等设备，氩气站新增氩气储罐。扩建一条年产1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料生产线。

#### 2.3.2.2主要技术方案

本工程是江西江钨稀有金属新材料股份有限公司1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料扩建项目。

将原辅料进行检测后以一定配比将原辅材料在真空感应合金炉中用氩气保护熔配成母合金（锭子），然后在真空快淬炉中进行二次高温熔化成液体，通过气阀调节氩气压力将熔体从坩埚下端的窄缝直接喷射到高速转动的轧辊的表面，再以百万分之一秒的速率冷却（真空速凝）形成非晶或微晶的窄薄带片（厚度为30~80μm，宽厚为 1~3mm），经机械整形和晶化（真空整形机、真空晶化炉）处理后，得到纳米（20nm）粘结钕铁硼磁性材料产品。

#### 2.3.2.3产品方案

表2.3-4  产品方案

| 序号 | 产品类别 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能粘结钕铁硼磁性材料（合金晶片） | 1000t/a |  |

### 2.3.3工艺及设备

#### 2.3.3.1生产工艺流程

1）合金晶片

一、工艺流程

（1）原料检测及配料：对原料进行成份、非金属杂质分析，对符合质量要求的原料进行表面检查（如表面氧化），然后对原料表面进行处理，确保原料表面无氧化物。将原料纯铁、硼铁合金等切断，再根据配方将纯铁、硼铁、金属钴等按一定比例称量、配料混合后装入真空感应炉坩埚。

（2）真空感应熔化：真空感应熔化炉中的原料，在密闭、真空、充氩的条件下，通过中频振荡感应加热到1600℃左右，使炉料熔化形成合金。由于稀土元素活泼，容易氧化，熔化需要在真空条件下进行。先将Fe、B-Fe熔清后再加入高纯稀土金属。达到所要求的真空度1-80kpa后，开始送电，先用小功率预热。预热一定时间后，充入氩气（0.3~0.4MPa）。接着进行大功率熔化，熔清后静定一定时间进行浇铸。

（3）浇铸合金锭：熔炼产生的合金熔液倒入水冷模中浇铸，使合金液迅速凝固，以防止偏析、造成大面积的成分不均匀，待到常温时出炉（母合金锭）。

（4）真空速凝：将母合金锭装入中频连铸连轧炉坩埚中，然后在密闭、真空、充氩的条件下，通过中频振荡感应加热使母合金锭进行二次高温（1600℃）熔化成液体，通过气阀调节氩气压力将熔体从坩埚下端的窄缝直接喷射到高速转动的轧辊表面，再以百万分之一秒的速率冷却（真空速凝）形成非晶或微晶合金晶片（厚度为30～80μm，宽厚为1～3mm）。

（5）整形：将真空速凝产生的合金晶片在充氩气保护状态下（0.3~0.4MPa），在真空整形机中通过机械振动进行整形，形成大小较均匀的合金晶片，并取样进行磁性能检测。

（6）晶化：在充氩气保护状态下（0.3~0.4MPa），将合金晶片在真空晶化炉中升温进行晶化处理后，得到纳米（20nm）级合金晶片产品。

（7）包装：充氩气保护状态下，将纳米合金晶片产品混合均匀后称重包装。

二、反应方程式

本项目不涉及化学反应。

三、生产工艺流程图

本项目生产工艺流程图见图2.2-2。

图2.2-2  高性能粘结钕铁硼磁性材料生产工艺流程图

2）氩气站

一、工艺流程

1）从有资质的大型企业购入符合国家规定质量标准的液态工业氩，用低温液体运输槽车运送至公司氩气站；

2）由槽车经卸气管卸入氩气站内的液氩储罐，液氩储罐压力0.84MPa，温度-196℃；

3）液氩经汽化器气化并减压变成气态氩，压力稳定在0.3~0.4MPa；

4）气态氩经管道输送至生产车间各用气设备。

二、工艺流程图

图2.2-3  液氩气化工艺流程图

#### 2.3.3.2主要生产设备

1.主要设备

本项目主要生产设备、设施见表2.3-5。该项目电气设备的防护等级为IP55。

表2.3-5  主要生产设备、设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号（规格） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 主要生产设备 |  |  |  |
|  | 真空感应合金炉 | ZG-0.5 | 1 | 新增 |
|  | 真空感应合金炉 | ZG-0.2 | 1 | 新增 |
|  | 真空快淬炉 | ZGK-3 | 4 | 新增 |
|  | 晶化炉 | FZKJ-3 | 4 | 新增 |
|  | 真空混粉机 | HFJ-3 | 1 | 新增 |
|  | 振动样品磁强计VSM | Lake Shore7410 | 1 | 新增 |
|  | 氦质谱检漏仪 | L9593000TM220 | 1 | 新增 |
|  | 电瓶叉车 | HYSTER60 | 1 | 新增 |
|  | 电热鼓风干燥箱 | HT101A | 2 | 新增 |
|  | 烘箱 | DC-256C | 1 | 新增 |
|  | 烘箱 | HX841-4 | 1 | 新增 |
|  | 电容式充磁电源 | DCD-1100/2.5.96 | 1 | 新增 |
|  | 电动单梁起重机 | LD2.9-5、2.9t | 3 | 新增 |
|  | 车床 | C6150 | 1 | 新增 |
|  | 钼轮 | 420-40-20 | 5 | 新增 |
|  | 移动式翻转桶车 |  | 2 | 新增 |
|  | 手动搬运车 | HPT2.0 | 2 | 新增 |
|  | 压机 |  | 2 | 新增 |
|  | 真空破碎机 |  | 2 | 新增 |
|  | 低温储罐 | ZCF-10000/8 | 1 | 新增 |
|  | 低温储罐 | 15m3 | 1 | 新增 |
|  | 汽化器 | 工作压力：0.4~2.45MPa 气化量：500Nm3/h | 1 | 新增 |

2.特种设备

项目特种设备及安全附件均按《特种设备安全法》要求进行了检测。具体见下列表格：

1）压力容器

表2.3-6 压力容器登记一览表

| 序号 | 设备名称 | 登记证编号 | 检验报告编号 | 登记机构 | 检验机构 | 设备种类 | 首次检测日期 | 下次检测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低温液体贮罐 | 容15赣A01416（20） | 2-ZDRQ202212801 | 江西省南昌市经济技术开发区市场监督管理局 | 江西省锅炉压力容器检验检测研究院南昌分院 | 第二类压力容器 | 2022.11.09 | 2025.11.08 |
|  | 低温液体储罐 | 容15赣AL00075（22） | HJTJ-RCJ-2021- 2418-02 | 江西省南昌市经济技术开发区市场监督管理局 | 江西省锅炉压力容器检验检测研究院南昌分院 | 第二类压力容器 | 2021.12.07 | 2024.11.06 |

2）叉车

表2.3-7 叉车登记一览表

| 序号 | 设备名称 | 登记证编号 | 检验报告编号 | 登记机构 | 检验机构 | 设备种类 | 首次检测日期 | 下次检测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蓄电池平衡重式叉车 | 车11赣AL00008（20） | 赣A厂22080871629 | 江西省南昌市经济技术开发区市场监督管理局 | 江西省特种设备检验检测研究院 | 厂内专用机动车辆 | 2022.08.01 | 2023.08.01 |

3）安全阀

表2.3-8 安全阀检测一览表

| 序号 | 仪表 名称 | 规格 型号 | 报告编号 | 安装位置 | 数量 | 上次检验日期 | 下次检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全阀 | 弹簧式 | 2-ZDAF202212879 | 氩气站 | 1 | 2022.11.23 | 2023.11.22 |
| 2 | 安全阀 | 弹簧式 | 2-ZDAF202212493 | 氩气站 | 1 | 2022.11.14 | 2023.11.13 |
| 3 | 安全阀 | 弹簧式 | 2-ZDAF202212872 | 氩气站 | 1 | 2022.11.23 | 2023.11.22 |
| 4 | 安全阀 | 弹簧式 | 2-ZDAF202212491 | 氩气站 | 1 | 2022.11.14 | 2023.11.13 |
| 5 | 安全阀 | 弹簧式 | 2-ZDAF202212877 | 氩气站 | 1 | 2022.11.23 | 2023.11.22 |
| 6 | 安全阀 | 弹簧式 | 2-ZDAF202212873 | 氩气站 | 1 | 2022.11.13 | 2023.11.22 |
| 7 | 安全阀 | 弹簧式 | 2-ZDAF202212492 | 氩气站 | 1 | 2022.11.14 | 2023.11.13 |
| 8 | 安全阀 | 弹簧式 | 2-ZDAF202212878 | 车间氩气罐 | 1 | 2022.11.23 | 2023.11.22 |
| 9 | 安全阀 | 弹簧式 | 2-ZDAF202212875 | 车间氩气罐 | 1 | 2022.11.23 | 2023.11.22 |
| 10 | 安全阀 | 弹簧式 | 2-ZDAF202212874 | 氩气站 | 1 | 2022.11.23 | 2023.11.22 |
| 11 | 安全阀 | 弹簧式 | 2-ZDAF202212876 | 氩气站 | 1 | 2022.11.23 | 2023.11.22 |
| 12 | 安全阀 | 弹簧式 | 2-ZDAF202212494 | 氩气站 | 1 | 2022.11.14 | 2023.11.13 |
| 13 | 安全阀 | 弹簧式 | 2-ZDAF202212495 | 氩气站 | 1 | 2022.11.14 | 2023.11.13 |
| 14 | 安全阀 | 弹簧式 | 2-ZDAF202212880 | 氩气站 | 1 | 2022.11.23 | 2023.11.22 |

4）压力表

表2.3-9 压力表检测一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 检定/校准日期 | 有效日期 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压力表 | Y100 0(0-1.6)MPa/1.6级 | HC725811011782 | 2023.07.08 | 2024.01.07 | 2023-1-1624 |  |
|  | 压力表 | Y100 0(0-1.6)MPa/1.6级 | HC72581011809 | 2023.07.08 | 2024.01.07 | 2023-1-1625 |  |
|  | 压力表 | Y100 0(0-1.6)MPa/1.6级 | HC72591324410 | 2023.07.08 | 2024.01.07 | 2023-1-1623 |  |
|  | 压力表 | Y100 0(0-1.6)MPa/1.6级 | HC7251163614 | 2023.07.08 | 2024.01.07 | 2023-1-1626 |  |
|  | 压力表 | Y100 0(0-1.6)MPa/1.6级 | YS0963788 | 2023.07.08 | 2024.01.07 | 2023-1-1627 |  |
|  | 压力表 | Y100 0(0-1.6)MPa/1.6级 | 201453174 | 2023.07.08 | 2024.01.07 | 2023-1-1628 |  |
|  | 压力表 | Y100 0(0-1.6)MPa/1.6级 | HC72551630614 | 2023.06.06 | 2023.12.05 | 2023-1-1430 |  |
|  | 压力表 | Y100 0(0-1.6)MPa/1.6级 | HC72591324410 | 2023.06.06 | 2023.12.05 | 2023-1-1431 |  |
|  | 压力表 | Y100 0(0-1.6)MPa/1.6级 | Y50963788 | 2023.06.06 | 2023.12.05 | 2023-1-1432 |  |
|  | 压力表 | Y100 0(0-1.6)MPa/1.6级 | 201453174 | 2023.06.06 | 2023.12.05 | 2023-1-1433 |  |

### 2.3.4主要原辅材料

表2.3-10  主要原辅材料及产品

| 序号 | 材料名称 |  | 物质形态 | 包装形式 | 规格 | 消耗量t/a | 最大存储量t | 来源 | 运输方式 | 存储场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅材料 | 钕、铌铁 | 固 | 桶装（充氩） | 工业级 | 380 | 6 | 外购 | 汽车 | 备品间 |
| 2 |  | 硼铁 | 固 | 桶装 | 工业级 | 20 | 2 | 外购 | 汽车 | 备品间 |
| 3 |  | 纯铁 | 固 | 袋装 | 工业级 | 680 | 50 | 外购 | 汽车 | 熔化间东南角 |
| 4 |  | 钴 | 固 | 桶装 | 工业级 | 10 | 1 | 外购 | 汽车 | 备品间 |
| 5 |  | 液氩 | 液 | 储罐 | 99% | 150m3 | 35m3 | 外购 | 汽车 | 氩气站 |
| 6 |  | 润滑油（机修用） | 液 | 桶装 | 工业级 | 1 | 0.4 | 外购 | 汽车 | 空压机及水泵间 |
| 7 | 产品 | 速凝纳米合金晶片 | 固 | 桶装 |  | 1000 | 20 | 外购 | 汽车 | 包装间成品存放区 |

该项目原辅材料存储依托一期工程备品间、氩气站、包装间，原一期工程已考虑该项目存储需求，备品间、包装间存储能力可满足该项目原辅材料和产品存储，氩气站预留有储罐位置。

原料及产品质量标准：

1.纯铁质量标准

| 元素 | C | Al | S | Ni | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.025 | ≤0.05 | ≤0.015 |
| 元素 | Cr | Mn | O | Cu | Si |
| 含量 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.03 |

2.钴质量标准

| 元素 | Co/RE | P | Ni | Cu | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | ≥99.95 | ≤0.001 | ≤0.02 | ≤0.003 | ≤0.0005 |
| 元素 | Fe | Pb | Zn | Cd | Al |
| 含量（%） | ≤0.006 | ≤0.0004 | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.002 |
| 元素 | Mg | Sn | C | Sb | Bi |
| 含量（%） | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.0003 | ≤0.0003 |
| 元素 | S | Mn | Si |  |  |
| 含量（%） | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.003 |  |  |

3.钕质量标准

| 元素 | TRE | Pr/RE | Y/RE | La/RE | Gd/RE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | ≥99.7 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.205 |
| 元素 | Ce/RE | Sm/RE | Dy/RE | Nd/RE | Ca |
| 含量（%） | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≥99.5 | ≤0.01 |
| 元素 | Fe | O | Mo | Al | Mg |
| 含量（%） | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.01 |
| 元素 | Cl | C | W | S | Si |
| 含量（%） | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 |
| 元素 | Mn | N | F |  |  |
| 含量（%） | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 |  |  |

4.铌铁质量标准

| 元素 | Nb/RE | S | Al | Ta | Fe | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | ≥65 | ≤0.01 | ≤2 | ≤0.08 | ≤30 | ≤0.05 |
| 元素 | Mn | P | Si |  |  |  |
| 含量（%） | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤1 |  |  |  |

5.硼铁质量标准

| 元素 | B/RE | S | Al | P | C | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | ≥19 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤0.4 |

6.液氩质量标准

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 高纯氩 |
| 氩纯度（体积分数）/10-2 ≥ | 99.999 |
| 氢含量（体积分数）/10-4 ≤ | 0.5 |
| 氧含量（体积分数）/10-6 ≤ | 1.5 |
| 氮含量（体积分数）/10-6 ≤ | 4 |
| 甲烷含量（体积分数）/10-6 ≤ | 0.4 |
| 一氧化碳含量（体积分数）/10-6 ≤ | 0.3 |
| 二氧化碳含量（体积分数）/10-6 ≤ | 0.3 |

7.产品质量标准

外观呈银白色，无可见锈斑及夹杂物。粒度分布＞40目、质量分数＜0.1%；粒度分布＞60目、质量分数＜15%；粒度分布＜270目、质量分数＜20%。

| 种类 | 牌号 | 剩余磁感应强度 |  | 磁极化强度矫顽力Hcj |  | 磁感应强度矫顽力Hcb |  | 最大磁能积（BH）max |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mT | kG | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe |
| 低矫顽力 | 04821507B | 900-935 | 9.0-9.35 | 540-600 | 6.8-7.5 | 440-470 | 5.5-5.9 | 116-126 | 14.6-15.8 |
|  | 04821507 | 900-940 | 9.0-9.4 | 520-660 | 6.5-8.3 | 440-470 | 5.5-5.9 | 120-128 | 15-16.1 |
|  | 04821607 | 960-1000 | 9.6-10.0 | 520-700 | 6.5-8.8 | 450-480 | 5.6-6.0 | 126-140 | 15.8-17.6 |
| 中矫顽力 | 04821509B | 870-900 | 8.7-9.0 | 700-780 | 8.8-9.8 | 500-550 | 6.2-6.9 | 116-127 | 14.6-15.9 |
|  | 04821309 | 800-850 | 8.0-8.5 | 640-800 | 8.0-10 | 450-500 | 5.6-6.3 | 98-109 | 12.3-13.7 |
|  | 04821409 | 845-880 | 8.45-8.8 | 700-800 | 8.8-10 | 480-520 | 6.0-6.5 | 107-120 | 13.4-15 |
|  | 04821509 | 880-990 | 8.8-9.9 | 720-800 | 9.0-10.0 | 520-560 | 6.5-7.0 | 120-128 | 15.0-16.1 |
|  | 04821510 | 850-880 | 8.5-8.8 | 800-880 | 10-11 | 520-560 | 6.5-7.0 | 115-127 | 14.5-15.9 |
|  | 04821610 | 890-920 | 8.9-9.2 | 720-840 | 9.0-10.5 | 540-570 | 6.8-7.2 | 127-135 | 15.9-17.0 |
| 高矫顽力 | 04821313 | 800-830 | 8.0-8.3 | 940-1070 | 11.8-13.4 | 525-560 | 6.6-7.0 | 103-115 | 13.0-14.5 |
|  | 04821412 | 820-850 | 8.2-8.5 | 940-1050 | 11.8-13.2 | 520-560 | 6.5-7.0 | 107-119 | 13.4-15.0 |
|  | 04821315 | 790-850 | 7.9-8.5 | 1190-1300 | 14.9-16.3 | 510-580 | 6.4-7.3 | 103-115 | 12.9-14.5 |

### 2.3.5公用工程

#### 2.3.5.1供配电

一、供电电源

供电电源引自经济技术开发区，10KV专线从西南侧通过埋地电缆至综合楼西南角的户外高压配电箱，在通过埋地电缆沿着厂区西侧围墙的厂内侧由南向北敷设，在到达厂区北侧围墙转向往东敷设，直至付跨内变配电间。电源进线采用YJV22—10kV型电力电缆引入厂区变配电间。

二、负荷等级及供电电源可靠性

该项目工艺设备长时间停电不会引起生产安全事故及污染事故，用电负荷属于三级负荷，新增负荷容量约1420kW。应急照明、循环水系统属于二级负荷，应急照明采用自带蓄电池供电，供电时间不小于60分钟。

三、用电负荷

（1）项目用电负荷

公司变配电间内原已设有2台630kVA和1台315kVA干式变压器，变配电间内设高压配电室、控制值班室、维修室、变压器室等。公司原一期工程和该项目用电设备总安装容量约2995kVA，该项目新增负荷约1420kW，该项目将原有变配电间一台630kVA变压器更换为一台800kVA干式变压器，新增一台1250KVA箱变，项目供电需求可以满足。该项目负荷为三级负荷，循环水冷却系统为二级负荷，采用双回路电源供电，末端配电箱内自动切换。

（2）照明

该项目照明依托一期工程照明系统。

①光源：一般场所采用节能型荧光灯。

②照度标准：各场所照度设计按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2013执行，标准如下：

一般生产区域       75—300 LX

操作室             200—300LX

其余部分按国家照度标准执行。

③应急照明装置

在各出入口、走道等疏散部位设置应急疏散照明灯，所有应急照明为自带蓄电池的双头应急灯，停电持续供电60min以上，配电间及值班室等重要场所设置带电池的应急荧光灯，停电持续供电90min以上。

#### 2.3.5.2防雷、防静电接地

1、防雷系统

一期工程建设已考虑防雷接地，本次项目建设防雷接地系统不发生变化。该项目合金晶片厂房、氩气站属于第三类防雷建构筑物。主要通过人工接地体实现接地，室外接地干线通过与全厂接地干网的连接，使得接地系统更加稳固；金属屋面作为接闪器，利用钢柱作引下线，所有部件之间均连成电气通路。所有防雷及接地构件均热镀锌，焊接处做防腐处理。

2、接地系统

采用TN-S接地保护方式，接地极采用热镀锌角钢L50×50×5，接地极水平间距不小于5米。水平连接条采用热镀锌扁钢-40×4，水平连接条距外墙3米，埋深0.8米。防雷、防静电、电气接地均连成一体，组成联合接地网，接地电阻不大于4Ω。TN-S系统中专用接地保护线、厂房内部配电屏、配电箱外壳及一切正常情况下不带电的金属外壳均与接地体牢固连接。接地装置的连接采用焊接，接地线与电力设备的连接采用防松螺栓连接或焊接。

该公司已进行防雷防静电检测，并由江西省瑞天防雷检测有限公司出具雷电防护装置检测报告，有效期至2023年10月24日。

#### 2.3.5.3给排水

1、给水水源

该公司用水水源由白水湖自来水厂的供水管网接入，接入管径DN200，供水压力0.3-0.55MPa。该项目用水依托公司原有设施。

2、给水系统及项目用水

该项目给水系统主要为生产用水、生活用水、消防用水、循环冷却水。

1）生活用水

该项目生活用水主要为综合楼和合金晶片厂房付跨内的更衣室、开水间用水，由原有生活给水系统提供。公司原有最大生活用水量为30m3/d，该项目新增生活用水量30 m3/d。现有供水系统可以满足生活用水需求。

2）生产用水

公司原有最大日生产用水量为15m3/d，该项目新增生产用水量15m3/d。

3）循环冷却水

生产循环给水系统设有 150m3循环水池与泵房，布置在综合厂房的付跨的压缩机及水泵房内。循环给水由水泵送至厂内各设备，对生产设备冷却后，采用压力回水方式，经循环回水管网回流到循环水池上的冷却塔，冷却后流入水池重复使用。冬季气温较低时，循环回水可超越冷却塔，直接流入循环水池。为了确保循环水质，泵房内设有过滤装置。

循环水池原设置有2台冷却塔，单台处理能力175m3/h；水泵房设置有2台冷却水泵（一用一备），P=18.5kW/380V。该项目更换后外循环用单台水泵流量220 m3/h，两用一备。内循环用不锈钢水泵单台流量50 m3/h，六用一备。更换中温冷却塔1台，流量429 m3/h。更换后循环水系统余量约454m3/h，该项目循环水需求量300m3/h，循环水系统补充水100m3/h，循环式补充水来自厂区供水管网，当水泵停电无法启动时，系统自动切换到自来水供水，循环水系统能够满足生产需求。

4消防用水

该项目消防水管网沿厂区采用环状布置，管径100mm，管网上设置地上式室外消火栓4个，其间距不大于120m。合金晶片厂房内应工艺特殊要求，不设置室内消火栓，采用消防沙、灭火器等消防设施。室外消火栓设计流量20L/s，因此该项目室内外总消防用水量20L/s。

3、排水

本工程为了尽量减少对环境污染，达到国家污水排放要求，节约投资，本工程污水实行雨污分流，根据排水来源及排水水质，排水划分为生活污水系统、生产废水排水系统、初期雨水系统。

①生活污水排水系统

该项目生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管网，然后分片就近排入市政污水系统。

②生产污水排水系统

该项目生产废水为设备清洗和地面冲洗水排水，排入厂区污水系统。

③雨水排水系统

厂区车间屋面雨水采用重力排水至室外雨水井，厂区道路雨水设雨水口收集至厂区雨水井，然后就近排入市政雨水管网。

该项目与一期工程生产、生活总排水量最大可达81m3/d。

④管道

室外排水管采用聚乙烯双壁波纹排水管、橡胶密封圈接口，室内排水管采用UPVC排水管、粘接。

#### 2.3.5.4消防

一、消防给水系统

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），本项目最大消防用水量为合金晶片厂房，该建筑火灾危险性分类为戊类，室外消火栓用水量20L/s，因生产工艺特殊要求，不设室内消火栓。消火栓采用市政给水管网供水。

二、消防设施、器材

企业消防设施台账见下表：

表2.3-11  消防设施一览表

| 序号 | 物资及设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 物资、设备状态 | 存放位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | MF/ABC4 | 个 | 30 | 良好 | 综合楼各层以及食堂 |  |
| 2 | 干粉灭火器 | MF/ABC4 | 个 | 2 | 良好 | 综合楼电梯房 |  |
| 3 | 干粉灭火器 | MF/ABC4 | 个 | 6 | 良好 | 车间备品间 |  |
| 4 | 干粉灭火器 | MF/ABC4 | 个 | 10 | 良好 | 车间晶化间 |  |
| 5 | 干粉灭火器 | MF/ABC4 | 个 | 8 | 良好 | 车间熔化间 |  |
| 6 | 干粉灭火器 | MF/ABC4 | 个 | 2 | 良好 | 固废房 |  |
| 7 | 干粉灭火器 | MF/ABC4 | 个 | 2 | 良好 | 车间配电房 |  |
| 8 | CO2灭火器 | MT/2 | 个 | 12 | 良好 | 车间快淬炉二楼平台 |  |
| 9 | CO2灭火器 | MT/2 | 个 | 2 | 良好 | 车间晶化炉二楼平台 |  |
| 10 | CO2灭火器 | MT/2 | 个 | 4 | 良好 | 车间熔化炉二楼平台 |  |
| 11 | CO2灭火器 | MT/2 | 个 | 2 | 良好 | 车间配电房 |  |
| 12 | 室内消火栓及消防水带 | SN65 | 个 | 16 | 良好 | 综合楼 |  |
| 13 | 室外消火栓 | SS100/65-1.5 | 个 | 4 | 良好 | 厂区 |  |
| 14 | 消防应急照明灯具 | - | 个 | 21 | 良好 | 综合楼 |  |
| 15 | 消防应急照明灯具 | - | 个 | 12 | 良好 | 车间 |  |
| 16 | 安全出口疏散指示灯 | - | 个 | 12 | 良好 | 综合楼 |  |
| 17 | 安全出口疏散指示灯 | - | 个 | 3 | 良好 | 车间 |  |
| 18 | 防火卷帘 | - | 个 | 3 | 良好 | 综合楼三楼 |  |
| 19 | 消防沙箱 |  | 个 | 6 | 良好 | 车间 |  |

#### 2.3.5.5供气

1.压缩空气

该项目使用压缩空气依托一期工程已建空压站，空压站设置2台2.6m3/min螺杆式空压机（一用一备），压力0.8MPa，2m3储气罐1个。该项目和一期工程总最大用气量约200m3/h，平均用气量120m3/h，用气需求可以满足。

2.氩气

该项目使用氩气作为熔化、晶化过程中的保护气，氩气平均使用量为20-30Nm3/h，合金晶片厂房外面东侧设有氩气站，原设置有1台10m3氩气储罐，现通过新增液氩储罐（新增1台10m3液氩储罐和1台15m3液氩储罐），总共布置有10m3液氩储罐2台，15m3液氩储罐1台。液氩通过汽化器气化后经氩气缓冲罐供应至车间设备使用，氩气通过调压至0.5-0.6MPa，有φ45主管道分两路从厂房东侧进入厂房熔炼间、晶化间1，接至各设备的连接分支管为φ18无缝不锈钢管，分支管与设备进气口采用螺纹连接，安装有控制阀、流量计、压力表、安全阀等。

一期工程和该项目总用气量平均为45Nm3/h，用气需求量可以满足。

#### 2.3.5.6采暖通风

1）空调

晶化间夏季设空调，夏季室内空调计算温度不高于 28℃，空调冷负荷约为290kW。厂房空调末端采用柜式空调机，喷口侧送风，气流组织为上侧送下侧回，新风量不小于空调总风量的 10%。为防止粉状物在管道内积聚，尽量不设风管。

厂房辅助用房内的办公室、分析实验室、检测室及综合楼设分体式空调机，夏季室内空调计算温度不高于 26℃，冬季室内温度不低于 18℃。

2）通风除尘

厂房主体采用自然通风。变配电室、空压机及水泵房等辅助用房设机械通风，采用轴流风机排风，换气次数按 10 次/小时考虑。厂房晶化间的真空混料机出料口设除尘系统，采用湿式除尘，含尘气体处理后高空排至室外。

3）防排烟

合金晶片厂房的防火等级为戊类，不考虑防排烟；厂房辅助用房通过可开启外窗自然排烟，自然排烟口距离防烟分区最远点的水平距离不大于 30m。

#### 2.3.5.7仪表及自动控制系统

1.控制系统概况

真空感应合金炉自带PLC控制系统，该炉具有缺水报警（≤0.2mpa）、氩气流量监测、水温高报警（≥50℃）功能。

真空快淬炉自带PLC+人机界面，该炉具有缺水报警（≤0.2mpa）、氩气流量监测、自动回退储能功能、水温高报警（≥50℃）功能。

晶化炉自带PLC控制系统，该炉具有缺水报警（≤0.2mpa）、温控功能、缺氩报警功能。

液氩储罐装卸时液氩储罐装设有测满阀，当测满阀喷出液体时，关闭进液阀停止进液。

2.电视监控

合金晶片厂房各出入口的主要地点在一期工程已经装设闭路电视监控系统，监控室设于公司办公楼三楼监控室，并能在监控室内进行全天侯监视录像。此系统有利于及时了解和监视各场所的动态情况，并及时有效的进行处理。

表2.2.5-3 电视监控系统设置一览表

| 序号 | 安装位置 | 安装数量/台 | 型号 | 防爆等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 车间晶化间 | 8 | 海康DS-2CD3T66WDV3-I3 | - |  |
|  | 车间晶化间1 | 6 | 海康DS-2CD3T66WDV3-I3 | - |  |
|  | 高低压配电间 | 1 | 海康DS-2CD3T66WDV3-I3 | - |  |
|  | 循环水泵间 | 1 | 海康DS-2CD3T66WDV3-I3 |  |  |
|  | 熔化间 | 6 | 海康DS-2CD3T66WDV3-I3 |  |  |
|  | 综合楼 | 18 | 海康DS-2CD3T66WDV3-I3 |  |  |
|  | 厂区道路 | 15 | 海康DS-2CD3T66WDV3-I3 |  |  |
|  | 机修间 | 1 | 海康DS-2CD3T66WDV3-I3 |  |  |

#### 2.3.5.8维修

设备在运行过程中，为防止设备零件的工作性能降低、减少设备损坏、提高设备的利用率、并保证生产稳定和安全运行，对设备的管理采取“维护为主，检修为辅”的原则。

车间建有维修间，设有专门的机修人员对企业生产设备进行维修工作。并且按小修能力配置必要的钳工及专用机具，承担项目运转跟班维修及日常检修任务，主要包括生产设备进行小修和维护。大、中修依托社会力量解决。厂区机修力量可满足本项目的正常生产维护。

#### 2.3.5.9三废处理

1）废水

项目产生的废水主要为生活污水、厂房地面清洗水。生活污水主要为淋浴及粪便污水，其主要污染物为CODcr，浓度约300~350毫克/升，经化粪池处理后排入厂区污水管网，最后排入最近污水处理厂集中处理。准备件清洗水及厂房地面清洗水中的主要污染物为泥土粉尘，经沉淀后排入厂区污水管网，最后排入污水处理厂集中处理。

2）废气

该项目需用氩气作为保护气体，氩气为惰性气体，炉子开启时仅有微量废气释放，对人及环境几乎无危害，厂房设有空调系统及屋顶机械排风系统，不设其他防治措施。

抛丸机在处理原料时，会产生少量的散落金属粉尘，在产生散落金属粉尘的工艺设备产尘点设置吸尘口，经布带除尘器收集后复用。磁性材料的整形过程中可能逸出极少的粉尘，逸出的粉尘会沉积在设备、厂房地面和构筑物上，定时采用干净的湿抹布和拖把保持厂房清洁卫生，将清洗抹布和拖把的废水沉淀后，回收粉尘，重复利用。

3）固废

项目固体废弃物主要是除尘器产生的过滤粉尘、包装材料、生产中产生的残次品和不合格品、生活垃圾等。

除尘器产生的过滤粉尘、生产中产生的残次品和不合格品定时收集，集中堆放，全部回收。废机油收集后交由有资质单位处理。生活垃圾集中堆放，由城市环卫部门前来清运。包装材料集中送废品回收公司回收利用。

### 2.3.6厂内外运输方式及运输量

一、厂外运输

原材料运进，成品、废料运出等均采用汽车运输。对外运输由社会运输部门承运。

二、厂内运输

厂内运输以机械设备运输和原辅材料及产品搬运为主。

三、运输量

本扩建项目厂外年运输量约为2180吨，其中年运入量约1090吨，年运出量约1090吨，其中运出成品约1000吨，废料及废品约90吨。

### 2.3.7建设项目总投资与技术经济指标

1.项目总投资

本次二期扩建项目总投资为12525万元，其中：固定资产投资10425万元，铺底流动资金2100万元。安全投入金额126万元。

2.主要技术经济指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总投资收益率 | % | 10.84 | 平均 |
|  | 项目资本金净利润率 | % | 10.90 | 平均 |
|  | 项目投资内部收益率（所得税前） | % | 14.65 |  |
|  | 项目投资内部收益率（所得税后） | % | 12.53 |  |
|  | 项目投资财务净现值（I=12%）（所得税前） | 万元 | 1777 |  |
|  | 项目投资财务净现值（I=12%）（所得税后） | 万元 | 350 |  |
|  | 项目投资回收期（所得税前） | 年 | 7.11 | 含建设期 |
|  | 项目投资回收期（所得税后） | 年 | 7.79 | 含建设期 |
|  | 贷款偿还期 | 年 | 4.03 |  |
|  | 盈亏平衡点 | % | 59.18 | 平均 |
|  | 资产负债率 | % | 10.40 | 平均 |

### 2.3.8安全管理

#### 2.3.8.1组织机构设置及人员配置

江西江钨稀有金属新材料股份有限公司成立了安全生产委员会，总经理任安委会主任，主管安全生产、技术副总经理任副主任，公司设有安全环保部，任命了安全生产主要负责人及安全生产管理人员，制定了各类人员安全职责、安全管理制度和各岗位安全操作规程等安全生产管理规章制度，主要负责人1人、安全管理人员3人经培训并考核合格后取得安全管理人员资格证书。

公司设立消防安全管理领导小组及义务消防队，消防安全管理领导小组统一领导全公司生产安全事故的应急工作，领导小组组长由公司总经理担任。公司义务消防队由灭火组、警戒疏散组、通讯组、抢救组、医疗组组成。

江西江钨稀有金属新材料股份有限公司特种作业人员13人，均经过相关有资质部门组织特种作业培训并经考试合格取得资格证书。特种作业人员资格证书详见附件。

对入厂新员工的按照国家的规定进行企业、车间、班组的三级安全教育，以保证从业人员具有必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。新员工经考核合格后方可上岗。

表2.3-12 主要负责人和安全管理人员一览表

| 序号 | 姓名 | 类别 | 证件编号 | 发证机关 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈 鑫 | 主要负责人 | 360121197311196110 | 南昌市安全科学技术服务中心 | 2022.6.7-2025.6.6 |
| 2 | 张 俊 | 安全管理人员 | 362202198709251514 | 南昌市安全科学技术服务中心 | 2022.6.7-2025.6.6 |
| 3 | 唐文明 | 安全管理人员 | 36222919871002321X | 南昌市安全科学技术服务中心 | 2022.6.7-2025.6.6 |
| 4 | 袁 强 | 安全管理人员 | 362101196806110659 | 南昌市安全科学技术服务中心 | 2022.6.7-2025.6.6 |

表2.3-13 特种作业人员一览表

| 序号 | 姓名 | 项目 | 证号 | 发证机关 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 潘荣军 | Q2桥式、门式起重机 | 360111197310110095 | 南昌市市场监督管理局 | 2021.01-2025.01 |
|  | 刘群乐 | N1叉车 | 362429197610070031 | 南昌市市场监督管理局 | 2021.05-2025-05 |
|  | 刘秀彬 | A特种设备安全管理 | 360502196703112519 | 南昌市市场监督管理局 | 2020.07-2024.07 |
|  | 吴帮华 | N1叉车 | 360124197906231612 | 南昌市市场监督管理局 | 2022.09-2026.09 |
|  | 邓绍金 | N1叉车 | 360311198510290030 | 南昌市市场监督管理局 | 2020.05-2024.05 |
|  | 赵志明 | N1叉车 | 360105199912020013 | 南昌市市场监督管理局 | 2022.11-2026.10 |
|  | 李玉原 | N1叉车 | 431126198605053217 | 南昌市市场监督管理局 | 2022.12-2026.11 |
|  | 胡文文 | N1叉车 | 362329199108043015 | 南昌市市场监督管理局 | 2022.10-2026.09 |
|  | 钟红兵 | N1叉车 | 36012219791123691X | 南昌市市场监督管理局 | 2019.08-2023.08 |
|  | 杨 威 | 电焊、气割、氩弧焊、CO2气保焊 | 360111199309050979 | 瑞金市安全生产监督管理局 | 2019.01.21-2025.01.21 |
|  | 夏小勇 | 低压电工作业 | 360102196808043837 | 南昌市行政审批局 | 2020.10.16-2026.10.15 |
|  | 刘文文 | 低压电工作业 | 360121199210171415 | 南昌市行政审批局 | 2019.01.08-2025.01.08 |
|  | 罗强强 | 高压电工作业 | 360111198607296016 | 南昌市应急管理局 | 2022.10.09-2028.10.08 |
|  | 罗强强 | 高处作业 | 360111198607296016 | 宜春市应急管理局 | 2020.08.24-2026.08.23 |
|  | 罗强强 | 电气试验作业 | 360111198607296016 | 乌鲁木齐市应急管理局 | 2021.08.09-2027.08.08 |

#### 2.3.8.2安全管理

1）安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程

该公司制定了包括安全生产责任制在内的安全生产管理制度、各岗位、各工种的安全操作规程及厂区作业安全规程。

表2.3-14 安全生产责任制汇总表

| 序号 | 安全生产责任制 | 序号 | 安全生产责任制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门安全生产职责 |  |  |  |
| 1 | 综合管理办公室部门安全生产责任制 | 6 | 生产技术、设备部门安全生产责任制 |
| 2 | 人力资源部门安全生产责任制 | 7 | 安全环保部门安全生产责任制 |
| 3 | 党群工作部门安全生产责任制 | 8 | 磁材研发中心安全生产责任制 |
| 4 | 财务部门安全生产责任制 | 9 | 品质保障部门安全生产责任制 |
| 5 | 风险管控部门安全生产责任制 | 10 | 市场经营部安全生产责任制 |
| 人员安全生产职责 |  |  |  |
| 1 | 总经理安全责任制 | 7 | 部门（车间）副经理（副主任）的安全生产责任制 |
| 2 | 支部书记安全生产责任制 | 8 | 工程技术人员安全生产责任制 |
| 3 | 分管安全生产的副总经理安全生产责任制 | 9 | 车间工段长、班组长的安全生产责任制 |
| 4 | 其他副总经理安全生产责任制 | 10 | 车间（班组）安全员的安全生产责任制 |
| 5 | 财务（财审部）负责人安全生产责任制 | 11 | 员工安全生产责任制 |
| 6 | 部门（车间）经理（主任）的安全生产责任制 | 12 |  |

表2.3-15安全管理制度汇总表

| 序号 | 制度名称 | 序号 | 制度名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安全生产责任制 |  | 厂区道路交通安全管理制度 |
|  | 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审及考核管理制度 |  | 停送电安全管理制度 |
|  | 安全目标管理制度 |  | 电气设备安全管理制度 |
|  | 安全生产会议制度 |  | 高处作业安全管理制度 |
|  | 安全生产检查制度 |  | 危险作业安全管理制度 |
|  | 安全生产教育和培训制度 |  | 设备使用、维护、检修安全管理制度 |
|  | 安全生产管理机构和人员配置制度 |  | 危及生产安全的工艺、设备淘汰制度 |
|  | 安全生产持证上岗制度 |  | 应急预案管理制度 |
|  | 重大危险源管理制度 |  | “师傅带徒弟”管理制度 |
|  | 公司危险源控制点管理制度 |  | 生产安全事故隐患排查风机实施细则 |
|  | 安全事故隐患排查、报告和整改制度 |  | 粉尘清扫安全管理制度 |
|  | 生产安全事故报告和调查处理制度 |  | “安全风险分级管控”工作制度 |
|  | 安全生产档案管理制度 |  | 生产安全事故隐患排查治理办法 |
|  | 安全措施项目管理制度 |  | 工业固体废物（含危险废物）污染环境责任制度 |
|  | 安全生产费用提取和使用管理办法 |  | 职业卫生管理制度 |
|  | 建设项目安全设施与职业病防护设施“三同时”制度 |  | 职业病危害防治责任制度 |
|  | 生产安全事故应急管理制度 |  | 职业危害警示与告知制度 |
|  | 作业安全管理制度 |  | 职业病危害申报制度 |
|  | 识别、获取、评审、更新使用安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度 |  | 职业病危害防治宣传教育培训制度 |
|  | 法律法规标准规范管理制度 |  | 职业危害防护设施维护检修制度 |
|  | 变更管理制度 |  | 职业病防护用品管理制度 |
|  | 承包商管理制度 |  | 职业病危害因素监测及评价管理制度 |
|  | 供应商安全管理制度 |  | 建设项目职业卫生“三同时”管理制度 |
|  | 风险评估和控制管理制度 |  | 从业人员职业健康监护及档案管理制度 |
|  | 建设工程安全生产管理制度 |  | 职业病危害事故处置与报告制度 |
|  | 外聘工程队安全生产管理制度 |  | 职业病危害应急救援与管理制度 |
|  | 从业人员工伤保险制度 |  | 职业病防治工作计划及实施方案 |
|  | 警示标志和安全防护管理制度 |  | 特种设备安全管理制度 |
|  | “三违”行为的管理制度 |  | 特种作业人员安全管理制度 |
|  | 生产设备设施验收管理制度 |  | 特种设备使用单位安全使用承诺制 |
|  | 设备设施安全管理制度 |  | 特种设备申报定期检验制度 |
|  | 生产设施检维修管理制度 |  | 配合现场检验及安全检查制度 |
|  | 生产设施拆除和报废管理制度 |  | 特种设备使用登记制度 |
|  | 安全生产标准化绩效评定管理制度 |  | 特种设备安全检查制度 |
|  | 安全生产值班制度 |  | 特种设备事故现场安全管理制度 |
|  | 环境保护管理制度 |  | 特种设备安全监察工作安全责任状签订制度 |
|  | 班组岗位达标管理制度 |  | 特种设备技术档案管理制度 |
|  | 劳动防护用品发放与使用管理制度 |  | 特种设备事故应急措施和救援预案 |
|  | 危险化学品安全管理制度 |  | 巡回检查制度 |
|  | 消防安全规章制度 |  | 特种设备交接班制度 |
|  | 外来车辆、人员安全管理规定 |  | 特种设备管理人员岗位职责 |
|  | 公司安全生产预警指数系统实施办法 |  | 特种设备操作人员岗位职责 |
|  | 相关方及外用工（单位）安全管理制度 |  | 生产安全事故应急处置制度 |
|  | 文件和档案管理制度 |  | 安全生产和环境保护诚信建设管理制度 |
|  | 规章制度管理办法 |  | 食品卫生安全管理制度 |
|  | 有限空间作业安全管理制度 |  | 关于推进安全生产改革发展的意见 |
|  | 压力容器安全管理制度 |  | 安全生产“党政同责、一岗双责”暂行规定 |
|  | 安全生产约谈实施办法（试行） |  | 安全生产标准化工作制度 |

表2.3-16安全操作规程汇总表

| 序号 | 操作规程名称 | 序号 | 操作规程名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （粉尘）岗位职业卫生操作规程 |  | 钻铣床操作安全规程 |
|  | （噪声）岗位职业卫生操作规程 |  | 普通车床安全操作规程 |
|  | （高温）岗位职业卫生操作规程 |  | 手持式电动角磨机安全操作规程 |
|  | 低温液体贮罐安全操作规程 |  | 电梯安全操作规程 |
|  | 高压配电室安全操作规程 |  | 电瓶叉车安全操作规程 |
|  | 低压配电房安全操作规程 |  | 维修工安全操作规程 |
|  | 电动单梁起重机安全操作规程 |  | 电工作业安全规程 |
|  | 烘箱安全操作规程 |  | 起重作业安全规程 |
|  | 电焊机安全操作规程 |  | 焊工作业安全规程 |
|  | 履带式抛丸清理机安全操作规程 |  | 钳工作业安全规程 |
|  | 500kg（200kg）真空感应熔化炉安全操作规程 |  | 检修安全操作规程 |
|  | 真空感应连铸连轧炉（真空快淬炉）安全操作规程 |  | 砂轮切割机操作安全规程 |
|  | 晶化炉的安全操作规程 |  | 车工安全操作规程 |
|  | 砂轮机安全操作规程 |  | 压粉机安全技术操作规程 |
|  | 切割机安全操作规程 |  | 压力气瓶安全使用操作规程 |
|  | 台钻安全操作规程 |  | 危险化学品安全操作规程 |

2）安全教育培训

该公司定期开展全员安全教育培训等活动，对新入职员工进行三级安全教育，并对培训效果进行考核评估，不断完善教育培训管理制度。教育培训记录详见附件。

3）隐患排查治理

该公司坚持动态安全管理，深入开展各个层次、各个专业（职能）管辖范围内的检查、考核和隐患整改工作，开展建筑、安装项目和大中修项目的安全监督、检查工作，严格落实各项规章制度。

4）风险分级管控

该公司已建立风险分级管控制度，对重点岗位、重点区域任命了主要负责人，对厂区、车间进行风险分级管控，并不同的危险因素制定相应的应急处置措施。

该公司形成了一整套比较健全的安全生产责任制度，生产管理规章制度和安全操作规程，并对相关人员进行了培训考核。安全生产责任制度、安全生产管理制度、安全操作规程见附件。

5）劳动防护用品

该公司为从业人员配备了个人劳动防护用品，详细情况见下表。

| 序号 | 工段名称 | 防护用品或设施名称 | 安全作用 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产厂房 | 防尘口罩KN95 | 呼吸系统防护 | 1副/人 |
|  |  | 防护眼镜 | 眼睛防护 | 1副/人 |
|  |  | 一般防护服 | 身体防护 | 1套/人 |
|  |  | 防砸鞋 | 足部防护 | 1双/人 |
|  |  | 劳动防护手套 | 手部防护 | 1副/人 |
|  |  | 安全帽 | 头部防护 | 1个/人 |
|  |  | 耳塞 | 听力系统防护 | 1个/人 |
|  | 检测室 | 防酸碱手套 | 手部防护 | 1副/人 |

#### 2.3.8.3事故应急救援组织及预案

1.应急救援组织

公司设立消防安全管理领导小组及义务消防队，消防安全管理领导小组统一领导全公司生产安全事故的应急工作，领导小组组长由公司总经理担任。公司义务消防队由灭火组、警戒疏散组、通讯组、抢救组、医疗组组成。

2.应急救援器材

表2.3-14 应急救援器材一览表

| 序号 | 名称 | 存放位置 | 数量 | 单位 | 状态 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | 综合楼 | 64 | 瓶 | 良好 | 刘细秀 |
| 2 | 消防沙箱 | 综合楼 | 6 | 箱 | 良好 | 刘细秀 |
| 3 | 室内消火栓 | 综合楼 | 19 | 个 | 良好 | 刘细秀 |
| 4 | 室外消火栓 | 厂内均匀分布 | 3 | 个 | 良好 | 刘细秀 |
| 5 | 消防水枪 | 综合楼 | 19 | 根 | 良好 | 刘细秀 |
| 6 | 消防水带 | 综合楼 | 19 | 根 | 良好 | 刘细秀 |
| 7 | 岩棉手套 | 综合楼 | 4 | 双 | 良好 | 刘细秀 |
| 8 | 隔离室呼吸器 | 综合楼 | 2 | 个 | 良好 | 刘细秀 |
| 9 | 应急照明灯 | 综合楼 | 3 | 盏 | 良好 | 刘细秀 |
| 10 | 手提喇叭 | 综合楼 | 1 | 个 | 良好 | 刘细秀 |
| 11 | 警戒带 | 综合楼 | 30 | 米 | 良好 | 刘细秀 |
| 12 | 消防栓扳手 | 综合楼 | 1 | 个 | 良好 | 刘细秀 |
| 13 | 救护箱 | 综合楼 | 1 | 个 | 良好 | 刘细秀 |
| 14 | 医疗抢救装备 | 生产厂房 | 1 | 套 | 良好 | 刘细秀 |
| 15 | 医疗抢救装备 | 车间办公室 | 1 | 套 | 良好 | 刘细秀 |
| 16 | 消防应急照明灯 | 生产厂房 | 12 | 个 | 良好 | 刘细秀 |
| 17 | 冲淋洗眼器 | 检测室 | 1 | 台 | 良好 | 刘细秀 |
| 18 | 干粉灭火器 | 生产厂房 | 30 | 具 | 良好 | 刘细秀 |
| 19 | CO2灭火器 | 生产厂房 | 20 | 具 | 良好 | 刘细秀 |
| 20 | 消防沙 | 生产厂房 | 6 | 箱 | 良好 | 刘细秀 |
| 21 | 便携式四合一检测仪 | 生产厂房 | 2 | 个 | 良好 | 刘细秀 |

3.应急救援预案

该公司建立了应急救援体系，编制了事故应急预案，该公司编制的事故应急预案分为综合预案、专项预案及现场处置方案。应急预案根据该项目可能存在的危险有害因素进行了修订。

该公司依据该项目生产现场的实际情况，针对具体的装置、场所或设施、岗位所可能发生的事故类型和危险程度在专项方案的上制定了现场应急处置措施，主要内容有：

1）该公司现场处置方案介绍了部门及岗位概况，确定了危险目标及数量，明确了可能发生事故的类型和危险程度，描述了作业现场风险。

2）明确报警、应急措施启动、应急救护人员引导、扩大应急等程序；

3）明确了事故现场人员紧急疏散和撤离方法、方式及撤离范围及危险区域的隔离方式；

4）制定了事故现场检测、抢险、救援及控制的措施，制定了现场救护、救治方法、方式及现场保护和清洗的措施。

该公司于2022年6月28日和2022年11月15日分别进行了缺氧窒息事故应急救援演练和危废（废机油）泄露事故应急救援演练，并进行了演练总结。

## 2.4项目利用原有设施情况

该项目位于江西省南昌市经济技术开发区江西江钨稀有金属新材料股份有限公司内。

1、公司原有项目

江西江钨稀有金属新材料股份有限公司在2013年已完成年产1000吨纳米合金晶片建设项目（一期工程），该项目在一期工程的基础上进行扩建。公司一期工程生产工艺与该项目一致，主要流程为原料检测、配料、真空感应熔化、浇铸合金锭、真空速凝、破碎、晶化、包装。

一期工程设备情况：

2.3-15 一期工程设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号、规格 | 生产厂家 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产设备 |  |  |  |  |
| 1 | 真空中频熔化炉 | 500T | 锦州东方冶金技术研究有限公司 | 1台 | 熔化间 |
| 2 | 真空连铸连轧炉 | ZGKZ-3 |  | 2台 | 晶化间 |
| 3 | 真空晶化炉 | ZGKJ-3 |  | 3台 | 晶化间 |
| 4 | 真空混料机 | HFJ-3 |  | 2台 | 晶化间 |
| 5 | 电热鼓风干燥箱 | 型号：HT101A 功率：9kW 工作温度：300℃ 容积：1.5m3 | 吴江和泰烘箱 电炉制造厂 | 2台 | 熔化间 |
| 6 | 烘箱 | DC-256℃ 容积：0.3m3 |  | 1台 | 熔化间 |
| 7 | 履带式抛丸清理机 | Q326 | 南昌华江抛喷 有限公司 | 1台 | 抛丸机房 |
| 二 | 机修设备 |  |  |  |  |
| 1 | 精密台式车床 | 型号：CM615 最大车削直径：150mm 最大工件车削长度：300mm | 富阳市金泰 仪表机床厂 | 1台 | 机修间 |
| 2 | 台式钻床 | 型号：Z4125 最大钻孔直径：25mm | 浙江西菱钻床 制造有限公司 | 1台 | 机修间 |
| 3 | 钻铣床 | 型号：ZX6350D-Ⅱ 最大钻孔直径：50mm 最大铣刀盘直径：100mm | 滕州市创金机床 有限公司 | 1台 | 机修间 |
| 4 | 轻型台式砂轮机 | 型号：MQ3225 | 江苏金鼎电动工具集团有限公司 | 1台 | 机修间 |
| 5 | 卧式金属带锯床 | 型号：BS-712T 最大锯削直径：Ø190mm | 山东省滕州市鹏飞机床厂 | 1台 | 机修间 |
| 6 | 电焊机 |  |  | 1台 | 机修间 |
| 三 | 检测化验设备 |  |  |  |  |
| 1 | 振荡测试仪 |  |  | 1台 | 分析、检测室 |
| 2 | 等离子光谱分析仪 | Perkin3000 |  | 1台 |  |
| 3 | 显微镜 | MT-SWH10X |  | 1台 |  |
| 4 | 真空度检测仪 | Modei-959 |  | 1台 | 真空设备旁 |
| 四 | 变配电设备 |  |  |  |  |
| 1 | 1#进线柜 | KYN28-A |  | 1台 | 变配电间 |
| 2 | 计量柜 | KYN28-A |  | 1台 |  |
| 3 | 消弧消谐柜 及过压保护装置 | KYN28-A |  | 1台 |  |
| 4 | 1#~3#变压器控制柜 | KYN28-A |  | 3台 |  |
| 5 | 低压无功功率 补偿装置 | GGJ | 泰豪科技 股份有限公司 | 3台 |  |
| 6 | 低压成套开关设备 | GGJ | 泰豪科技 股份有限公司 | 10台 |  |
| 7 | 树脂绝缘干式变压器 | 型号：SCB11-630 容量：630kVA | 山东省金曼克 电气集团 股份有限公司 | 2台 |  |
| 8 | 树脂绝缘干式变压器 | 型号：SCB11-315 容量：315kVA | 山东省金曼克 电气集团 股份有限公司 | 1台 |  |
| 五 | 其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 | 型号：LUD15-6 容积流量：2.6m3/min 工作压力：0.8MPa 驱动功率：15kW | 柳州富达机械 有限公司 | 2 | 空压机及 水泵房 |
| 2 | 循环水泵 | 型号：Y132S2-2 |  | 6 |  |
| 3 | 汽化器 （与液氩储罐配套） | 工作压力：0.4~2.45MPa 气化量：500Nm3/h | 杭州川空通用 设备有限公司 | 1 | 液氩气化站 |
| 4 | 满液式螺杆冷水机组 | 型号：LSBLG310FS | 南京五洲苏申 空调有限公司 | 1 | 付跨顶 |

2、原有场地及建构筑物

江西江钨稀有金属新材料股份有限公司原有场地布置分为厂前区和生产区。

厂前区主要布置一幢五层综合楼，综合楼位于厂区西南侧；生产区布置合金晶片厂房（含氩气站），厂房布置在厂区北侧部分。

2.3-16原有建构筑物一览表

| 序号 | 建构筑物 名称 |  | 层数 | 总高（m） | 占地面积（m2） | 结构 形式 | 建筑面积（m2） | 生产火灾危险性类别 | 耐火 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合金晶片厂房 | 主跨 | 1 | 12 | 4806 | 钢结构 | 3600 | 戊 | 二 |
|  |  | 付跨 |  | 6.3 |  | 砖混结构 | 1206 | 丁（变配电间丙类） | 二 |
| 2 | 综合楼 |  | 5 | 20.55 | 870.6 | 砖混结构 | 4353 | - | 二 |
| 3 | 门卫 |  | 1 |  | 55.75 | 砖混结构 | 55.75 | - | 二 |

3、原有公用辅助工程

1）供水

厂区原有水源接至白水湖自来水厂供水管网，接入管径DN200，供水压力0.3-0.5MPa。

厂区原有循环水系统在空压机及水泵房设置有150m3循环水池，并设置有循环冷却塔2座以及冷却水泵2台。

厂区消防水管网沿厂区环形布置，地上设置有4个地上是室外消火栓，消火栓间距不大于120m。综合楼内设有室内消火栓。

2）供电

厂区已有电源引自经济技术开发区，设10kV专线，电缆通过埋地敷设至综合楼西南角户外高压配电箱，再通过埋地电缆由高压配电箱沿厂区西侧围墙埋地敷设至合金晶片厂房付跨变配电间。变配电间原设有630kVA干式变压器2台、315kVA干式变压器1台供厂区用电。

3）供气

厂区一期工程在合金晶片厂房付跨设置有空压机及水泵房，空压机及水泵房内设置有2台螺杆式空压机，单台Q=2.6m3/min，压力0.8MPa；2m3储气罐1个。

厂区一期工程在合金晶片厂房外东侧建设有一座氩气站，氩气站内设置有1台10m3氩气储罐以及汽化器。

4）通讯

厂区内已设置光缆、移动电话等多种通讯手段，通信方便，可满足本项目对于通讯的要求。

4、项目与现有装置之间的关系

1）选址

该项目建设场地位于江西江钨稀有金属新材料股份有限公司现场厂区内，利用现有生产厂房。

2）生产、辅助装置

该项目新增液氩储罐和汽化器设置于现有液氩站。该项目新增生产设备依托现有厂房内预留空置空间。

该项目循环冷却水依托公司一期工程已建的循环冷却水系统，一期工程循环水系统已考虑该项目需求量。

该项目供电依托现有供电工程，在原有变配电间将一台630kVA变压器更换为一台800kVA干式变压器，并新增一台1250KVA箱变。

该项目压缩空气依托一期工程已建空压站，空压站设置2台2.6m3/min螺杆式空压机（一用一备），压力0.8MPa，2m3储气罐1个。该项目和一期工程总最大用气量约200m3/h，平均用气量120m3/h。

该项目排水依托一期工程已建排水系统，生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管网，然后分片就近排入市政污水系统。该项目生产废水为设备清洗和地面冲洗水排水，排入厂区污水系统。厂区车间屋面雨水采用重力排水至室外雨水井，厂区道路雨水设雨水口收集至厂区雨水井，然后就近排入市政雨水管网。

该项目固体废物依托存储于现有固废暂存间。粉尘等依托现有除尘系统。

3）物料存储

该项目原材料纯铁存储于现有合金晶片车间熔化间东南角，产品（合金晶片）存储于现有包装间成品存放区。

## 2.5设计变更情况

江西江钨稀有金属新材料股份有限公司《扩建1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料项目安全设施设计专篇》由中机国际工程设计研究院有限责任公司编制，根据现场勘察，建设单位将《安全设施设计》中实验检测试制车间改建为临时性建筑（仓库）。实验检测试制车间不在本次验收范围内，其他设施设计与现场基本一致，现场存在隐患问题已通知企业整改，整改情况见附件。

## 2.6施工监理资质

监理单位：江西睿创工程咨询监理有限公司（工程监理机电安装工程专业乙级）。

施工单位：江西有色冶金建设有限公司（建筑工程施工总承包二级、钢结构工程专业承包三级、建筑机电安装工程专业承包三级、消防设施工程专业承包二级）。

## 2.7试运行概况

公司建设项目从2023年1月起开始进入试生产期间。

公司在试生产前，要求施工单位在工程交接工作过程中，按照国家有关规范、标准和生产工艺的要求，做好相应的检查、检验、调试，编写有相应调试记录，确保电气系统和仪表装置的检测、联锁保护及报警系统等基本符合设计文件的规定，均对生产设备进行了联动试车，对各辅助配套的管路进行了以水、空气等为介质进行的耐压和严密性等调试检验，其特种设备类都通过了特种设备检测、备案、登记。

在试生产前，公司对员工进行了三级安全教育、岗位技能教育培训、特种作业人员持证上岗培训等。

在试生产期间，严格执行公司各项安全管理制度和操作规程，与试使用相关的动力辅助系统统筹兼顾、首尾衔接、同步试车；所有安全设施与主体生产装置同步试车；机械、电气、仪表等操作人员紧密配合、协调工作，及时做好信息沟通，并做好测定数据的记录。加强巡回检查，及时发现问题；在出现异常情况时，组织相关人员研究提出解决方案，难以及时消除并对安全有影响的，则中止运行，将危险因素、有害因素控制在安全范围内，同时为所有作业人员在在作业过程中都严格按照职业病预防规定的要求进行作业和佩戴劳动防护用品等，备齐各类劳保用品，如各种手套、防护眼镜、防尘口罩等。

加强对消防设施和器材进行检查，对危险物料做分类摆放，标识清楚。仓库的通风、照明、安全通道、灭火器材等设施都做好了规范和检查。消防设施及器材符合使用要求，消防通道畅通无阻，且在试生产期间有针对性的进行了全员消防培训和实战演习。

在试生产的过程中不断的完善了各岗位作业指导，健全了异常情况的应急措施；明确了作业人员的劳动保护及安全注意事项；强化工艺技术管理；并建立了一系列比较完善的管理制度。

在试生产的过程中各装置安全设施、消防和环保等设施进行了各种负荷下的磨合，对出现的各种异常现象采取了相应的措施，改进了工艺条件，进一步完善了工艺的安全性，其生产过程符合工艺流程要求，生产出的第一批产品性能达到产品质量指标要求。

在试生产的过程中，各项安全设施总体运行情况状况良好，发现异常情况得到及时解决，并加强改进，在试生产过程中安全管理水平也得以较大提高，较为圆满的完成了试生产任务，基本达到项目工程设计方案要求。

## 2.8采取的主要安全设施、措施

1、机械伤害的防范措施

本项目在设备选型及工艺布置时按劳动保护有关规定执行。采用的主要设备一般为自动化水平高、操作方便、安全防护可靠的先进设备，设备布置考虑排列方向、角度、距离、采光、照明等因素，在满足工艺的基础上，留有足够的安全距离，能够有效防止安全隐患。所有设备外露传动部件均设防护设施。

各高处平台、走道设置安全防护栏杆。车间安全通道标志醒目，宽度满足安全要求，车间人流、物流分开，运输通畅。机械传动、转动部分，设置防护罩。

2、起重运输安全

起重运输设备选用有关政府职能部门颁发生产许可证的专业厂家的设备；起重机安装超载限制器，当载荷达到额定起重量的90%时，能发出报警信号。起重机上外露的、有可能伤人的活动部件，装设防护罩。制订并严格执行详细的安全技术规程；对起重机械、重要的辅助工具建立设备档案。

3、电气安全防范

全厂低压配电系统采用TN-S系统，插座回路均装设漏电保护装置，所有带电设备正常不带电的金属部分均可靠接地。

在建筑物电源进线处，PE线进行了重复接地，接地电阻值不大于4Ω。将建筑物内PE干线、接地干线、公用管道、建筑物金属构件等可导电体进行等电位联结。

各用电设备和线路等设置了短路保护、过载保护和接地保护等装置。车间用电设备金属外壳考虑接地保护设施，设置防漏电保护开关等。

4、防雷击

公司的防雷保护均按国家防雷规范设置防雷保护，综合楼、合金晶片厂房为三类防雷保护。.

公司各类防雷装置于2023年10月24日经江西省瑞天防雷检测有限公司检验合格，详见附件。

5、防火措施

变配电室等主要场所设置有应急照明和灭火器。

设置了消防水灭火系统，消防管网呈环形，设置了室外消防栓4个，综合楼设有室内消防栓；在各生产、办公场所、车辆配备了手提式灭火器和消防沙箱。

6、工艺冷却水保证措施

为保证真空合金炉、真空快淬炉的内冷却循环水系统、外冷却循环系统的工艺冷却水的连续性，一期工程已设置了两种供水设施。第一种：由循环电动水泵供水（从150m3循环水池取水），此种方式为正常运行方式；第二种：由供水管网直接供水；第二种方式一般维持10mim即可。

7、防噪防振

本项目采用高效、优质、低噪声的设备，并进行合理布局，对部分设备采取隔声、降噪措施；同时生产中产生的噪声通过建筑物、树木的吸收、隔声的衰减后，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348中Ⅱ级标准。

8、防窒息

本项目在涉及有限空间的生产设备和区域均悬挂有限空间警示标识，公司建立了有限空间安全管理制度，公司配备有便携式四合一检测仪，进入有限空间作业严格执行有限空间特殊作业管理制度和操作规程。

9、通风及空气调节

1）空调设计

合金晶片厂房一期项目晶化间夏季已设空调。厂房空调末端采用柜式空调机，喷口侧送风，气流组织为上侧送下侧回；为防止粉状物在管道内积聚，尽量不设风管。

2）通风除尘设计

厂房主体采用自然通风。变配电室、空压机及水泵房等辅助用房设机械通风，采用轴流风机排风，换气次数按10次/小时考虑。

厂房晶化间的真空混料机出料口设除尘系统，采用湿式除尘，含尘气体处理后高空排至室外；抛丸机房的除尘设备待设备订货后确定。

10、其他防范措施

1）厂房内设有自然通风窗口或机械通风口；

2）工作岗位上的员工均配备了相应的个人卫生防护用品及设施；

3）车间照明设计均按《建筑照明设计标准》GB50034进行；

# 3. 主要危险、有害因素辨识与分析

## 3.1危险、有害因素的辨识依据及产生原因

1）建设项目危险、有害因素的辨识依据

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是安全评价的重要环节，也是安全评价的基础。

对该项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861-2022和《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的同时，通过对该项目的厂址、平面布局、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施（含公用工程）及职业卫生等方面进行分析而得出。

2）危险、有害因素产生的原因

能量与有害物质的存在是产生危险危害因素的根源，也是最基本的危险危害因素。一般的说，系统具有的能量越大，存放的危害物质数量越多，储存的能量越大，系统的潜在危险危害性也越大。由于任何生产过程都不可避免地要使用到物质与能量。因此，采用有效的手段和措施进行控制物质与能量，消除或降低危险、有害程度，是预防事故的关健。

危险危害产生的根本原因就是失控，包括设备、工艺指标、人的作业行为等的失控。一旦失控，就会发生能量与有害物质的意外释放，从而造成人员伤亡和财产损失。

失控主要体现在设备故障（缺陷）、人员失误、管理缺陷和环境的不良影响等几个方面，并且相互影响。分析如下：

（1）设备故障（缺陷）

设备故障（缺陷）主要表现在设备、元件在运行过程中由于性能低下或不符合工艺要求而不能实现预期的功能。如设备材质或质量可能不符合要求而造成破裂从而导致储罐爆裂；或导致管道泄漏引发火灾爆炸和人员中毒；或电气绝缘损坏、保护装置失效等可能造成人员触电等。

设备故障的发生具有随机性、渐进性、规律性，可以通过定期检查，维护保养等措施来加以防范。

（2）人员失误

人员失误是由于人的不安全行为造成的，可能产生严重后果，如在检修设备时误起动设备可能造成人员伤亡；在防爆区域内违章动火、吸烟等，可能引发火灾、爆炸事故。

我国《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441-1986）中将人的不安全行为分为操作失误、造成安全装置失效、使用不安全设备、冒险进入危险场所、处理危险物质不恰当、不安全装束、攀坐不安全位置、有分散注意力行为等共13类。

人员失误可以通过严格的安全管理规章制度、操作规程和安全知识教育和安全技能培训等手段和措施加以预防。

（3）管理缺陷

管理缺陷主要体现在安全管理机构不健全，安全管理规章制度不健全或执行不力、安全教育不到位等方面。管理缺陷可能造成设备故障（缺陷）不能及时发现处理，设备长期得不到维护、检修或检修质量不能保证，从而引发事故；也可因管理松懈而人员失误增多等。管理缺陷通常表现为违章指挥、违章作业、违反劳动纪律以及物的不安全状态。

（4）环境影响

作业环境不良是导致事故发生的诱因之一，主要表现为温度、湿度异常、噪声影响、现场采光照明及色彩不合理等，尤其照明对作业环境的好坏起着至关重要的作用。现场采光或照明不良，作业人员可能在巡检和检修过程中，因视线不清而致误操作，或造成滑跌、坠落等。

## 3.2项目固有危险有害因素辨识

### 3.2.1危险性物质辨识

江西江钨稀有金属新材料股份有限公司扩建1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料项目涉及的物料有稀有金属（钕、铌铁）、硼铁、纯铁、钴等；其他物料包括氩气（液化）、机械润滑油。

其中列入《危险化学品目录》（2022年版）中的稀有金属钕、氩气（液化），物料的危险特性及安全资料见下表。

1.金属钕

| CAS： | 7440-00-8 |
| --- | --- |
| 名称： | 金属钕 钕 neodymium |
| 分子式： | Nd |
| 分子量： | 144.24 |
| 有害物成分： | 钕 |
| 健康危害： | 目前未见职业中毒病例报告。对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有刺激作用。 |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 浸入煤油中的钕按易燃液体处理。粉尘遇热和火化爆炸。与空气、卤素、氮、磷剧烈反应。与热水反应，生成易爆炸着火的氢气。 |
| 灭火方法： | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：干粉、砂土。 |
| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。收入金属容器并保存在煤油或液体石蜡中。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，注意通风。防止气体泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 封存于固体石蜡或浸于煤油中。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
| 工程控制： | 密闭操作，注意通风。 |
| 呼吸系统防护： | 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）或空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。实行就业前和定期的体检。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 有银色光泽的金属。 |
| 熔点(℃)： | 1010 |
| 沸点(℃)： | 3127 |
| 相对密度(水=1)： | 6.80 |
| 临界温度(℃)： | 无意义 |
| 临界压力(MPa)： | 无意义 |
| 溶解性： | 溶于稀酸。 |
| 主要用途： | 用于冶金工业，生产钕盐等。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、强酸、卤素。 |
| 避免接触的条件： | 受热、空气。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。若可能，回收使用。 |
| 危险货物编号： | 33502 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
| 运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。铁路运输时要禁止溜放。 |

2.氩气

| CAS： | 7440-37-1 |
| --- | --- |
| 名称： | 氩 argon |
| 分子式： | Ar |
| 分子量： | 39.95 |
| 有害物成分： | 氩 |
| 健康危害： | 常气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50％以上，引起严重症状；75％以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以至死亡。液态氩可致皮肤冻伤；眼部接触可引起炎症。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃，具窒息性。 |
| 皮肤接触： | 若有冻伤，就医治疗。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 危险特性： | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 灭火方法： | 本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
| TLVTN： | ACGIH 窒息性气体 |
| 工程控制： | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |
| 呼吸系统防护： | 一般不需特殊防护。但当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 |
| 眼睛防护： | 一般不需特殊防护。 |
| 身体防护： | 穿一般作业工作服。 |
| 手防护： | 戴一般作业防护手套。 |
| 其他防护： | 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 主要成分： | 含量: 高纯≥99.999％; 纯氩≥99.99％。 |
| 外观与性状： | 无色无臭的惰性气体。 |
| 熔点(℃)： | -189.2 |
| 沸点(℃)： | -185.7 |
| 相对密度(水=1)： | 1.40(-186℃) |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 1.38 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 202.64(-179℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 临界温度(℃)： | -122.3 |
| 临界压力(MPa)： | 4.86 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 微溶于水。 |
| 主要用途： | 用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接，即“氩弧焊”。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 对环境无害。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。 |
| 危险货物编号： | 22011 |
| UN编号： | 1006 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |

### 3.2.2物料的固有危险、有害因素

本项目涉及的危险化学品的危险特性见表3.2-1。

表3.2-1  危险化学品危险特性

| 名称 | 相态 | 危化品序号 | 火险分类 | 危险性类别 | 密度（水=1） | 闪点（℃） | 沸点（℃） | 引燃温度（℃） | 爆炸极限（V%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钕 | 固 | 1219 | 甲 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别3* 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 | 6.8 | -- | 3127 | - | - |
| 液氩 | 气 | 2505 | 戊 | 加压气体 | 1.4（-186℃） | - | -185.7 | - | - |

### 3.2.3 危险化学品辨识

一、监控化学品

根据《各类监控化学品名录》（工信部令52号）（2020年）辩识，该项目不涉及监控化学品。

二、易制毒化学品

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号及国办函2014年40号、国办函2017年120号）的规定，本项目不涉及易制毒化学品。

三、高毒物品

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）的规定，本项目不涉及高毒物品。

四、剧毒化学品

根据《危险化学品目录》（2022年版）规定，本项目不涉及剧毒化学品。

五、易制爆化学品

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）的规定，本项目不涉及易制爆化学品。

六、重点监管的危险化学品

根据《重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）》的规定，本项目不涉及重点监管的危险化学品。

七、特别管控危险化学品

根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》(应急管理部第3号)的规定，对本项目使用或生产的危险化学品进行特别管控危险化学品辨识，特别管控危险化学品是指固有危险性高、发生事故的安全风险大、事故后果严重、流通量大，需要特别管控的危险化学品。本项目不涉及特别管控危险化学品。

### 3.2.4危险工艺辨识

根据国家安全监管总局安监总管三〔2009〕116号《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》和国家安监总局安监总管三〔2013〕3号《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》的要求规定对比，本项目不涉及危险工艺。

## 3.3工艺过程中的危险性分析

项目的危险与有害因素通常是以潜能形式存在于系统之中，因而，是一种潜在风险。使其转化成现实的危险，总是需要一定条件的，这些条件，通常表现为工艺设备缺陷、操作错误、安全设施失效、管理措施滞后等。项目在生产过程中可能出现的危险主要有：

### 3.3.1火灾、爆炸

1、火灾爆炸

1）炉内循环水断水时，中频感应线圈短时间能不能有效冷却，线圈内高温钢液会融化线圈，线圈内流动循环水就会渗出，接触高温，瞬间汽化，引发爆炸。

2）无氩气保护，线圈中钢液易氧化。在设备密封度不高的情况下，无氩气保护，钢液易和空气中氧气反应，产品质量得不到保证。

3）打埚时，炉衬填充物中如有金属物，容易导致感应线圈放电，击穿坩埚，造成漏液，烫坏线圈。

4）由于氩气是惰性气体，会集中在设备底部，每次开炉时，如果不进行一段时间通风置换而进入炉体清扫，会因氩气含量过高，导致人员窒息、昏厥、甚至引发死亡。

5）浇料时如若造成喷溅太大，会烫坏设备内部配件，密封部位，烫坏胶圈，造成漏气。

6）包括真空中频炉作业内容在内的在整个工艺流程中，如若不充氩气保护，晶片产品在磨擦过程中极易着火。

7）设备、机械使用润滑油、液压油，许多包装物是可燃物，润滑油、液压油泄漏，可燃包装物散落，遇高温、明火、电火花等会引发火灾。

8）现场吸烟、设备检修中的动火焊接、明火加热、明火照明、明火取暖、线路设备过载起火、机动车辆排气管喷射的火星等可能引起火灾。

9）厂区使用的电器设备如机电设施、配电设施、电气线路、开关等较多，并存在选型、安装不符合规范要求、绝缘破损、安全性能差等均可能发生火灾。

10）因故障原因而导致用电设备的发热或电流过载和短路产生的热效应容易导致电气火灾。

11）防雷装置安装存在缺陷或失效等容易导致雷电火灾的危险。

12）该项目使用的稀有金属钕属于活泼金属，遇空气、卤素、氮、磷等剧烈反应，遇水反应，生成易爆炸着火的氢气。若使用金属钕过程中氩气保护失效，可能引起燃烧，引发火灾、爆炸事故。

13）设备检修时需要使用氧气（压缩的）、乙炔气等，如果乙炔气瓶和氧气瓶混存混放，同时发生泄漏反应发生爆炸情况；氧气瓶瓶头阀有油脂，与氧气接触发生放热反应，引发爆炸；气瓶的瓶头阀损坏，有泄漏，泄漏之后遇到明火、火花、高温物体发生火灾爆炸；氧气瓶、乙炔瓶出口未安装止回阀，特殊情况下发生回火现象等引发爆炸。

2、容器爆炸

该项目涉及压缩空气储罐、氩气储罐等压力容器，压力容器在使用过程中均存在超压爆炸危险。在压力容器所发生的事故中除少数是因为结构设计不合理，用材不当，制造质量低劣以外，大部分事故均是由使用管理不善，劳动纪律松弛，违章操作，未进行定期检验和操作人员技术水平低等原因造成的。

压力容器在运行过程中常见事故的原因：

a容器及其附件本身存在质量或安装问题，或超期使用；

b容器超压、超温使用；

c容器及附件未按规定定期校验、检修；

d操作人员违章作业。

压力容器爆炸事故不但使事故设备损坏，而且还会波及周围的设备、建筑、人群，并能产生巨大的冲击波，其破坏力与杀伤力极大。

### 3.3.2灼烫（冻伤）

灼烫是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤、物理灼伤（光、放射性物质引起的体内灼伤），不包括电灼伤和火灾引起的烧伤。该项目可能发生的灼烫主要为高温灼伤。

高温物体如真空合金炉、真空快淬炉、真空晶化炉等，由于温度高，如果表面隔热层隔热效果不良或无警示标志，造成人体直接接触到高温物体的表面，或内部高温介质泄漏接触到人体，可能造成灼伤事故。

该项目中存在大量电气设备，在操作高压开关时如出现误操作如带负荷拉闸或检修时造成短路引起电弧，可能引起电弧灼伤。

该项目保护气体氩气，采用液氩汽化，液氩在常温常压下泄漏能迅速气化。如果储罐的安全阀、温度计、压力表、液位计等超压安全装置失灵、储罐腐蚀、储罐的使用压力超过设计压力或充装量过大、阀门及附件材料材质不符合要求时，均有可能引起储罐的泄漏。如果发生泄漏有可能引起人员冻伤事故。

液氩槽车与储罐的连接是靠低温不锈钢软管来完成的，连接时有可能出现胶管松脱现象，而导致物料泄漏；也有可能在泄液完毕后，未按操作规程将接口处的残液排尽，而导致残液流出；或者，由于汽车槽车的缺陷而导致物料泄漏。物料泄漏后可能导致冻伤事故。

### 3.3.3机械伤害

机械伤害主要指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的伤害。

本项目中破碎机、真空泵、真空炉、水泵抛丸机等转动机械的外露传动部分、传动部分都有可能对人体造成机械伤害。因此，存在着较大的机械伤害危险性。发生机械伤害的原因很多，但违规操作机械设备和工人缺乏自我保护意识是主要原因。

可能造成机械伤害的原因有：

1）设备外形设计存在尖锐的角和棱，各操作部位布局不佳，不利于安全作业。设备飞轮、连杆、转轴等运动部位缺少防护罩（套），危险区域缺少防护网、防护栏，或这些防护设施被拆除后未复位，大型设备没有声光警报装置。设备带病运行，处于不可靠状态。

2）设备危险部位、区域的安全标志缺失或不齐全。

3）机械加工过程中操作人员随意进入危险区，进行临时调整或临时清理等操作，加工下行时不能及时抽出，造成手或身体挤压。

4）多人操作未使用多人操作按钮，人员协调配合不当，造成伤害。

5）进入设备或检修时，没有电气联锁或不使用安全栓，人员联保、配合不当，误操作，误启动。

6）个人防护不当，如穿戴不整齐、不规范，造成割伤、划伤；肢体随衣袖、裤脚、鞋带等绊卷或夹入到运动装置中；未使用安全防护装置或安全用具，手进入危险区域等。

7）设备运转时，自行擦洗、清理、维修运转部件。

### 3.3.4 中毒窒息

1）设备保护气用氩气，氩气比空气重，若氩气大量泄漏出管道或设备，沿地面扩散降低空气氧含量，会致泄漏扩散区的人员窒息。

2）进入设备检修时，如果未进行通风置换，在检修过程中通风不良，造成人员中毒或窒息。

3）在进行下水道清淤、槽罐、罐体清洗等有限空间作业，可能会因氧气不足引起窒息、中毒。

### 3.3.5物体打击

可能造成物体打击的原因有：

1）工件装卡不牢固或安装误差过大，设备零部件因长期振动而松动、脱落，可能发生零件、物料崩出造成物体打击。

2）零件设计不匹配，使用不当，零件本身有缺陷（如表面裂纹、疲劳裂纹、硬度太大等），导致加工时配件损坏、崩裂、破碎飞出。

3）设备运转时主轴的轴承碎裂坠落，或轴断裂引起电机皮带轮、飞轮、离合器或其他运动件的脱落和飞出。

4）成品、半成品等物品在搬运、堆垛过程由于码放不齐、重心不稳或者防护不当，易发生物件失落、飞落、坠落等情况，导致物体打击事故。

5）高处作业时，工具、零部件从高处落下。

物体打击一般以个体伤害为主。其后果严重程度取决于物体的质量、坠落（飞行）速度和打击的部位，通常表现为轻伤、重伤甚至死亡三种状况，而且重伤之概率相对较高。

### 3.3.6触电

（1）建筑内的电气设备设施及照明、配电柜（箱）等，若绝缘保护层破损或保护接地（零）失效，设备外壳没有接地，开关损坏漏电、线头外露等未能及时发现和消除等原因，可能造成触电事故的发生，从而发生人员的触电事故。

（2）私自拆装电器设备、电路，乱拉、乱扯电线，潮湿手脚触动电器设备开关、或用湿的物体去接触电器设备，有发生触电的危险。

（3）装置内电气设备维修保护不当，安全管理不严，违反电工安全技术操作规程，检修前不施行验电及悬挂标示牌制度，或电工日常作业时不穿绝缘鞋、选用安全用具不当（过期或不合格）极易发生触电事故。

（4）电气设备设施超载极易发生短路击穿绝缘保护材料造成触电事故。

（5）在工作过程和维修保养过程中，由于作业人员不能按照电气工作安全操作规程进行操作，或缺乏安全用电常识的非电气技工对电气设施自作主张进行操作、维修，均可能造成触电危险事故的发生。

（6）电气设备、电气线路处于腐蚀、潮湿、高温等环境中，易致腐蚀和电气设施老化，在运行中如果缺乏必要的检修维护，设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、等隐患，易造成触电事故。

（7）装置内电气设备、设施未设置接地保护或保护接地失效，有发生触电的可能。

（8）非具备资质的电气作业人员安装、维修电气设施，人员操作失误可引起触电事故。作业人员未按规定穿戴劳保用品，可引起触电事故。

（9）电气线路设置不规范、未设置漏电保护或漏电保护失效、临时线乱搭乱扯，有造成触电的危险。

（10）电气运行人员如果对本供电系统的接线方式不了解或不熟悉，电气安全运行知识缺乏，同时又不执行“两票三制”制度，可能造成运行人员的误操作或触电事故和停电事故。

（11）现场的配电设备无带电指示、未进行安全隔离、安全防护设施不齐全或损坏不符合要求，有造成人员触电的危险。

### 3.3.7高处坠落

该项目真空合金炉、真空快淬炉、真空晶化炉等高度超过2m，配套设置钢梯、操作平台；该项目施工或检修时需搭设脚手架或采用其它方式进行高处作业，同时操作人员巡检或检修人员进行作业时，可能由于楼梯护栏缺陷、平台护栏缺陷、临时脚手架缺陷；高处作业未使用防护用品，思想麻痹、身体、精神状态不良等发生高处坠落事故。根据事故统计资料，厂区中可能发生的高处坠落事故主要来自以下几个方面；

1、防护缺陷

在设备操作平台、通道、固定梯子等场所进行高处巡视或维修作业时，护栏等不符合安全要求，以及防护失效等，登梯或下梯时，由于脱手、脚部滑脱、踏空等可能会引起滑跌、倾倒、仰翻或滚落而造成高处坠落事故。

2、心理和生理缺陷

高处作业人员的身体条件不符合安全要求。如患有高血压病、心脏病、贫血等不适合高处作业的人员从事高处作业；疲劳过度、精神不振和情绪低落人员进行高处作业；酒后从事高处作业等都有可能引发高处坠落事故。

3、作业环境不良

操作平台等作业空间狭窄，若采光和照度不足，场地地面乱、通道不畅、油垢湿滑、结冰等，可能会造成作业人员滑倒、绊倒而引发高处坠落事故。

4、管理缺陷

由于安全管理不严，没有行之有效的安全制约手段，对违章指挥、违章作业、对使用的工器具、设备等未达到安全标准要求，未做到及时发现和及时处置，从而导致高处坠落事故的发生。对从事高处作业的维修和巡查人员未进行安全教育和安全技术培训，作业人员不能认识和掌握高处坠落事故规律和事故危害，不具备预防、控制事故能力，执行安全操作规程不到位，当发现他人有违章作业的异常行为，或发现与高处作业相关的物体和防护措施有异常状态时，不能及时加以制止和纠正而导致高处坠落事故发生。

### 3.3.8起重伤害

该项目使用起重机对物料、工件和产品等较大物件进行起重、运输装卸等作业，它是现代化工业企业中实现生产机械化、自动化、改善劳动条件、减轻员工体力劳动的有力工具。如起重机械安全附件有缺陷、卷筒磨损严重，未及时检修；起吊前未按规定对连锁和互锁装置进行点检；吊运物品、备件时，使用的钢丝绳不符合标准；超载起吊等造成物体打击、落物砸伤等。

### 3.3.9淹溺

该项目一期已建有循环水池，如果从业人员在作业等过程中不慎落下，就有可能造成淹溺事故，因此该企业今后的生产活动中必须对循环池做好防护设施，以免发生淹溺事故。

### 3.3.10有限空间

进入设备内检修作业时由于设备内未清洗置换干净，造成人员中毒。或虽进行了清洗、置换，但可能因通风不良，清洗、置换不彻底等原因造成设备内氧含量降低，出现窒息危险。

在进行下水道清淤有限空间作业，可能会因氧气不足引起窒息、中毒。

## 3.4生产过程中有害因素分析

### 3.4.1噪声与振动

生产性噪声主要有机械噪声和空气噪声，噪声不仅会损害听觉器官，同时也会对神经系统、心血管系统产生不良影响，严重时可造成耳鸣头晕，引起消化不良，食欲不振，神经衰弱等症状；在噪声环境中，人对危险或故障判断不准，反应迟钝，发生操作失误的概率明显上升，而引发事故发生。

项目产生高噪声源的主要设备有机泵、动力设备等，其在运行过程中没有安装降噪、防振设施或操作人员没有按要求进行个人防护，将可能对操作人员造成听力损伤或振动伤害。

### 3.4.2 高温

高温作业主要是夏季气温较高，湿度高，生产过程中机电设备运转发热、高温设备对外散热，造成了工作场所的环境温度升高。如通风不良就形成高温、高湿和低气流的不良气象条件，即湿热环境。人在此环境下劳动，即使气温不很高，但由于蒸发散热更为困难，故虽大量出汗也不能发挥有效的散热作用，易导致体内热蓄积或水、电解质平衡失调，从而发生中暑。

高温危害程度与气温、湿度、气流、辐射热和个体热耐受性有关。

该项目所在地区最高气温达 40.7℃，且夏季最热月相对湿度在77.7%左右，加上机电设备运转发热、高温炉体对外散热，加剧了工作场所的环境温度升高。

当高温辐强度大于 42kJ/m 2 .min 时，可使人体过热产生一系列的生理功能变化，使体温调节失去平衡，水盐代谢出现紊乱，消化神经系统受到影响，情绪不安。高温环境可引起中暑，长期在高温环境中作业，可出现高血压、心肌受损和消化功能障碍等病症。

### 3.4.3 粉尘

该项目在配料、晶化、晶片破碎、混料、包装及储运等各个生产环节均会产生粉尘，原材料、产品在装卸、堆放、输送等作业过程中会产生粉尘飞扬。粉尘中主要含钴、纯铁、硼铁、钕等稀有金属等，都会对人体造成危害。

金属粉尘含有害金属，在各原料、产品的贮运过程皆有极少量粉尘产生，人体经呼吸道吸入肺部后，肺的清排功能难以将此类含金属尘粒排出，长期存积于肺部，易形成尘肺病。

原料转运及上料过程中产生极少量粉尘，会对人体造成危害。接触或吸入粉尘、首先对皮肤、角膜、粘膜等产生刺激作用。长期吸入粉尘，会引起肺部组织纤维化为主要的病变，丧失正常的呼吸功能，导致尘肺病。

粉尘对环境的危害：由于生产性废气（除尘器）的排放及生产过程中的散落粉尘，会随着自然风力的作用，自由扩散，影响和破坏周围生活、生产、办公环境空气的质量，粉尘的污染还会损害和抑制厂区周围绿化植物的生长。

粉尘对生产设备的危害：影响电机、设备的散热，增加机械设备转动部件的磨损，降低电气、设备使用寿命。

## 3.5厂内运输危险性分析

### 3.5.1车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。正常生产过程时厂内机动车辆来往频繁，有可能因车辆违章行驶造成车辆伤害；厂内机动车辆在厂内作业行驶，如违章搭人、装运物资不当影响驾驶人员视线，另外道路参数，视线不良；缺少行车安全警示标志；车辆或驾驶人员的管理等方面的缺陷；驾驶人员违章作业或无证上岗等可能造成人员车辆伤害事故。

## 3.6安全管理影响辨识与分析

企业在安全管理方面如果存在安全管理机构不健全、安全生产责任制未落实、安全管理规章制度不完善、安全资金投入不足、安全操作规程不完善、安全教育培训未落实、隐患排查和风险管控机制未落实、应急救援演练未落实、设备仪表等检验检测未落实以及其他管理因素缺陷，也会引发相应事故。

## 3.7自然条件安全辨识与分析

（1）地震

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，作用时间比较短暂，但它对建筑物的破坏作用明显，作用范围大，进而威胁设备和人员的安全。

南昌市抗震设防烈度为Ⅵ度，设计基本地震加速度值为0.05g。该项目若达不到抗震设防的相关标准设计与施工，建（构）筑物有可能受到地震的破坏，导致设备基础下沉和倾斜、设备的破坏和管道的断裂，进而引发其它事故。

（2）雷电

雷电是大自然中的静电放电现象，建筑物、构筑物、高大设备、架空管道、输电线路和变配电装备等设施及设备遭到雷电袭击时，会产生极高的电压和极大的电流，在其波及的范围内，可能造成设备或设施的毁坏；导致火灾或爆炸；直接或间接地造成人员伤亡。南昌市全年雷暴日数达58.4d，若防雷设计不合理、施工不规范、接地电阻值不符合规范要求，则雷电过电压在雷电波及范围内会严重破坏建筑物及设备设施，一旦遭受雷击，就可能引起火灾、爆炸、人员伤亡事故的发生。

（3）高温

该项目所在地历史上极端最高气温为40.7℃。高温天气会对职工的身体健康造成很大的危害。在高温和烈日曝晒下，密闭容器或管道的内部介质吸收热能，体积膨胀，压力会急速增大，有可能导致设备和管线破裂（特别是有压力存在的设备和管线）。生产人员长时间处于夏季高温环境下工作，会心情烦躁、大量排汗、注意力不易集中、肌肉易疲劳、动作的准确性和协调性降低、反应迟钝，工作能力下降、易出现操作失误，并有可能发生急性中暑，还可能造成心肌肥大、高血压、消化道疾病、肾功能受损等。

（4）暴雨

根据南昌市的气象条件来看，年最大降水量可达2356mm，且夏季雨量较为集中，需要预防夏季的暴雨洪涝。一旦发生暴雨而疏导不及时，生产设备、设施、建筑物可能因排水不畅，造成基础下沉，设备倾斜、损坏，从而引发事故。

（5）积雪、冰冻

积雪、冰冻主要对水管等因冻结而破裂造成物料的泄漏，楼梯打滑造成人员摔跌等。本项目位处江西南昌市，积雪程度不厚，冰冻期较短，因此，积雪冰冻对本项目基本无影响。

该项目所在地无不良地质构造，地震烈度小于6度，水文气象条件良好，基本无灾害影响。

## 3.8事故后果辨识与分析

### 3.8.1事故案例分析

一、中稀（广西）金源稀土新材料有限公司灼烫事故

1.事故经过

2020年9月1日晚班，员工刘*明、谢*星两人根据工作安排进入制粉车间开始工作。17时许，两人轮换吃饭后，回到各自岗位继续工作，当时刘明在磨粉岗位，谢*星在筛粉岗位，双方岗位距离约70米，中间有围墙相隔。谢*星先进行了批号粉料筛粉作业，完成作业后将批号粉料吊至作业工位开始作业。谢*星在此批次作业中，在未确保连接好待筛罐出料口软管卡箍、未打开筛粉机进料阀和装料罐阀门的情况下，而先打开待筛罐出料阀。由于待筛罐与筛粉机之间软管卡箍未锁紧，导致粉料在重力和压力共同作用下将连接软管脱落，大量金属粉末喷出。同时工位旁边的风扇将金属粉末吹散，金属粉末遇到空气后剧烈燃烧造成火灾。18时45分，当班员工刘金明听到筛粉区域异常响声，迅速赶到现场查看情况，发现现场金属粉料着火且火势较猛。刘*明一边寻找当班人谢*星一边将火灾情况报告安全员廖*晓。随后附近人员*肖、董*东、黎*松等人也赶到现场，启动现场应急处置方案并组织灭火。众人在灭火过程中发现谢*星躺在工作台下被烧伤，于19时06分拨打了120急救电话。19时45分，120急救医生到达现场后，确认谢*星已当场死亡。

2.事故原因

1）事故直接原因

1、操作错误。谢*星作业中违反安全操作规程，在未确保连接好待筛罐出料口软管卡箍、未打开筛粉机进料阀和装料罐阀门的情况下，而先打开待筛罐出料阀。由于待筛罐与筛粉机之间软管卡箍未锁紧，导致粉料在重力和压力共同作用下将连接软管脱落，大量金属粉末喷出。金属粉末遇到空气后剧烈燃烧，谢*星被灼烫致死。

2、谢*星在作业过程中未按规定佩戴安全帽、防护面置、防护服等劳保用品，导致燃烧的金属粉末直接喷溅至身上，失去逃生机会。

（二）事故间接原因

1、安全风险辨识不充分，防范措施针对性不强。有害因素识别及风险评价表中制粉岗位共识别了24项危害因素，对粉料过筛仅识别了未排氧危险源，未能识别出筛粉作业过程违规操作或操作不当可能引发的包括粉末泄露风险因素和采取必要防范措施。

2、安全管理人员缺位。事故发生晚班期间，企业没有安排安全管理人员对车间生产进行安全管理，未能及时纠正作业人员违章作业行为。

3、企业对员工安全教育培训不到位，作业人员仍有违反公司规章制度冒险作业行为。

4、事故隐患排查治理不到位。企业没有对车间有害因素识别及风险评价表识别的危害因素进行专门安全检查，未及时记录安全检查和隐患排查治理情况。

5、企业主要负责人履行安全生产管理职责不到位，对本单位安全生产教育培训和隐患排查治理工作不到位情况失察。

3.事故建议措施

要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，建立健全并落实本单位安全生产责任制和安全生产规章制度，加强本单位安全风险辨识及隐患排查治理，扎实开展安全生产教育培训工作，切实提高安全生产水平，确保安全生产。要加强现场安全管理，及时消除安全事故隐患，防范责任事故发生。

### 3.8.2个人风险和社会风险分析

1. 个人风险和社会风险

1.个人和社会可接受风险辨识的标准

1）《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）

2）《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB /T37243-2019

3）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）

2.个人风险是指假设人员长期处于某一场所且无保护，由于发生危险化学品事故而导致的死亡频率，单位为次每年。

3.社会风险是指群体（包括周边企业员工和公众）在危险区域承受某种程度伤害的频发程度，通常表示为大于或等于N人死亡的事故累计频率（F），以累积频率和死亡人数之间关系的曲线图（F-N曲线）来表示。

4.防护目标：受危险化学品生产和储存设施事故影响，场外可能发生人员伤亡的设施或场所；

5.防护目标分类：

1）高敏感防护目标包括下列设施或场所：

a文化设施。包括：综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施。

b教育设施。包括：高等院校、中等专业学校、体育训练基地、中学、小学、幼儿园、业余学校、民营培训机构及其附属设施，包括为学校配建的独立地段的学生生活场所；

c医疗卫生场所。包括：医疗、保健、卫生、翻译、康复和急救场所；不包括：居住小区及小区级以下的卫生服务设施；

d社会福利设施。包括：福利院、养老院、孤儿院等为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施

e其他在事故场景下自我保护能力相对较低群体聚集的场所。

2）重要防护目标包括下列设施或场所：

a公共图书展览设施。包括：公共图书馆、博物馆、科技馆、纪念馆、美术馆、展览馆、会展中心等设施。

b文物保护单位。

c宗教场所。包括：专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道馆、教堂等场所。

d城市轨道交通设施。包括独立地段的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点。

e军事、安保设施。包括：专门用于军事目的的设施，监狱、拘留所设施。

f外事场所。包括：外国政府及国际组织驻华使领馆、办事处等。

g其他具有保护价值的或事故情景下不便撤离的场所。

3）一般防护目标根据其规模分为一类防护目标、二类防护目标和三类防护目标。一般防护目标的分类规定参见表3.8.2-1

表3.8.2-1 一般防护目标的分类

| 防护目标类型 | 一类防护目标 | 二类防护目标 | 三类防护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅及相应服务设施 住宅包括：农村居民点、底层住区、中层和高层住宅建筑等； 相应服务设施包括：居住小区及小区级以下的由头、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残设施，不包括中小学 | 居住户数30户以上或者居住人数100人以上 | 居住户数10户以上30户以下或者居住人数30人以上100人以下 | 居住户数10户以下或者居住人数30人以下 |
| 行政办公设施 包括：党政机关、社会团体、可研、事业单位等办公楼及其相关设施 | 县级以上党政机关以及其他办公人数100人以上的行政办公建筑 | 办公人数100人以下的行政办公建筑 |  |
| 体育场馆 不包括：学校等机构专用的体育设施 | 总建筑面积5000m2以上的 | 总建筑面积5000m2以下的 |  |
| 商业、餐饮等综合性商业服务建筑 包括：以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场类商业建筑或场所；以批发功能为主的农贸市场；饭店、餐馆、酒吧等餐饮业场所或建筑 | 总建筑面积5000m2以上的，或高峰时300人以上的露天场所 | 总建筑面积1500m2以上的5000m2以下的建筑，或高峰时100人以上300人以下的露天场所 | 总建筑面积1500m2以下的建筑，或高峰时100以下的露天场所 |
| 旅馆住宿业建筑 包括：宾馆、旅馆、招待所、防务新公寓、度假村等建筑 | 床位数100张以上 | 床位数100张以下 |  |
| 金融保险、艺术传媒、技术服务等综合性商务办公建筑 | 总建筑面积5000m2以上的 | 总建筑面积1500m2以上5000m2以下的 | 总建筑面积1500m2以下的 |
| 娱乐、康体类建筑或场所 包括：剧院、音乐厅、歌舞厅、网吧以及大型游乐等娱乐场所建筑； 赛马场、高尔夫、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场等康体场所 | 总建筑面积3000m2以上的，或高峰时100人以上的露天场所 | 总建筑面积3000m2以下的建筑，或高峰时100人以下的露天场所 |  |
| 公共设施营业网点 |  | 其他公用设施营业网点。包括电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等其他公用设施营业网点 | 加油加气站营业网点 |
| 其他非危险化学品工业企业 |  | 企业当班人数100人以上的建筑 | 企业当班人数100人以下的建筑 |
| 交通枢纽设施 包括：铁路客运站、公路长途客运站、港口客运码头、机场、交通服务设施（不包括交通指挥中心、交通队）等 | 旅客最高聚集人数100人以上 | 旅客最高聚集人数100人以下 |  |
| 城镇公园广场 | 总占地面积5000m2以上 | 总占地面积1500m2以上5000m2以下的 | 总占地面积1500m2以下的 |
| 注1：底层建筑（一层至三层住宅）为主的农村居民点、低层住区以整体为单元进行规模核算，中层（四层至六层住宅）及以上建筑以单栋建筑为单元进行规模核算。其他防护目标未单独说明的，以独立建筑为目标进行分类； 注2：人员核算时，居住户和居住人数按常住人口核算，企业人员数量按最大当班人数核算。 注3：具有兼容性的综合建筑按主要类型进行分类，若综合楼使用的主要性质难以确定是，按低层使用的主要性质进行归类。 注4：表中“以上”包括本数，“以下”不包括本数。 |  |  |  |

6.防护目标个人风险基准

危险化学品生产装置和储存设施周边防护目标所承受的个人风险应不超过表3.8.2-2中个人风险基准的要求。

表3.8.2-2 个人风险基准

| 防护目标 | 个人风险基准（次/年）≤ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 危险化学品新建.改建、扩建生产装置和储存设施 | 危险化学品在役生产装置和储存设施 |
| 高敏感防护目标 重要防护目标 一般防护目标中的一类防护目标 | 3×10-7 | 3×10-6 |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | 3×10-6 | 1×10-5 |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | 1×10-5 | 3×10-5 |

7.社会风险基准

同归两条风险分界线将社会风险划分为3个区域，即：不可容许区、尽可能降低区和可容许区。具体分界线位置如图1所示。

1）若社会风险曲线进入不可接受区，则应立即采取安全改进措施降低社会风险；

2）若若社会风险曲线进入尽可能降低区，则应在可实现的范围内，尽可能采取安全改进措施降低社会风险；

3）若社会风险曲线全部落在可接受区，则该风险可接受；

8.定量风险评价法

是对危险化学品生产、储存装置发生事故频率和后果进行定量分析和计算，以可接受风险标准确定外部安全防护距离的方法。

9.计算步骤。

定量风险评价法确定外部安全防护距离的计算步骤如下：

1）定量风险评价。

个人风险计算中的危害辨识和评价单元选择、失效场景分析、失效后果分析、个人风险计算和社会风险计算可参照《化工企业定量风险评价导则》（AQ/T 3046-2013）中有关规定执行。其中设备设施的失效场景频率及修正可参照《基于风险检验的基础方法》（SY/T 6714-2020）中有关规定执行。

2）确定外部安全防护距离。

根据本公告公布的可接受风险标准，通过定量风险评价法得到生产、储存装置的个人可接受风险等值线及社会可接受风险图，以此确定该装置与防护目标的外部安全防护距离。

2.个人风险和社会风险值计算结果

本报告依据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》的要求，对该项目采用定量风险分析评价法，确定该项目外部安全防护距离；采用中国安全生产科学研究院开发的重大危险源区域定量风险评价软件进行该项目个人风险和社会风险值计算，个人可接受标准和社会可接受风险标准如下。

1）个人风险

基于危险源信息，利用中国安全生产科学院出版的《CASSTQRA重大危险源区域定量风险评价与管理》软件计算，得出危险化学品泄漏个人风险等值线图（见图3.8.1-1）及厂内外社会风险分布图 （见图3.8.1-2）。

（1）个人风险等值线图：

图3.8.1-1 个人风险等值线图

说明：

红色线为可容许个人风险1×10-5等值线

粉色线为可容许个人风险3×10-6等值线

橙色为为可容许个人风险3×10-7等值线

从图中可以看出，该项目无个人风险1×10-5等值线和个人风险3×10-6等值线，3×10-7等值线覆盖范围内无高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标。

2）社会风险曲线（F-N曲线）

根据计算结果，社会风险曲线（F-N曲线）见下图

图3.8.1-2 社会风险分布图

从图中可以看出，没有社会风险。

3.外部安全防护距离计算

依据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》、《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》确定的外部安全防护距离是指危险化学品生产、储存装置危险源在发生火灾、爆炸、有毒气体泄漏时，为避免事故造成防护目标处人员伤亡而设定的安全防护距离，不同于为避免正常生产过程中污染物长期排放对周边人员造成健康影响而设定的卫生防护距离。审查危险化学品企业安全生产许可条件时，其外部安全防护距离应由《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》确定。

据个人风险和社会风险值计算，该项目外部安全防护距离如下：

高敏感防护目标、重要防护目标及一般防护目标（3×10-7）外部安全防护距离21.4m。

结合该公司总平面和周边情况可以看出，该项目外部安全防护距离无高敏感防护目标、重要防护目标及一般防护。

4.事故后果分析结果

根据危险、有害因素的辨识，该项目发生事故的类型主要有：火灾、爆炸、物理爆炸、灼烫、中毒窒息、机械伤害、物体打击、触电、高处坠落、车辆伤害、起重伤害等，发生较严重事故的类型主要为火灾、爆炸、物理爆炸、窒息。采用中国安全生产科学研究院开发的重大危险源区域定量风险评价软件计算，结果见下表。

表 3.8.2-3 事故后果模拟一览表

| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害模式 | 死亡半径(m) | 重伤半径(m) | 轻伤半径(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液氩储罐（15m3） | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 11 | 19 | 32 |
| 液氩储罐（10m3） | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 9 | 16 | 28 |

根据上表分析，该项目发生最严重的的事故为液氩储罐物理爆炸事故，从表中数据分析扩散的最大半径为32m，该项目发生事故的影响区域基本在厂界内，东侧存在部分超出厂界，应加强液氩储罐安全管理。该项目危险性较大的设备设施发生爆炸事故对周边工厂、居民区、学校的影响较小；运输过程中发生物料泄漏、交通事故，可能会对周边群众及工厂的生产生活产生影响。

5.多米诺效应分析

该项目涉及液氩储罐，易发生物理爆炸、窒息等事故；而且相邻企业多为工贸企业；因此，一旦相关事故发生多米诺效应将加大事故后果的严重性。重大事故多米诺效应属于低概率高风险的事故，发生概率虽然相对较低，但是一旦发生损失惨重，对人民生命和社会财产造成巨大威胁。

多米诺效应主要识别企业间多米诺效应；该项目如发生火灾、爆炸、物理爆炸等事故，其爆炸的冲击波和引起飞体的破坏作用涉及的范围比较大，除可造成事故邻近的设施设备损坏外，还可造成较远的设备设施损坏，从而引发新的事故。

本评价要使用中国安全生产科学研究院研发的 CASST-QRA 评价软件对该项目涉及的装置可能发生的多米诺效应进行模拟计算评价

表 3.8.2-4 多米诺效应表

| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害模式 | 多米诺半径(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 液氩储罐（15m3） | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 15 |
| 液氩储罐（10m3） | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 13 |

依据项目多米诺效应表，该项目发生多米诺效应的影响区域主要为厂区内，东侧部分超出厂界，15m3液氩储罐物理爆炸事故产生的多米诺效应的半径为15m，10m3液氩储罐物理爆炸事故产生的多米诺效应的半径为13m，会引起多米诺半径范围内的周边装置发生多米诺效应事故。该公司应对多米诺影响范围内的设备加强管理，防止二次事故的发生。

## 3.9重大危险源辨识

### 3.9.1重大危险源辩识依据

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定：

单元：涉及危险化学品生产、储存装置、设施或场所。分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物〉为界限划分为独立的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则为重大危险源：

S＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中：S－辨识指标；

q1,q2 , …qn －每种危险化学品实际存在量，t；

Q1,Q2…Qn－与每种危险化学品相对应的临界量，t。

危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品实际存在量按最大设计量确定。

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令2011年第40号）对重大危险源进行分级。

R的计算方法：

R＝α×（β1q1/Q1＋β2q2/Q2＋…＋βnqn/Qn）

式中：

q1，q2，…，qn —每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：吨）；

Q1，Q2，…，Qn —与各危险化学品相对应的临界量（单位：吨）；

β1，β2…，βn— 与各危险化学品相对应的校正系数；

α—该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

### 3.9.2重大危险源辩识

1、危险化学品重大危险源物质种类辨识：

依据《危险化学品目录》、GB30000系列，该项目涉及的危险化学品为金属钕、氩气（液化）；依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018的规定，金属钕属于遇水放出易燃气体的物质和混合物类别3，氩气为窒息性加压气体，不属于辨识范畴内物质。

2、重大危险源辨识

本项目不涉及重大危险源辨识范畴内物质，不构成危险化学品重大危险源。

## 3.10其他危险有害因素

作业场所如果存在地面打滑、作业场所狭窄、作业场所杂乱、地面不平、房屋基础下沉、安全通道不畅、安全出口存在缺陷、采光照明不足、作业场所空气不良、温度和湿度不适、给排水不良以及室外作业时存在恶劣气候等均会影响职工的身体和健康，影响正常的工作，导致相应的安全生产事故。如果作业人员长期在光照度不足环境中工作，将对工作人员视力造成损害，导致视力下降，视物不清，还导致工作出差错和操作失误。

## 3.11危险有害因素综述

### 3.11.1主要危险、有害因素辨识结果分析

1、通过上述辨识与分析可知，项目存在的危险、有害因素主要包括火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、坍塌等危险，有害因素主要包括噪声振动、高温等。

2、本项目使用压缩空气储罐、氩气储罐等压力容器，因而生产过程中存在压力容器爆炸的危险。

本项目使用金属钕原料，机修使用乙炔和氧气，可能发生化学爆炸危险。

3、本项目根据生产过程需要安装使有转动设备，因而，机械伤害的风险较大。

4、本项目使用的氩气为窒息性气体。因此，可能造成人员窒息。

5、本项目的强噪声、振动的源强较多，特别是机泵，因而噪声与振动危害是该装置的主要有害因素。

### 3.11.2项目的主要危险、有害因素分布

表3.11-1  项目主要危险、有害因素分布情况一览表

| 序号 | 场所 | 危险因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危害因素 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 火灾 | 机械伤害 | 物体打击 | 起重伤害 | 触电 | 高处坠落 | 灼烫 | 车辆伤害 | 窒息 | 淹溺 | 噪声振动 | 粉尘 | 高温 |
| 1 | 合金晶片厂房 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 氩气站 |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |

注：有“”处为危险、有害因素可能存在。

# 4. 评价单元划分及评价方法选择

## 4.1评价单元的划分

### 4.1.1评价单元划分原则

划分评价单元应符合科学、合理的原则。该工程评价单元划分遵循以下原则和方法：

1、以危险、有害因素类别为主划分评价单元；

2、以装置、设施和工艺流程的特征划分评价单元；

3、安全管理、外部周边情况单独划分为评价单元。

### 4.1.2评价单元划分

评价单元是在危险、有害因素分析的基础上，分析评价目标和评价方法的需要，按照建设项目生产工艺或场地特点，将生产工艺或场所划分成若干个相对独立的部分。本次评价根据项目委托方提供的有关技术资料，按照各工序不同危险性的实际情况，将本项目划分成厂址选择及总体规划、总图运输、建（构）筑物及防火防爆、生产工艺、设备设施、公用工程及辅助设施等若干评价单元。通过项目工程存在的危险、有害因素的综合分析，针对其不同的评价单元，选用了不同的评价方法进行评价，见表4.1-1。

表4.1-1  评价单元划分及评价方法一览表

| 序号 | 评价单元 | 子评价单元 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法律、法规符合性 | 产业政策、规划、准入条件 | 综合评价、检查表 |
|  |  | 项目设计、施工、建设合法性 |  |
| 2 | 选址、周边环境及总图布置 | 厂址选择及总体规划 | 安全检查表法 |
|  |  | 周边环境 |  |
| 3 | 总图运输 | 总图运输 | 安全检查表 |
|  |  | 交通道路 |  |
|  |  | 主要建（构）筑物与相邻设施安全间距 |  |
| 4 | 生产工艺、设备、设施 | 生产工艺 | 作业条件危险性评价法 安全检查表法 |
|  |  | 设备、设施 |  |
|  |  | 常规防护 |  |
|  |  | 特种设备 |  |
| 5 | 公用工程、辅助设施 | 电气安全 | 安全检查表法 事故树法 |
|  |  | 防雷、防静电 |  |
|  |  | 消防 |  |
|  |  | 给排水 |  |
|  |  | 供气 |  |
|  |  | 储运包装单元 |  |
| 6 | 安全管理 | 法规、政策、标准符合性安全生产管理 | 综合评价安全检查表法 |

按照上述划分评价单元的原则，为适应评价方法和评价目的的需要，在评价中还将上述评价主单元适当的划分为若干子单元进行细化评价。

## 4.2选择的评价方法及简介

### 4.2.1安全检查表法

安全检查表分析法（Safety Checklist Analysis）简称为SCLA，是将一系列分析项目列出检查表进行检查、分析，以确定系统的状态，这些项目可包括设备、设施、工艺、操作、管理等各个方面。安全检查表分析法既可以用于简单的快速分析，也可以用于深层次的细致地分析，是识别已知危险的较为有效的分析方法之一。该方法主要是符合性检查。

### 4.2.2作业条件危险性评价法

1、评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

2、评价步骤

评价步骤为：

1、以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

2、由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

3、赋分标准

1）事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表4.2-1。

表4.2-1  事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能，可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

2）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4.2-2。

| 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

表4.2-2  人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

3）发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1－100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4.2-3。

表4.2-3  发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 或一定的财产损失 | 1 | 引人注目， 不利于基本的安全卫生要求 |

4、危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些；如果危险性分值在20-70之间，为一半危险，需要注意；如果危险性分值在70-160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160-320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4.2-4。

表4.2-4 危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20-70 | 一般危险，需要注意 |
| 160-320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70-160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

### 4.2.3事故树法

事故树也称故障树（FAT），事故树分析是对既定的生产系统或作业中可能出现的事故条件及可能导致的灾害后果，按工艺流程、先后次序和因果关系绘成等程序方框图，表示导致灾害、伤害事故（不希望事件）的各种因素之间的逻辑关系。通过各事件发生的各种关系，分析系统的安全问题或系统的运行功能问题，并确定灾害、伤害的发生途径及灾害、伤害之间的关系。

事故树分析法评价的基本程序如下：

（1）熟悉系统。要详细了解系统状态及各种参数，绘出工艺流程图或布置图；

（2）调查类似事故。了解事故案例；

（3）确定顶上事件。要分析的事件即为顶上事件；

（4）调查原因事件。调查与事故有关的所有原因事件和各种因素；

（5）画出事故树。从顶上事件起，一级一级找出直接原因事件，到所要分析的深度，按其逻辑关系，画出事故树；

（6）定性、定量分析；

（7）得出评价结论。

# 5.定性、定量评价

## 5.1法律、法规符合性评价

### 5.1.1安全设施“三同时”程序

1.产业政策、规划、准入条件的符合性检查

1）依据《产业结构调整指导目录》（2019年本，2021年修改），本项目属于鼓励类第九项：有色金属中第5项交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料。

该工程于2017年6月6日取得南昌经济技术开发区经济贸易发展局出具的项目备案通知书，项目文号：洪经经备字[2017]20号。

2）本项目选址位于江西省南昌市经济技术开发区，符合区域规划

综上所述，本项目符合国家及地方的产业政策、法规规定和规划的要求。

2.项目设计、施工、建设合法性检查

本评价单元主要依据《安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等法律、法规并结合本工程的实际情况，编制了针对该项目“三同时”法律法规符合性评价子单元的安全检查表，对照设置的检查项目和内容，进行了检查和评价。

表5.1-1  建设项目“三同时”符合性检查表

| 序号 | 检查对象 | 验收内容 | 验收情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项 | 是否经过立项批准。 | 2017年6月取得了南昌经济技术开发区经济贸易发展局出具的项目备案通知书。 | 符合 |
| 2 | 安全预评价 | 1.项目是否进行了安全预评价。 | 2016年5月江西省赣华安全科技有限公司编制了安全预评价报告。 | 符合 |
|  |  | 2.评价单位是否具有相应资质。 | 评价单位为江西省赣华安全科技有限公司，具有相应资质。 | 符合 |
| 3 | 设施设计 | 1.是否有设施设计。 | 有设施设计。 | 符合 |
|  |  | 2.设计单位是否有资质； | 安全设施设计单位中机国际工程设计研究院有限责任公司具有冶金行业金属材料工程专业甲级；建筑行业建筑工程甲级；环境工程设计专项甲级 | 符合 |
|  |  | 3.是否有安全专篇； | 编制了安全设施设计专篇 | 符合 |
|  |  | 4.安全专篇是否通过评审并备案； | 安全设施设计专篇通过评审 | 符合 |
| 4 | 施工 | 1.是否委托施工单位施工； | 委托江西有色冶金建设有限公司施工 | 符合 |
|  |  | 2.施工单位是否具备相应资质。 | 具备相应资质，建筑机电安装工程专业承包三级 | 符合 |
| 5 | 监理 | 1.是否委托监理单位监理； | 委托江西睿创工程咨询监理有限公司 | 符合 |
|  |  | 2.监理单位是否具备相应资质。 | 具备机电安装工程专业乙级监理资质 | 符合 |
| 6 | “三同时” | 新建和改扩建项目安全生产、职业卫生防护必须“三同时” | 项目安全生产经预评价和安全设施设计。 | 符合 |

评价结论：本项目经过预评价、安全设施设计后进行试生产，项目建设过程“三同时”落实情况符合国家有关法律、法规要求。

### 5.1.2安全设施专项投资情况

江西江钨稀有金属新材料股份有限公司为全面贯彻落实安全设施“三同时”要求，自开工建设之日起，到竣工验收时为止，对安全生产方面不断加大投入。本项目总投资12525万元，安全投入126万元。

## 5.2选址、周边环境及总图布置单元

### 5.2.1选址及总图布置安全检查

根据《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012、《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022等编制企业厂址选择及总体规划检查见表5.2-1。

表5.2-1  厂址选择及总体规划安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂址选择应符合国家的工业布局、城镇(乡)总体规划及土地利用总体规划的要求。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第3.0.1条 | 属江西省南昌市经济技术开发区，符合工业布局和城市建设要求。 | 符合 |
|  | 配套和服务工业企业的居住区、交通运输、动力公用设施、废料场及环境保护工程、施工基地等用地，应与厂区用地同时选择。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)第3.0.2条 | 公用工程电源、水源等均有保证 | 符合 |
|  | 厂址选择应对原料、燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、城镇土地利用现状与规划、环境保护、文物古迹、占地拆迁、对外协作、施工条件等各种因素进行深入的调查研究，并应进行多方案技术经济比较后确定。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第3.0.3条 | 项目前期工作进行了充分论证，符合要求。 | 符合 |
|  | 原料、燃料或产品运输量（特别）大的工业企业，厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地及协作条件好的地区。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第3.0.4条 | 交通运输较方便，符合要求。 | 符合 |
|  | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第3.0.5条 | 有充足的水源和电源 | 符合 |
|  | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第3.0.6条 | 生产、生活及发展规划所必需的水源和电源由当地就近提供，能满足项目发展的要求。 | 符合 |
|  | 散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段，并应满足有关防护距离的要求。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第3.0.7条 | 该项目位于南昌市经济技术开发区，防护距离满足要求。 | 符合 |
|  | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第3.0.8条 | 扩建项目，地质条件符合要求。 | 符合 |
|  | 厂址应满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形，并应根据工业企业远期发展规划的需要，留有适当的发展余地。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第3.0.9条 | 该项目场地面积和地形坡度合理 | 符合 |
|  | 厂址应有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、动力公用、机修和器材供应、综合利用、发展循环经济和生活设施等方面的协作 等方面的协作。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第3.0.11条 | 该项目生产、交通运输、动力公用、修理、综合利用和生活设施较完善。 | 符合 |
|  | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： 1 当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝措施； 2 凡受江、河、潮、海洪水、潮水或山洪威胁的工业企业，防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201 的有关规定。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第3.0.12条 | 厂址位于工业园区内，厂址建设时已考虑。 | 符合 |
|  | 下列地段和地区不应选为厂址： 1 发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区； 2 有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 3 采矿陷落（错动）区地表界限内； 4 爆破危险界限内； 5 坝或堤决溃后可能淹没的地区； 6 有严重放射性物质污染影响区； 7 生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域； 8 对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 9 很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段； 10 具有开采价值的矿藏区； 11 受海啸或湖涌危害的地区。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第3.0.14条 | 无所述不良地段和地区 | 符合 |
|  | 厂址选择应符合自然环境条件、资源条件、工业布局、物料运输方式、安全生产等的要求，并应符合国土空间规划及工业园区规划的要求。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第3.0.1条 | 厂址位于南昌经济技术开发区，符合自然环境、资源、工业布局等条件 | 符合 |
|  | 厂址选择应避开全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，宜避开易引起水土流失和生态恶化的地区、生态脆弱区、固定半固定沙丘区，并应符合现行国家标准《生产建设项目水土保持技术标准》GB50433的有关规定。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第3.0.2条 | 厂址不在以上地段 | 符合 |
|  | 下列地段和地区严禁选为厂址： 1饮用水水源保护区； 2采矿地表塌陷区和错动区界限内； 3爆破警戒范围内。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第3.0.4条 | 厂址不在饮用水源保护区、采矿地表塌陷区和错动区界限内、爆破警戒范围内 | 符合 |
|  | 下列地段和地区不应选为厂址： 1全新世活动断裂和抗震设防烈度高于9度的地震区； 2国土空间规划划定的保护区域内； 3具有开采价值的矿床上； 4存在泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 5对飞机起落、雷达导航、电台通信、军事设施、电视传播、气象探测和地震检测，以及天文观测等有影响的范围内。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第3.0.5条 | 该项目位于江西江钨稀有金属新材料股份有限公司内，厂址不属于以上地区 | 符合 |
|  | 厂址应选择在不受洪水、潮水或内涝威胁及潮涌危害的地区。当条件受限时，应采取防洪、排涝措施，防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB50201的有关规定。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第3.0.7条 | 厂址不易受洪水灾害，厂内设有排水设施，不易受内涝 | 符合 |
|  | 厂址应具有满足建设需要的工程地质条件、水文地质条件和环境地质条件。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第3.0.10条 | 厂址在一期工程已勘查地质、环境等条件 | 符合 |
|  | 厂址应具有，满足建设及生产所需的用水量和用电量条件，高耗能企业宜邻近水源及电源选址。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第3.0.11条 | 厂区用电电源由经济技术开发区提供，靠近水源。 | 符合 |
|  | 工业企业选址宜避开自然疫源地；对于因建设工程需要等原因不能避开的，应设计具体的疫情综合预防控制措施。 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 第5.1.2条 | 不属于自然疫源地 | 符合 |
|  | 工业企业选址宜避开可能产生或存在危害健康的场所和设施，如储存场所填埋场、污水处理厂、气体输送管道，以及水、土壤可能已被原工业企业污染的地区，建设工程需要难以避开的，应首先进行卫生学评估，并根据评估结果采取必要的控制措施。设计单位应明确要求施工单位和建设单位制定施工期间和投产运行后突发公共卫生事件应急救援预案 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 第5.1.3条 | 无所列地段或地区 | 符合 |
|  | 在同一工业区内布置不同卫生特征的工业企业时，应避免不同有害因素产生交叉污染和联合作用。 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 第5.1.5条 | 避免不同有害因素产生交叉污染和联合作用 | 符合 |
|  | 除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施： （一）公路用地外缘起向外100米； （二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米； （三）公路隧道上方和洞口外100米。 公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为：省道不少于15米； 在公路建筑控制区内，除公路保护需要外，禁止修建建筑物和地面构筑物；公路建筑控制区划定前已经合法修建的不得扩建，因公路建设或者保障公路运行安全等原因需要拆除的应当依法给予补偿。 | 《公路安全保护条例》国务院令第593号第十八条、第十一条、第十三条 | 本项目不涉及生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施；周边为园区道路；建构筑物位于公路建筑控制区外。 | 符合 |
|  | 在铁路线路两侧建造、设立生产、加工、储存或者销售易燃、易爆或者放射性物品等危险物品的场所、仓库，应当符合国家标准、行业标准规定的安全防护距离。 | 《铁路安全管理条例》国务院令第639号第三十三条 | 厂区西侧1.7km为京九线，厂区建设时已考虑铁路安全防护距离 | 符合 |
| 二 | 总体规划 |  |  |  |
| 1 | 工业企业总体规划，应结合工业企业所在区域的技术经济、自然条件等进行编制，并应满足生产、运输、防震、防洪、防火、安全、卫生、环境保护、发展循环经济和职工生活的需要，应经多方案技术经济比较后，择优确定。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第4.1.1条 | 符合当地经济发展要求，厂址选择满足生产、运输、防震、防洪、防火、安全、卫生、环境保护和职工生活设施的需要。 | 符合 |
| 2 | 工业企业总体规划，应符合城乡总体规划和土地利用总体规划的要求。有条件时，规划应与城乡和邻近工业企业在生产、交通运输、动力公用、机修和器材供应、综合利用及生活设施等方面进行协作。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第4.1.2条 | 符合当地总体规划的要求。 | 符合 |
| 3 | 工业企业总体规划，应贯彻节约集约用地的原则，并应严格执行国家规定的土地使用审批程序，应利用荒地、劣地及非耕地，不应占用基本农田。分期建设时，总体规划应正确处理近期和远期的关系，近期应集中布置，远期应预留发展，应分期征地，并应合理有效利用土地。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第4.1.4条 | 该项目属于扩建项目，不新增用地。 | 符合 |
| 4 | 联合企业中不同类型的工厂，应按生产性质、相互关系、协作条件等因素分区集中布置。对产生有害气体、烟、雾、粉尘等有害物质的工厂，应采取处理措施。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第4.1.5条 | 该项目设有粉尘收集设施，不产生有害气体、烟雾等有害物质。 | 符合 |
| 5 | 建设项目总体规划应根据所在地区的自然环境条件、社会经济条件、经济技术条件等编制，应满足生产、运输、抗震、防洪、消防、安全、卫生、节能、环境保护、水土保持、土地复垦、发展循环经济和职工生活需要，并应经多方案技术经济比较后确定。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第4.1.1条 | 该项目总体规划经多方案技术经济比较后确定 | 符合 |
| 6 | 建设项目总体规划应符合国土空间规划、工业园区规划以及交通运输、矿产资源等专项规划的要求。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第4.1.2条 | 公司一期工程已总体规划 | 符合 |
| 7 | 企业的物料运输及运输方式的选择应满足生产流程要求，物料运输应短捷、顺畅，物料运输过程中不宜折返，并不宜相互交叉干扰。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第4.1.6条 | 该项目厂区内运输条件较好，厂内道路形成环形 | 符合 |

检查结果：本检查表共有检查项31项，符合要求31项。本项目厂址选择及总体规划符合要求。

### 5.2.2周边环境单元

#### 5.2.2.1建设项目可能发生的事故类型对周边单位生产、经营活动或居民的影响

该项目位于南昌市经济技术开发区，项目不存在重大危险源，该项目存在火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫、高处坠落、起重伤害、车辆伤害、机械伤害、物体打击，触电、淹溺、噪声危害等危险有害因素，与周边相邻企业保持一定的安全距离。因此，建设项目与周边单位生产经营活动或者居民生活影响的事故主要有火灾、爆炸、中毒窒息、车辆伤害。

表5.2-2  本项目建构筑物与周边环境安全距离检查表

| 厂区内设施 | 方向 | 周边设施 | 实际距离（m） | 要求距离（m） | 依据标准 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合金晶片厂房（戊类） | 东 | 南昌硬质合金公司厂区围墙 | 32 | 10 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014第3.4.1 | 符合 |
|  | 南 | 江西省石油技工学校 | 184 | - |  | 符合 |
|  | 西 | 江西省政大检测有限公司和南昌高地文化传播有限公司大楼 | 18.8 | 10 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014第3.4.1 | 符合 |
|  | 北 | 江西金世纪新材料公司厂区围墙 | 100 | 10 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014第3.4.1 | 符合 |

检查结果：本项目建构筑物与周边环境安全间距符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2008）要求。

该项目外部安全防护距离范围内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。

该项目在施工过程中存在着机械噪声、人员喧哗声，但这些影响是局部的、暂时的，随着施工过程的结束，这些影响也将消失。施工过程中排放的施工废水中污染物的含量很低，生活污水量少且分散。

该项目产生的“三废”在采取相关措施对其进行处理后进行排放。如采用废气通过布袋除尘器处理后，通过高排气筒排放。产生的生活垃圾由环卫部门清运，物料编织袋外售综合利用，降低了对周围环境的污染。废水通过排污水处理站处理达到规范标准后再行排放。

因此，该项目建成投产后正常运行时不会对周围环境产生较大影响。但是，该项目车间发生火灾事故，则会对周边居民及企业的生产生活产生影响。

#### 5.2.2.2周边单位或居民对建设项目的影响

该项目位于南昌市经济技术开发区，外部安全防护距离内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；周边生产、经营活动居民生活不会对该项目生产产生不利影响。

依据现场踏勘情况与该公司提供资料，拟建项目装置与周边企业最近装置防护距离满足要求；该项目装置位于一期工程已建厂房内，与最近的居民点、距离最近的企业的距离均满足外部安全防护距离及防火间距的要求。

周边区域24h内均有人员活动，但其活动全部限制在特定区域，居民的生产经营活动一般不会对该项目的生产产生影响，但是如果没有健全的安全管理制度和措施，致使外部闲散人员能够随意进入该厂，也可对正常的生产经营活动造成不良影响。

因此，该项目周边生产、经营活动居民生活在正常生产情况下，对该项目的生产、经营活动基本没有影响。但如果周边企业生产装置设施存在有毒有害气体，发生火灾、爆炸、有毒气体泄露等事故，对项目生产活动产生一定影响，应引起项目单位的注意，采取有效措施，加以防范。

#### 5.2.2.3建设项目所在地自然条件对本项目的影响

自然条件对该项目的影响因素主要包括地震、不良地质、暑热、冬季低温、雷击、洪水、内涝等因素。其中最主要的因素是地震、不良地质及雷击。

1.该项目所在地极端最高气温为40.7℃，人员室外作业或检修时可能发生中暑，在生产岗位应采取防暑降温措施；高温天气会加大物料挥发性，散发的易燃易爆蒸汽容易引发火灾、爆炸及其他事故；该项目项目所在地极端最低气温为-13.9℃，对主体工程无影响，可能因低温冰冻对室外水管等冻结而造成破裂导致循环水不畅，楼梯打滑造成人员摔跌等。但由于该项目地处江西北部，冰冻期较短，随着气候条件的变化，个别或少数年份甚至未出现冰冻现象。因此，冰冻对该项目的影响较小。

2.该项目地势较为平坦，厂址已经过平整，道路沿途布置有雨水管道，可确保场地雨水顺利排除。该项目所在地年平均降水量为1567.7-1654.7mm，且雨量随季节分布不均，2~7月雨量集中，为汛期。暴雨和洪水出现的机会多，为了防止内涝及时排出雨水，避免积水毁坏设备厂房，在厂区内设相应的场地雨水排除系统。

3.建筑场地平坦开阔且已经人工平整，地层分布较为均匀，地基土均具有一定的承载能力。

4.该项目厂址所在地的地形平坦，年平均雷暴日为58.4天，属于高雷区。该公司各种建构筑物均按拟规范要求采取相应的防雷措施，防止雷击造成的危害。该项目防静电，防雷及设备安全等接地，厂区内的所有金属管道、支架、设备均做防静电接地。

5.该项目全年主风向为东北偏北风，年平均风速2.4m/s，该项目建筑物均按照规范设计和建设，风力影响不大。但如遭遇极端大风天气，则会有一定影响。

6.根据《中国地震峰值加速度区域划图》（GB18306-2015A1）和《中国地震反应谱特征区划图》（GB18306-2015B1），该地区地震动峰值加速度为0.05g，对照地震烈度Ⅵ度。

7.厂址所在地无泥石流及地面塌陷等地质现象。

综上所述，自然危害因素的发生基本是不可避免的，因为它是自然形成的。正常情况下，自然条件对该项目无不良影响。针对极端的自然有害因素，该项目初步设计中应采取有效的安全控制措施。

## 5.3建筑及工艺布置单元

### 5.3.1建构筑物与总图运输安全检查

表5.3-1  平面布置及建（构）筑物安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总平面布置 |  |  |  |  |
|  | 企业交通运输规划应满足企业所在地区的规划、生产、职工通勤、地方客货运输的要求，并宜与相邻企业开展运输协作。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第4.3.1条 | 企业厂区靠近双港大街，交通运输条件便利 | 符合要求 |
|  | 工业场地总平面应按功能分区布置，功能分区应符合下列规定： 1应符合总体规划要求，并应保证工艺流程顺畅、生产系统完整； 2应与厂外运输、供水、供电、供气等线路衔接顺畅； 3应根据场地的地形、气象、工程地质等自然条件确定； 4应有利于消防、安全、卫生、通风、采光、排水、绿化等设施的布置； 5应确定每个功能分区的形状和面积，通道宽度应根据建设规模确定； 6主要物流通道与主要人流通道不宜平面交叉。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第5.1.2条 | 厂内建构筑布置按功能分区，与厂外运输、供电、供水等衔接顺畅。 | 符合要求 |
|  | 厂区通道宽度应计算确定，当不具备计算条件时，宜按表5.1.3确定，并应符合下列规定： 1应符合通道两侧建（构）筑物和生产设施对消防、安全、卫生、通风、采光、排水、绿化等的要求； 2应符合地上管线、地下管线、各种运输线路、人行道、绿化带等的布置要求； 3应符合厂区排水、施工、安装、检修的要求； 4应符合通道间设置支挡设施或放坡的要求； 5应符合抗灾救灾主要人流疏散要求。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第5.1.3条 | 厂区道路宽度不小于4m，符合运输、绿化、排水、救援疏散等要求 | 符合要求 |
|  | 总平面布置应在满足生产、消防、安全、卫生、通风、采光、排水、绿化等要求的前提下紧凑布置，有条件的建筑物应合并建设。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第5.1.4条 | 项目建构筑物布置根据生产、消防、安全、卫生、等条件紧凑布置 | 符合要求 |
|  | 总平面布置应根据生产需要的近期建设用地和远期建设用地的经济性、合理性确定，应以近期建设为主、远期建设和近期建设相结合。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第5.1.5条 | 总平面布置考虑远期项目用地经济型、合理性，近、远期相结合 | 符合要求 |
|  | 建（构）筑物的总平面布置应符合下列规定： 1建（构）筑物的布置应符合生产、消防、安全、卫生、通风、采光等要求； 2生产性及辅助生产性建（构）筑物的形状应简单、规整；经济技术评价后技术可行、经济合理时，应组成联合厂房或多层厂房； 3在山区建厂时，建（构）筑物的长边宜沿地形等高线布置； 4对地基沉降敏感的建（构）筑物和设备，宜布置在土质均匀、地基承载力满足要求的地段；有地下构筑物或地下室的建筑，宜布置在地下水位低于建（构）筑物基础埋置深度的地段。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第5.1.9条 | 建构筑物布置符合生产、消防、安全、卫生等要求 | 符合要求 |
|  | 厂内和厂外道路运输应有全套的装卸、运输、储存等设施和设备，道路应短捷无迂回，通过能力应满足运营要求。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第8.4.4条 | 厂内道路短捷无迂回 | 符合要求 |
|  | 厂内道路设计应符合下列规定： 1道路横断面设计应根据道路等级、服务功能和环境景观等要求确定。主干路宜采用三幅路形式，次干路宜采用两幅路形式，支路应采用单幅路形式，有景观要求的主干路宜设置中央绿化带； 2单独设置特种运输车辆道路时，双向路面宽度不应小于特种车辆宽度的3倍 3厂区主干路、次干路宜设置人行道，双侧布置人行道时宽度不宜小于2m，单侧布置人行道时宽度不宜小于3m； 4厂内道路宜编制路名及设置道路交通标志。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第8.4.5条 | 厂内道路宽度不小于4,m，厂区道路设置限速标志 | 符合要求 |
|  | 厂内道路线路宜与建筑物的轴线平行或垂直，宜成环形布置，并应满足消防要求。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第8.4.6条 | 厂区道路与建筑物轴线垂直或平行 | 符合要求 |
|  | 有色金属工程的总平面设计，应根据企业厂区的总体规划，按照功能明确、流向合理、交通方便、管线简捷、满足消防、确保安全的原则进行，并应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187、《有色金属企业总图运输设计规范》GB50544的有关规定。 | 《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010第5.1.1条 | 总体规划根据功能分区 | 符合要求 |
|  | 厂区道路和消防车道布置应充分满足生产调运、物料输送以及消防安全的要求，通过工艺流程和管线布置的统筹协调，保障消防车道通畅。厂区道路和消防车道的设计应符合现行国家标准 《厂矿道路设计规范》GBJ22和《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。 | 《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010第5.2.1条 | 厂区道路形成环形，建筑物四周设环形消防通道 | 符合要求 |
|  | 厂区道路的出入口位置和数量，应据企业规模、总体规划等综合确定。出入口数量不应少于2个，且应位于厂区的不同方位。 | 《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010第5.2.3条 | 厂区设有物流和人流出入口 | 符合要求 |
|  | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求： 1 在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置； 2 应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度； 3 厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整； 4 功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.1.2条 | 该项目按功能分区，各项设施布置紧凑。 | 符合要求 |
|  | 厂区的通道宽度，应符合下列要求： 1 应符合通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求； 2 应符合铁路、道路与带式输送机通廊等工业运输线路的布置要求； 3 应符合各种工程管线的布置要求； 4 应符合绿化布置的要求； 5 应符合施工、安装与检修的要求； 6 应符合竖向设计的要求； 7 应符合预留发展用地的要求。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.1.4条 | 厂区道路宽度不小于4m，通道宽度不影响管线布置，满足绿化、施工、安装和检修要求。 | 符合要求 |
|  | 总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.1.6条 | 建筑物的布置有利于自然通风和采光。 | 符合要求 |
|  | 总平面布置应采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.1.7条 | 该项目周围相邻环境有工业用地，粉尘采取收集处理措施。 | 符合要求 |
|  | 总平面布置，应合理地组织货流和人流，并应符合下列要求： 1 运输线路的布置，应保证物流顺畅、径路短捷、不折返； 2 应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉； 3 应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉； 4 应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.1.8条 | 该项目位于南昌市经济技术开发区，厂区道路平直短捷，人流与货流组织合理，可避免交叉。 | 符合要求 |
|  | 大型建筑物、构筑物，重型设备和生产装置等，应布置在土质均匀、地基承载力较大的地段；对较大、较深的地下建筑物、构筑物，宜布置在地下水位较低的填方地段。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.2.1条 | 厂区地质条件满足要求。 | 符合要求 |
|  | 产生高温、有害气体、烟、雾、粉尘的生产设施，应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧且地势开阔、通风条件良好的地段，并不应采用封闭式或半封闭式的布置形式。产生高温的生产设施的长轴，宜与夏季盛行风向垂直或呈不小于45°交角布置。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.2.3条 | 通风良好，不受影响。 | 符合要求 |
|  | 仓库与堆场应根据储存物料的性质、货流出入口方向、供应对象、储存面积运输方式等因素，按不同类别相对集中布置，并应为运输、装卸、管理创造有利条件，且符合国家现行有关防火、防爆、安全、卫生等标准的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.6.1条 | 该项目物料存储在厂房付跨设置的备品间 | 符合要求 |
|  | 企业内道路的布置，应符合下列要求： 1 应满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求； 2 应有利于功能分区和街区的划分； 3 道路的走向宜与区内主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直，并应呈环行布置； 4 应与竖向设计相协调，应有利于场地及道路的雨水排除； 5 与厂外道路应连接方便、短捷； 6 洁净厂房周围宜设置环形消防车道，环形消防车道可利用交通道路设置，有困难时，可沿厂房的两个长边设置消防车道； 8 施工道路应与永久性道路相结合。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第6.4.1条 | 厂内道路环形布置，功能分区较为合理，道路的走向沿主要建筑物、构筑物轴线呈直线、直角，满足各项要求。 | 符合要求 |
|  | 消防车道的布置，应符合下列要求： 1 道路宜呈环状布置； 2 车道宽度不应小于4.0m。 | 《工业企业总平面设计规范》 GB50187-2012 第6.4.11条 | 消防车道与厂区道路相连，环状布置，宽度不小于4 m。 | 符合要求 |
|  | 具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第8.1.7条 | 不涉及可燃性、爆炸性及有毒介质的输送管道 | 符合要求 |
| 二、建构筑物 |  |  |  |  |
|  | 生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素，分为甲、乙、丙、丁、戊类，并应符合表3.1.1 的规定。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年修改版）第3.1.1条 | 火灾危险性按照要求划分，合金晶片厂房为戊类建筑。 | 符合要求 |
|  | 厂房（仓库）的耐火等级可分为一、二、三、四级。其构件的燃烧性能和耐火极限除本规范另有规定者外，不应低于表3.2.1 的规定。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年修改版）第3.2.1条 | 合金晶片厂房耐火等级为二级。 | 符合要求 |
|  | 厂房的耐火等级、层数和每个防火分区的最大允许建筑面积除本规范另有规定者外，应符合表3.3.1的规定。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年修改版）第3.3.1条 | 合金晶片厂房为戊类二级耐火。 | 符合要求 |
|  | 员工宿舍严禁设置在厂房内。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年修改版）第3.3.5条 | 厂房内未布置员工宿舍。 | 符合要求 |
|  | 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站，当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行国家标准GB50058等标准的规定。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年修改版）第3.3.8条 | 变配电间未设置在甲、乙类厂房内或贴邻，未设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。 | 符合要求 |
|  | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年修改版）第3.7.1条 | 厂房四周有多个安全出口，且分散布置。 | 符合要求 |
|  | 厂房的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年修改版）第3.7.2条 | 合金晶片厂房安全出口数量远多于2个。 | 符合要求 |
|  | 管道、电气线路敷设在墙体内或穿过楼板、墙体时，应采取防火保护措施，与墙体、楼板之间的缝隙应采用防火封堵材料填塞密实。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年修改版）第11.0.9条 | 管道、电气线路穿越隔墙时采用防火封堵材料封堵。 | 符合要求 |
|  | 建筑内的疏散门应符合下列规定: 1民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外，人数不超过150人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间，其疏散门的开启方向不限； | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年修改版）第6.4.11条 | 厂房的疏散用门向疏散方向开启。 | 符合要求 |
|  | 产生噪声、振动的厂房设计和设备布局应采取降噪和减振措施。 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010第5.3.4条 | 设备布局采取了降噪和减振措施。 | 符合要求 |
|  | 车间办公室宜靠近厂房布置，但不宜与处理危险、有毒物质的场所相邻。应满足采光、照明、通风、隔声等要求。 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010第5.3.5条 | 车间办公室靠近厂房布置，采光照明等满足要求 | 符合要求 |

检查结果：共检查34项，检查结果符合要求。

### 5.3.2主要建（构）筑物与相邻设施安全间距检查

表5.3-2  主要建（构）筑物与相邻设施安全间距检查表

| 名称 | 方位 | 周边建（构）筑物 | 间距m | 标准 距离m | 符合 情况 | 依 据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合金晶片厂房（戊类） | 东 | 围墙 | 17 | 5 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |  |
|  | 南 | 办公综合楼 | 31 | 10 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |  |
|  |  | 临时性建筑（戊类） | 20.4 | 10 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |  |
|  | 西 | 围墙 | 13 | 5 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |  |
|  | 北 | 围墙 | 12 | 5 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |  |

检查结果：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），对本项目主要建（构）筑物与周边设施的安全间距进行检查，其防火间距满足要求。

## 5.4建（构）筑物及防火防爆单元

厂房的耐火等级、层数、面积检查表见表5.4-1。

表5.4-1  厂房的耐火等级、层数、面积检查表

| 建(构)筑物名称 | 火险类别 | 实际情况 |  |  |  |  | 规范要求 |  |  |  |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结构 | 层数 | 占地 面积 | 最大防火分区面积(m2) | 耐火 等级 | 检查依据 | 最低允许耐火等级 | 最多允许层数（二级） | 每个防火分区最大允许建筑面积(m2) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单层 | 多层 |  |
| 合金晶片厂房 | 戊 | 钢结构&混凝土钢构 | 1 | 4806 | 3600 | 二级 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）3.3.1条 | 四级 | 不限 | 不限 | 不限 | 符合要求 |

检查结果：本项目主要建筑物厂房的结构、层数、耐火等级、占地面积和防火分区符合有关规范标准要求。

## 5.5生产工艺、设备、设施单元

### 5.5.1安全检查表法评价

表5.5-1  生产工艺、设备、设施安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 实际情况 |  | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工艺、设备设施 |  |  |  |  |  |
|  | 建设项目不能使用国家明令淘汰的工艺及设备。 | 安全生产法 | 不使用国家明令淘汰的工艺及设备 |  | 符合 要求 |
|  | 使用保护性气体的炉窑装置，其防火设计应符合下列规定：保护性气体站宜独立设置，并设置防护（隔离）围栏 | 《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010第4.8.6条 | 氩气站未设置围栏 |  | 不符合 |
|  | 生产设备在规定的整个使用期限内，应满足安全卫生要求。对于可能影响安全操作、控制的零部件、装置等应规定符合产品标准要求的可靠性指标。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 第4.6条 | 选择满足安全卫生要求的生产设备 |  | 符合 要求 |
|  | 生产设备不应在振动、风载或其他可预见的外载荷作用下倾覆或产生允许范围外的运动。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 第5.3.1条 | 不产生允许范围外的运动 |  | 符合 要求 |
|  | 在不影响使用功能的情况下，生产设备可被人员接触到的部分及其零部件应设计成不带易伤人的锐角、利棱、凹凸不平的表面和较突出的部位。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 第5.4条 | 设备无锐角、利棱、凹凸不平的表面和较突出的部位 |  | 符合 要求 |
|  | 自动或半自动控制系统应设有必要的保护装置，以防止控制指令紊乱。同时，在每台设备上还应辅以能单独操纵的手动控制装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 第5.6.1.2条 | 设有必要的保护装置，辅以能单独操纵的手动控制装置。 |  | 符合 要求 |
|  | 生产设备因意外起动可能危及人身安全时，必须配置起强制作用的安全防护装置。必要时，应配置两种以上互为联锁的安全装置，以防止意外起动。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 第5.6.3.2条 | 有急停装置 |  | 符合 要求 |
|  | 生产设备必须保证操作点和操作区域有足够的照度，但要避免各种频闪效应和眩光现象。对可移动式设备，其灯光设计按有关专业标准执行。其他设备，照明设计按GB50034执行。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 GB5083-1999 第5.8.1条 | 操作点和操作区域有足够的照度，避免各种频闪效应和眩光现象 |  | 符合 要求 |
|  | 厂房内的设备和管道必须采取有效的密封措施，防止物料跑、冒、滴、漏，杜绝无组织排放。 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 第5.1.22条 | 采取了密封措施 |  | 符合 要求 |
| 二、常规防护 |  |  |  |  |  |
|  | 若操作人员进行操作、维护、调节的工作位置在坠落基准面2m以上时，则必须在生产设备上配置供站立的平台和防坠落的护栏、护板或安全圈等。设计梯子、钢平台和防护栏，按GB4053.1、GB4053.2、GB4053.3、GB4053.4执行。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 第5.7.4条 |  | 高于2m平台设置有护栏 | 符合要求 |
|  | 动力源切断后再重新接通时会对检查、维修人员构成危险的生产设备，必须设有止动联锁控制装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 第5.10.5条 |  | 需人工恢复送电 | 符合要求 |
|  | 以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，都必须设置安全防护装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 第6.1.6条 |  | 设备转动部位设置了安全防护罩。 | 符合要求 |
|  | 设备、管线，应按有关标准的规定涂识别色。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）第6.8.4条 |  | 设备、管线按有关标准的规定涂识别色 | 符合要求 |
|  | 钢斜梯踏板采用厚度不得小于4mm的花纹钢板，或经防滑处理的普通钢板，或采用由25×4扁钢和小角钢组焊成的格子板。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》GB4053.2-2009 第5.3.4条 |  | 采用厚度不得小于4mm的经防滑处理的普通钢板 | 符合要求 |
|  | 扶手高度应为860－960mm，或与GB4053.3中规定的栏杆高度一致，采用外径30～50mm，壁厚不小于2.5mm的管材. | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》GB4053.2.2009 第5.6条 |  | 扶手高度符合要求 | 符合要求 |
|  | 立柱宜采用截面不小于40×40×4角钢或外径为30～50mm的管材。从第一级踏板开始设置，间距不宜大于1000mm。横杆采用外径不小于16mm圆钢或30×40扁钢，固定在立柱中部。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》GB4053.2-2009 第5.6.10条 |  | 立柱符合要求 | 符合要求 |
|  | 梯宽应不小于450mm，最大不宜大于1100mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》GB4053.2-2009 第5.2.2条 |  | 梯宽不小于450mm | 符合要求 |
|  | 钢斜梯应全部采用焊接连接。焊接要求应符合GB50205。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》GB4053.2-2009 第4.4.1条 |  | 全部采用焊接连接 | 符合要求 |
|  | 在离地高度2－20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度不得低于1050mm，在离地高度等于或大于20m高的平台、通道及作业场所的防护栏杆不得低落于1200mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》GB4053.3-2009 第5.2.2、5.2.3条 |  | 防护栏杆的高度不低于1050mm | 符合要求 |
|  | 工作场所应按《安全色》、《安全标志》设立警示标志。 | 《安全色》GB2893-2008、《安全标志及其使用导则》GB2894-2008 |  | 工作场所要求设有警示标志 | 符合要求 |
|  | 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。 | 《安全生产法》 第三十九条 |  | 出口标志明显，保持畅通 | 符合要求 |
|  | 跨越道路上空架设管线距路面的最小净高不得小于5m,跨越道路上空的建构筑物/管线等应增设限高标志和限高设施。 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》第6.1.2条 |  | 跨越道路上空架设管线距路面的最小净高不小于5m | 符合要求 |
| 三、特种设备 |  |  |  |  |  |
|  | 特种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和节能责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合节能要求。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》主席令2013年第4号 第七条 | 制定特种设备安全责任制 |  | 符合要求 |
|  | 特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。 特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》主席令2013年第4号第十三条 | 建立特种设备安全管理制度。配备特种设备安全管理人员和作业人员 |  | 符合要求 |
|  | 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应合格证书，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》主席令2013年第4号第十四条 | 按要求取证 |  | 符合要求 |
|  | 特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养，对国家规定实行检验的特种设备应当及时申报并接受检验。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》主席令2013年第4号第十五条 | 按要求申报并接受检验 |  | 符合要求 |
|  | 特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后三十日内将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位。特种设备使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》主席令2013年第4号第二十四条 | 存入技术档案 |  | 符合要求 |
|  | 特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。 禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十二条 | 使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。无淘汰和报废的特种设备。 |  | 符合要求 |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十三条 | 办理使用登记，标志置于该特种设备的显著位置 |  | 符合要求 |
|  | 特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十四条 | 建立岗位责任、应急救援等安全管理制度，制定操作规程 |  | 符合要求 |
|  | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： （一）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件； （二）特种设备的定期检验和定期自行检查记录； （三）特种设备的日常使用状况记录； （四）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录； （五）特种设备的运行故障和事故记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十五条 | 建立特种设备安全技术档案。 |  | 符合要求 |
|  | 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 | 《特种设备安全监察条例》第三十八条 | 特种设备作业人员按规定经考核合格，取证上岗 |  | 符合要求 |
|  | 特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全、节能知识。 特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。 | 《特种设备安全监察条例》第三十九条 | 按要求对作业人员进行教育和培训，制定相关操作规程和安全规章制度，按制度执行 |  | 符合要求 |
|  | 压力容器使用单位应当按照《特种设备使用管理规则》的有关要求，对压力容器进行使用安全管理，设置安全管理机构，配备安全管理负责人、安全管理人员和作业人员，办理使用登记，建立各项安全管理制度，制定操作规程，并进行检查。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016 第7.1.1条 | 按要求配备管理机构及管理人员等，并进行检查 |  | 符合要求 |
|  | 使用单位应当按照规定在压力容器投入使用前或者投入使用后30日内，向所在地负责特种设备使用登记的部门申请办理《特种设备使用登记证》。办理使用登记时，安全状况等级和首次检验日期按照以下要求确定： （1）使用登记机关确认制造资料齐全的新压力容器，其安全状况等级为1级；进口压力容器安全状况等级由实施进口压力容器监督检验的特种设备检验机构评定。 （2）压力容器首次定期检验日期按照本规程8.1.6和8.1.7的规定确定，产品标准火灾使用单位认为有必要缩短检验周期的除外；特殊情况，需要延长首次定期检验日期时，由使用单位提出书面申请说明情况，经使用单位安全管理负责人批准，延长期限不得超过1年。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016 第7.1.2条 | 压力容器经检验并办理特种设备使用登记证 |  | 符合要求 |
|  | 安全阀、爆破片、紧急切断阀等需要型式试验的安全附件，应当经过国家质检总局核准的型式试验机构进行型式试验并且取得型式试验证明文件。 安全附件实行定期检验制度，安全附件的定期检验按照本规程与相关安全技术规范的规定进行。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016 第9.1.1条第（2）（5） | 安全附件均为合格证明的产品。 定期检验。 |  | 符合 要求 |
|  | 超压泄放装置的装设要求： （1）本规程适用范围内的压力容器，应当根据设计要求装设超压泄放装置，压力源来自压力容器外部，并且得到可靠控制时，超压泄放装置可以不直接安装在压力容器上。 （2）采用爆破片装置与安全阀组合结构时，应当符合压力容器产品标准的有关规定，凡串联在组合结构中的爆破片在动作时不允许产生碎片； （3）易爆介质或者毒性危害程度为极度、高度或者中毒危害介质的压力容器，应当在安全阀或者爆破片的排出口装设导管，将排放介质引至安全地点，并且进行妥善处理，毒性介质不得直接排入大气； （4）压力容器设计压力低于压力源压力时，在通向压力容器进口的管道上应当装设减压阀，如因介质条件减压阀无法保证可靠工作时，可用调节阀代替减压阀，在减压阀或者调节阀的低压侧，应当装设安全阀和压力表； （5）使用单位应当保证压力容器使用前已经按照设计要求装设了超压泄放装置。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016 第9.1.2条 | 按设计要求装设。 |  | 符合 要求 |
|  | 压力表选用： （1）选用的压力表，应当与压力容器内的介质相适应； （2）设计压力小于1.6MPa压力容器使用的压力表的精度不得低于2.5级，设计压力大于或者等于1.6MPa压力容器使用的压力表的精度不得低于1.6级； （3）压力表表盘刻度极限值应当为工作压力的1.5倍~3.0倍。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016 第9.2.1.1条 | 按设计要求装设。 |  | 符合 要求 |
|  | 压力表的检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表检定后应当加铅封。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016 第9.2.1.2条 | 定期检定。 |  | 符合 要求 |
|  | 压力表安装： （1）安装位置应当便于操作人员观察和清洗，并且应当避免受到辐射热、冻结或者震动等不利影响； （2）压力表与压力容器之间，应当装设三通旋塞或者针型阀（三通旋塞或者针型阀上应当有开启标记和锁紧装置），并且不得连接其他用途的任何配件或者接管； （3）用于蒸汽介质的压力表，在压力表与压力容器之间应当装有存水弯管； （4）用于具有腐蚀性或者高粘度介质的压力表，在压力表与压力容器之间应当按照能隔离介质的缓冲装置。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016 第9.2.1.3条 | 安装符合要求。 |  | 符合 要求 |
|  | 起重机的安全管理人员及其操作人员（司机、司索、指挥），野营房按照规定，经考核合格，取得相应项目的特种设备作业人员证书后，方可从事相应的安全管理或者操作工作。 | 《起重机械安全技术监察规程—桥式起重机》TSG Q0002-2008第二十条 | 公司已起重机作业人员已取证。 |  | 符合要求 |
|  | 吊钩应当设置防止吊物意外脱钩的闭锁装置，严禁使用铸造吊钩。 | 《起重机械安全技术监察规程—桥式起重机》TSG Q0002-2008第四十条 | 吊钩设置有防脱扣 |  | 符合要求 |
|  | 起重机应当由专用馈电线供电。起重机专用馈电线进线端应当设置总断路器，总断路器的出线端不应当与起重机无关的其他设备连接。 | 《起重机械安全技术监察规程—桥式起重机》TSG Q0002-2008第五十六条 | 采用专用馈电线供电 |  | 符合要求 |
|  | 起重机动力驱动的起升机构和运行机构应当设置制动器。 | 《起重机械安全技术监察规程—桥式起重机》TSG Q0002-2008第六十七条 | 起重机设有制动器。 |  | 符合要求 |
|  | 起重机均必须设置起重量限制器，当载荷超过规定的设定值时应当能自动切断起升动力源。 | 《起重机械安全技术监察规程—桥式起重机》TSG Q0002-2008第六十九条 | 起重机设有其中量限制器 |  | 符合要求 |
|  | 起重机的起升机构均必须设置起升高度限位器，当去物装置上升到设定的极限位置时，能够自动切断起升动力源。 | 《起重机械安全技术监察规程—桥式起重机》TSG Q0002-2008第七十条 | 起重机设置有起升高度限位器 |  | 符合要求 |
|  | 起重机的使用单位至少建立和健全以下各种规章制度： （一）安全技术操作规程； （二）设备管理制度； （三）日常检查管理制度； （四）维护保养管理制度； （五）定期报检管理制度； （六）人员培训管理制度； （七）交接班管理制度； （八）事故报告和应急救援管理制度； （九）技术档案管理制度。 | 《起重机械安全技术监察规程—桥式起重机》TSG Q0002-2008第九十条 | 已建立以上规章制度 |  | 符合要求 |
|  | 使用单位应当制定起重机的事故应急措施和救援预案。起重机的安全管理人员应当经常对设备使用状况进行检查，发现问题立即处理。 | 《起重机械安全技术监察规程—桥式起重机》TSG Q0002-2008第一百零一条 | 已制定起重机事故应急救援预案 |  | 符合要求 |

检查结果：本安全检查表分为生产设备设施、常规防护、特种设备3个子单元进行检查，共列检查项目40项，有1项不符合要求：氩气站未设置围栏。

### 5.5.2作业条件危险性评价

根据本项目生产工艺过程及分析，将本项目分为3个评价子单元：合金晶片厂房、氩气站、变配电间等子单元。

1、对评价单元的各危险因子赋值并计算

以合金晶片厂房单元发生灼烫事故为例，具体取值过程为：

1、事故发生的可能性L：灼烫事故主要是由于保温隔热设施损坏或员工违规操作接触高温物体，造成作业人员直接接触高温物体而造成灼烫。该项目高温设备、管道均设置有保温层或隔热层，其发生事故的可能性小，属于“完全意外，极少可能”，故L值取1；

2、暴露于危险环境的频繁程度E：工人每天都在危险环境工作，因此为每天工作时间暴露，故取E＝6；

3、发生事故产生的后果C：重大伤害，故取C＝3；

D＝L×E×C＝1×6×3＝18。

属“可能危险，需要注意”。

2、各单元取值及结果

表5.5-2 各单元作业条件危险性分析表

| 序号 | 评价单元 | 危险源及潜在危险 | D＝L×E×C |  |  |  | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 合金晶片厂房 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 可能危险，需要注意 |
|  |  | 中毒窒息 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 可能危险，需要注意 |
|  |  | 容器爆炸 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 可能危险，需要注意 |
|  |  | 灼烫 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 机械伤害 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 高处坠落 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 触电 | 1 | 3 | 7 | 21 | 可能危险，需要注意 |
|  |  | 物体打击 | 1 | 3 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
| 2 | 氩气站 | 冻伤 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 触电 | 1 | 3 | 7 | 21 | 可能危险，需要注意 |
|  |  | 容器爆炸 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 可能危险，需要注意 |
| 4 | 变配电间 | 火灾 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 可能危险，需要注意 |
|  |  | 电气伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 可能危险，需要注意 |

3、评价结果

由评价结果可以看出，本项目的作业条件相对比较安全。在划分的评价单元中属于可能危险和稍有危险的范畴，风险程度较低。

在今后的安全管理中重点抓好操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与工程技术水平相适应的技术素质、安全素质。同时要制定完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程并确保其贯彻落实。

## 5.6公用工程、辅助设施单元

### 5.6.1安全检查表法评价

#### 5.6.1.1电气安全

表5.6-1  电气安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、供配电 |  |  |  |  |
|  | 变（配）点所内的控制室、配电室、变压器室、电容器室以及电缆夹层，不应通过与其功能要求无关的管道和线路。当采用集中通风系统时，不宜在配电装置等电气设备的正上方敷设风管。 | 《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010第10.2.5条 | 符合要求 | 无不相关管道和线路穿过变配电间 |
|  | 变（配）电所内通向电缆隧（廊），道或电缆沟的接口处，控制室、配电室与电缆夹层和电缆隧（廊）道等之间的电缆孔洞，电缆夹层、电气地下室和电缆竖井等电缆敷设区，应采用防火分隔及封堵措施。 | 《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010第10.2.6条 | 符合要求 | 电缆穿孔均进行封堵 |
|  | 变电所的所址应根据下列要求，经技术经济等因素综合分析和比较后确定： 1、宜接近负荷中心；2、宜接近电源侧；3、应方便进出线；4、应方便设备运输；5、不应设在有剧烈振动或高温的场所；6、不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所，当无法远离时，不应设在污染源盛行风向的下风侧，或者应采取有效的防护措施；7、不应设在厕所、浴室、厨房或者其他经常积水场所的正下方处，也不宜设在与上述场所相贴邻的地方，当贴邻时，相邻的隔壁应做无渗漏、无结露的防水处理；8、当与有爆炸火灾火灾危险的建筑物毗连时，变电所的所址应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定；9、不宜设在地势低洼和可能积水的场所；10、不宜设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其贴邻的场所，当需要设在上述场所时，应采取防电磁干扰的措施。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 2.0.1 | 符合要求 | 变配电间布置在厂房付跨，靠近负荷中心；方便进出线、设备运输；避开有剧烈振动或高温的场所；未设在多尘或有腐蚀性物质的场所；未设在厕所、浴室、厨房或者其他经常积水场所的正下方处及相贴邻的地方；不与有爆炸火灾危险的建筑物毗连；未设在地势低洼和可能积水的场所；未设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其贴邻的场所 |
|  | 配电装置室内高压开关柜单列布置时，柜后通道800mm；柜前通道：固定式1500mm、手车式单车长+1200mm 配电装置室内高压开关柜双排面对面布置时，柜后通道800mm；柜前通道：固定式2000mm、手车式双车长+900mm | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 4.2.7 | 符合要求 | 单列布置，通道符合要求 |
|  | 配电装置室应设防火门，并应向外开启，装弹簧锁。相邻配电装置室之间有门时，应能双向开启。 | 《3-110kV高压配电装置设计规范》GB50060-2008 6.0.1 | 符合要求 | 设防火门，并向外开启。 |
|  | 配变电室应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从窗、门、电缆沟等进入室内的设施。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 6.2.4 | 符合要求 | 变配电间设置金属防护网、挡鼠板 |
|  | 高、低压配电室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 6.4.1 | 符合要求 | 无关的管道和线路未通过变配电室 |
|  | 变、配电室电缆夹层、电缆沟和电缆室，采取防水、排水措施。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 第6.2.9条 | 符合要求 | 采取防水、排水措施 |
| 二 | 变压器 |  |  |  |
|  | 动力和照明宜共用变压器。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 第3.3.4条 | 符合要求 | 共用变压器 |
|  | 变电所宜单层布置。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 第4.1.5条 | 符合要求 | 变配电间单层布置 |
| 三 | 电气线路 |  |  |  |
|  | 在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，用防火堵料密实封堵。 | GB50168-2006 7.0.2 | 符合要求 | 密实封堵 |
|  | 电缆支架、槽盒、保护管等的金属部件防腐层应完好，接地应良好。 | GB50168-2006 8.0.1 | 符合要求 | 电缆槽盒、保护管完好 |
|  | 明敷接地线应便于检查，敷设位置不应妨碍设备的拆卸和检修，当沿建筑物墙壁水平敷设时，离地面距离宜为150~300mm，与墙壁间隔宜为10~15mm。 | GB50169-2006 2.3.7 | 符合要求 | 敷设位置不妨碍设备的拆卸和检修 |

本安全检查表共有检查项目13项，符合要求13项。

#### 5.6.1.2防火、防爆及有毒、可燃气体检测报警

一、防火、防爆

本工程涉及易燃易爆危险化学品主要是金属钕，金属钕为遇水剧烈反应，放出可燃性气体的固体介质。该项目金属钕稀有金属原材料采用充氩保护密封包装，可以有效减小钕金属泄露而导致的火灾事故。

#### 5.6.1.3防雷、防静电接地

表5.6-2  防雷、防静电接地安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遇下列情况之一时，应划为第二类防雷建筑物： 6 具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物，且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 7 具有2区或22区爆炸危险场所的建筑物。 | 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 第3.0.3条 | 符合要求 | 本项目合金晶片厂房按第三类防雷建筑 |
|  | 各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置，并应采取防闪电电涌侵入的措施。 第一类防雷建筑物和本规范第3．0．3条第5～7款所规定的第二类防雷建筑物，尚应采取防闪电感应的措施。 | 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 4.1.1 | 符合要求 | 防雷建筑物设防直击雷的外部防雷装置，并采取防闪电电涌侵入的措施 |
|  | 各类防雷建筑物应设内部防雷装置，并应符合下列规定： 1 在建筑物的地下室或地面层处，下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接： 1）建筑物金属体。 2）金属装置。 3）建筑物内系统。 4）进出建筑物的金属管线。 2 除本条第1款的措施外，外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间，尚应满足间隔距离的要求。 | 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 4．1．2 | 符合要求 | 在建筑物的地面层处与防雷装置做防雷等电位连接 |
|  | 突出屋面的放散管、风管、烟囱等物体，应按下列方式保护： 1 排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等管道应符合本规范第4．2．1条第2款的规定。 2 排放无爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、烟囱，1区、21区、2区和22区爆炸危险场所的自然通风管，0区和20区爆炸危险场所的装有阻火器的放散管、呼吸阀、排风管，以及本规范第4．2．1条第3款所规定的管、阀及煤气和天然气放散管等，其防雷保护应符合下列规定： 1）金属物体可不装接闪器，但应和屋面防雷装置相连。 2）除符合本规范第4．5．7条的规定情况外，在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装接闪器，并应和屋面防雷装置相连。 | 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 4．3．2 | 符合要求 | 采用金属屋面做接闪器，钢柱作为引下线，防雷防静电及电气保护接地均连城一体组成联合接地网 |
|  | 专设引下线不应少于2根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不应大于18m。当建筑物的跨度较大，无法在跨距中间设引下线时，应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距，专设引下线的平均间距不应大于18m。 | 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 4．3．3 | 符合要求 | 专设引下线不少于2根，并沿建筑物四周均匀对称布置 |
|  | 外部防雷装置的接地应和防闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置，并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。 | 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 4．3．4 | 符合要求 | 共用接地装置，专设接地装置围绕建筑物敷设成环形接地体 |
|  | 第三类防雷建筑物外部防雷的措施宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆，也可采用由接闪网、接闪带和接闪杆混合组成的接闪器。接闪网、接闪带应按本规范附录B的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设，并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格；当建筑物高度超过60m时，首先应沿屋顶周边敷设接闪带，接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上，也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。接闪器之间应互相连接。 | 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 4.4.1 | 符合要求 | 采用厂房金属屋面作为接闪器，钢柱作为引下线，沿建筑物四周布置 |
|  | 专设引下线不应少于2根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不应大于25m。当建筑物的跨度较大，无法在跨距中间设引下线时，应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距，专设引下线的平均间距不应大于25m。 | 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 4.4.2 | 符合要求 | 引下线不少于2根 |
|  | 防雷装置的接地应与电气和电子系统等接地共用接地装置，并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。 | 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 4.4.4 | 符合要求 | 共用接地装置，专设接地装置围绕建筑物敷设成环形接地体 |
|  | 新建、改建、扩建建筑物防雷装置施工过程中的检测，应对其结构、布置、形状、材料规格、尺寸、连接方法和电气性能进行分阶段检测，投入使用后建筑物防雷装置的第一次检测应按设计文件要求进行检测。 | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 4.1 | 符合要求 | 本项目涉及建筑物防雷装置按要求进行了检测 |
|  | 具有爆炸和火灾危险环境的防雷建筑物检测间隔时间为6个月，其他防雷建筑物检测间隔时间为12个月。 | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 6 | 符合要求 | 按要求进行了防雷建筑物检测 |
|  | 各类厂房（仓库）、构筑物的防雷接地引下线不应少于2根，接地引下线的间距和接地引下线的冲击接地电阻值的设计，应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定。 | 《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010第10.4.1条 | 符合要求 | 引下线不少于2根 |
|  | 室外钢质储罐的防雷接地不应少于2处，应沿其四周均匀布置，接地的设置应符合下列规定： 1储罐直径大于等于20.0m时，不应少于3处接地，其相邻间距不应大于30.0m； 2储罐直径大于等于5.0m且小于等于20.0m时，应2～3处接地； 3当储罐直径小于5.0m时，应1~2处接地。 | 《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010第10.4.4条 | 符合要求 | 氩气储罐两处接地 |

三、检查结果：

本安全检查表共有检查项目13项，符合要求13项。

1、安全设施设计专篇按防雷标准、规范的要求进行了设计，按设计进行了施工。

2、防雷接地按规定进行了检测，检测结论为合格。

#### 5.6.1.4消防

表5.6-3  消防设施安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 消防车道 |  |  |  |
|  | 工厂、仓库应设置消防车道。 高层厂房，占地面积超过3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积超过1500m2的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难，应沿其两个长边设置消防车道。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） 第7.1.3条 | 符合要求 | 厂区设置环形消防车道 |
|  | 消防车道应符合下列要求： 1车道的净宽度和净空高度均不应小于4m； 2转弯半径应满足消防车转弯的要求； 3消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； 4消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m； 5消防车道的坡度不宜大于8%。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） 第7.1.8条 | 不符合要求 | 消防车道宽度大于4m转弯半径大于6m。 |
| 二 | 消防给水系统、消火栓 |  |  |  |
|  | 消防给水系统可与生产、生活给水管道系统合并。合并的给水管道系统，当生产、生活用水达到最大小时用水量时，仍应能保证全部消防用水量。 | 《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010第7.1.4条 | 符合要求 | 消防给水由市政给水管网供给，可满足消防用水需求 |
|  | 对钛、锂类有色金属冶炼生产及镁粉等若干介质的加工贮运作业中，凡遇水会发生燃烧或可导致严重次生灾害的场所，不得设置室内消火栓。 | 《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010第7.1.8条 | 符合要求 | 厂房存在钕金属，室内不采用消火栓 |
|  | 工厂、仓库、堆场、储罐区或民用建筑的室外消防给水用水量，应按同一时间内的火灾起数和一 起火灾灭火室外消防给水用水量确定。同一时间内的火灾起数应符合下列规定： 1 工厂、堆场和储罐区等，当占地面积小于等于100hm2，且附有居住区人数小于等于1.5万人时， 同一时间内的火灾起数应按1起确定；当占地面积小于等于100hm2，且附有居住区人数大于1.5万人时，同一时间内的火灾起数应按2起确定，居住区应计1起，工厂、堆场或储罐区应计1起； 2 工厂、堆场和储罐区等，当占地面积大于100hm2，同一时间内的火灾起数应按2起确定，工厂、堆场或储罐区应计1起，工厂、堆场或储罐区的附属建构筑应计1起； 3 仓库和民用等建筑，当总建筑面积小于等于500000m2 时，同一时间内的火灾起数应按1起确定； 当总建筑面积大于500000m2 时，同一时间内的火灾起数应按2起确定，多栋建筑时，应按需水量最大的两座各计1起，当为单栋建筑时，应按一半建筑体量计2起。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第3.1.1条 | 符合要求 | 按一起火灾起数确定，厂房室外消火栓流量按20L/s设计 |
|  | 设置室内消火栓的建筑，包括设备层在内的各层均应设置消火栓。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第7.4.3条 | 符合要求 | 厂房不设置室内消防用水，采用消防沙、灭火器等消防设施 |
| 三 | 消防电源及配电 |  |  |  |
|  | 建筑内消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定： 1建筑高度大于100m的民用建筑，不应小于1.5h； 2医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000m2的公共建筑，不应少于1.0h； 3其他建筑，不应少于0.5h。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） 第10.1.5条 | 符合要求 | 采用自充电应急灯为应急照明 |
| 四 | 灭火器设置 |  |  |  |
|  | 灭火器的配置 一般规定 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 | 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第6.1条 | 符合要求 | 厂房内各处设置灭火器，一组不少于两具 |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。 灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 第5.1.3，5.1.4条 | 符合要求 | 摆放稳固，铭牌朝外 |

三、检查结果：

本安全检查表共有检查项目9项，均符合要求。

#### 5.6.1.5给排水

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》、《工业企业总平面设计规范》等制定检查表，对该项目的给排水子单元是否符合规范、标准的要求进行检查。检查结果见下表。

表5.6-4给排水子单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑物室内消火栓设计流量不应小于表3.5.2（建筑物室内消火栓设计流量）的规定。 厂房h≤24m，甲类，消火栓设计流量10L/s，同时使用消防水枪数量2支；每根竖管最小流量10L/s； | 符合 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第3.5.2条 | 企业设置的常规消防系统可满足要求。 |
|  | 消防给水一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内、外消防给水用水量之和计算，两栋或两座及以上建筑合用时，应取其最大者。 | 符合 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第3.6.1条 | 企业设置有水消防系统，总消防用水量满足要求。 |
|  | 消防水源水质应满足水灭火设施灭火、控火和冷却等消防功能的要求。 | 符合 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第4.1.2条 | 消防水源水质满足消防给水要求。 |
|  | 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定，保护半径不应大于150m，每个室外消火栓的出流量宜按10L/s～15L/s计算。 | 符合 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第7.3.2条 | 消火栓距离小于120m。 |
|  | 室外消防给水管网应符合下列规定： 1室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网，但当采用一路消防供水时可采用枝状管网； 2管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定，但不应小于DN100； 3消防给水管道应采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量不宜超过5个； 4管道设计的其他要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013的有关规定。 | 符合 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第8.1.4条 | 厂区采用环状消防给水管网。 |
|  | 室内消防给水管网应符合下列规定： 1室内消火栓系统管网应布置成环状，当室外消火栓设计流量不大于20L/s，且室内消火栓不超过10个时，除本规范第8.1.2条外，可布置成枝状； 2当由室外生产生活消防合用系统直接供水时，合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外，还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求； 3室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定；室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定，但不应小于DN100。 | 符合 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第8.1.5条 | 厂房因特殊要求不设置室内消火系统 |
|  | 当采用暗管排水时，雨水口的设置应符合下列要求：1、雨水口应位于集水方便、与雨水管道有良好连接条件的地段；2、雨水口的间距宜为25m～50m。当道路纵坡大于2%时，雨水口的间距可大于50m；3、雨水口的型式、数量和布置，应根据 具体情况和汇水面积计算确定。当道路的坡段较短时，可在最低点处集中收水，其雨水口的数量应适当增加；4、当道路交叉口为最低标高时，应合理布置和增设雨水口。 | 符合 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第7.4.6条 | 雨水口位置、数量的布置能满足顺畅排水的要求。 |

单元评价小结：

对该项目的给排水子单元情况评价小结如下：

1）该项目用水依托现有供水系统，可以满足用水要求。

2）该项目的雨水设置有雨水口收集。

对该单元进行了7项现场检查，均符合要求。

#### 5.6.1.6供气

根据《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014）、《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008、《》等对该项目的空压间压缩空气供给和氩气站氩气供给等是否符合规范、标准的要求进行评价，评价结果见下表。

表5.6-5供气单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查 结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压缩空气站的朝向宜使机器间有良好的自然通风，并宜减少西晒。 | 符合 | 《压缩空气站设计规范》2.0.2 | 空压间有良好的自然通风，减少西晒。 |
|  | 空气压缩机的吸气系统应设置吸气过滤器或吸气过滤装置。离心空气压缩机驱动电机的风冷系统进风口处，宜设置吸气过滤器或吸气过滤装置。离心空气压缩机与吸气过滤器或吸气过滤装置之间应设置可调节进气量的装置。 | 符合 | 《压缩空气站设计规范》3.0.3 | 空气压缩机的吸气系统，设置空气过滤装置。 |
|  | 活塞空气压缩机、隔膜空气压缩机后应设置储气罐，其排气口与储气罐之间应设置后冷却器；各活塞空气压缩机或隔膜空气压缩机不应共用后冷却器和储气罐。除用户对压缩空气温度有特殊要求外，离心空气压缩机排气口应设置后冷却器。 | 符合 | 《压缩空气站设计规范》3.0.7 | 压缩机后设置有储气罐 |
|  | 储气罐上必须装设安全阀。储气罐与供气总管之间，应装设切断阀。 | 符合 | 《压缩空气站设计规范》3.0.18 | 储气罐上装有安全阀，供气总管装设切断阀。 |
|  | 空气压缩机的吸气、排气管道及放空管道的布置，应采取减少管道振动对建筑物影响的措施。活塞空气压缩机与后冷却器之间的管道应方便拆卸。离心空气压缩机的进、排气管道应设置补偿器。 | 符合 | 《压缩空气站设计规范》3.0.20 | 空气压缩机的吸气、排气管道及放空管道布置采取减振措施。 |
|  | 机器间内设备的布置和辅助间的布置，以及与机器间毗连的其他建筑物的布置，不宜影响机器间的自然通风和采光。 | 符合 | 《压缩空气站设计规范》4.0.2 | 机器间内设备和辅助间的布置，不影响机器间的自然通风和采光。 |
|  | 空气压缩机组的联轴器和皮带传动部分必须装设安全防护设施。 | 符合 | 《压缩空气站设计规范》4.0.14 | 空气压缩机组的联轴器和皮带传动部分，装设安全防护设施。 |
|  | 压缩空气站机器间通向室外的门应保证安全疏散、便于设备的出入和操作管理。离心空气压缩机站的安全出口不应少于2个，且必须有1个直通室外；当双层布置时，运行层应有通向室外地面的安全梯。 | 符合 | 《压缩空气站设计规范》5.0.3 | 机器间通向室外的门，能保证安全疏散、便于设备出入和操作管理。 |
|  | 机器间宜采用耐磨防油地面，墙的内表面应抹灰刷白。储气罐间的外窗宜采取减少日晒的措施。 | 符合 | 《压缩空气站设计规范》5.0.4 | 机器间采用耐磨防油地面，储气罐间采取了减少日晒的措施。 |
|  | 盛装低温液体的器具 必须干净，容器内严禁积存油、水、有机物和其他杂质。 | 符合 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 5.4 | 盛装低温液体的氩气储槽装前容器内无积存油、水、有机物和其他杂质。 |
|  | 在氩气区域内作业，必须采取防止窒息措施， | 符合 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 5.11 | 氩气供应站设在室外，其南、北、东面均为空旷区。 |
|  | 排放液氩，应向空中气化排放，并排放至安全处。 | 符合 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 6.5.3 | 气化后向空中排放 |
|  | 保持粉未真空绝热式低温液体储罐夹层的真空度，使其绝对压力保持在1.36Pa～6.8Pa范围内。 | 符合 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 6.7.1 | 经常检查真空度 |
|  | 严禁低温液体储罐的使用压力超过设计的工作压力。 | 符合 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 6.7.3 | 未超压运行 |
|  | 当低温液体储罐出现外筒体结露时，应查明原因，，真空绝热贮罐采用抽真空等措施排除故障。 当低温液体贮罐出现外筒体大面积结露时，应立即停用，排液加温至常温，可靠切断贮罐与外部连接的管道，进行查漏。 | 符合 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 6.7.8 | 已列入操作规程和检查内容。 |
|  | 低温液体储罐的最大充装量为几何容积的95%。 | 符合 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 6.7.10 | 充装量控制在几何容积的90%及以下 |
|  | 安装场所必须有良好的通风条件或设置换气通风装置，并能安全排放液体、气体。 | 符合 | 《低温液体贮运设备 使用安全规则》JB T6898-2015第4.2.2条 | 液氩储罐设置于产房外，露天布置，具有良好通风条件 |
|  | 安装场所必须设有安全出口，周围应设置安全标志。 | 符合 | 《低温液体贮运设备 使用安全规则》JB T6898-2015第4.2.3条 | 液氩站设置有安全出口，并设置警示标识 |
|  | 设备投入使用前，应检查各种阀门、仪表、安全装置是否齐全有效、灵敏可靠，以保证安全使用。所有压力表必须是禁油压力表；安全阀、爆破片安全装置的材质应选用不锈钢、铜或铝，并必须脱脂去油。 | 符合 | 《低温液体贮运设备 使用安全规则》JB T6898-2015第4.5.1条 | 液氩储罐在使用前阀门、压力表、温度计、安全阀等均已检验 |
|  | 使用单位必须制定安全使用操作规程。操作人员独立上岗操作前，必须进行安全教育培训，经考核合格后持安全操作证上岗。 | 符合 | 《低温液体贮运设备 使用安全规则》JB T6898-2015第4.5.12条 | 已建立压力容器的使用操作规程，操作员已取证，见附件。 |

单元评价小结：

对该项目的供气子单元情况评价小结如下：

1）该项目的压缩空气站有良好的自然通风，减少西晒。

2）该项目的储气罐上装有安全阀，储气罐与供气总管之间，装设切断阀。

3）氩气储槽装前容器内无积存油、水、有机物和其他杂质。

4）液氩气化排放向空中排放，并排放至安全处。

对该单元进行了20项现场检查，无不符合要求项。

#### 5.6.1.7储运包装子单元

表5.6-6储运包装子单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学危险品储运应按国家现行标准《建筑设计防火规范》G B50016、《石油化工企业设计防火规范》GB 50160、《工业企业设计卫生标准》GBZ1和《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007规定执行，当储存放射性物质时.应按现行国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871规定执行。 | 《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-2014 第4.5.1.1条 | 符合 | 本项目危险化学品储运符合GB50160的要求。 |
| 2 | 危险化学品储存设计应根据化学品的性质、危害程度和储存量，设置专业仓库、罐区储存场(所），并应根据生产需要和储存物品火灾危险特征，确定储存方式、仓库结构和选址。 | 《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-2014 第4.5.1.2条 | 符合 | 设置罐区储存液氩。 |
| 3 | 危险化学品仓库、罐区、储存场应根据危险品性质设计相应的防火、防爆、防腐、泄压、通风、调节温度、防潮、防雨等设施，并应配备通信报瞥装置和工作人员防护物品。 | 《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-2014 第4.5.1.3条 | 符合 | 本项目物料按物料性质配备相应的设施。 |
| 4 | 危险化学品储存设施的消防设计应按本规范第4.1.13条的规定执行。 | 《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-2014 第4.5.1.4条 | 符合 | 设置了相关消防设施。 |
| 5 | 化学危险品库区设计，必须严格执行危险物品配置规定。应根据化学性质、火灾危险性分类储存，性质相低触或消防要求不同的化学危险品，应分开储存。 | 《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-2014 第4.5.1.5条 | 符合 | 分开储存、符合要求 |
| 6 | 对于逸散粉尘的生产过程，应对产尘设备采取密闭措施；设置适宜的局部排风除尘设施对尘源进行控制；生产工艺和粉尘性质可采取湿式作业的，应采取湿法抑尘 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010第6.1.1.3条 | 符合 | 可能产生粉尘的设备采用密闭措施，可能产生粉尘的尘源采用除尘器除尘。 |
| 7 | 各种商品应码行列式压缝货垛，做到牢固、整齐、美观，出入库方便，无货架的垛高不应超过3m。 | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013 第6.1.3条 | 符合 | 各类物品分类堆放。 |
| 8 | 堆垛间距： a） 主通道大于等于180cm； b） 支通道大于等于80cm； c） 墙距大于等于30cm； d） 柱距大于等于10cm； e） 垛距大于等于10cm； f） 顶距大于等于50cm。 | GB17914-2013 第6.2条 GB17915-2013 第5.2.4条 GB17916-2013 第6.3条 | 符合 | 堆垛间距符合要求。 |

单元评价小结：

对该单元进行了8项现场检查，无不符合要求项。

### 5.6.2事故树法评价

1、氩气站容器爆炸事故树分析

1）编制容器爆炸事故树

由于液氩储罐工作压力较高，其安全阀、压力表等易损坏失效。又由于易遭受撞击而使储罐泄压或爆炸，如果没有可靠的防护措施，就会发生容器爆炸事故。

通过对导致液氩储罐容器爆炸事故的调查分析，找出了影响事故发生的8个基本事件。

根据其发生的逻辑关系，构造如图5.6-1所示的事故树。

X1：应急超过材料极限强度；X2：安全阀失灵； X3：泄压速度低； X4：无安全阀；X5：操作失误； X6：仪表失真； X7：温度过高； X8：出口堵塞。

图5.6-1  容器超压爆炸事故树

2）容器超压爆炸事故树定性分析

（1）求解事故树的最小割集：

T=A1A2X1

=（X2+X3+X4）（X5+X6+X7+X8）X1

=X1X2X5+X1X2X6+X1X2X7+X1X2X8+X1X3X5+X1X3X6+X1X3X7+X1X3X8+X1X4X5+X1X4X6+X1X4X7+X1X4X8

将上式展开经逻辑化简后，共有12个最小割集。即：

K1={X1，X2，X5}；K2={X1，X2，X6}；K3={X1，X2，X7}；K4={X1，X2，X8}；K5={X1，X3，X5}；K6={X1，X3，X6}；K6={X1，X3，X7}；K7={X1，X3，X8}；K8={X1，X4，X5}；K10={X1，X4，X6}；K11={X1，X4，X7}；K12={X1，X4，X8}；

（2）求解结构重要度

用近似判断法判断各基本事件结构重要系数，并按各基本事件结构重要系数大小排列如下：

IF(1)＞IF(2)=IF(3)=IF(4)>IF(5)=IF(6)=IF(7)=IF(8)

（3）结果分析

从结构重要度来看：压力超过容器的承受能力事件的结构重要度最大。

## 5.7安全管理单元

### 5.7.1法规、政策、标准符合性检查

表5.7.1-1  法规、政策、标准符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目“三同时”审查 |  |  |  |
| 1.1 | 项目规划文件 | GB50187-2012 3.0.1 | 符合要求 | 已办理 |
| 1.2 | 项目备案文件 | 《企业投资项目核准和备案管理条例》 | 符合要求 | 已办理 |
| 1.3 | 建设项目安全预评价 | 国家安监总局36号令、77号令修改 | 符合要求 | 已办理 |
| 1.4 | 建设工程消防验收意见书 | 消防法 | 符合要求 | 已办理 |
| 1.5 | 建设项目安全设施设计审查 | 国家安监总局36号令、77号令修改 | 符合要求 | 已办理 |
| 2 | 其他要求 |  |  |  |
| 2.1 | 施工单位必须具有相关资质 |  | 符合要求 | 具有相关资质，见附件 |
| 2.2 | 监理单位应具有相关资质 |  | 符合要求 | 具有相关资质，见附件 |
| 2.3 | 压力容器、安全附件检测单位 |  | 符合要求 | 江西省特种设备检验检测研究院进行检验，部分压力表正在检验，检验后合格。 |
| 2.4 | 防雷检测单位 |  | 符合要求 | 江西赣象防雷检测中心有限公司检测 |
| 2.5 | 安全设备、设施检测、检验 | 安全生产法第三十六条 | 符合要求 | 已检验，见附件 |
| 2.6 | 特种设备检测检验 | 安全生产法第三十七条 | 符合要求 | 已检验，见附件 |
| 2.7 | 主要负责人、安全管理人员培训合格 | 安全生产法第二十七条 | 符合要求 | 已进行培训并取证 |
| 2.8 | 从业人员培训 | 安全生产法第二十八条 | 符合要求 | 已进行厂内培训 |
| 2.9 | 特种作业人员培训、取证 | 安全生产法第三十条 | 符合要求 | 已进行培训并取证 |
| 2.10 | 从业人员工伤保险 | 安全生产法第五十一条 | 符合要求 | 购买 |
| 2.11 | 安全投入符合要求 | 安全生产法第二十三条 | 符合要求 | 安全投入符合要求 |
| 2.12 | 安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员 | 安全生产法第二十四条 | 符合要求 | 设立安全生产领导小组和专兼职安全人员 |
| 2.13 | 安全生产责任制 | 安全生产法第四条 | 符合要求 | 已制定 |
| 2.14 | 安全生产管理制度 | 安全生产法第四条 | 符合要求 | 已制定 |
| 2.15 | 安全操作规程 | 安全生产法第四条 | 符合要求 | 已制定 |
| 2.16 | 事故应急救援预案 | 安全生产法第二十一、二十五条 | 符合要求 | 已建立事故应急救援预案，应急预案无需在南昌市经济技术开发区备案。 |
| 2.17 | 事故应急救援组织、人员、器材 | 安全生产法 | 符合要求 | 配备 |
| 2.18 | 劳动防护用品 | 安全生产法第四十五条 | 符合要求 | 配备 |

检查结论：

本项目按要求进行了立项，经过安全预评价、安全设施设计审查。

本项目设计单位、施工单位及监理单位的资质符合国家的相关规定。特种设备检测检验、防雷检测等单位均具有相应的资质。主要负责人、安全管理人员及特种作业人员按要求参加培训，考核合格后上岗。

### 5.7.2安全生产管理评价

#### 5.7.2.1安全生产管理组织机构设置及人员配置

江西江钨稀有金属新材料股份有限公司成立了安全生产委员会，总经理任安委会主任，主管安全生产、技术副总经理任副主任，公司设有生产技术与安全环保部，任命了安全生产主要负责人及安全生产管理人员。主要负责人1人、安全管理人员3人经培训并考核合格后取证。

江西江钨稀有金属新材料股份有限公司现有各类特种作业人员9人，均经过相关有资质部门组织特种作业培训并经考试合格取得资格证书。特种作业人员资格证书详见附件。

对入厂新员工的按照国家的规定进行企业、车间、班组的三级安全教育，以保证从业人员具有必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。新员工经考核合格后方可上岗。

#### 5.7.2.2安全管理

表5.7.2-1  安全管理单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。 | 符合要求 | 《安全生产法》第五条 | 主要负责人为单位安全生产第一责任人 |
|  | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。 | 符合要求 | 《安全生产法》第二十三条 | 有足够的安全生产投入费用 |
|  | 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 符合要求 | 《安全生产法》第二十四条 | 配备专职安全生产管理人员 |
|  | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。 危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门制定。 | 符合要求 | 《安全生产法》 第二十七条 | 已取得相关资格证书； |
|  | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 符合要求 | 《安全生产法》第二十八条 | 进行安全生产教育和培训 |
|  | 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 | 符合要求 | 《安全生产法》第二十九条 | 采取有效防护措施，并进行专业培训 |
|  | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 | 符合要求 | 《安全生产法》第三十条 | 特种作业人员取得特种作业操作资格证书 |
|  | 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。 | 符合要求 | 《安全生产法》第三十二条 | 按照国家有关规定进行安全评价 |
|  | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 符合要求 | 《安全生产法》第三十五条 | 设置明显的安全警示标志 |
|  | 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。 “省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目录，对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。 “生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备”。 | 符合要求 | 《安全生产法》第三十八条 | 不涉及淘汰的危及生产安全的工艺、设备 |
|  | 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。 | 符合要求 | 《安全生产法》第四十条 | 不涉及重大危险源 |
|  | 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | 符合要求 | 《安全生产法》第四十一条 | 建立安全风险分级管控制度，建立健全生产安全事故隐患排查治理制度 |
|  | 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。 | 符合要求 | 《安全生产法》第四十二条 | 该公司生产区域内无员工宿舍； |
|  | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 符合要求 | 《安全生产法》第四十五条 | 提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 |
|  | 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 | 符合要求 | 《安全生产法》第四十六条 | 生产经营单位的安全生产管理人员对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，立即处理，检查及处理情况记录在案。 |
|  | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 | 符合要求 | 《安全生产法》第四十七条 | 安排了用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费 |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。” | 符合要求 | 《安全生产法》第五十一条 | 为从业人员缴纳保险费 |
|  | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。” | 符合要求 | 《安全生产法》第八十一条 | 制定本单位生产安全事故应急救援预案 |
|  | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。 “危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。” | 符合要求 | 《安全生产法》第八十二条 | 建立应急救援组织，配备的应急救援器材 |
|  | 任何单位和个人不得生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第五条 | 不涉及国家禁止生产、经营、使用的危险化学品 |
|  | 危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装(包括外包装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第十五条 | 提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书 |
|  | 危险化学品的包装应当符合法律、行政法规、规章的规定以及国家标准、行业标准的要求。 危险化学品包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量(重量)，应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第十七条 | 包装符合法律、行政法规、规章的规定以及国家标准 |
|  | 生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第二十条 | 设置相应的监测、监控防火、灭火、防爆、泄压、防雷、防静电、防腐、防泄漏等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。 |
|  | 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第二十一条 | 设置通信、报警装置 |
|  | 危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室(以下统称专用仓库)内，并由专人负责管理;剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。 危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第二十四条 | 设置专用储存氩气站 |
|  | 危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。 危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第七十条 | 有事故应急救援预案，并组织演练。 |
|  | 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和有毒、有害、易燃、易爆等危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构，按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员。从业人员不足一百人的，应当配备一名以上专职安全生产管理人员。 | 符合要求 | 《江西省安全生产管理条例》第十七条 | 设置14名安全管理人员 |
|  | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员应当具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和有毒、有害、易燃、易爆等危险物品的生产、经营、储存单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。 | 符合要求 | 《江西省安全生产管理条例》第十九条 | 主要负责人、安全管理人员已通过培训并取证，具备相应的安全生产知识和管理能力 |
|  | 生产经营单位应当对下列从业人员进行上岗前的安全生产教育和培训：(一)新进从业人员； (二)离岗1年以上的或者换岗的从业人员； (三)采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员。 生产经营单位应当对在岗的从业人员定期进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 符合要求 | 《江西省安全生产管理条例》第二十条 | 进行上岗前的安全生产教育和培训 |
|  | 生产经营单位的安全生产管理机构或者安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，对检查中发现的事故隐患等安全问题应当立即处理；不能处理的，应当及时提出处理意见，报本单位有关负责人，并跟踪整改情况，记录在案。 | 符合要求 | 《江西省安全生产管理条例》第二十九条 | 进行经常性检查，对检查中发现的事故隐患等安全问题立即处理 |
|  | 禁止生产经营单位安排未成年人从事接触有毒、有害、易燃、易爆等危险物品的劳动以及其他危险性劳动。 | 符合要求 | 《江西省安全生产管理条例》第三十一条 | 未安排未成年人员工 |
|  | 企业要建立作业许可制度，对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、抽堵盲板作业、设备检维修作业等危险性作业实施许可管理。 | 符合要求 | 《安监总管三〔2010〕186号 | 有作业许可制度。 |
|  | 存在有限空间作业的工贸企业应当建立下列安全生产制度和规程： （一）有限空间作业安全责任制度； （二）有限空间作业审批制度； （三）有限空间作业现场安全管理制度； （四）有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度； （五）有限空间作业应急管理制度；（六）有限空间作业安全操作规程。 | 符合要求 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》安监总局令第59号，80号修正 第五条 | 已建立有限空间管理制度和作业规程。 |
|  | 工贸企业应当对本企业的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新。 | 符合要求 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》安监总局令第59号，80号修正 第七条 | 已对有限空间进行辨识，并制定安全管理制度，张贴警示标识。 |
|  | 工贸企业应当根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，并教育监督作业人员正确佩戴与使用。 | 符合要求 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》安监总局令第59号，80号修正 第十八条 | 公司为员工已配备劳动防护用品，并购买有便携式移动四合一检测器。已建立教育培训制度和有限空间管理制度。 |
|  | 工贸企业应当根据本企业有限空间作业的特点，制定应急预案，并配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材。有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员应当掌握相关应急预案内容，定期进行演练，提高应急处置能力。 | 符合要求 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》安监总局令第59号，80号修正 第二十一条 | 已建立应急救援预案，并制定应急处置方案。配备有相应的应急救援器材。定期进行演练。 |

评价组根据江西江钨稀有金属新材料股份有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的安全管理单元情况评价小结如下：

1）该公司主要负责人、专职安全管理人员等均取得了安全生产管理人员资格证书。

2）该公司特种设备作业人员均取得质量技术监督局颁发的特种设备作业人员操作证，操作证均在有效期内。

3）编制安全事故应急救援预案；建有有应急救援组织和应急救援人员；消防事宜由该公司消防小组负责；配备应急救援器材、设备。

4）该公司对从业人员进行了安全生产教育和培训，并经考核，合格方准许上岗，能够熟练掌握本专业及本岗位的生产技能。

5）具备和符合有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，建立健全有关安全生产的规章制度；建立了健全得安全生产责任制，明确了安全生产岗位的责任人员、责任内容和考核要求

6）对该单元进行了36项现场检查，均符合要求。

#### 5.7.2.3事故应急预案、备案

江西江钨稀有金属新材料股份有限公司于2022年7月编制了《江西江钨稀有金属新材料股份有限公司生产安全事故应急预案》（简称“应急预案”）并通过专家评审。厂内配备了隔离式呼吸器、岩棉手套、救护箱等应急救援器材，详见附件。

企业制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，企业当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

#### 5.7.2.4安全投入

江西江钨稀有金属新材料股份有限公司为全面贯彻落实安全设施“三同时”要求，自开工建设之日起，到竣工验收时为止，对安全生产方面不断加大投入。本项目总投资12525万元，安全投入126万元。

公司为从业人员购买了保险。按照《个体防护装备配备规范 第一部分：总则》（GB39800.1－2020）的要求，公司为工作人员配备劳动防护用品。

评价小结：

1、本项目按要求办理了相关手续及证照。

2、本项目特种设备、安全附件、防雷设施等国家有强制检测要求的按要求定期进行了检测。

3、该公司安全生产管理机构设置及人员配置、安全管理、人员培训基本符合相关规范的要求。

4、该公司对从业人员进行了安全生产教育和培训，并经考核，合格方准许上岗，能够熟练掌握本专业及本岗位的生产技能。

5、该公司向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，并开展教育培训工作。

6、该公司制定了事故应急预案，按规章要求制定演练计划并定期演练，保存演练记录及总结、评估。

7、该公司按规定提取安全费用，并为从业人员购买了保险。

- 5.7.3重大生产安全事故隐患判定检查

根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（2023年版）制定检查表，对该项目是否存在重大安全隐患项进行评价，评价结果见下表。

表5.7.2-2重大事故隐患单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 未对承包单位、承担单位的安全生产工作统一协调、管理、或者未定期进行安全检查的； | 符合 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》 | 工程建设前对外承包单位进行资质考核，安全交底、培训等 |
|  | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的； | 符合 |  | 特种作业人员均培训后取证上岗 |
|  | 金属冶炼企业负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。 | 符合 |  | 主要负责人已经过培训考核后取证 |
|  | 会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂）等6类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨的地坪区域内的； | 符合 |  | 不涉及熔融金属吊运 |
|  | 生产期间冶炼、精炼、铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，以及熔融金属泄露、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输通道等6类区域存在非生产性积水的； | 符合 |  | 不涉及熔融金属吊运 |
|  | 熔融金属铸造环节未设置紧急排放和应急储存设施的（倾动式熔炼炉、倾动式保温炉、倾动式熔保一体炉、带保温炉的固定式熔炼炉除外） | 符合 |  | 该项目使用真空合金炉 |
|  | 采用水冷冷却的冶炼炉窑、铸造机（铝加工深井铸造工艺的结晶器除外）、加热炉未设置应急水源的； | 符合 |  | 该项目冷却水采用市政供水和循环水池供水两种方式 |
|  | 熔融金属冶炼炉窑的闭路循环水冷元件未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者开路水冷元件未设置进水流量、压力监测报警装置，或者未监测开路水冷元件出水温度的； | 符合 |  | 该项目循环水设有低压报警、水温高报警等 |
|  | 铝加工深井铸造工艺的结晶器冷却水系统未设置进水压力、进水流量监测报警装置，或者监测报警装置未与快速切断阀、紧急排放阀、流槽断开装置联锁，或者监测报警装置未与倾动式浇铸炉控制系统联锁的； | 符合 |  | 不涉及 |
|  | 铝加工深井铸造工艺的浇铸炉铝液出口流槽、流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置液位监测报警装置，或者固定式浇铸炉的铝液出口未设置机械锁紧装置的； | 符合 |  | 不涉及 |
|  | 铝加工深井铸造工艺的固定式浇铸炉的铝液流槽未设置紧急排放阀，或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置快速切断阀（断开装置），或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置未与快速切断阀（断开装置）、紧急排放阀联锁的； | 符合 |  | 不涉及 |
|  | 铝加工深井铸造工艺的倾动式浇铸炉流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置快速切断阀（断开装置），或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置未与浇铸炉倾动控制系统、快速切断阀（断开装置）联锁的； | 符合 |  | 不涉及 |
|  | 铝加工深井铸造机钢丝卷扬系统选用非钢芯钢丝绳，或者未落实钢丝绳定期检查、更换制度的； | 符合 |  | 不涉及 |
|  | 可能发生一氧化碳、砷化氢、氯气、硫化氢等4种有毒气体泄漏、积聚的场所和部位未设置固定式气体浓度监测报警装置，或者监测数据未接入24小时有人值守场所，或者未对可能有砷化氢气体的场所和部位采取同等效果的检测措施的； | 符合 |  | 不涉及有毒气体 |
|  | 使用煤气（天然气）并强制送风的燃烧装置的燃气总管未设置压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁的； | 符合 |  | 不涉及 |
|  | 正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于30kPa，或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器，或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通，或者不同介质的煤气管道共用一个排水器的。 | 符合 |  | 不涉及 |

评价结论：

根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（2023年版），本项目不存在重大生产安全事故隐患。

# 6.安全对策措施建议

## 6.1安全对策措施建议的依据、原则

安全对策措施建议的依据：

1、工程的危险、有害因素的辨识分析；

2、符合性评价的结果；

3、国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。

安全对策措施建议的原则：

1、安全技术措施等级顺序：

1）直接安全技术措施；2）间接安全技术措施；3）指示性安全技术措施；4）若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2、根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：

1）消除；2）预防；3）减弱；4）隔离；5）连锁；6）警告。

3、安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

4、对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

5、在满足基本安全要求的基础上，对项目重大危险源或重大风险控制提出保障安全运行的对策建议。

## 6.2 安全设施设计中安全对策措施建议采纳情况

依据中机国际工程设计研究院有限责任公司编制的《江西江钨稀有金属新材料股份有限公司扩建1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料项目》所提的安全对策和建议，表6.2-1和6.2-2将本设计采纳情况予以说明。

表6.2-1安全设施设计中安全对策和建议采纳情况

| 序号 | 安全设施设计中提出的防范措施 | 建设项目现场采用情况 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、危险物料安全措施 |  |  |  |
| 1、危险物料存储、使用安全措施 |  |  |  |
| 液氩站 | 贮槽的充满率小于 95%，严禁过量充装，不得超压；贮槽的防护设备及仪表完好； | 未出现超压超装情况，仪表、安全阀附件完好 | 采纳 |
|  | 贮槽内有液体时，严禁动火修理； | 贮槽有液体不动火修理 | 采纳 |
|  | 贮槽在槽车装卸及运输过程有良好的通风，周围不得存放易燃物质，无任何火种；运输过程要平稳，不要有大的颠簸； | 液氩贮罐周围未存放易燃物质 | 采纳 |
|  | 设备管道解冻要缓慢加热，不要用过热的工质或明火化冻； | 未出现采用过热和明火化冻情况 | 采纳 |
|  | 接触低温液体时戴好防护手套，避免皮肤与低温液体直接接触。 | 装卸、充装和检修过程均佩戴防护手套 | 采纳 |
|  | 槽车在连接充灌输液管前，必须处于制动状态，防止移动。 | 槽车充装前采取制动措施 | 采纳 |
|  | 容器和槽车上的其他故障排除按使用说明书的有关规定来处理。 | 按使用说明排除故障 | 采纳 |
|  | 容器以及压力表、液面指示计、安全装置按《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）的规定进行定期检查和校验。 | 压力表、液面指示计、安全阀等定期检查 | 采纳 |
| 氧气瓶安全技术操作规程 | （1）氧气瓶保管与存放 ①库房周围不得放易燃物品。 ②库内温度不得超过 30℃，距离热源明火在 10m 以外。 ③氧气瓶减压阀，压力计、接头与导管等，要涂标记。 | 氧气瓶存放置于机修间，周围无易燃物品 | 采纳 |
|  | （2）氧气瓶使用规定 ①安装减压阀前，先将瓶阀微开一二秒钟，并检验氧气质量， 合乎要求方可使用。 ②瓶中氧气不准用净，应留 0.1Mpa。 ③检查瓶阀时，只准用肥皂水检验。 ④氧气瓶不准改用充装其它气体使用。 | 无氧气瓶用作其他气体充装瓶情况 | 采纳 |
| 乙炔气瓶安全技术操作规定 | 乙炔气瓶在使用、运输、贮存时，环境温度不得超过 40℃。 | 不超过40℃ | 采纳 |
|  | 乙炔瓶的漆色必须保持完好，不得任意涂改。 | 气瓶漆色完好 | 采纳 |
|  | 乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器。回火防止器，工作前必须检查是否好用，否则禁止使用，开启时，操作者应站在阀门的侧后方，动作要轻缓。 | 装设有减压器、回火防止器 | 采纳 |
|  | 使用时要注意固定，防止倾倒，严禁卧入使用，对已卧入的乙炔瓶，不准直接开气使用，使用前必须先立牢静止十五分钟后，再接减压器使用，否则危险。禁止敲击，碰撞等粗暴行为。 | 气瓶设置防倾倒设施 | 采纳 |
|  | 气瓶不得靠近热源和电器设备，夏季要有遮阳措施防止暴晒，与明火的距离要大于 10m（高空作业时是与垂直地面处的平行距离）。 | 气瓶放置于机修间 | 采纳 |
|  | 工作地点频繁移动时，应装在专用小车上，乙炔瓶和氧气瓶应避免放在一起。 | 采用专用气瓶车移动气瓶，氧气瓶与乙炔瓶分开放置 | 采纳 |
|  | 在用汽车、手推车运输乙炔瓶时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。吊装搬运时，应使用专用夹具和防雨的运输车，严禁用电碰起重机和链绳吊装搬运。 | 使用专用夹具和防雨的运输车搬运气瓶 | 采纳 |
|  | 夏季要有遮阳措施，防止暴晒，严禁与氯气瓶、氧气瓶及易燃物品同车运输。 | 乙炔瓶在机修间使用 | 采纳 |
|  | 乙炔瓶贮存时要保持直立，并有防倒措施，严禁与氧气瓶氯气瓶及易燃品同向贮存，贮存间与明火和散放火地点距离不得小于10m，不应设在地下室或半地下室。 | 设有防倾倒措施，与氧气瓶距离5m以上 | 采纳 |
|  | 乙炔瓶严禁放在通风不良及有放射线的场所，不得放在橡胶等绝缘体上，瓶库或贮存间有专人管理，要有消防器材，要有醒目的防火标志。 | 机修间设置有灭火器 | 采纳 |
| 有限空间作业防护 | 在进行下水道清淤时要得到公司许可，并须有监护人员陪同， 佩戴正压自给式空气呼吸器，并采取有毒有害气体监测措施。 | 公司安全管理制度中编有有限空间作业制度，进入下水道需有监护人并佩戴防护用品 | 采纳 |
|  | 在进行槽罐清洗时要得到公司许可，并须有监护人员陪同，佩 戴正压自给式空气呼吸器。 | 进入有限空间执行作业票证制度 | 采纳 |
|  | 进入下水道清淤、槽罐、罐体清洗作业现场后，有关人员首先应对有限空间进行氧气、可燃气体、有毒有害气体等气体检测，确认安全后方可允许作业人员进入；采用持续强制性通风；对作业面可能存在的电、高（低）温及危害物质进行有效隔离；此外，作业人员还应携带信号良好的通讯工具，系好安全绳。 | 进入有限空间作业前进行有毒有害气体、氧浓度检测，执行作业票证制度 | 采纳 |
| 二、工艺流程及设备设施 |  |  |  |
| 1、生产区运输安全措施 |  |  |  |
| 1 | 项目出入口设置于场地南侧，厂区内道路交通设计依据建筑布局及地形情况，合理组织人物流及车流。道路宽度 4~9 米，主要道路转弯半径为 12m，车间引道转弯半径为 3~6m，并形成环路，满足物流运输要求。 车间通道已考虑到正常生产时运输的需要，厂房内设有足够宽的纵横向通道，工部划分明确，堆放场地分明，工艺设备之间考虑了安全检修场地及足够的操作位置，确保安全作业。 | 厂区道路宽度不小于4m，车间通道设有纵横向通道，通道宽度不小于3m | 采纳 |
| 2、生产过程及设备设施安全措施 |  |  |  |
| 防火、防爆 | 所采用的建筑构件、部件均应符合相应的耐火等级和耐火极 限的要求。疏散走道两侧的玻璃的耐火极限应不小于 1h。 | 厂房耐火等级二级 | 采纳 |
|  | 考虑保证冷却水不断流的措施，项目采用市政自来水作为备用水源，自来水管连接到冷冻水管上通向各个真空炉；一旦停电手动打开应急水手动阀，利用原冷冻水管输送到各需求点，以保证真空连铸炉、连续真空感应炉、真空晶化炉等工作时，不会因冷却水不足或断流，导致炉内温度异常升高，从而引发火灾事故发生。 | 设有冷却水低压报警措施以及备用冷却水输送设施 | 采纳 |
|  | 设置真空连铸炉、连续真空感应炉、真空晶化炉冷却水水温监控、冷却水水量与水泵联锁。 | 设有冷却水温高温报警 | 采纳 |
|  | 建立健全各项制度，加强巡回检查，防止出现违章作业。 | 已建立各项安全管理制度 | 采纳 |
|  | 高温设备应保温好，不应裸露在外。 | 高温部位采取隔热措施 | 采纳 |
|  | 安全设施，压力容器，压力管道等定期检定检测。 | 已进行定期检测，见附件 | 采纳 |
|  | 定期检定检测安全阀、压力表。 | 已进行检测，见附件 | 采纳 |
|  | 加强作业人员的安全教育培训，培训合格才能上岗操作。 | 进行人员培训，见附件 | 采纳 |
| 防中毒、窒息、防尘 | 厂房晶化间的真空混料机出料口设除尘系统，采用湿式除尘，含尘气体处理后高空排至室外。 | 真空混料机出料口设除尘装置 | 采纳 |
|  | 严格控制设备及其安装质量；防止氩气的跑、冒、滴、漏； 加强管理、严格工艺；安全设施保持齐全、完好。 | 购买有资质公司生产的液氩储罐 | 采纳 |
|  | 制定预案，泄漏后应采取相应措施。 | 制定应急预案， | 采纳 |
| 防高低温、灼烫、高温辐射 | 在熔化、晶化等高温作业岗位，实施自动化和远距离操作等 隔热操作方式，设置独立的工作间，工作间配备空调设备。 | 采用自动化远距离操作 | 采纳 |
|  | 合理组织自然通风气流、在墙面设置轴流风机送风或排风，在员工无法离开的高温作业岗位，设置送风口以降低工作环境的温度。 | 采用自然通风和机械通风相结合方式 | 采纳 |
|  | 高温物料作业，必须穿戴相应防护用品。 | 高温作业穿戴防护用品 | 采纳 |
|  | 设立警示标志。 | 现场设置高温警示标志 | 采纳 |
|  | 有热源产生的设备和管道应敷设保温层隔热。 | 设置保温层隔热 | 采纳 |
| 防机械伤害 | 工艺设备选型采用自动化程度较高的设备，物料输送采用机动车或叉车，设备排列方向考虑安全生产，工艺流程较合理，减少搬运距离，减轻工人劳动强度等措施，能够有效防止机械事故的发生。 | 采用叉车搬运，设备转动、传动部位设置防护罩 | 采纳 |
|  | 破碎机、抛丸设备等运行时，一定要放好端盖防护罩方可开 机。混料机混合器开动前应放好防护栏杆。 | 破碎机、抛丸设备等转动部位设置防护罩 | 采纳 |
|  | 控制台、操作工位以及装配线适当距离（不宜超过 20m）间应设置急停装置，且不得自动复位；开线、停线或急停时应有明显的声光报警信号。 | 控制台、操作工位以及装配线适当距离设置急停按钮 | 采纳 |
| 设备设施安全措施 | 生产设备宜采用一旦发生故障时的自动、手动紧急停车装置和限位器等限制导致危险进程的装置；并与控制系统联锁。 | 生产设备设置故障时自动和手动紧急停车装置 | 采纳 |
|  | 真空感应熔炼炉、真空感应连铸连轧炉、真空晶化炉等具有炉具有缺水报警、液氩系统低压报警、水温高报警。 | 设置缺水报警、液氩低压报警、高水温报警 | 采纳 |
| 防起重伤害安全措施 | 凡是动力驱动的起重机，其起升机构（包括主副起升机构）均应装设上升极限位置限制器，其运行极限位置都应装设运行极限位置限制器。 | 起重机设置上升限制器 | 采纳 |
|  | 起重设备应安装超载限制器，按其功能形式可分为：自动停止型、报警型、综合型等三大类型。按结构形式可以分为机械式、电子式和液压式等。 | 起重机安装超载限制器 | 采纳 |
|  | 起重设备工作区域应有警示标志。 | 设置起重警示标识 | 采纳 |
|  | 吊钩等取物装置应无裂纹，危险断面磨损量不得大于原尺寸的 10%，开口度不得超过原尺寸的 15%，扭转变形不得超过 10°，危险断面或吊钩颈部不得产生塑性变形，应设置防脱钩装置，且有效。 | 行车吊钩设有防脱扣 | 采纳 |
|  | 起重运输设备选用具有政府职能部门颁发生产许可证的专业厂家的设备，投入使用前由有关部门检验合格并出具使用合格证；起重机装备超载限制器，当载荷达到额定起重量的 90%时，应能发出报警信号。 | 行车已进行特种设备登记和检测，见附件 | 采纳 |
| 三、公用和辅助设施 |  |  |  |
| 电气安全措施 | 建立和健全并严格执行电气安全规章制度和安全操作规程。 | 建立电气安全规章制度和操作规程 | 采纳 |
|  | 本工程低压配电系统接地型式采用 TN-S 系统。其中性线和保护地线（PE）在接地点后要严格分开； | 采用 TN-S 系统 | 采纳 |
|  | 凡正常不带电而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地； | 正常不带电电气设备金属外壳可靠接地 | 采纳 |
|  | 防雷接地、变压器中性点接地及电气设备保护接地等共用统一的接地装置； | 共用统一的接地装置 | 采纳 |
|  | 建筑物内电源插座回路均设置漏电保护装置。 | 设置漏电保护装置 | 采纳 |
|  | 保证电气设备金属外壳接地(零)，定期检测接地电阻符合安全要求； | 电气设备金属外壳采取接地 | 采纳 |
|  | 制订完善的各类电气设备的使用、保管、维修、检验、更新等管理制度并严格执行： | 制定各类电气设备的使用、保管、维修、检验、更新等管理制度 | 采纳 |
| 能源介质及动力 | 投入使用前，应按《固定式压力容器安全技术监察规程》的规定检查各种阀门、仪表、安全装置是否齐全完好。所用压力表必须是禁油压力表；安全阀、防爆装置的材质应选用不锈钢、铜或铝，并必须脱脂去油。压力表、安全阀等安全装置（附件）应完整并在检测周期内使用。 | 仪表、安装装置定期检测 | 采纳 |
|  | 操作压力容器的职工应具备地方政府部门颁发的“压力容器工操作证”并定期复审。 | 压力容器操作工持证上岗 | 采纳 |
|  | 设备外部低温部分设置防护层，做到可能有低温伤害处必有护套。人员操作是佩戴好劳动防护用品，工作时注意力要集中，要注意观察。 | 作业佩戴低温防护用品 | 采纳 |
|  | 加强检查、检测氩气有否泄漏；教育、培训职工掌握有关物料的特性，预防窒息的方法及其急救法；制定安全技术规程及作业安全规程。 | 制定安全操作规程，并进行教育培训 | 采纳 |
|  | 氩气站外围设1.5米高铁围栏及大门 | 未设置围栏及大门 | 不符合 |
| 安全供水与排水措施 | 选用超低噪音冷却塔。 （1）采用钢丝网骨架塑料复合管，电热熔连接。 （2）管材应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性 评价标准》（GB/T17219－1998）。 （3）管道、管件及阀门的工作压力为 1.0MPa。 （4）水表井和阀门井均采用砖砌筑。井盖采用铸铁井盖和盖座， 位于行车道上者为重型；位于非行车道上者为轻型。 | 选用低噪声冷却塔 | 采纳 |
|  | 循环热水水箱设加锁密闭人孔盖，水池内衬玻璃钢，并确保 其内部无渗水。 | 循环热水水箱设加锁密闭人孔盖 | 采纳 |
| 采暖通风及空气调节措施 | 合金晶片厂房一期项目晶化间夏季已设空调。厂房空调末端采用柜式空调机，喷口侧送风，气流组织为上侧送下侧回；为防止粉状物在管道内积聚，尽量不设风管。 | 晶化间设置空调 | 采纳 |
|  | 厂房主体采用自然通风。变配电室、空压机及水泵房等辅助用房设机械通风，采用轴流风机排风，换气次数按 10 次/小时考虑。厂房晶化间的真空混料机出料口设除尘系统，采用湿式除尘，含尘气体处理后高空排至室外；抛丸机房的除尘设备待设备订货后确定。 | 厂房采用自然通风，变配电室、空压机及水泵房采用轴流风机机械通风。 | 采纳 |
|  | 合金晶片厂房的防火等级为戊类，不考虑防排烟；厂房辅助用房、综合楼均通过可开启外窗自然排烟，自然排烟口距离防烟分区最远点的水平距离不大于 30 米。 | 厂房采用自然通风 | 采纳 |
| 压力容器故障安全措施 |  | 定期检查阀门、法兰并及时更换故障阀门和法兰；定期检测压力容器、安全阀、压力表，检测报告见附件 | 采纳 |
| 四、厂址选择及自然灾害防范措施 |  |  |  |
| 自然环境条件存在的主要危险因素及自然灾害安全防范措施 | 厂区所有建筑单体均按三类防雷要求设防，在屋顶女儿墙上设避雷带或利用金属屋面做接闪器防直击雷，利用柱内主筋或钢柱做引下线，利用结构基础钢筋做接地极。各建筑单体采用联合接地系统，在各建筑单体内做总等电位联结，并采取防雷电感应等措施。所有进出建筑物及高出屋面的金属管道以及正常情况下所有电气设备不带电的金属外壳、吊车轨道等均应与防雷接地系统连接。 | 厂房按第三类防雷要求设防，已进行防雷检测，见附件 | 采纳 |
|  | 地质灾害主要包括不良地质结构，造成建筑、基础下沉等，影响安全运行。如发生地震灾害，则可能损坏设备，造成人员伤亡，甚至引发火灾、爆炸事故，造成严重事故。该项目所在地地震设防烈度为六度，按六度要求设防。 | 按六度地震烈度设防 | 采纳 |
|  | 厂区新增管道采取架空铺设并作保温。 | 氩气管道采取保温措施 | 采纳 |
|  | 本次场地标高高于历史最高洪水位，设计仅考虑厂区内排水。场地雨水为有组织排水，采用道路雨水口接暗管排入厂区排水管网，后排入城市排水管网。 | 厂区设有排水系统 | 采纳 |
| 五、安全距离、劳保用品配备及其他 |  |  |  |
| 安全距离、防坠落、劳保用品配备 | 工艺装置各类机械设备、建筑物、构筑物的分布间距，考虑防火、防爆距离及安全疏散通道，且有足够的道路及空间便于作业人员操作、检修，例如设备与墙的距离大于1.5m，净空高度大于最长设备构件吊出设备的总长加0.5m。 | 设备、工艺装置、建构筑物间距之间留有足够空间 | 采纳 |
|  | 高处平台和通道设置防护围栏，当平台、通道及作业场所距基准面高度小于2m时，防护栏杆高度不低于0.9m；当高度大于等于2m 并小于20m时，防护栏杆高度不低于1.2m。 | 车间平台上设置防护栏，防护栏杆不低于1.2m | 采纳 |
|  | 车间所有生产工人穿戴工作手套、工作服和工作鞋；配电工人配备橡胶或涂橡胶手套、绝缘防滑防护鞋；其他区域根据工作性质配备相应的劳动防护用品。 | 车间作业人员佩戴工作手套、工作服和工作鞋 | 采纳 |
|  | 厂房内根据建筑消防规范设有安全通道、疏散楼梯和钢梯确保人员的安全通行。 | 厂房内设有安全通道、疏散楼梯等 | 采纳 |
| 安全标志 | 在厂房和厂区危险区域设置安全警示标志、安全色、安全告知牌等。 | 厂区及厂房内设置防机械伤害、防火、防灼烫、防起重伤害、防车辆伤害等安全警示标志 | 采纳 |
| 防噪声及振动 | 本项目设计过程中采用高效、优质、低噪声的设备，并进行合理布局，对所有运转设备采用减振基础进行减振。对部分设备采取隔声、降噪措施，工艺设备自带的通风除尘系统其引风机均要求在出风口加装有排风消声器。 | 选用低噪声和振动的设备 | 采纳 |
|  | 通风除尘系统的风机、除尘器集中摆放，采用隔声门、减振器、双层窗等防噪声、振动措施。 | 风机、除尘器集中摆放，采取隔声门等措施 | 采纳 |
| 有限空间作业防护措施 | 公司应当建立下列安全生产制度和规程： （1）有限空间作业安全责任制度； （2）有限空间作业审批制度； （3）有限空间作业现场安全管理制度； （4）有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救 援人员安全培训教育制度； （5）有限空间作业应急管理制度； （6）有限空间作业安全操作规程。 | 建立有限空间作业安全管理制度和安全作业规程 | 采纳 |
|  | 公司应当按照有限空间作业方案，明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。 | 按照有限空间作业方案明确作业负责人和监护人 | 采纳 |
| 其他安全防范措施 | ①厂区内、车间内设置绿色安全通道以及专门的物流通道； ②驾驶员遵守交通规则，道路行驶不违章，操作人员持证上岗、按章作业，加强驾驶员的教育、培训和管理（如要求行驶时不吸烟、不谈话、不疲劳驾驶、不酒后驾驶、不激情驾驶，行驶时注意观察、集中注意力等）； ③增设交通标志（特别是限速行驶标志）；④车辆保养无故障，保持车况完好状态 | 厂区、车间设置安全通道，叉车驾驶员持证上岗，厂区设置限速标识 | 采纳 |
|  | ①在可能发生机械伤害部位加防护罩； ②挂警示牌； ③职工加强劳动保护； ④作业过程中严格遵守操作规程，开启设备时应注意运动设备旋转范围内无人时方可启动设备，检修时要办理检修作业票，做好安全措施，挂警示牌，断电后方能检修；做到“三不伤害”；⑤机器设备要定期检查、检修，保证其完好状态，作业现场环境良好。 ⑥严格按照“手不入模”的规定设计和使用模具，防止因模具的不安全状态引起事故； ⑦采用先进设备、可靠的安全防护装置（红外线保护装置）等， 实现机械化和自动化，有效防止人身伤害事故。 | 设备转动、传动各部位设置防护罩，并设置警示标志；采用自动化程度高的设备 | 采纳 |
|  | ①高处作业平台设置扶梯和防护栏杆； ②检修设备时设置检修标志； ③及时清除、加固可能倒塌的设施； ④堆垛要齐、稳、牢； ⑤加强对员工的安全意识教育，杜绝“三违”； ⑥加强防止物体打击的检查和安全管理工作； ⑦作业人员、进入现场的其他人员都应穿戴必要的防护用品，特别是安全帽。 | 高处平台设置防护栏杆和钢扶梯，作业人员佩戴安全帽 | 采纳 |
|  | ①加强电气设施检查保养； ②建筑物内电源插座回路均设置漏电保护装置； ③建筑物做总等电位联结，电气设备不带电的金属外壳等均应与 PE 线相连。 | 电源插座回路设置漏电保护；电气设备不带电的金属外壳与 PE 线相连。 | 采纳 |
|  | ①空压机储气罐设置压力超标报警装置； ②配备工艺参数超限报警； ③定期检测。 | 定期检测压力表 | 采纳 |
|  | ①在高温设备醒目位置设置防灼烫警示标志； ②设备外部高温部分设置防护层，做到可能有灼烫处必有护套，加强高温设施的隔热保温设施检修； ③正确穿戴好劳动防护用品，工作时注意力要集中，要注意观察； ④对员工进行安全教育，让员工掌握防止灼烫伤害的知识和应急处理方法；⑤作业过程中严格遵守操作规程。 | 高温设备醒目位置设置防灼烫警示标志；高温部分设置防护层 | 采纳 |
|  | ①设备高处作业平台设置扶梯、防护栏杆、安全带、安全网，并定期检查确保完好； ②在危险和醒目位置挂安全警示牌； ③登高作业人员必须在身心健康状态下登高作业，必须严格执行“十不登高”； ④登高作业人员必须穿戴防滑鞋、紧身工作服、安全帽，系好安全带； ⑤加强对登高作业人员的安全教育、培训、考核工作。 | 高处作业平台设置扶梯、防护栏杆；对登高作业人员的安全教育、培训 | 采纳 |
|  | ①在水池周边设置护栏； ②定期检查护栏可靠性； ③在水池旁设置警示标识。 | 水池周边设置护栏及警示标识 | 采纳 |
|  | ①设备采用橡胶垫减振降噪； ②采用隔板隔音隔振； ③部分设备安装在厂房内； ④尽量减少工人在噪声处不必要的停留时间。 | 采取橡胶垫减振 | 采纳 |
|  | ①加强操作人员安全教育； ②对操作人员配备相应劳保用品。 | 每年进行安全教育培训，并配备劳动防护用品 | 采纳 |

## 6.3现场存在的问题和整改措施及建议

依据有关法规、标准的要求，并结合公司的实际情况，该项目生产、储存等场所方面存在表6.3-1中的问题，并针对存在的问题提出相应的对策措施与建议，以进一步提高该公司的安全管理水平。

表6.3-1  安全隐患及对策措施建议

| 序号 | 存在的安全隐患 | 对策措施与整改建议 | 整改紧迫程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氩气站未设置防护栏杆 | 增加防护栏杆 | 低 |

## 6.4建议补充的安全对策及建议

根据对江西江钨稀有金属新材料股份有限公司进行的现场安全检查和验收评价，本安全验收评价报告提出以下建议：

1）进一步健全和完善安全生产管理规章制度，加强人员的安全知识培训和安全技能教育，完善安全技术措施和设施，进一步提高本质安全度。定期进行应急演练。加强防腐蚀、防泄漏、防雷管理，以达到安全生产的目的。

2）应严格危险作业的管理，严格遵守操作规程，加强巡回检查和动火、有限空间作业审批制度，以防发生火灾、机械伤害、中毒窒息事故。

3）企业应进行安全生产标准化，应根据《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016等相关法律法规的要求，认真开展安全标准化工作。不断加强和完善安全生产责任制、领导带班制度、安全检查、安全培训、隐患整改以及风险管理等工作。

4）按照《安全生产法》《江西省安全生产条例》的要求健全和完善各项安全管理制度和安全生产责任制。

5）对特种设备（压力容器、压力管道等）加强管理，严格按照国家法律、法规的要求定期检验。

6）严格执行建筑物、设备的防腐蚀管理。

7）依据《中华人民共和国消防法》，消防设施、器材应设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

## 6.5企业隐患整改情况

（1）公司对评价中提出的存在事故隐患问题进行了整改。总的隐患整改情况为本项目预防、减弱系统的危险、危害程度起到一定作用。

公司针对评价组在现场提出的整改意见，认真进行了逐一整改，使生产过程和现场的安全生产条件得到进一步完善。

具体隐患整改情况如下:

| 序号 | 不合格项目 | 整改落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氩气站未设置防护栏杆。 | 已整改 |

（2）企业针对检查发现现场存在的问题做出整改，具体见报告附件的整改回复。

# 7.评价结论及建议

## 7.1危险、有害因素辨识结果

1、江西江钨稀有金属新材料股份有限公司扩建1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料项目生产过程中存在的主要的危险因素有火灾爆炸、中毒窒息、灼烫、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害等危险因素和噪声与振动、高温有害因素。

2、根据《特种设备安全法》等规定，该项目压缩空气储罐、氩气储罐等为特种设备。

3、本项目不构成危险化学品重大危险源。

4、作业条件危险性分析结果：本项目的作业条件相对比较安全，在划分的评价单元中属于一般危险和稍有危险的范畴，风险程度较低。

5、根据《危险化学品名录》(2015版、十部委2015年第5号公告)辨识，本项目不涉及剧毒品。

6、根据《易制毒化学品管理条例》国务院令第445号辨识，本项目不涉及易制毒化学品。

7、根据《监控化学品管理条例》国务院令第190号辨识，本项目不涉及监控化学品。

8、根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），本项目不涉及重点监管危险化学品物质。

9、根据《易制爆危险化学品名录》2017年版（公安部2017年5月11日）辨识，本项目不涉易制爆危险化学品。

10、根据《高毒物品目录》（2003版）卫法监［2003］142号辨识，本项目不涉及高毒物品。

11、根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工信部、公安部、交通运输部公告 2020年第1号），本项目不涉及特别管控危险化学品。

12、根据国家安全监管总局安监总管三〔2009〕116号《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》和国家安监总局安监总管三〔2013〕3号《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》的要求，本项目不涉及重点监管危险化工工艺。

13、本项目厂址选择及总体规划符合要求，建（构）筑物与周边环境安全间距符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）要求。

## 7.2符合性评价结果

本项目经过预评价、安全设施设计后进行试生产，项目建设过程“三同时”落实情况符合国家有关法律、法规要求；由具有资质的单位设计、施工安装和监理，在设计、施工过程中能够按照安全预评价报告、安全设施设计专篇的要求及国家相关法规、标准、规范的要求进行，对项目存在的危险因素采取了切实可行的安全对策措施，采用成熟工艺，加上科学有效的安全管理，可以预防、控制危险、有害因素转化为事故。

1、该项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本，2021年修改）中的鼓励类第九项：有色金属中第5项交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料，项目的建设符合国家产业政策。

本项目为扩建1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料项目，该工程于2017年6月6日取得南昌经济技术开发区贸易发展局出具的项目备案通知书，项目文号：洪经经备字[2017]20号。

2、项目设计、施工、建设合法性

本项目属于扩建项目，经过预评价、安全设施设计后进行试生产，项目建设过程“三同时”落实情况符合国家有关法律、法规要求。

3、厂址选择及总体规划、周边环境

本项目位于南昌市经济技术开发区，厂址选择及总体规划符合要求。本项目建构筑物与周边环境安全间距符合要求。

4、总图运输

本项目总平面布置、交通运输、竖向设计、管线综合布置等符合规范规定，主要建（构）筑物与周边设施的安全间距满足要求。

5、建（构）筑物

本项目主要建筑物的结构、层数、耐火等级、占地面积、防火分区符合有关规范标准要求

6、生产工艺、设备、设施

该项目涉及的特种设备在南昌市经济技术开发区市场监督管理局办理了使用登记证，特种设备及安全附件由江西省锅炉压力容器检验检测研究院南昌分院、江西省特种设备检验检测研究院等有资质的相关单位进行检验并出具检验证书。本项目生产工艺、设备设施、常规防护、特种设备符合规范的要求。

7、公用工程、辅助设施

（1）本项目按电气的相关标准、规范的要求进行了设计，按设计进行了施工。

（2）本项目按防雷标准、规范的要求进行了防雷装置设计，按设计进行了施工；防雷接地由江西赣象防雷检测中心有限公司按规定进行了检测，检测结论为合格。

（3）现场检查消防道路、消防电源、灭火器配置符合要求。

（4）本项目给排水系统能够满足厂区生产、生活需要。

8、安全管理

本项目设置了安全生产领导小组，人员配备符合要求，主要负责人、安全管理人员及特种作业人员按要求参加培训，考核合格后上岗；制定了各级人员的安全生产责任制，安全责任到人，逐级负责；制定了生产安全事故应急预案，厂内配备了应急救援器材，应急预案分工明确，具有可操作性；各岗位安全生产责任制，安全管理规章制度、各岗位操作规程等较健全，其安全生产管理基本符合有关法律、法规、规章的规定。

## 7.3评价结论

1、本项目安全设施设计采取的防范设施基本落实，位于工业园区内，符合国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范的要求，具备安全验收条件。

2、本项目设计、施工、监理、评价、检测的资质符合要求。

3、本项目按6.3、6.4节中的要求完善安全对策措施，将提高该项目消除和控制各类风险的水平，实现安全生产的长期稳定。

综上所述，在充分考虑该项目潜在的火灾爆炸、灼烫、窒息、机械伤害等危险性，综合考虑其他危险、有害因素，对照国家有关法律、法规和标准、规范，江西江钨稀有金属新材料股份有限公司针对存在的安全隐患项进行了整改。该公司扩建1000吨高性能粘结钕铁硼磁性材料项目生产装置的主体布置、车间布置的现场情况与《安全设施设计》中的设计图纸一致。该生产装置、安全设施运行正常、有效，具备安全生产验收条件。

# 8.与建设单位交换意见的情况结果

# 9.附件

- 营业执照

- 项目备案通知书

- 不动产权登记证

- 设计、施工、监理单位资质

- 预评价报告备案回执、设计专篇专家审查意见

- 安全生产委员会通知、全员安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程汇编

- 应急演练计划、应急演练记录、应急预案及备案登记表

- 保险缴费凭证

- 主要负责人和安全管理人员资格证书、特种作业人员操作证

- 安全培训及考核记录

- 风险分级管控清单

- 设计、监理、施工单位总结

- 特种设备使用登记证

- 压力容器、场内机动车辆、安全阀、压力表等的检测检验报告

- 防雷防静电检测报告

- 项目竣工图

- 整改回复