清流县华腾矿业有限公司

梧地萤石矿Ⅳ号矿井新建项目

安全预评价报告

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

二〇二三年七月二十八日

清流县华腾矿业有限公司

梧地萤石矿Ⅳ号矿井新建项目

安全预评价报告

法 定 代 表 人：朱文华

技 术 负 责 人：管自强

项 目 负 责 人：胡永志

评价报告完成日期：二〇二三年七月二十八日

（评价机构公章）

清流县华腾矿业有限公司

梧地萤石矿Ⅳ号矿井新建项目

安全预评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年7月28日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书号 | 从业信息识别卡号 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 胡永志 | 0800000000206039 | 010983 |  |
| 项目组成员 | 胡永志 | 0800000000206039 | 010983 |  |
|  | 李昌魁 | 0800000000206823 | 011006 |  |
|  | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 苏睿劼 | 1700000000301009 | 030858 |  |
| 报告编制人 | 胡永志 | 0800000000206039 | 010983 |  |
| 报告审核人 | 王纪鹏 | S011035000110192001552 | 036830 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

目  录

前  言	1

1  评价目的和依据	3

1.1  评价对象和范围	3

1.2  评价依据	3

2  建设项目概况	9

2.1 建设单位概况	9

2.2 自然环境概况	10

2.3 矿山建设项目地质概况	10

2.4 建设方案概况	24

3  定性、定量评价	38

3.1总平面布置单元	38

3.2开拓单元	46

3.3采掘单元	60

3.4运输单元	73

3.5通风单元	77

3.6供配电设施单元	86

3.7防排水与防灭火单元	91

3.8废石场单元	99

3.9安全避险“六大系统”单元评价	100

3.10安全管理单元评价	102

3.11重大危险源辨识单元	106

4安全对策措施与建议	107

4.1总平面布置单元	107

4.2开拓单元	107

4.3采掘作业单元	107

4.4运输单元	110

4.5通风防尘单元	110

4.6供配电设施单元	112

4.7防排水与防灭火单元	114

4.8安全避险“六大系统”单元	115

4.9安全管理单元	116

5  预评价结论	119

5.1主要危险、有害因素评价结果	119

5.2应重视的安全对策措施建议	119

5.3预评价结论	124

附件一 《采矿许可证》

附件二 《营业执照》

- 前  言

梧地萤石矿采矿权人为清流县华腾矿业有限公司（经济类型为有限责任公司），于2022年2月26日重新取得《采矿许可证》，生产规模为6万t/a，开采标高+500～+165m，有效期自2022年2月26日至2029年2月26日。

2021年，清流县华腾矿业有限公司委托中化地质矿山总局福建地质勘查院对矿区范围内重新进行了储量核实工作，并于2021年7月提交了《福建省清流县梧地矿区萤石矿2021年资源储量地质报告》。根据《储量地质报告》，在原已开采结束的Ⅰ号矿体东南侧探明了Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ号4个矿体（由于Ⅲ号矿体、Ⅴ号矿体推断资源量仅0.8万t和0.6万t，扣除保安矿柱后剩余可采资源储量较少，无开采利用价值；Ⅳ号矿体和Ⅱ号矿体在11号勘探线附近交叉，相距较近，可联合成一个单独系统进行回采）。2022年5月，清流华腾矿业有限公司编制了《清流县华腾矿业有限公司梧地萤石矿矿产资源开发利用、地质环境治理恢复土地复垦方案》，并通过了审查。2022年2月26日，清流县华腾矿业有限公司重新取得《采矿许可证》，开采标高+500～+165m，生产规模为6万t/a。

为了能够安全、合法的开采Ⅳ号矿体和Ⅱ号矿体，清流县华腾矿业有限公司委托中舜国际工程设计有限公司编制了《清流县华腾矿业有限公司梧地萤石矿Ⅳ号矿井拟建方案》（以下简称《方案》）。按照《方案》，梧地萤石矿Ⅳ号矿井新建项目开采范围为矿区范围内的Ⅳ号矿体和Ⅱ号矿体，开采标高为+330～+165m；采用地下开采，斜坡道开拓；布置+330m、+300m、+255m、+218m、+165m等五个中段，中段高度30～53m；采用无底注留矿法开采；采用对角抽出式通风系统，主通风机设在XJ1井口处；井下排水采用机械分段排水方式，分别在+165m、+255m中段斜坡道端部附近各布置一处巷道型水仓，各选用3台矿用多级离心泵，排水管路布置两条，一条工作，一条备用；开采规模为年产萤石矿6万t。

根据《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第77号修正），清流县华腾矿业有限公司委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心对梧地萤石矿Ⅳ号矿井开展安全预评价工作。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心接受委托后，组建了项目评价组，多次对该建设项目进行了现场调研和资料收集等安全预评价的前期工作。按《安全预评价导则》（AQ8002-2007）要求，依据委托方提供的《方案》等其它相关资料，评价组对项目资料进行了详细的分析、研究，在初步进行项目危险、有害因素辨识与分析的基础上，划分了评价单元，选择了评价方法；对该项目建成后可能存在的各种危险、有害因素进行定性、定量评价，并预测其危险度；评价建设项目各生产系统、生产工艺的安全设施、设备是否符合相关法规要求；提出了合理可行的安全对策措施及建议；编制了《清流县华腾矿业有限公司梧地萤石矿Ⅳ号矿井新建项目安全预评价报告》。

为了保证评价报告质量，报告形成初稿后，组织人员对评价报告进行了内部审核，经由技术负责人、过程控制负责人审核，形成了本报告。

1  评价目的和依据

1.1  评价对象和范围

评价对象：清流县华腾矿业有限公司梧地萤石矿Ⅳ号矿井。

安全预评价范围：按照有关规定及双方订立的合同约定，本次安全评价的范围为《方案》拟定的梧地萤石矿Ⅳ号矿井地下开采系统及辅助系统的安全设施。不包括爆破器材库、尾矿库、矿石加工及销售系统、职业卫生评价。

矿区范围由4个拐点圈定而成，各拐点直角坐标如下（2000国家大地坐标系）：

| 拐点编号 | 国家2000大地坐标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| A | 2897343.438 | 39512669.148 |
| B | 2896343.427 | 39512669.152 |
| C | 2896343.422 | 39511669.141 |
| D | 2897343.434 | 39511669.136 |
| 开采标高 | +500～+165m |  |
| 矿区面积 | 1.00km² |  |

Ⅳ号矿井开采范围为矿区范围内的Ⅳ号矿体和Ⅱ号矿体，开采标高为+330～+165m；其中Ⅱ号矿体开采标高为+255～+218m，Ⅳ号矿体开采标高为+330～+165m。

1.2  评价依据

1.2.1法律、法规

（1）《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第65号、2009年修订；自2009年8月27日起施行）

（2）《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号；2018年12月29日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修定，自2018年12月29日起施行）

（3）《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令第18号、2009年修订；自2009年8月27日起施行）

（4）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第39号，自2011年3月1日起施行）

（5）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，自2014年1月1日起施行）

（6）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号；2021年6月10日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会修定，自2021年9月1日起施行）

（7）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号，自2015年1月1日起施行）

（8）《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第48号，2016年7月2日起施行）

（9）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号；国家主席令第81号修改；国家主席令第24号修改，自2018年12月29日施行）

（10）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第29号；2021年4月29日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修定，自2021年4月29日起施行）

（11）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，自2004年2月1日起施行）

（12）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）

（13）《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，自2009年5月1日起施行）

（14）《工伤保险条例》（国务院令第586号，自2011年1月1日起施行）

（15）《电力设施保护条例》（国务院令第239号，自2011年1月8日起施行）

（16）《国务院关于修改部分行政法规的决定》（国务院令第653号，自2014年7月29日起施行）

（17）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）

（18）《福建省安全生产条例》（福建省第十二届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过，自2017年3月1日起施行）

1.2.2规章、规范性文件

（1）《国家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理局关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》（发改投资〔2003〕1346号，自2003年09月30日起施行）

（2）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，自2013年9月6日起施行）

（3）《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第78号，自2014年11月1日起施行）

（4）《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第80号，自2014年11月1日起施行）

（5）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号令、总局令第77号修改；自2015年5月1日施行）

（6）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，自2015年2月13日起施行）

（7）《国家安监总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号；自2016年5月30日起施行）

（8）《国家安全监管总局 保监会 财政部关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（安监总办〔2017〕140号，自2017年12月12日起施行）

（9）《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）

（10）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正，自2019年9月1日起施行）

（12）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起施行）

（13）《国家矿山安全监察局关于开展矿山安全生产大检查工作的通知》（矿安〔2022〕71号，自2022年4月14日起施行）

（14）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）

（15）《国家矿山安全监察局关于印发<矿山安全先进适用技术装备推广与落后技术装备淘汰目录管理办法（试行）>的通知》（矿安〔2022〕82号，自2022年6月1日起施行）

（16）《财政部  应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号，自2022年11月21日起施行）

（17）《关于印发（福建省非煤矿矿山企业安全生产许可证颁发管理办法）的通知》（闽安监管一〔2015〕95号；自2016年1月8日起施行）

（18）《福建省人民政府办公厅关于印发<福建省安全生产事故隐患排查治理和监督管理暂行规定>的通知》（闽政办〔2009〕149号，自2009年9月21日起施行）

1.2.3标准、规范

（1）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，自1987年2月1日起施行）

（2）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，自2005年10月1日起施行）

（3）《重要用途钢丝绳》（GB 8918-2006，自2006年9月1日起施行）

（4）《安全带》（GB6095-2009，自2009年12月1日起施行）

（5）《矿山安全标志》（GB14161-2008，自2009年10月1日起施行）

（6）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，自2011年10月1日起施行）

（7）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，自2012年8月01日起施行）

（8）《爆破安全规程》（GB6722-2014，自2014年11月1日起施行）

（9）《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，自2019年12月31日起施行）

（10）《矿山电力设计标准》（GB5007-2020，自2020年10月1日起施行）

（11）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，自2021年9月1日起施行）

（12）《高处作业分级》（GB/T3608-2008，自2006年12月1日起施行）

（13）《粉尘作业场所危害程度分级》（GB/T5817-2009，自2009年12月01日起施行）

（14）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，自2022年10月1日起施行）

（15）《工业企业卫生设计标准》（GBZ1-2010，自2010年8月1日起施行）

（16）《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005，自2005年5月1日起施行）

（17）《安全评价通则》（AQ8001-2007，自2007年4月1日起施行）

（18）《安全预评价导则》（AQ8002-2007，自2007年4月1日起施行）

（19）《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定性空气压缩机》（AQ2055-2016，自2017年3月1日起施行）

（20）《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》（AQ2054-2016，自2017年3月1日起施行）

（21）《地下运矿车安全检验规范》（AQ2065-2018，自2018年12月1日起施行）

1.2.3建设项目技术资料

- 中化地质矿山总局福建地质勘查院2021年7月提交了《福建省清流县梧地矿区萤石矿2021年资源储量地质报告》；

- 福建省国土资源评估中心2021年11月25日出具的《〈福建省清流县梧地矿区萤石矿2021年资源储量地质报告〉矿产资源储量评审意见书》（闽国土资储评明字﹝2021﹞7号）；

- 清流华腾矿业有限公司2022年5月编制的《清流县华腾矿业有限公司梧地萤石矿矿产资源开发利用、地质环境治理恢复土地复垦方案》；

- 中舜国际工程设计有限公司编制了2023年5月提交的《清流县华腾矿业有限公司梧地萤石矿Ⅳ号矿井拟建方案》

1.2.4其他评价依据

- 《采矿许可证》，编号：C3504002010126120096002，福建省自然资源厅，有效期自2022年2月26日至2029年2月26日

- 《营业执照》，证号：91350427MABRMMWH44，沙县区市场监督管理局颁发，有效期2022年6月23日至长期

- 《安全预评价合同》

2  建设项目概况

2.1 建设单位概况

1）历史沿革、经济类型、隶属关系

梧地萤石矿采矿权人为清流县华腾矿业有限公司（经济类型为有限责任公司）。矿区开采始于1990年，起初由清流县温郊乡政府建矿，属乡镇集体矿山；后通过采矿权转让，由清流县华腾矿业有限公司于2005年10月开始对梧地萤石矿进行开采。矿山过去主要开采Ⅰ号萤石矿体，Ⅰ号萤石矿体已按设计施工了PD1平硐口、PD2回风平硐口、+386m、+340m、+300m、+255m、+210m等5个中段；由于Ⅰ号矿体已基本回采完毕，+210m中段矿体基本出现尖灭，+210m标高以下可采资源量比较少，因此矿山自《安全生产许可证》到期后便停产至今。

2021年，清流县华腾矿业有限公司委托中化地质矿山总局福建地质勘查院对矿区范围内重新进行了储量核实工作，在原已开采结束的Ⅰ号矿体东南侧探明了Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ号4个矿体。2022年2月26日，清流县华腾矿业有限公司重新取得《采矿许可证》，开采标高+500～+165m，生产规模为6万t/a。

由于Ⅲ号矿体、Ⅴ号矿体推断资源量仅0.8万t和0.6万t，扣除保安矿柱后剩余可采资源储量较少，无开采利用价值；Ⅳ号矿体和Ⅱ号矿体在11号勘探线附近交叉，相距较近，可联合成一个单独系统进行回采。为了能够安全、合法的开采Ⅳ号矿体和Ⅱ号矿体，清流县华腾矿业有限公司委托中舜国际工程设计有限公司编制了《清流县华腾矿业有限公司梧地萤石矿Ⅳ号矿井拟建方案》。按照《方案》，梧地萤石矿Ⅳ号矿井新建项目开采范围为矿区范围内的Ⅳ号矿体和Ⅱ号矿体，开采标高为+330～+165m；采用地下开采，斜坡道开拓；开采规模为年产萤石矿6万t。

2）行政区划、地理位置及交通、周边环境

矿区位于清流县县城方位85°，直距约32km处，行政区划属清流县温郊乡梧地村管辖；矿区距永安市至清流县公路的停靠站太山仅7～8km，有简易公路直通矿区，交通较方便

矿区远离村庄，Ⅳ号矿井开采错动范围内除矿山废弃选矿厂的工棚、办公楼及一条乡村公路外，无其它需要保护的建、构筑物。

2.2 自然环境概况

1）地形地貌

矿区属花岗岩风化剥蚀的丘陵～低山地貌类型，地势总体北西高东低，最高海拔标高为+510.4m，最低海拔标高为+351.5m，相对高差158.9m，当地最低侵蚀基准面为+351.5m。山脉走向多呈北西向，地形切割不强烈，沟谷呈“U”字型树枝状展布。地表沟渠较发育，排泄较通畅，水系总体流向南东。矿区的地势较缓，自然坡度约为25°～35°，区内地表植被较发育，主要为杂草、毛竹、小灌木等。

2）气候

矿区所在地属亚热带季风气候，四季温暖湿润，雨量充沛，年平均降雨量1754.5mm，3～6月为丰水期，2、7、8、9月为平水期，10月至翌年1月为枯水期。年平均气温18.0℃，无霜期301天。

3）地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本区抗震设防烈度属6度区，地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期0.35S。

4）经济概况

矿区处在清流县温郊乡附近的乡村地带，当地经济条件一般。清流县是全国商品粮基地县，省食用菌生产基地、重点林区县之一。农副产品有稻米、花生、黄豆、桐油籽、山苍子、茶叶、香菇、红菇、苦竹、药材、毛边纸等，特产有肉脯干。当地矿产较丰富，主要有重晶石、玄武岩、黑钨矿、磷镱矿、沙金、大理岩、钾长石、高岭土、煤、稀土等。当地电力、水力资源充足，可以满足当地生产、生活需求。

2.3 矿山建设项目地质概况

- 2.3.1矿区地质概况

（1）地层

区内出露的地层仅为第四系残坡积层，成分主要为粘性土、亚粘性土和一些花岗岩风化后的石英颗粒，厚度一般1～3m，主要分布于沟谷。

（2）构造

区内构造主要为断裂构造（编号F4、F5、F6、F7），皆为控矿构造。

F4断裂：属北东向压扭性控矿断裂，发育于晚侏罗世肉红色少斑中粒正长花岗岩（ξγJ3）中，Ⅰ号萤石矿体赋存于该断裂的破碎带中。

断裂总体走向北东40°～55°左右，倾向北西，倾角53°～63°；走向延伸约1000m，倾向延深大于400m，破碎带宽度1～12m，一般7～8m。破碎带由硅化、构造角砾岩及萤石矿体组成。破碎带边缘及其外侧为肉红色少斑中粒正长花岗岩。围岩蚀变主要为硅化、高岭土化，次有绿泥石化等，蚀变带宽约2～3m。

F5断裂：属北东向压扭性控矿断裂，Ⅱ、Ⅲ号萤石矿体赋存于该断裂的破碎带中。

断裂总体走向北东30°～45°左右，倾向北西，倾角为60°～70°。走向延伸约540m（南西侧为F7断裂所切断，北东侧延伸出界外），倾向上延深大于150m，破碎带最大宽度约10m，最小为0.5m，一般7～8m。破碎带由硅化、构造角砾岩及萤石矿体组成。破碎带边缘及其外侧为肉红色少斑中粒正长花岗岩。围岩蚀变主要为硅化、高岭土化，次有绿泥石化等，蚀变带宽约2～3m。

F6断裂：属北东向压扭性控矿断裂，Ⅴ号萤石矿体赋存于该断裂的破碎带中。

断裂总体走向北东50°左右，倾向北西，倾角为60°。走向延伸约160m，倾向上延深大于40m，破碎带宽度约6m。破碎带由硅化、构造角砾岩及萤石矿体组成。破碎带边缘及其外侧为肉红色少斑中粒正长花岗岩。围岩蚀变主要为硅化，次有绿泥石化等，蚀变带宽约2～3m。

F7断裂：属北北东向张扭性控矿断裂，Ⅳ号萤石矿体赋存于该断裂的破碎带中。

断裂总体走向北北东20°左右，倾向北西西，倾角为65°～80°。走向延伸约380m，倾向上延深80～240m，破碎带最大宽度约20m，最小为2m，一般7～8m。破碎带由硅化、构造角砾岩及萤石矿体组成。破碎带边缘及其外侧为肉红色少斑中粒正长花岗岩。围岩蚀变主要为硅化、高岭土化，次有绿泥石化等，蚀变带宽约3～10m。

（3）侵入岩

区内出露的侵入岩均为晚侏罗世正长花岗岩（ξγJ3），岩性为肉红色少斑中粒正长花岗岩。岩石呈浅肉红色，似斑状花岗结构，块状构造。斑晶主要为钾长石集合体，含量约10%。基质主要以钾长石、石英、斜长石为主，其中钾长石呈自形-半自形粒状，粒径0.2～4mm，一般0.3～2mm，含量45%左右；石英呈他形粒状，粒径0.1～5mm，一般0.3～3mm，含量35%左右；斜长石成自形-半自形粒状，粒径0.1～3mm，一般0.2～2mm，含量16%左右，次要矿物为黑云母，含量4%左右。该侵入岩属过铝钙碱性系列岩石，以超酸富碱为特征。

区内在F7断裂的深部见到少量闪长玢岩（δμ），灰绿色，斑状结构，块状构造。斑晶约占35%，主要为斜长石（70%）、角闪石和黑云母（30%），基质约占65%，主要为斜长石（70%）、角闪石和黑云母（5%～10%）、石英（5%）及其他暗色矿物等，呈细粒或隐晶结构，岩石发育绿泥石化。

- 2.3.2矿区水文地质条件

（1）矿区水文地质单元

单元范围：东侧以+504.7m～梧地溪～+624.7m高地的地表分水岭为界，西侧以+476.2～+499.2m高地的地表分水岭为界，北侧以+562.1～+523.7～+478.7m高地的地表分水岭为界，南侧以梧地溪+547.2m～+596.4m高地为界，形成周边地形高，南西部地形低，呈簸箕状向南西开口，在区域上形成次一级的包括补给、迳流、排泄区在内的一个较完整的水文地质单元；面积2.76km²。当地侵蚀基准面位于矿区西南部标高+351.5m。大气降水是地下水的主要补给来源，地下水迳流途径短，循环快，多具有就地补给就地排泄之特点。

1）岩层富水性

矿区出露地层主要为第四系（Q）和，侵入岩主要为晚侏罗世正长花岗岩（ξγJ3），在矿区大面积出露，为胡坊岩体的一部分；少量为闪长玢岩。其分布的岩土体及富水性特征如下：

晚侏罗世正长花岗岩（ξγJ3）—相对隔水岩体

矿区内大面积出露，岩性主要为中粒钾长花岗岩，少量为闪长玢岩（δμ）。

中粒钾长花岗岩在区内大面积出露，呈肉红色，中粗粒花岗结构，块状构造，成份主要由钾长石、斜长石、石英及少量黑云母组成。是区内矿体主要顶底板围岩。

闪长玢岩（δμ）：呈脉状产出，灰绿色、斑状结构、块状构造。斑晶由斜长石、角闪石组成，基质由斜长石微晶和暗色矿物组成，暗色矿物分布于其间隙中。岩石具水云母低温热液蚀变。

上述侵入岩受风化作用影响，在地表浅部因风化作用影响多风化呈高岭土、砂质粘性土及碎块，风化后结构较松散，风化裂隙较发育，为风化网状裂隙含水层，透水性弱，富水性弱。地表调查表明，该含水层地下径流模数介于2.12～12.04L/s•km²，常见泉流量0.084～0.1L/s；该单元岩体局部地段受北东向张扭性断裂构造影响，构造裂隙发育，含构造裂隙水，为构造裂隙含水层。矿体赋存其中，根据钻探、硐探工程揭露，该含水层富水性弱。深部未风化的新鲜岩石，呈完整块状，致密坚硬，裂隙不发育，为相对隔水岩体。

2）构造断裂带的富水性

梧地矿区有断裂F4、F5、F6、F7。

构造断裂带控制萤石矿体分布，矿体产状与断裂产状基本一致，在平面和剖面上呈脉状或透镜状分布，岩石具硅化、高岭土化、绢云母化。断裂内岩石较破碎，节理裂隙较发育，裂隙大都闭合，少量微张开1～5mm，裂面见有铁锰染，个别具泥质充填，硐内岩石较潮湿，局部具滴水现象，流量一般为0.01～0.05L/s，钻孔内回次水位在含水段变化不大，属构造断裂脉状水，富水性弱，导水性差，对矿床充水有一定影响。

3）地下水类型

因风化、构造作用的影响，在地表浅部及局部地段，风化、构造裂隙较发育，地下水赋存在风化裂隙、构造裂隙中，根据地下水赋存状态性质的不同，分为风化裂隙潜水、构造裂隙承压水等二种类型。

①风化裂隙潜水

广泛分布地表浅部，赋存在风化带的裂隙中，风化裂隙发育，裂隙面粗糙、陈旧，见褐黑色铁锰质渲染现象，且为泥质充填，风化层厚度变化大，一般为0.5～20m。含水层较连续，含水层厚度受地形和风化程度及水位埋深影响变化较大。在山顶台面水位较深，在地形低洼处见以片状渗出的泉水出露，泉流量枯水期常见值0.084～0.1L/s，且季节性流量变化，个别泉水在枯季干枯。经坑道水文地质调查，风化裂隙水主要赋存近地表浅部，浅部坑道局部地段硐顶及两壁见滴水潮湿现象，个别裂隙渗水最大流量0.05L/s，富水性弱。

②构造裂隙承压水

主要埋藏于风化带以下，局部岩石受构造作用影响；裂隙较发育，呈脉状，透镜状展布，多为“X”网络状，据统计裂隙密度在0～3.5％，密度不大，但延伸较长，平直，大都呈闭合状，少数呈张开状。区内断裂构造较发育，主要为北东向断裂，为地下水的运移和储存创造条件。根据硐探揭露断裂破碎带，岩石较破碎，岩心多呈碎块状，裂隙发育，裂隙面见铁锰质渲染现象，含水层厚度变化大，一般厚度1.0～5.0m；坑道经过断裂破碎带时，其坑道硐顶及两壁见滴水现象。

5）地表水体对地下水的水力联系

矿区主要有一条自北东向南西径流的梧地溪，流径矿区中东部，在矿山疏干排水影响范围内，浅部主要赋存着风化裂隙水潜水含水层，深部岩石完整，致密坚硬，在构造作用影响下，局部赋存构造裂隙含水层；主要有F5 、F6 、F7断裂破碎带穿越梧地溪沟，其影响程度分析如下：

F5断裂破碎带穿越矿区东部的地表溪沟，两者交汇处地表标高为+378m、+375m、+373m、+368m，浅部破碎带在风化作用的综合作用下，与溪沟具有一定水力联系；深部据+340m、+300m坑道揭露F5断裂破碎带，坑道顶部呈微弱滴水现象，在+255m坑道呈潮湿～干燥状态；在此断裂带的上、下游溪沟流量未见渗漏现象，地表水对地下水的水力联系极微弱，对矿坑充水有一定的影响。

F6、F7断裂破碎带穿越矿区东部的地表溪沟，两者交汇处地表标高+373m 、+370m，在此上、下段未见溪沟流量渗漏现象，因此地表水对矿坑充水因素不大，甚至无影响。

6）地下水的补给、径流、排泄条件

矿区内的地下水主要赋存于风化裂隙和构造裂隙中，其补给、径流、排泄条件主要受地形因素控制，并受风化、构造作用等因素影响。

大气降水是矿区地下水的主要补给来源。区内虽风化裂隙较发育，但由于地形陡峻、沟谷深切，局部风化带厚度较大，降雨大多形成地表径流，仅部分通过风化裂隙渗入补给地下水。由于区内雨量充沛，因而区内地下水的补给来源较丰富。风化带直接接受大气降水渗透补给，构成风化裂隙潜水含水层。由于构造作用影响，局部地段构造裂隙发育，风化裂隙水沿构造裂隙下渗补给构造裂隙水，形成构造裂隙承压含水层。

地下水径流主要受地形、裂隙及含水层埋藏深度等因素制约。浅部以垂直径流为主，深部沿裂隙从山脊往溪沟方向运动。根据巷道及钻孔观测的地下水水位分析，地下水由西部（山脊）往东南部（溪沟）方向运动；矿区范围内的地下水径流途径短，速度快，其流向及水力坡度受地形坡度陡缓的制约，一般与地形坡向基本一致。

矿区内的地下水排泄，自然状态下，在地形低洼处，地下水以片状缓慢渗流的泉水形式排泄地表溪沟，矿山开采后，部分地下水沿平硐自然排水，流入地表溪沟，形成地表径流，具就地补给，就地排泄的特征，部分则通过机械抽水排出地表。

7）水动态变化特征

根据4个水动态长期观测点的观测表明：地表水动态变化与降水量变化相一致。地下水因受大气降水、地形地貌和构造岩性等因素的制约，地下水动态变化呈季节性变化，虽与降水量变化相同，且滞后5～10天；旱季渗透补给量少，流量也随之减少；雨季渗透补给量增多，流量也随之增加。

（2）矿坑涌水量预测

1）矿床充水因素分析

①大气降水

区内矿体分布在山坡及沟谷一带，大部分矿体位于当地侵蚀基准面之下。地表覆盖第四系残坡积含碎块粘性砂土，大气降水通过风化裂隙及构造裂隙入渗补给地下水。因此，大气降水是地下水的主要补给来源，也是矿床充水主要补给来源。

②地表水

梧地溪自北东往南西径流矿区，一般流量约24.346L/s。北东向F5断裂破碎带穿越梧地溪，F5断裂破碎带其导水性差，富水性弱，少量地表水通过构造裂隙补给地下水，对矿体开采影响较小，对矿坑充水影响较小。梧地溪侧沟流量约6.989L/s远离矿体，对矿体开采无影响。梧地溪侧沟流量约0.221L/s，北东向F4断裂北部破碎带穿越该溪沟，F4断裂破碎带其导水性差，富水性弱，少量地表水通过构造裂隙补给地下水，对矿体开采影响较小，对矿坑充水影响较小。

③地下水

风化裂隙水：赋存在地表垂深2～20m的风化裂隙中，均位于当地侵蚀基准面之上，易于自然排水，且富水性弱，对矿坑充水影响较小。

构造裂隙水：在平面和剖面上呈条带状或透镜状分布，破碎带厚度总体较薄，岩石裂隙较发育，多呈闭合状，裂隙面有明显铁锰渲染，坑道内裂隙发育地段，见潮湿、滴水、微渗水，流量<0.1L/S，矿区内断层导水性及充水性一般较差，富水性弱，对矿坑涌水量有一定的影响。

2）矿坑涌水量预算

矿区内分布有5个矿体，矿体埋藏相对较深，均采用地采。Ⅰ号矿体分布在矿区西北部、其它矿体均分布矿区中东部，采用不同的开拓系统，由于矿床开采方式不同，根据矿区水文地质条件，选择比拟法预测西北部矿体现有坑道（标高+210m）、矿界最低标高（+165m）和中东部矿体现有坑道（标高+250m）、矿体最低标高（+165m）的矿坑涌水量。

矿坑涌水量预算表

| 比拟法 | 参数 |  | 生产坑 道平均 涌水量 | 生产坑道最大 涌水量 | 设计矿坑水位降深 S | 生产坑道水位降深SPD | 设计矿坑长度 L | 生产坑道长度LPD | 设计矿坑平均涌水量Qcp | 设计矿坑最大 涌水量Qmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 |  | m3/d | m3/d | m | m | m | m | m3/d | m3/d |
|  | Ⅰ | +210m | 201.50 | 275.3 | 272 | 272 | 285 | 200 | 287 | 392 |
|  |  | +165m |  |  | 317 | 272 | 100 | 100 | 310 | 424 |
|  | Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ | +250m | 52.50 | 89.7 | 165 | 165 | 380 | 190 | 105 | 179 |
|  |  | +165m |  |  | 254.7 | 165 | 380 | 190 | 261 | 446 |
|  |  | 计算公式 | Q=QPD⋅LLPD⋅SSPD |  |  |  |  |  |  |  |

3）计算结果评价

矿坑涌水量计算中，比拟法是根据现有坑道揭露水文地质资料、矿床资源分布特征及水动态长期观测资料，所以，计算参数可靠。矿区西北部Ⅰ号矿体最低开采标高（+165m）正常涌水量310m3/d，最大涌水量424m3/d；矿区中东部矿体最低开采标高（+165m）正常涌水量261m3/d，最大涌水量446m3/d。

4）矿区供水水源综合利用评价

矿山原有选矿厂建在梧地溪旁，小溪常年流水，上游无污染源，可作为选矿用水。梧地溪旁的测溪位于选厂对面，正常时水的物理性质良好，无色透明，无嗅、无味，PH=7.38，矿化度59.10mg/L，总硬度为6.71mg/L，水化学类型为HCO3－Ca•Na型水，经消毒处理，方可作为矿山生活用水水源地。

5）矿区历史最高洪水位、地表水系与Ⅳ号矿井平面关系

根据清流县气象局资料，矿区范围历史最高洪水位为+353.5m。梧地溪自北东往南西径流矿区，一般流量约24.346L/s。其中，梧地溪从Ⅱ号矿体中部地表通过，且根据过去探矿巷道揭露情况，+255m标高以上矿体大部分位于梧地溪下部，回采安全性差，且可采资源储量比较少；本次Ⅱ号矿体+255m标高以上不进行回采作业，作为隔离安全顶板；同时，梧地溪从Ⅳ号矿体外东北侧通过。

（3）矿区水文地质条件类型

区内大部分矿体位于当地侵蚀基准面以下，大气降水是地下水的主要补给来源，岩体不含水，赋存于断裂带中；断裂带构造裂隙含水层富水性弱，导水性差。因此水文地质勘查类型仍属简单类型。

- 2.3.3矿区工程地质条件

（1）风化特征

矿区内风化作用较强烈，岩石的风化程度主要受地形控制，地形高处物理、化学风化强烈，风化较深，反之则浅，局部地段岩石风化程度不均匀。根据岩石的风化程度，

自上而下分为强风化、弱风化和新鲜基岩三带。

1）强风化带

包括第四系残坡积层，主要分布在矿区山坡表层，岩性由褐色腐殖土和土黄色粉砂质粘土、粘土及少量碎石、砾石、卵石等组成。根据地表及巷道调查资料，发育深度在1～6m之内，岩石风化呈土状、碎块状，岩石软弱，风化裂隙发育，裂隙中多为粘土、泥质等充填，岩石质量劣～极劣，稳定性差，人工边坡易产生滑塌现象。

2）弱风化带

发育深度10.0～20.0m，岩石较破碎～完整性差，岩石半坚硬，裂隙较发育，有3～4组节理，裂隙宽2～3mm，裂隙面有铁锰质染，无充填物。弱风化带下部，裂隙中渗水。裂隙延伸短，稳固性好，但在裂隙交汇部位易发生掉块。矿山井下现有巷道内未出现坍塌。

3）未风化岩石

分布矿区深部，岩石中等完整～较完整，呈块状、整体块状，局部碎块状，致密半坚硬～坚硬，裂隙不发育～较发育，稳定性中等。

（2）岩石的物理力学性质

1）岩石的物理性质

根据钻探、坑探揭露资料，区内岩石比重、容重变化不大，而孔隙与吸水率主要受岩石的分布位置、风化作用、构造裂隙发育程度的影响，一般靠近地表或构造裂隙密集带，其孔隙率、吸水率较大，反之则小。

2）岩石力学性质

地表浅部因风化作用强烈，风化带厚度2～20m，风化带岩石较破碎，呈土状、碎块状～短柱状，风化裂隙发育，力学性质低，工程地质性能差。

深部（风化带以下）岩石完整，呈柱状、长柱状，致密坚硬，裂隙不发育，岩石普遍硅化，力学强度高，岩石极限抗压强度＞60MPa，工程地质性能良好；局部地段岩石受构造作用影响，裂隙较发育，岩石极限抗压强度22.10～58.00MPa，力学性质一般，工程地质性能较差。个别地段岩石裂隙极发育，岩石极限抗压强度低，力学性质弱，工程地质性能差。

（3）结构面分组及其特征

矿区内构造以断裂为主，共有4条断层，根据各断裂结构面的形式及规模大小可划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ级等三类结构面，未发现Ⅲ级结构面，其特征分述如下：

1）Ⅰ级结构面

主要为F4、F5断裂，走向延伸>1000m。是Ⅰ、Ⅱ号萤石矿体的控矿构造，上部破碎带内见压碎角砾岩，碎裂岩及大小不等的岩块，裂隙发育，裂隙多呈闭合状，局部地段工程地质性质差，影响岩（矿）体的稳定性。断裂对矿床开采有一定的影响。一般不易产生大规模的层间错动，但受到人为影响，仍有可能产生不良工程地质现象。

2）Ⅱ级结构面

主要有F6、F7北东向的断裂，区内出露长度为160～540m，均为控矿构造。因后期热液影响，岩石见有硅化现象，仅个别地段见岩石破碎，坑道有微弱滴水、潮湿现象，工程地质性能弱，影响矿体的稳定性。

3）Ⅳ、Ⅴ级结构面

该结构面主要发育于岩石中的节理、层理、片理，结构面组数多，延伸短，常成纵横交错分布，多呈闭合且充填状态，节理裂隙甚为发育，致使钻探岩心多呈碎块状、扁柱状，严重破坏岩体的完整性，RQD值低。根据地表对岩石节理裂隙调查统计，北东、北西、近东西三组较发育。从岩石的力学强度试验结果表明，微小的节理劈理及发育的片理明显降低岩石的力学强度，显示出各向异性的特征。岩石质量属极劣的破碎岩体。

（4）工程地质岩组划分及其特征

根据岩石的成因类型、结构构造特征和主要力学指标，将矿区内岩石划分为坚硬岩组、半坚硬组和松散～软岩组等三个工程地质岩组。各岩组工程地质特征分述如下：

1）坚硬岩组（Ⅰ）

主要为埋藏在深部的钾长花岗岩、闪长玢岩等。区内分布广泛，深部遍及全矿区。岩石普遍致密坚硬，抗压强度高，抗风化能力强，难软化。岩心呈长柱状—柱状，中等完整～较完整，属中等完整岩体；岩石极限抗压强度＞60MPa，岩体质量分级Ⅲ类，岩体质量中等，工程地质性能良好。

2）半坚硬岩组（Ⅱ）

主要由弱风化钾长花岗岩及断裂破碎带硅化岩、构造岩等组成，矿体主要赋存在其中。受风化、构造作用等因素影响，岩石的节理裂隙发育，力学性质呈各向异性，其抗压抗剪强度明显偏低，钻进中受机械扰动，岩心较破碎，呈柱状、块状或碎块状，完整性差，岩石质量属劣的、完整性差的岩体。岩体受风化、断裂构造影响，裂隙极发育，力学强度较低，岩石质量分级Ⅳ类，岩体质量差，工程地质性能较差。

3）松散～软弱岩组（Ⅲ）

主要由强风化带及第四系残坡积层组成，一般分布于山梁、山坡及沟谷边坡洼地。残坡积质粘土（Q4el-dl）分布较广，黄色、黄褐色砂质粘土，含基岩碎块，稍湿—干，可塑—硬塑，碎石棱角—次棱角状，大小一般3～5cm；一般厚度1～5m，该层稳固性差。岩石风化呈土状、碎块状，岩石软弱，岩石质量属极劣的、破碎岩体；岩石力学强度低，岩石质量分级Ⅴ类，岩体质量坏，工程地质性能差。人工边坡易产生滑塌现象，对坑口的施工会造成一定影响，应需支护。

（5）矿区工程地质勘查类型

矿区地形地貌简单，地形有利于自然排水，地层岩性较单一，地质构造较复杂，岩体结构以块状为主，矿体及围岩的岩石力学强度较高，矿体及顶板岩石稳固性较好，自然斜坡上未见不良工程地质现象，在坑道仅局部地段（风化带、构造破碎带）较破碎需支护，矿区工程地质条件属简单类型。

- 2.3.5矿床地质特征

（1）矿体规模、形态、产状

矿区内发现萤石矿体5个，编号分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ，其中Ⅰ、Ⅳ号为主矿体，Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ号矿体为新探明矿体，各矿体均赋存于北东向断裂破碎带内，各矿体特征见下表。

矿体特征一览表

| 矿体 编号 | 矿体 形态 | 矿体规模（m） |  |  |  |  | 产状 |  |  | 矿体赋存标高 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 矿体 长度 | 真厚度 |  |  | 倾向 延伸 | 走向 (°) | 倾向 | 倾角 (°) |  |  |
|  |  |  | 最大 | 最小 | 平均 |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 脉状 | 550 | 3.02 | 0.63 | 1.82 | 190-372 | 40-50 | 北西 | 52～65 | +482～+165m | 主矿体 |
| Ⅱ | 长透镜状 | 220 | 1.98 | 0.73 | 1.36 | 80-170 | 40-45 | 北西 | 60～70 | +385～+218m |  |
| Ⅲ | 透镜状 | 160 |  |  | 2.13 | 40 | 30 | 北西 | 60 | +402～+342m | 单工程 |
| Ⅳ | 长透镜状 | 300 | 13.35 | 0.87 | 4.46 | 80-237 | 15-20 | 北西 | 65～80 | +340～+131m | 主矿体 |
| Ⅴ | 透镜状 | 160 |  |  | 1.27 | 40 | 50 | 北西 | 60 | +415～+340m | 单工程 |

Ⅰ号矿体：分布在矿区的北西部，赋存于F4断裂带内，该矿体严格受F4断裂破碎带的控制；矿体形态呈两端尖中部略大的长透镜体。矿体总体为走向北东40°～50°，倾向北西，倾角一般为52°～65°；矿体已控制走向长度550m，倾向延伸190～372m，见矿真厚度0.63～3.02m，平均厚度1.82m，由地表向深部厚度变化不大，其延续性较好，分布标高+482～+165m。CaF2含量34.43%～60.93%，CaF2平均含量49.72%，品位变化系数47.39%。该矿体2线以北+210m中段以上基本采空。

Ⅱ号矿体：分布在矿区的南东部，赋存于F5断裂带内，呈长透镜状；矿体总体产状走向北东40°～45°，倾向北西，倾角60°～70°，走向长220m，倾向延伸80～170m，分布标高为+385～+218m；见矿厚度0.73～1.98m，平均厚度1.36m，厚度变化系数26.50%。矿石品位：CaF2 30.76%～65.01%，平均品位CaF242.00%。品位变化系数22.37%。

Ⅲ号矿体：分布在矿区的北东部，矿体赋存于F5断裂带内，呈透镜状；矿体总体产状走向北东30°，倾向北西，倾角60°，走向长160m，倾向延伸40m，分布标高为+402～+342m；见矿真厚度2.13m，矿石品位：CaF237.78%。

Ⅳ号矿体：为隐伏矿体，分布在矿区的中东部，赋存于F7断裂带内，呈透镜状，由PD250、ZK2001、ZK2002、ZK2101、ZK2102、ZK2201工程控制。矿体总体产状走向北北东15°～20°，倾向北西西，倾角65°～80°，走向长300m，倾向延伸80～237m，分布标高为+340～+131m；见矿厚度0.87～13.35m，平均厚度4.46m，厚度变化系数97.99%。矿石品位：CaF220.42%～67.77%，平均品位CaF2 35.85%。品位变化系数41.06%。

Ⅴ号矿体：分布在矿区的北东部，赋存于F6断裂带内，呈透镜状，矿体总体走向北东50°，倾向北西，倾角60°，走向长160m，倾向延伸40m，分布标高为+415～+340m；见矿真厚度1.27m，矿石品位：CaF248.71%。

（2）矿石组份

1）矿物成分

矿石矿物成分主要由矿石矿物萤石和脉石矿物石英（包括玉髓、蛋白石）组成，二者含量多在95%以上，且互为消长，次为高岭石，少量绿泥石。

萤石：以浅白色、浅绿色为主，浅紫色、紫色次之，半透明—透明。多呈半自形～他形粒状，结晶较粗大，粒径 0.05～3.00cm，解理发育，颗粒间相互嵌接成团块状集合体。集合体多数为半自形晶的不同颜色萤石集合体，少数为萤石、石英集合体。

石英：白色、乳白色，隐晶质或半自形细晶状，呈脉状、放射状，少量聚晶和石英晶洞。一般粒径0.01～1.0cm，具构造裂纹。与萤石密切共生，常呈团块状、脉状与萤石集合体组成，早期石英颗粒细小，晚期石英颗粒较大。

高岭石：少量，常为白色，土状，多见于萤石的晶面上或裂隙中。

绿泥石：少量，常为绿色，呈线状蚀变分布于花岗岩中。

2）化学成分

①有用组分

矿石化学成分以CaF2、SiO2为主，两者含量之和大于90%，萤石矿的有用组份为CaF2。区内矿体CaF2含量在30.76%～65.01%之间，平均品位38.33%。其中：

Ⅰ号矿体CaF2含量在34.43%～60.93%之间，平均品位49.72%；

Ⅱ号矿体CaF2含量在30.76%～65.01%之间，平均品位42.00%；

Ⅲ号矿体CaF2平均品位37.78%；

Ⅳ号矿体CaF2含量在32.36%～46.38%之间，平均品位35.90%；

Ⅴ号矿体CaF2平均品位48.71%。

②伴生有用、有害组份

矿石中未见伴生其他有用成份。有害组分主要为SiO2，其次为Fe2O3、CaCO3、S、P等。

根据2011年核实报告，矿山有害组分含量SiO2一般在30%～60%之间；CaCO3：0.6%～1.4%；Fe2O3：0.6%～1.4%；S：0.03%～0.160%；P2O5：0.018～0.023%。

（3）矿石自然类型

按矿石的主要矿物组合划分，本矿区矿体划分为萤石型、石英—萤石型与萤石—石英型三种矿石类型。

1）萤石型矿石：主要由萤石组成，含少量其它杂质（Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ）

2）石英—萤石型矿石：萤石含量占50%～65%左右，石英占30%～40%，其它矿物占5%～20%（Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ）。

3）萤石—石英型矿石：萤石含量占20%～50%左右，石英占50%～70%，其它杂质占10%～30%，CaF2品位一般在20%～50%（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ）。

按矿石的构造特征可划分三种矿石类型：

1）块状矿石：由萤石矿物聚集形成块状萤石矿（Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ）。

2）角砾状矿石：由萤石矿物呈团块状分布于碎裂花岗岩中，形成角砾状萤石矿（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ）。

3）条带状矿石：萤石呈条带状穿插于碎裂花岗岩中，形成条带状萤石矿（Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ）。

按矿石的构造特征可分为块状矿石和条带状矿石两种。以前者为主，后者次之。

（4）矿体围岩和夹石

控矿构造的顶、底板岩性主要为肉红色少斑中粒正长花岗岩，萤石矿体的顶底板围岩主要为构造角砾岩、碎裂中粗粒正长花岗岩、硅化岩，顶、底板与矿体接触界线清楚，多呈突变关系，接触面呈舒缓波状。

碎裂中粗粒正长花岗岩：普遍具硅化、绿泥石化。

硅化岩：岩石呈白色或黄白色，硅化强烈，坚硬，角砾大小多为0.5～5cm，其主要成分为石英、玉髓、蛋白石等。

构造角砾岩：岩石为花岗岩经强烈动力变质作用的产物，受力挤压破碎形成角砾岩屑、晶屑及碎粉。角砾和岩屑均由动力变质的花岗岩组成，有碎裂花岗岩、碎斑岩，长石多已高岭土化。

因萤石矿体形态简单，连续性较好，从收集的资料和现场观察，区内萤石矿体内未见有特别明显的夹石。

2.4 建设方案概况

本节内容中除矿山开采现状章节外，其余Ⅳ号矿井建设项目建设方案主要摘录《方案》。

- 2.4.1矿山开采现状

Ⅰ号矿体过去采用地下开采，平硐+斜坡道开拓，井下采用无底柱留矿采矿法，小型自卸汽车进行运输。井下已施工了PD1主运输平硐、PD2回风平硐、主运输斜坡道、+386m、+340m、+300m、+255m、+210m等四个中段，+386m中段采用平硐开拓，其它各中段均采用斜坡道开拓；+386m中段平硐口PD1位于11线～12线之间，硐口标高为+384.62m；PD2回风平硐口位于12线～13线之间，硐口标高为+388.26m；各中段间均采用通风行人天井贯通。同时，在原有+255m中段西侧端部向西侧施工探矿平巷（长度约550m）达到Ⅱ号矿体，之后沿矿体走向施工了+255m探矿中段，该中段长度约300m。Ⅰ号矿体今后不再开采，且该矿体距离本次拟开采矿体达500m以上，因此原有Ⅰ号矿体形成的采空区不会对本次Ⅳ号矿井开采造成影响。

Ⅱ号矿体过去只进行探矿，已在12号勘探线附近施工了SJ1探矿竖井、+340m、+300m探矿中段，SJ1探矿竖井口标高为+373.42m，该探矿井口已封堵多年，Ⅱ号矿体至今未进行任何采矿作业。

目前矿山已在原有选矿厂西南侧约180m处的+356.1m标高施工了一个探矿斜坡道口XPD1，XPD1探矿斜坡道已掘进了十几米长。

利旧工程：原有Ⅱ号矿体+340m探矿中段距离地面较近，本次不再利用。原有Ⅱ号矿体+300m探矿中段（长度约90m），但探矿巷道断面较小，无法满足矿山井下矿岩的运输安全，在改造及刷大后本次继续利用。原有Ⅰ号矿体+255m中段西侧端部向西侧施工探矿平巷（长度约550m）本次不再利用，在端部进行封堵；Ⅱ号矿体+255m中段继续利用已施工形成的+255m探矿中段，长度约300m；但已施工的探矿巷道断面较小，无法满足矿山井下矿岩的运输安全，在改造及刷大后继续利用。利用SJ1探矿竖井作为+300m与新建+330m中段东北侧通风行人天井。

利旧设备设施：本次继续利用现有一台S13-160kVA变压器供井上用电设备使用；利用ZWY-120/55kW型扒渣机及2台MG-75A型空压机。

- 2.4.2建设规模及工作制度

根据《采矿许可证》核定生产规模，Ⅳ号矿井开采规模为年产萤石矿6万t。根据企业性质和当地地理气候条件，选用连续工作制，年工作天数300天，每天一班，每班8小时。

- 2.4.3总图运输

过去工业场地主要设在PD1平硐口处，生活区主要利用选矿厂内的生活区，由于矿山停产多年，原有设施基本废弃，且选矿厂位于本次开采错动范围内；因此，本次拟在XPD1斜坡道口附近重新设一座工业场地，内设生活区、主监控室、空压机房、配电房及值班室、工具房等，新建工业场地位于矿山开采错动范围外。

现有乡村公路已通达矿区附近并与矿山公路连通，矿山地面运输利用现有矿山公路，现有公路的坡度、路面宽度、转弯半径大部分地段符合露天Ⅲ级公路标准，不符合露天Ⅲ级公路标准地段按要求进行整改，要求矿山公路行车速度小于20km/h，单车道路面宽度为4.5m，每隔300m设一6.5m宽的双车道，最小转弯半径15m，最大纵坡9%，转弯超高横坡6%，圆曲线内侧加宽1.7m，停车视距不小于20m，会车视距不小于40m。

- 2.4.4开采范围

Ⅱ号矿体分布在矿区的南东部，赋存于F5断裂带内，呈长透镜状，位于矿区中部11～13线之间，矿体赋存标高为+385～+218m，该矿体过去仅进行了探矿工作，未进行任何采矿作业。梧地溪从矿体中部地表通过，根据过去探矿巷道揭露情况，+255m标高以上矿体大部分位于梧地溪下部，回采安全性差，且可采资源储量比较少。因此，+255m标高以上本次不进行回采作业，作为隔离安全顶板及保安矿柱，即Ⅱ号矿体本次开采标高为+255～+218m。

Ⅳ号矿体为隐伏矿体，分布在矿区的中东部，赋存于F7断裂带内，呈透镜状，位于矿区中东部22线～23线之间，矿体赋存标高为+340～+131m，《采矿许可证》核定最低开采标高及储量估算最低标高仅到+165m。因此，Ⅳ号矿体本次最低开采标高为+165m；+330m标高以上距离地表比较近，作为隔离安全顶板，即Ⅳ号矿体本次开采标高为+330～+165m。

综上所述，本次Ⅳ号矿井开采标高为+330～+165m；平面开采范围向西开采到Ⅳ号矿体22线附近，向东开采到Ⅱ号矿体13线附近。

- 2.4.5开拓运输

本次拟将Ⅱ号、Ⅳ号矿体联合成一个系统进行开采。其中，Ⅱ号矿体矿体总体产状走向北东40°～45°，倾向北西，倾角60°～70°；Ⅳ号矿体走向北北东15°-20°，倾向北西西，倾角65°～80°；因此，矿山公路及梧地溪紧邻矿体下盘，为避免矿山开采与矿山公路及梧地溪造成相互影响，矿体下盘不适宜布置运输硐口。综上，本次拟利用XPD1探矿斜坡道口作为主运输硐口，XPD1探矿斜坡道口位于原有选矿厂西南侧约180m处的+356.1m标高，XPD1探矿斜坡道已掘进了十几米长，现有斜坡道的断面及坡度均可满足今后井下矿岩的运输需求。因此，根据矿山地形条件及实际情况，本次Ⅳ号矿井采用斜坡道开拓方式。

根据矿体赋存产状及过去施工现状，Ⅳ号矿井开采标高为+330～+165m，本次布置+330m、+300m、+255m、+218m、+165m等五个中段，中段高度为30～53m，+330m中段为回风中段。拟利用矿山已施工的探矿斜坡道口XPD1作为运输硐口，探矿斜坡道口标高为+356.1m，而后往西北及东南方向掘进折返斜坡道到达+300m水平，再沿相同方向掘进折返斜坡道到达+165m水平，最后沿矿体下盘掘进+255m中段运输平巷与原有探矿巷道贯通（+255m探矿平巷断面较小，无法满足矿山井下矿岩的运输需求，要求+255m巷道断面进行改造及刷大），在+300m、+218m、+165m水平掘进联络平巷到达矿体下盘，再沿矿体下盘掘进中段运输平巷到达矿体端部，中段间均采用通风行人天井贯通，并在+330m回风平巷南端布置一个XJ1回风斜井（井口标高为+356.05m）贯通地表，最终形成完整的开拓、运输及通风系统。

井下掘进时选用矿山现有的ZWY-120/55kW型扒渣机进行装岩，井下采矿时选用ZL929型装载机进行装车，5t矿用自卸汽车进行运输，即井下采出的矿岩经扒渣机、装载机装上矿用自卸汽车，而后由矿用自卸汽车直接外运综合利用或运往矿山选矿厂；人员和材料、设备均由斜坡道到达井下各生产作业点。

井下运输巷道断面为三心拱，一侧设置人行道；井下选用的矿用自卸汽车宽度1.5m，汽车与一侧巷道壁的安全距离取0.6m，汽车另一侧人行道宽度取1.2m，单车道巷道宽度取3.3m；巷道采用三心拱，即拱高取1.1m，巷道墙高取1.9m，单车道巷道高度取3.0m。因此，井下中段运输巷道单车道断面规格为3.3m宽×3.0m高，设排水沟；斜坡道单车道断面规格与运输巷道一致为3.3m宽×3.0m高；通风行人天井断面规格为矩型1.5m宽×2.5m长，设有梯子间；通风斜井为三心拱，断面规格为2.2m宽×2.3m高。

- 2.4.6采矿工艺

本矿矿体为急倾斜～薄矿体，围岩相对比较稳固，矿山过去已采用无底注留矿法回采多年，该采矿法结构简单，管理方便，采准切割工程量小，采矿工艺技术比较容易掌握，所需设备比较简单，工人已掌握了良好开采工艺，因此本次继续采用无底注留矿法采矿。

1）矿块构成要素

中段高度：30～53m；矿块长度：40～60m；矿块宽度：矿体厚度；布置方式：沿矿体走向布置；出矿进路间距：7～8m；顶柱高度：2～3m；间柱宽度：6～8m；人行天井联络道高度为：2～2.5m；人行天井联络道间距为：5～6.0m；装运方法：装载机装车，小型自卸汽车运输。

2）采切工作

利用沿脉巷道作为拉底巷道，在矿体下盘掘进脉外运输巷道，并在脉外运输巷道每隔7～8m掘进出矿联络道与拉底巷道贯通。而后在矿房两端掘进先行天井连接上下中段，完成矿房的采准工作。采准天井每隔5m向矿房掘进联络道，联络道规格为2m×2m。

切割工作的步骤和方法：首先从拉底巷道贯穿矿块两侧的天井，然后从拉底巷道内进行劈漏扩帮，一直扩帮到矿体上下盘围岩，完成矿块底部的拉底及受矿工作。拉底高度2～2.5m，为矿块回采提供作业及爆破空间。采用堑沟底部结构，出矿进路间距7～8m。

3）回采工作

根据矿山选用的采矿方法及开采技术水平，炮眼采用水平炮眼布置方式，采场沿走向布置3到4个梯段，每个梯段高度2m左右，布置两排炮孔。炮孔平行布置，即炮孔间距为1.5m，排距为1.2m，最小抵抗线为1.2m的交错水平布置方式。

回采采用YT-28型凿岩机凿岩，爆破采用2#岩石炸药、数码雷管起爆。崩落的矿石靠自重运输。每次爆破后放出约1/3的矿石，以保证凿岩工作面有2～2.5m的工作空间。

4）矿柱回收及采空区处理

根据本矿实际情况，本矿矿体比较薄，今后开采过程中，井下形成的采空区不大，因此井下采空区主要采取封闭处理，封闭与采空区相连的巷道时采用砖墙或混凝土进行封堵，并在入口处设醒目的警示标志，封堵时除了在巷道底部留设出水孔外，剩余断面全部封堵，封堵厚度为0.5m。同时矿山采场留设矿柱应做好如下安全防范措施：加强井下测量工作，以保证各中段矿柱尺寸、位置达到设计要求；上、下中段矿柱应对齐，且下中段的矿柱尺寸应比上中段矿柱稍大；井下矿柱一般不作回收，作为永久性支撑矿柱。

5）设备选型及数量

Ⅳ号矿井掘进时1个工作面选用2台YT-28型凿岩机（其中1台作为备用）或2台YSP45型凿岩机（其中1台作为备用）即可满足凿岩需求。

回采：矿山正常生产时布置2个工作面同时进行回采作业，设计每个回采工作面选用2台YT-28型凿岩机（其中1台备用）即可满足井下回采凿岩作业需求。

6）爆破器材

本次爆破器材选用起爆器+电子数码雷管+2#岩石乳化炸药，并配JS07-MFD-200多功能起爆器起爆。矿山不设置爆破器材库，矿山爆破作业委托有资质爆破公司单位进行，爆破材料由爆破公司采用专用押运车运往矿山。

7）回采顺序

矿井内中段之间采用自上而下开采顺序，中段内由远及近后退式采矿原则，即从矿块远端往主斜坡道口方向后退式回采，矿房内由下往上逐层进行回采。

- 2.4.7通风系统

根据矿山的开拓、开采工程布置，拟采用对角抽出式通风系统。新鲜风流从XPD1斜坡道口进入，经斜坡道进入中段运输平巷和采准巷道冲洗采掘工作面后进入中段回风巷道，再汇集到+330m中段回风巷道，最后由XJ1回风斜井口排出地表。

按产尘量计算各工作面需风量，矿井所需风量为16.2m³/s；井下同时作业最多人数为16人，按井下同时作业最多人数计算矿井所需风量，所需风量为1.07m³/s；井下同时作业的柴油设备为2.0台自卸汽车（功率为45kW），2台柴油装载机（功率为60kW），排除柴油设备废气需风量14.28m³/s。综上，井下最大需风量为16.2m³/s；通风最困难时期负压为251.68Pa，通风容易时期负压147.30Pa。

本次重新选用2台K40-8-№14型（1用1备）轴流式无驼峰矿用节能风机作为矿山主扇使用，该风机主要参数为：11.8m³/s～25.6m³/s，全压84～386Pa，电机功率11.0kW；主扇安装在XJ1回风斜井口处，旁设安全出口，反向通风通过电力控制实现，并按规程要求，每年至少进行一次反风演练，风机叶片安装角为29°。

矿山已有3台JK58-2№4型局扇，局扇风量为2.2～3.5m³/s，风压1020～1648Pa，功率11kW，并配400mm阻燃胶质风筒，送风距离500m；井下最长独头巷道主要为主运输斜坡道，独头巷道长约1920m。因此，现有局扇无法满足矿山井下局部通风的需求，新增3台（其中1台作为备用）相同型号的局扇即可。

为避免风流短路或负压不平衡而产生需风量分配不合理，防止风流紊乱；并根据不同时期的生产需要，在中段平巷中设风门或调节风门，并将总回风巷道与终了采场设置密闭，终了矿块运输巷道一侧设置风门。对各需风点的风量要求，根据现场实际进行风流调节。

- 2.4.8矿山供配电设施

本次采用斜坡道开拓，矿山用电设备除主扇和井下水泵为一级负荷外其余用电设备均为三级负荷。主扇使用容量为11.0kW，水泵使用容量为2×15kW=30kW，为了满足矿山一级用电设备双回路供电需求，选用1台50kW的柴油发电机组供主扇使用，另选用1台80kW的柴油发电机组供井下水泵使用。

矿山已安装1台S13-160kVA/10，10/0.4kV，D/Yn-11型变压器，该变压器可以满足矿上井上用电设备的供电需求，因此本次利用现有变压器供井上用电设备使用即可，该变压器采用中性点接地系统，主要提供地面空压机、主扇、采矿工业场地、照明等的电力供应，地面用电设备供电安全接地系统均采用TN-S制。

拟新增1台KS13-160kVA/10，10/0.4kV，D/Yn-11型变压器供井下用电设备使用，该变压器为中性点不接地，主要供井下水泵、扒渣机、局扇、照明用电，井下安全接地系统为IT制。

固定敷设的低压电缆采用阻燃铠装聚氯乙烯绝缘电缆；移动式和手持电器设备采用矿用橡套电缆。所用电缆应为阻燃铠装电缆，电缆在移动过程中，防止刮碰，漏电。变压器高压侧及低压部分的架空线采用阀型避雷器，防止沿线路传输的雷击。高耸建筑物设避雷网，并可靠接地。

坑内巷道照明采用干式照明变压器供电，照明变压器一次电压为交流380V，二次电压为交流220V。运输巷道中段平巷及水泵硐室照明电压为交流220V。采场工作面、检修用的照明电压为交流36V安全电压（干式照明变压器供电）。灯具金属外壳应接地。

井上变压器采用中性点接地系统，接地电阻不大于4Ω，井上接地系统采用TN-S制；井下接地系统采用IT制，井下所有机电设备不带电的金属外壳均应有良好的保护接地。井下接地系统由主接地极、局部接地极及接地干线构成。所有需要接地的设备和局部接地极，均应与接地干线连接；接地干线应与主接地极连接；移动式和携带式电气设备，应采用橡套电缆的接地芯线接地，并与接地干线连接；所有应接地的设备，应有单独的接地连接线，不应将其接地连接线串联连接；中段的接地干线，均应与主接地极相连。主接地极设置在水仓，应采用面积不小于0.75m²、厚度不小于5mm的钢板；局部接地极设置在其他地点时，应采用直径不小于35mm、长度不小于1.5m、壁厚不小于3.5mm的钢管，钢管上至少应有20个直径不小于5mm的孔，并竖直埋入地下。接地干线应采用截面积不小于l00mm²、厚度不小于4mm的扁钢，或直径不小于12mm的圆钢。电气设备的外壳与接地干线的连接线（采用电缆芯线接地的除外）、电缆接线盒两头的电缆金属连接线，应采用截面积不小于48mm²、厚度不小于4mm的扁钢或直径不小于8mm的圆钢。

铠装电缆每隔100m应就地接地一次，遇有接线盒时亦应接地。并在相应位置设置局部接地极。由主接地极起至最远的就地接地装置，不得大于2Ω。每台移动式电气设备至接地干线的接地导线电阻，不得大于1Ω。

井上、井下所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等，都应接地，巷道中接近电缆线路的金属构筑物等也应可靠接地。

- 2.4.9防排水与防灭火系统

（1）井下排水

根据矿山“储量核实报告”提供数据，矿区中东部矿体最低开采标高（+165m）正常涌水量为261m³/d（10.85m³/h），最大涌水量为446m³/d（18.53m³/h）；XPD1斜坡道口标高为+356.1m，最低回采中段为+165m，整个排水垂高为191.1m，考虑到矿山拟分两次进行验收，矿山首次基建范围仅到+255m中段，因此采用机械分段排水方式进行排水。

拟分别在+165m、+255m中段斜坡道端部附近各布置一处巷道型水仓，水仓由两条巷道组成，水仓有效总容量为100m³，水仓断面规格为3.3m宽×3.0m高。井下+255m、+165m中段水泵硐室尺寸为：长9.7m，宽3.1m，高2.9m。水泵硐室应设置两个安全出口，1个安全出口与中段运输巷道贯通，另1个安全出口利用斜巷与斜坡道贯通；+165m中段水泵硐室与中段运输巷道贯通处应设置一个防水门，防水门可根据矿山实际情况自行定制，要求防水门压力等级不低于0.1MPa；水仓与水泵硐室之间应采用隔墙进行隔开，隔墙、水仓与配水井之间的配水阀的压力等级应与防水门相同。

井下+255m、+165m中段分别选用3台MD12-25×7型矿用多级离心泵（1用1备1检修），该水泵技术参数为流量15m³/h、扬程161.0m，电机功率15kW。井下排水管路选用DN65的镀锌钢管，排水管路布置两条，一条工作，一条备用。

（2）地表防排水

矿山应在主斜坡道口、回风井口周边挖掘排水沟，并在斜坡道口、井口处备足沙袋，防止雨季时地表水倒灌井下。雨季应设专人检查矿区防洪情况，并及时清理地表排水沟。

（3）防灭火

拟在XPD1斜坡道口西北侧约+365m标高处新设一座高位水池，高位水池容积为200m³。高位水池水源取自矿山井下水直接扬送到高位水池内，再由高位水池引出DN80的镀锌管供应井下生产用水点，给水管道呈树枝状布置。

采矿工业场地、生活区的消防，室内外消防按一次灭火用水量15L/s计，消防延续时间两小时，消防用水量108m³，也贮存在200m³高位水池内，要求高位水池应经常保持“满水”。在室外供水管道上设置2～3个DN50地上式双开消火栓。井下消防水管与生产给水管共用，主管采用DN80镀锌管，井下消防水管在主要运输巷道和硐室铺设，在斜坡道内的消防管道上每隔100m处分别设置1个消防栓，+330m回风中段距离斜井底部100m处的消防管道上设置1个消防栓，在+300m、+255m、+218m、+165m中段运输巷道内的消防管道上每隔100m处分别设置1个消防栓，每个消火栓应配有水枪和水带，水带的长度应满足消火栓设置间距内的消防要求；消火栓栓口动压力应为0.25～0.5MPa，供水系统压力过大时应采取减压措施；消火栓最不利点的水枪充实水柱不小于7m。

为了做好矿山消防工作，要求矿山在生活区、主监控室、空压机房、配电房及值班室、工具房各配备2个6kg灭火器。

- 2.4.10废石场

矿山已在PD1平硐口东南侧山沟处布置一座排土场，过去废石大部分都外运综合利用，剩余少量无法综合利用的废石全部堆放在现有排土场中，现有排土场内已堆放废石量1.0万m³；考虑到矿山现有排土场容量有限，且现有排土场临近梧地溪，排土场边坡比较陡，本次不再继续利用现有排土场，现有排土场边坡进行治理后直接进行生态恢复治理。

矿山今后采用斜坡道开拓，废石主要是平巷及斜坡道掘进产生，根据估算，矿山今后施工过程及生产过程产生的废石量约3.5万m³。本次拟将废石大部分外运综合利用、选矿场地的回填及回填井下靠近梧地溪的采空区中。根据矿山地形条件，拟在PD1平硐口东南侧一块空地中设一座废石临时中转场，后期未及时综合利用的废石可临时堆放在废石临时中转场内，废石临时中转场面积约1540m²，废石从+386m标高堆至到+390m标高，废石临时中转场有效库容量约0.6万m³，矿山总的废石量约3.5万m³。根据矿山选矿厂的规划，拟建选矿厂回填及平整场地可综合利用废石量约1.0万m³，剩余需要外运或回填采空区的废石量约2.5万m³；废石临时中转场有效库容量约0.6万m³，临时中转场可临时堆排2～3月掘进产生的废石量，因此可以满足矿山废石临时堆存的需求。

废石临时中转场所处地表由北向南呈缓坡状，地形起伏不大，该处山沟地层比较稳定，过去未发生过滑坡泥石流等不良的地质灾害；根据矿区地质勘察资料显示，区域地形地貌为丘陵～低山地貌类型，地形地貌条件简单，沟谷深切，地形有利于自然排水；地层岩性多为钾长花岗岩、闪长玢岩等，多属于坚硬、半坚硬岩组，稳定性好。且废石临时中转场下游为梧地溪，下游无居民区、交通主干道等敏感因素。

废石临时中转场可利用西侧矿山公路内侧的排水沟进行排水，排水沟为矩形断面，其规格为：C25现浇砼，沟宽0.3m，深0.3m，沟墙厚0.12m，沟底厚0.1m；东侧已埋设了直径为1.0m的排水涵管；现有矿山公路内侧的排水沟及排水涵管均保持完好，可以继续利用，因此石临时中转场选用现有的排水系统即可。

- 2.4.11安全避险“六大系统”

井下监测监控系统必须配备：氧气、一氧化碳和二氧化氮监测系统、通风监测系统和视频监控系统。本矿井下作业回采工作面2个，同时作业掘进工作面2个，本次采用便携式气体检测仪对井下有毒有害气体进行检测，每个掘进工作面及回采工作面各配1台GC310便携式气体检测仪，备用1台，共需配备5台便携式气体检测仪。

拟在XJ1回风斜井内及+218m、+255m、+300m、+330m中段回风通风行人天井附近分别安装1个KGW15型风速传感器，备用1个；在XJ1回风斜井内安装1个KGY5型风压传感器，备用1个；在XJ1回风斜井口附近的主扇风机房内及2个掘进工作面的局扇附近分别安装1个KTG8型开停传感器，备用1个。

拟在XPD1斜坡道口、XJ1回风斜井口、主监控室、+165m中段水泵房、+255m中段水泵房内各安装1个ZAX-8-0725M-EX型红外线一体枪型摄像头，备用1个。

井下同时作业的最多人数为16人，根据相关要求，本矿应建立人员定位系统，选用KJ251A人员定位系统，该系统具有“矿用产品安全标志”认证。在监控机房内的工控机安装KJ251A人员定位软件，在XPD1斜坡道口、XJ1回风斜井口附近分别安装1套KJ251-F8监测基站；在XPD1斜坡道口附近、XJ1回风斜井口附近、通风行人天井附近、采矿工作面附近、掘进工作面附近、斜坡道与运输巷道交叉口处及XJ1回风斜井底部等主要出入口各设置一个KJ106-K型读卡器。井下当班同时作业最多人数为16人，人按照1.2的系数配备无线编码发射器，一共需配备18个KJ106-D无线编码发射器。

根据矿山实际情况，矿井紧急避险系统主要由避灾线路、紧急避险设施和事故应急救援预案组成。按照要求按井下同时作业的最多人数16人计算，考虑10%的备用量，全矿需配备18个ZY60型隔绝式供氧自救器（供氧时间60min，供氧容积＞0.4L，氧气充填压力≧20Mpa，氧气瓶储氧量≧150L）。

拟利用矿山已有1台MG-75A型空压机（10.0m³/min）作为压风自救系统的供气气源，即可满足井下最多作业人员的供气需求。压风自救系统供气管道可利用生产压风系统所用的DN80的无缝钢管。

矿山拟在XPD1斜坡道口西北侧约+365m标高处新设一座高位水池，高位水池容积为200m³。高位水池水源取自矿山井下水直接扬送到高位水池内，再由高位水池引出DN80的镀锌管供应井下生产用水点，给水管道呈树枝状布置。由于高位水池的水源取自井下水，水质无法满足供水施救系统的供水需求，因此在高位水池边上设一个供水施救水池，水池标高约+365m，水池尺寸为长约2.0m，宽约1.2m，高约1.5m，水源取自附近的山泉水，该水源矿山过去已引用多年，水质可以满足安全要求。

矿山拟在XJ1回风斜井的主扇值班室、主监控室、2个掘进工面、2个回采工作面、+255m中段水泵硐室、+165m中段水泵硐室附近各安装1部KTH106-3Z型矿用本安型自动电话机，备用1部，共配备9部矿用本安型自动电话机即可满足矿山井上、下通讯联络需求。井下设置两条通讯电缆线路，通信电缆的容量能满足16门矿用电话的通讯需求，主通讯电缆一条从XPD1斜坡道口进入，另一条从XJ1回风斜井口进入到达井下配线设备，井下通讯电话为矿用防爆型电话，具有防水、防腐、防尘功能。

- 2.4.12压风及供水系统

（1）压风系统

矿山井下最大耗气量为12.0m³/min，矿山已在空压机房内安装2台MG-75A型空压机；MG-75A型空压机供气量为10.0m³/min，功率为55kW；现有空压机的供气量可以满足矿山凿岩设备的供气需求，因此利用现有空压机即可，MG-75A型空压机配1只1.5m³的储气罐，凿岩供气管道选用DN80的镀锌管即可。

（2）供水系统

拟在XPD1斜坡道口西北侧约+365m标高处新设一座高位水池，高位水池容积为200m³。高位水池水源取自矿山井下水直接扬送到高位水池内，再由高位水池引出DN80的镀锌管供应井下生产用水点，给水管道呈树枝状布置。

- 2.4.13安全管理及其他

矿山可成立安全领导小组，由行政第一负责人任组长，统一领导指挥矿山安全工作；按矿安〔2022〕4号的规定设立安全机构或配备专职安全员，要求矿山应设专职安全员不少于3名，专职安全生产管理人员应当从事矿山工作至少5年以上，具备相应的非煤矿山安全生产专业知识和工作经验并熟悉本矿生产系统矿山应配备矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长各1名，以上人员必须具备采矿、地质、机电等矿山相关专业大专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，且每个专业至少配备1。特种作业人员必须经考核合格，持证上岗。

矿山企业应建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制和岗位人员安全生产责任制；建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、安全投入制度、设备安全管理制度、生产安全事故管理制度、安全生产档案管理制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、危险源监控和安全隐患排查制度、遇重大险情预警停产撤人制度等，严格执行值班制和交接班制；应制定制定作业安全规程和各工种操作规程。

根据三明市应急管理局2022年10月27日出具的《关于加强非煤狂山兼职救护队建设的通知》，本矿生产规模比较小，因此矿山应按要求设置兼职救护队，矿山设兼职救护队共10人，分2个小队，每个小队5人。

矿山兼职救护队员应经过救护理论及技术、技能培训，并经考核取得合格证。矿山可自行委托具备矿山救护队员培训资质的单位进行培训。

矿山应针对本矿山实际、制定生产安全事故应急预案，每年至少组织一次综合应急演练或专项应急演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，通过演练各救护队要掌握矿山事故的防治技术与方法、自救互助及创伤急救技术，杜绝培训和演练走过场。

矿山企业应建立健全应急管理、应急演练、应急撤离、信息报告、应急救援等规章制度，落实应急救援装备和物资储备。

3  定性、定量评价

依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）要求，结合评价项目特点，划分总平面布置单元、开拓单元、运输单元、采掘单元、通风单元、供配电设施单元、防排水与防灭火单元、废石场单元、安全避险“六大系统”单元、安全管理单元及重大危险源辨识单元。

评价方法选用安全检查表法、预先危险性分析法及理论公式计算法。

3.1总平面布置单元

- 3.1.1概述

本次拟在XPD1斜坡道口附近重新设一座工业场地，内设生活区、主监控室、空压机房、配电房及值班室、工具房等，新建工业场地位于矿山开采错动范围外。

- 3.1.2危险有害因素辨识

主要依据建设项目所处的工程地质条件、环境地质条件、爆破作业等，辨识地下开采对建设项目地表建构筑物的影响。

建设项目所处区域工程地质条件、环境地质条件简单，对地震、泥石流、山体滑坡（垮塌）、暴风（台风）、暴雨等危险因素进行辨识；建设项目在地下开采过程中爆破可能对地表建构筑物产生危害。

- 1）地震危险因素辨识与分析

（1）地震危险因素辨识

根据《中国地震动峰值加速度区划图》福建省区划一览表和《中国地震动反应谱特征周期区划图》福建省区划一览表，本区抗震设防烈度属6度区，地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期0.35S。区内未发现活动性断裂，未见滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害现象。

因此，存在地震危险有害因素。

（2）发震危险因素危害方式及程度

地震通过其体波、面波的传播对介质做压缩和拉伸运动并产生剪切应力。一般地震烈度Ⅷ～Ⅹ度，会造成房屋倒塌，地面破坏严重。

矿区地震基本烈度等级为Ⅵ度，建构筑物须按Ⅵ度设防。

- 2）山体滑坡（垮塌）危险因素辨识与分析

滑坡是在重力作用下，高处的物质有向低处运动的趋势，但并非所有的山坡都会产生滑坡。发生滑坡的主要条件是层面倾角、层面上摩擦系数和滑动面的形态达到相应的条件。

产生山体滑坡有地质原因和人为原因，地质方面主要与岩土类型、地质构造、地形地貌条件及水文地质条件等有关；违反自然规律、破坏斜坡稳定条件的人类活动都会诱发滑坡。

矿区的地势较缓，自然坡度约为25°～35°，地表植被较发育，在天然状态下，矿区范围内未见有大规模的滑坡、坍塌等不良地质现象，自然坡体稳定性较好。

因此，一般情况下不存在滑坡危险因素。

- 3）泥石流自然灾害

泥石流是沙石、泥土、岩屑、石块等松散固体物质和水的混合物在重力作用下沿着河床或坡面向下运动的特殊流体。

矿区属花岗岩风化剥蚀的丘陵～低山地貌，区内植被较好，尚未有发生泥石流现象的记载，矿山各井口等处工业场地地形相对平坦，故发生泥石流的可能性较小。

- 4）暴雨危险因素辨识与分析

（1）暴雨危险因素辨识

矿区所在区域历年平均降雨量1754.5mm，7～9月高温多暴雨。因此，存在暴雨自然灾害。

（2）暴雨危险因素产生原因

①防排水设施、设备不完善或不能正常使用。

②没有及时获取暴雨信息。

③没有及时采取相应的措施。

（3）暴雨危害方式及后果

暴雨危害主要体现在：冲毁矿山截、排水设施、公路运输设施等，造成矿山生产、辅助系统设施、设备损坏，严重造成矿山停产停工。暴雨形成的地表径流可能会沿与地表贯穿的采空区而灌入井巷内，造成透水、淹溺事故。

- 5）暴风危险因素辨识与分析

（1）大风危险因素辨识

矿区雨量充沛，雨季多集中于春夏之交，7～9月高温多暴雨；夏秋之交偶有台风侵袭。因此，存在大风自然灾害。

（2）大风危险因素的危害方式及程度

大风引起落尘扬起，造成采场、运输线路等作业区粉尘浓度高、视线不清，除影响作业外，严重影响矿山车辆运行安全，引起交通事故，造成财产、人员伤害。同时，暴风本身的风速可能毁坏设备、设施，影响生产安全。

- 6）雷电灾害危险因素分析

（1）雷电灾害辨识

暴雨时，一般会有雷电发生，特别在夏季，为雷电的多发期，常有较强的雷电发生，因此，存在雷电灾害。

（2）产生雷电灾害原因

①建（构）筑物无防雷设施，或防雷设施缺陷。

②防雷意识淡薄，防雷知识缺少。

③防雷预警信息缺陷。

（3）雷电灾害发生场所

①建（构）筑物，特别是凸出的高处建筑及安装有电气设备的建（构）筑物，如配电所、室外变压器台等。

②空旷、潮湿地方，特别是空旷、潮湿地方构筑物或大树。

③金属管网及有线、无线通讯处。

（4）雷电灾害后果

雷电通过闪电形成的强大电流、高温对人、财产、自然资源进行破坏。造成人员受伤、火灾、设备损坏及财产损失，严重时，会造成人员伤亡。

- 7）爆破危险因素辨识与分析

（1）爆破危险因素辨识

爆破作业是矿山生产过程中的重要工序，其作用是利用炸药在爆破瞬间放出的能量对周围介质作功，以破碎矿岩，达到掘进和采矿的目的。由于爆破作业接触的对象是炸药、雷管等易燃易爆品，其产生的震动、冲击波和飞石对人员、构筑物及设备有较大的损害。

①冲击波作用伤害

爆破时炸药爆炸是在极短的时间内完成的，巨大的能量在崩落岩土的同时，对周围空气产生推动，形成冲击波。可能危害附近的构筑物、设备设施、岩体甚至使人体受到伤害。

②震荡作用

爆破的震荡作用产生类似地震效应，炸药在岩土体中爆炸后，在距爆源的一定范围内，岩土体中产生弹性震动波，对附近的构筑物、设备设施和岩体等会产生较大影响，很可能引起大范围的滑坡事故。

评价项目采用爆破作业，因此，存在爆破危险因素。

（2）产生爆破伤害的主要原因

①没有依据爆破环境进行爆破设计或爆破设计不合理，没有选择合理的爆破参数、装药结构、爆破网络及爆破安全范围确定不合理等；或没有按爆破设计施工。

②工业场地内的办公楼、生活区等位于爆破冲击波、震荡波破坏程度达到及轻度以上的区域。

（3）发生放炮危险因素的后果

工业场地建构筑物一旦布置在受爆破冲击波、震荡波破坏程度达到次轻度及以上的区域，可能造成人员伤亡，设备设施、建构筑物损坏，严重的可造成多人伤亡。

- 8）透水危险因素辨识与分析

梧地溪自北东往南西径流矿区，如不遵守设计和未坚持“有疑必探，先探后掘”的探放水原则、探放水未编制探放水设计、探水工艺不合理，作业规程和操作规程贯彻不到位、在生产过程中未持续开展有关防治水方面的调查、监测和预测预报工作等，极易造成透水事故，给矿山带来毁灭性灾害。

综上分析，总平面布置单元存在：透水危险因素、地震、暴雨、暴风、雷电等自然灾害，生产过程中存在爆破危险因素。

- 3.1.3预先危险性评价

对建设项目总平面布置存在的自然灾害及对周边可能产生的危险因素采用预先危险性分析法进行评价。分析结果见表3-1-1。

表3-1-1　总平面布置单元危险、有害因素预先危险性分析

| 危险有害 | 原 因 | 结果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地震 | 1）地震预测预报信息不对称； 2）相关设施末按防震要求设防； 3）相关人员防震防灾意识不强，缺少相应的抗震防灾知识。 | 人员伤亡，财产损失 | III | 1）建立地震预测预报信息获取通道； 2）相关设施按防震要求设防； 3）加强对从业人员抗震防灾知识的培训，提高抗震防灾意识和能力。 |
| 暴雨 | 1）防排水设施、设备不完善或不能正常使用。 2）没有及时获取暴雨信息。 3）没有及时采取相应的措施。 | 损坏防排水设施、损坏设备、严重造成矿山停产 | II | 1）工业场地应设在不受洪水影响地段，其标高应高于当地最高洪水位1.0m以上； 2）工业场设计排水沟，在雨季前，对工业场地排水沟进行清理； 3）建立暴雨预测预报信息获取通道。 |
| 暴风（大风） | 1）扬尘影响视线，恶化作业环境，影响生产安全，导致车辆伤害、机械伤害等生产事故； 2）损坏部分设施、设备。 3）暴风（大风）预测预报信息不对称。 | 影响生产、设备损坏 | II | 1）做好工业场地的洒水降尘工作； 2）根据当地风灾后果，明确当风速达到一定速度时，停止生产作业的安全管理措施； 3）加强对台风等恶劣天气的预测预报信息的收集，确保信息来源渠道的畅通，及时发布预警信息。 |
| 雷电 | 1）建（构）筑物无防雷设施，或防雷设施缺陷。 2）防雷意识淡薄，防雷知识缺少。 3）防雷预警信息缺陷。 | 设备损坏，严重的可造成人员伤亡 | III | 1）高、供压线路须按规定安装防雷接地装置； 2）建构筑物应按设计规范进行防雷设计； 3）建立暴雨、雷电预测预报信息获取通道，及时发布预警信息； 4）对员工加强防雷知识培训教育，增强防雷知识、技能。 |
| 爆破 | 1）爆破设计不合理； 2）工业场地内的办公楼、生活区等位于爆破冲击波、震荡波破坏程度达到及轻度以上的区域。 | 设备损坏、人员伤亡 | III | 1）依据爆破环境进行爆破设计，合理确定爆破安全范围； 2）总图布置设计时，建构筑物须布置在不受爆破伤害的安全区域。 |

- 3.1.4安全检查表评价

依据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）制定检查表，对总平面布置的符合性进行检查评价，见表3-1-2。

表3-1-2  矿山总平面布置安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据 | 检查情况 | 评价 结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。 | GB50187-2012 第3.0.6条 | 矿区附近的供水水源和电源能满足矿山生产、生活及发展需要。 | 符合 |  |
| 2 | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | GB50187-2012 第3.0.8条 | 矿区工程地质条件为简单类型，水文地质条件为简单类型。 | 符合 |  |
| 3 | 厂址应满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形，并应根据工业企业远期发展规划的需要，留有适当的发展余地。 | GB50187-2012 第3.0.9条 | 场址面积及地形满足要求。 | 符合 |  |
| 4 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。 | GB50187-2012 第3.0.12条 | 本次新建的工业场地高于最高洪水位（根据清流县气象局资料，矿区范围历史最高洪水位为+353.5m）1m以上。 | 符合 |  |
| 5 | 下列地段和地区不应选为厂址： 一、发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区； 二、有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 三、采矿陷落（错动）区地表界限内； 四、爆破危险界限内； 五、坝或堤决溃后可能淹没的地区； 六、有严重放射性物质污染影响区； 七、生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域； 八、对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 九、很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质恶劣地段； 十、具有开采价值的矿藏区； 十一、受海啸或湖涌危害的地区。 | GB50187-2012 第3.0.14条 | 工业场地所处区域环境地质条件简单，无居民区、名胜古迹，不属风景区或保护区，且均位于错动范围外。 | 符合 |  |
| 6 | 矿山企业的办公区、工业场地、生活区等地面建筑，应选在危崖、塌陷、洪水、泥石流、崩落区、尘毒、污风影响范围和爆破危险区之外。 | GBl6423-2020 第4.6.1条 | 矿山地面建筑没有在危崖、塌陷、洪水、泥石流、崩落区、污风影响范围之内。 | 符合 |  |
| 7 | 排土场不应受洪水威胁或者由于上游汇水造成滑坡、塌方、泥石流等灾害。 | GBl6423-2020 第5.5.1.1条 | 本次不设排土场，矿山废石废石大部分外运综合利用、选矿场地的回填及回填井下靠近梧地溪的采空区中 |  | 无关项 |
| 8 | 矿井至少应有两个相互独立、间距不小于 30m、直达地面的安全出口。 | GBl6423-2020第6.1.1.1条 | Ⅳ号矿井地面布置有XPD1斜坡道口、XJ1回风斜井口，均位于开拓错动范围之外，两个安全出口的间距大于30m；最低安全出口为XJ1回风斜井口，标高为+356.06m，高于当地最高洪水位（+353.5m）1m以上 |  | 符合 |
| 9 | 爆破器材库的位置符合《民用爆破器材工程建设设计安全规范》。 | GB50089-2007 | 爆破工作和爆破材料均有当地爆破公司提供。 |  | 无关项 |

- 3.1.5总图布置单元评价结论

1）总平面布置单元主要存在地震、暴雨、暴风、雷电等自然灾害，生产过程中存在爆破、透水危险因素。

2）采用预先危险性分析，地震、雷电灾害及爆破、透水危险因素造成的后果为III级，暴雨、暴风造成的后果为II级。

3）总平面布置的符合性列表检查9项，2项为无关项，7项符合要求。

4）通过项目现场查勘与对照矿山地质地形图、工程平面图，依据检查表分析评价确定，矿山工业场地、井口均高于当地最低侵蚀基准面，选址位置不受水灾及崩塌、滑坡、泥石流冲击危害；周边未发现山体滑坡点、泥石流冲击的下方通道、地表塌陷等不良地质条件与危险因素；矿山位置与居民住宅区、公共设施（学校、风景区、高压输送电网、通讯线路及国家测量控制点等）位置的安全距离符合相关安全规定的要求。

5）《方案》拟在XPD1斜坡道口附近重新设一座工业场地，内设生活区、主监控室、空压机房、配电房及值班室、工具房等；该场地位于矿山开采错动范围外，安全距离符合要求。

6）《方案》拟在地面布置XPD1斜坡道口、XJ1回风斜井口，以上两个地面井口均位于矿山开采错动范围外，安全距离符合要求。

存在问题：

- 本次开采范围内Ⅱ号矿体位于矿区中部11～13线之间，矿体赋存标高为+385～+218m；梧地溪从Ⅱ号矿体中部地表通过，且根据过去探矿巷道揭露情况，+255m标高以上矿体大部分位于梧地溪下部，回采安全性差，且可采资源储量比较少。因此，本次Ⅱ号矿体+255m标高以上不进行回采作业，作为隔离安全顶板。Ⅳ号矿体位于矿区东北角22线～23线之间，矿体赋存标高为+348～+131m，矿体东北角地表有梧地溪通过。综上，本次拟在梧地溪两侧留设10m宽的保护带，保护带两侧再按70°角进行圈定保安矿柱。《方案》仅在梧地溪两侧留设保安矿柱不能确保井下开采作业安全；下一步《安全设施设计》中应明确梧地溪丰水期流量、枯水期流量、及溪底标高等；根据地质资料，矿区主要有F5 、F6 、F7断裂破碎带穿越梧地溪沟（其中Ⅳ号矿体为隐伏矿体，赋存于F7断裂带内），应明确地表水对对矿坑充水的影响程度，并根据具体情况可采取帷幕灌浆、设防洪堤、截水沟、封闭溪底、留设防水矿柱等防范措施。

- 矿山开采错动区周边有一条乡村公路通过，《方案》仅提出相应管理措施，不能确保乡村公路行人、行车安全。下一步《安全设施设计》应在公路周边留设保安矿柱或要求清流县华腾矿业有限公司与相关单位协商，对乡村公路进行改道，从而确保乡村公路行人、行车安全。

- 下一步《安全设施设计》应要求将矿山开采错动范围内废弃选矿厂的工棚、办公楼进行拆除。

- 今后矿山在生产作业时，应定期派人察看地表错动区范围，若发现塌陷区时，应在塌陷区10m外设置栅栏，栅栏的高度不小于1.2m，同时挖掘排水沟，以防止雨水流入塌陷区。若出现贯穿地表采空区应进行地表沉陷和位移监测，在地表可能或已有沉降、位移的区域，应设明显的安全警示标志，并进行采空区充填专项设计，而后按照设计采区充填措施，保证井下开采作业安全。

- 下一步《安全设施设计》中应在地表错动范围外设置截水沟，并对截水沟尺寸、构筑形式进行设计，防止地表水可能沿与地表贯穿的采空区而灌入井巷内，造成透水、淹溺事故。

- 下一步《安全设施设计》中应对矿区运输公路排水沟进行设计，矿企业应按照设计设置排水沟，并定期进行维护，保证运输作业安全。

3.2开拓单元

- 3.2.1概述

本次Ⅳ号矿井采用斜坡道开拓方式。根据矿体赋存产状及过去施工现状，Ⅳ号矿井开采标高为+330～+165m，本次布置+330m、+300m、+255m、+218m、+165m等五个中段，中段高度为30～53m，+330m中段为回风中段。拟利用矿山已施工的探矿斜坡道口XPD1作为运输硐口，探矿斜坡道口标高为+356.1m，而后往西北及东南方向掘进折返斜坡道到达+300m水平，再沿相同方向掘进折返斜坡道到达+165m水平，最后沿矿体下盘掘进+255m中段运输平巷与原有探矿巷道贯通，在+300m、+218m、+165m水平掘进联络平巷到达矿体下盘，再沿矿体下盘掘进中段运输平巷到达矿体端部，中段间均采用通风行人天井贯通，并在+330m回风平巷南端布置一个XJ1回风斜井（井口标高为+356.05m）贯通地表，最终形成完整的开拓、运输及通风系统。

- 3.2.2 开拓单元危险、有害因素辨识

依据建设项目开拓方式，主要存在放炮及炸药爆炸、冒顶片帮、高处坠落、机械伤害、物体打击、车辆伤害危险因素及车辆尾气、粉尘、噪声与振动危害因素。

- 1）冒顶片帮危险因素辨识与分析

（1）冒顶片帮危险因素辨识

在矿山地下采掘生产过程中，采场和巷道围岩会在地应力作用下发生变形或破坏，这种现象就是地压现象。地压造成的危害主要表现为顶板下沉和垮落、底鼓、片帮、支架变形损坏、采场冒落、冲击地压等。在采矿作业中，最常见的事故就是冒顶片帮，约占采矿作业事故的40%以上。

矿山采用地下开采，开拓单元存在冒顶片帮危险因素。

（2）发生冒顶片帮的主要原因

①采矿方法选择不合理，顶板管理方法不当

如采场布置方式与矿床地质条件不适应，采场阶段太高，矿块太长，顶帮暴露面积太大，时间过长，加上顶板支护、放顶时间选择不当，都容易发生冒顶事故。在矿体上盘或切割巷道过宽都容易破坏矿体及围岩的完整，产生片帮事故。

②作业人员疏忽大意，检查不周

根据冒顶伤亡事故分析，只有极小部分的事故是由于较大型冒落引起的，大多数都属于局部冒落及浮石伤人，且多发生在爆破后1～2小时内。这是因为岩石受爆破的冲击和震动作用后，有一些发生松动和开裂的岩石，稍受震动或时间一长马上就会冒落。这时如果正好有人站在下面，将被击中。所以在放炮后应加强对采场顶帮的检查和处理。另外，在节假日前后或停工时间较长后，恢复生产时，也应加强对顶帮的检查和处理。

③处理浮石操作方法不当

由于处理浮石操作不当所引起的冒顶事故，大多数是因处理前对顶板缺乏全面、细致的检查，没有掌握浮石情况而造成的。如操作时撬前面的，后面的冒落；撬左边的，右边的冒落；撬小块的浮石，却引起大面积冒落等。有时因为操作工人的技术不熟练，处理浮石时站立位置不当，当浮石下来时无法躲避而造成事故。也有一些事故是由于违反操作规程，冒险空顶作业，违章回收支柱而造成的。

④地质情况变化，自然条件不好

如在采矿体中有小断层、裂隙、溶洞、软岩、泥夹层、破碎带、裂隙水等等，都容易引起冒顶片帮，在开采中要特别注意。

（3）发生冒顶片帮的主要场所

冒顶片帮主要发生巷道、采矿工作面。

（4）产生冒顶片帮的危害

破坏采场和周围的巷道，甚至造成采场报废、矿产资源无法回收，造成矿井内人员的伤亡。大面积坍塌或冒顶产生的冲击波危害，破坏采场内的设备和设施，造成生产秩序的紊乱，破坏矿井的正常通风系统，破坏采场顶板隔水层，造成地表水大量涌入井下，破坏排水系统，引起水害，破坏矿井的供电系统等。

矿山在巷道、工作面掘进或采场作业时都有可能发生冒顶片帮事故，这些事故大多数为局部冒落及浮石引起的，因此，对局部冒落及浮石的预防，必须给予足够的重视。

- 2）放炮及炸药爆炸危险因素辨识与分析

（1）放炮及炸药爆炸危险因素辨识

矿山开采过程中使用的炸药、雷管等民爆器材，因运输、贮存、使用过程中管理不善，以及在使用过程中未爆炸或未完全爆炸的炸药雷管残留在爆堆中，在装卸矿岩的过程中都有可能发生爆炸，直接造成人员伤害和财物损失。

评价项目爆破作业采用电子雷管+乳化炸药，因此存在炸药爆炸危险因素。

（2）产生放炮及炸药爆炸危险因素的原因

①使用质量不合格的炸药或引爆器材；

②爆炸材料的贮存、加工、领退制度等不健全不落实，不符合有关规定；

③无专用运输车运输炸药，随意采用其他非专用工具运输；

④爆破器材在搬运过程中受到剧烈摩擦、接触明火或过热物体；

⑤炮孔未按设计施工或技术参数不合格；

⑥爆破作业不按爆破设计说明书进行作业；

⑦非爆破人员进行爆破作业；

⑧未发出声响和视觉信号；爆破警戒信号不明显或爆破后未按规定时间提前进入爆破区；

⑨未按规定处理盲炮；

⑩破作业时，装药量不当，糊炮或用岩石覆盖放炮。

（3）放炮及炸药爆炸存在的主要场所

①地面爆破器材库及井下临时存放点；

②爆炸器材的搬运过程；

③爆破作业和爆破工作面；

④盲炮处理和凿岩作业；

⑤装岩和卸矿过程中；

⑥不合格爆破器材处理等。

（4）放炮及火药爆炸危险后果

矿山在储存、运输、爆破作业等环节若管理不善都有可能发生火药爆炸事故。爆破时，岩层（或矿体）在爆炸动力作用下，使固体岩层受到破坏，产生大量的飞向空间的飞石、毒气、冲击波、地震、噪声，会使附近人员受到威胁，轻者会造成致残，重者会直接导致死亡，还会造成建筑物构筑物和设备设施的破坏。

- 3）高处坠落危险因素辨识与分析

（1）高处坠落危险因素辨识

矿井中天井等高差较大的场所，人员或物体都具有较大的势能。当人员具有的势能释放时，可能发生坠落或跌落；极易造成高处坠落而引起人员伤残或伤亡事故。

评价项目采用地下开采，回风天井口及采场等存在高处坠落危险因素。

（2）产生高处坠落危险因素的原因

①没有按要求使用安全绳、安全帽或二人同时使用一条安全绳；

②高处作业时安全防护设施损坏；

③使用安全保护装置不完善或在缺乏保护装置情况下违章进行作业；

④工作人员疏忽大意，疲劳过度；

⑤高处作业安全管理不到位；

⑥平台或天井口没有防护栏杆或盖板；

⑦人行斜巷巷道参数不符合规范要求，如太陡、没有扶手、无人行台阶等；

⑧照明不良，工作环境恶劣；

⑨违章操作或检修机械设备；

⑩在坠落危险地点没有醒目的警告或喷漆标志等。

（3）产生高处坠落的主要场所

①人行通风天井、采准天井的高处坠落；

②检修、安装设备时的高处坠落；

③人员上、下山行进中的意外滑倒、坠落；

④矿石、设备、工具等坠落物的砸伤等；

⑤天井、固定直爬梯、以及平硐外的高陡边坡等均有可能产生坠落伤害事故。

（4）高处坠落危险特性及后果

在地下矿山采矿过程中，操作人员高处作业时，如操作人员判断失误或违章作业，安全桩的设置，安全绳、带及索具固定、搭扣不当，器材不合格，都可能发生危险。作业环境较差，照明不良，作业人员在作业或维修设备的过程中容易造成人员滑落、机件碰触等伤害。以上状况如不能有效管理，不仅会发生高处坠落事故，而且还会引发碰撞、触电及机械等其他伤害事故，造成设备损害和人员的伤亡。所以，高处坠落危害也是该矿的危害之一。因此，在生产过程中，应设置防止人员和物料坠落的安全措施，如高处作业正确佩带安全带，在人行天井处设置台阶、扶手等。

- 4）机械伤害危险因素辨识与分析

（1）机械伤害危险因素辨识

机械伤害也是生产中最常见的危害之一。主要包括机械设备运动（静止）部件、工具加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞碾、割、刺等伤害。机械伤害是该矿生产系统中最常见的伤害之一，属于较为严重的危害。矿山的各种机械设备都可能造成机械伤害。比如凿岩机、空压机、扒渣机伤人事故等。容易发生事故的机械设备包括：运输机械、装载机械、采掘机械和空压机的转动部位等。

评价项目各类机械种类较多，发生机械伤害的可能性一般，一旦发生危害程度严重。因此存在机械伤害危险因素。

（2）机械伤害危险因素产生的原因

矿山造成的机械伤害事故，主要是由于人的违章指挥、违章操作造成的。常见的因素有：

①违章操作，没有穿戴或穿戴不符合安全规定的劳动防护用品进行操作；

②机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

③操作人员违章作业或疏忽大意，身体进入机械危险部位；

④在检修和正常停运时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

⑤在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；

⑥安全管理上存在不足。

（3）机械伤害危险因素产生的主要场所

机械伤害主要发生在机械运转、维修和矿石的装卸场所。

（4）机械伤害危险因素产生的后果

机械伤害主要表现在操作机器（设备）、移动设备、机械运输、在设备周边工作时，由于工作场所狭窄、操作不慎等，很容易造成人身伤亡事故，其后果如下：

①工人肢体与运动部件接触而被擦伤；

②肢体绊卷到机器轮子、运输胶带而造成人员伤亡；

③由于机械设备设计和制造上的缺陷（如强度不够、刚度不够、制动器及控制缺陷等）而发生机械设备失控、部件脱落而造成人员伤亡，严重时会损坏供电等系统，从而造成其它灾害发生；

④空压机等运转部位夹人、擦伤、卷伤等，扒渣机扒斗伤人、动臂夹人等，均能造成人员伤亡及损坏设备的重大损失。

- 5）物体打击危险因素辨识与分析

物体打击是指物体在重力或其他外力作用下产生运动，打击人体造成伤亡事故，物体打击是矿山企业发生最多的事故，矿山井巷工程及其他场所均存在物体打击危险，主要有：高处物体跌落、物体抛掷等。

- 6）车辆伤害危险因素辨识与分析

（1）车辆伤害危险因素辨识

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。矿山在开拓过程中，井下使用材料、掘进巷道产生废渣等需要运输车辆运输；外部运输作业及大量的生产物质、材料、产品都采用汽车运输；均可能发生车辆伤害事故。

因此，存在车辆伤害危险因素。

（2）产生车辆伤害危险因素的原因

操作驾驶人员违规操作、无证驾驶、车辆制动装置失灵、道路泥泞打滑、超速行驶、超载、违章驾驶、行人安全意识差、扒车、环境条件差等。

（3）车辆伤害存在的主要场所

运输道路、废石场、停车场等

（4）车辆伤害危险特性及后果

如果对安全驾驶和行车安全的重要性认识不足，思想麻痹、违章驾驶、管理不善、车辆带病运行等，容易产生碰撞、翻车、失火等车辆事故，造成人员伤亡、车辆损毁。

- 7）车辆尾气危害因素辨识与分析

Ⅳ号矿井井下采掘设备主要有柴油装载机、无轨运输汽车等车辆，运转过程中，使用柴油，若燃烧不充分，或未配置尾气净化装置，或通风效果不良，或人员长时间处于有尾气滞留地段，容易形成车辆尾气危害。

柴油车尾气中包含CO、HC、NOx、微粒等，一氧化碳（CO）和血液中的血红蛋白结合，剥夺血红蛋白对人体组织的供氧能力。空气中CO的体积分数超过0.1%，就会导致人体中毒；超过0.3%时，则可在30min内使人丧命。

碳氢化合物HC：包括未燃和未完全燃烧的的燃油、润滑油及其裂解和部分氧化物，如烷烃、烯烃、芳香烃、醛、酮、酸等数百种成分。烷烃基本上无味，对人体健康不产生直接影响。烯烃略带甜味，有麻醉作用，对粘膜有刺激，经代谢转化会变成对基因有毒的环氧衍生物。烯烃是与氮氧化物一起在太阳光的紫外线作用下形成有毒的“光化烟雾”的罪魁祸首之一，芳香烃对血液和神经系统有害，特别是多环芳香烃及其衍生物有致癌作用。醛类是刺激性物质，对眼、呼吸道、血液有毒害。

氮氧化物NOx：主要为NO和部分NO2。NO无色气体，本身毒害不大，单在大气中缓慢形成NO2，具有强烈的刺激味，对肺和心肌有很强的毒害作用。NOx也是在地面附近形成光化烟雾的主要原因之一。

微粒：主要成分是炭及其吸附的有机物质，吸附物中有多种PHA，具有不同程度的致癌作用。

因此，Ⅳ号矿井在日后生产过程中，应完善通风系统、做好局部通风管理工作；所有柴油车安设尾气净化装置，并加强检查、及时更换，确保正常、有效运转；为员工发放防尘口罩，并督促、检查员工正确佩戴防尘口罩。

- 8）粉尘危害因素辨识与分析

（1）粉尘危害因素辨识

评价项目采用凿岩爆破法开采，在凿岩爆破、铲装过程中均产生粉尘，成分以SiO2为主，粉尘不具有爆炸性，不存在粉尘爆炸的危险因素。易造成矽肺病。因此，存在粉尘危害因素。

（2）产生粉尘危害因素的原因

产生粉尘危害的主要原因是生产过程中未坚持综合防尘措施，具体讲，有以下几方面原因：

①未采用湿式凿岩。

②未洒水降尘。

③未佩带防尘口罩等个体防护用品。

（3）产生粉尘危害的主要场所

采场凿岩处及铲装作业处。

（4）产生粉尘危害的后果

建设项目粉尘危害的形式是通过接尘人员肺部组织纤维性病变，导致作业人员患矽肺病，严重时会使人失去劳动力，甚至死亡。

- 9）噪声危害因素辨识与分析

（1）噪声危害因素辨识

噪声就是使人感到不愉快的声音，不仅对人的听力、心理、生理产生影响，还可引起职业性耳聋，而且对生产活动产生不利影响。

凿岩、铲装作业过程均可产生噪声。因此存在噪声危害因素。

（2）噪声危害因素产生的原因

①装载车辆呜高音喇叭。

②凿岩设备无消声装置或操作人员长时间在噪声环境下滞留。

③未佩戴有效的防护用品。

（3）噪声危害因素产生的主要场所

采场凿岩处、铲装作业处及空压机房。

（4）噪声危害因素产生的后果

噪声对人的危害是多方面的，在高噪声环境中作业，人的心情易烦躁，容易疲劳，对作业人员的听力、心理和生理产生影响，导致人员反映迟钝、工作效率低，有时可诱发事故，长期接触噪声的作业人员可能造成职业性耳聋。

- 10）振动危害因素辨识与分析

（1）振动危害因素辨识

振动是指一个质点或物体在外力作用下围绕一个平衡位置来回重复的运动，振动通过频率、位移、速度（加速度）等对接触振动的人产生局部振动或全身振动。在生产条件下，作业人员接触振动的强度大、时间长，对机体可产生不良影响。

评价项目使用的凿岩设备、装运设备在运行时也会产生振动，因此，存在振动危害因素。

（2）产生振动危害因素的原因

①操作人员长时间在接触凿岩设备。

②设备老化，致使振动更大。

（3）产生振动危害因素的地点或设备

凿岩设备、装运设备（运输汽车、扒渣机等）。

（4）振动危害因素对人体的危害程度

①引起脑电图改变；条件反射潜伏期改变；交感神经功能亢进；血压不稳、心律不稳等；皮肤感觉功能降低，如触觉、温热觉、疼觉，尤其是振动感觉最早出现迟钝。

②长期使用振动工具可产生局部振动病。局部振动病是以末梢循环障碍为主的疾病，亦可累及肢体神经及运动功能。发病部位一般多在上肢末端，典型表现为发作性手指变白（简称白指）。我国1957年就将局部振动病定为职业病。

- 3.2.3 预先危险性分析

对建设项目开拓单元存在的危险、有害因素采用预先危险性分析法进行评价。分析结果见表3-2-1。

表3-2-1　开拓单元危险、有害因素预先危险性分析

| 危险有害 |  | 原 因 |  | 结果 | 危险等级 | 对 策 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炸药爆炸与放炮 |  | 1.爆破作业，早爆、迟爆、拒爆伤人； 2.盲炮处理不当或打残眼； 3.非爆破专业人员作业，爆破作业人员违章； 4.使用劣质爆破器材； 5.爆破警戒伤人； 6.使用爆破性能不明的材料等； 7.库房采用明火照明； 8.炸药运输过程中强烈振动或摩擦； 9.雷管、炸药混放。 |  | 人员伤亡 | III~ IV | 1.严格按《爆破安全规程》操作； 2.使用合格的爆破器材； 3.凿岩前必须先检查工作面有无瞎炮，有瞎炮时须经有资质人员处理后，方可凿岩，严禁沿残眼打眼； 4.使用非电毫秒雷管； 5.爆破前人员撤到安全地带，加强警戒； 6.对爆破性能不明的材料需先进行试验后方可使用； 7.雷管、炸药按规定分开放置； 8.加强作业人员安全教育培训，爆破作业人员需经有关部门培训合格，持证上岗； 9.采用专用运输工具运送爆破器材； 10.制定爆破事故应急救援预案并定期演练。 |
| 冒 顶 片 帮 |  | 1.开拓方法不合理； 2.穿越地压活动区域；穿越地质构造区域； 3.在应该进行支护的井巷没有支护或支护设计不合理；遇到新的地质构造而没有及时采取措施； 4.巷道施工工艺不合理；巷道施工时违章作业； 5.遇到新的岩石而没有按岩性进行施工； 6.爆破参数设计不合理；爆破工序不合理；爆破施工时违章作业； 7.地下水作用、岩石风化等其他地压活动的影响和破坏，如井巷施工中的破碎、松散、不稳定地层未及时稳定支护； 8.施工前未敲帮问顶。 |  | 人员伤亡 | III~ IV | 1.巷道应尽量避开地压活动区域及地质构造区域； 2.在施工生产过程中应严格遵守操作规程； 3.对顶板岩石不稳固的巷道应在开挖的同时进行永久性支护； 4.合理设计保安矿柱并在生产中保护好； 5.不断改进采矿方法，选择适应本矿山采矿方法； 6.支护工程应有正规设计、监理，确保支护工程质量； 7.建立地压管理制度，加强地压管理与监测，发现问题及时处理； 8.矿床回采顺序要合理，采场回采完毕后及时处理采空区； 9.坚持“敲帮问顶”制度； 10.加强作业人员安全教育培训，提高人员素质； 11.制定冒顶片帮事故应急救援预案，并定期演练。 |
| 高处坠落 |  | 1.高处作业时安全防护设施损坏或无防护设施； 2.缺少照明，斜井井口无阻车器； 3.回风天井梯子架设不牢或无扶手； 4.作业人员疏忽大意，疲劳过度； 5.井筒人行踏步未设抚手； 6.意外从天井坠落。 |  | 人员伤亡 | II~III | 1.加强作业人员安全教育培训，提高人员素质； 2.在高平台、斜井口、天井口设置安全警示牌； 3.高处作业前先检查安全防护设施，正确使用安全带； 4.提高机械化作业程度，降低劳动强度； 5.人行梯子应设扶手、照明设施。 |
| 放炮 |  | 1.爆破作业早爆、迟爆、拒爆伤人； 2.盲炮处理不当； 3.非爆破专业人员作业或爆破作业人员违章； 4.使用劣质爆破器材； 5.爆破警戒伤人； 6.使用爆破性能不明的材料； 7.库房采用明火照明； 8.炸药运输过程中强烈振动或摩擦； 9.雷管、炸药混放。 |  | 人员伤亡 | III~ IV | 1.严格按《爆破安全规程》操作； 2.使用合格的爆破器材； 3.凿岩前必须先检查工作面上有无瞎炮，有瞎炮时须经有资质人员处理后，方可凿岩，严禁沿残眼打眼； 4.使用非电毫秒雷管； 5.爆破前人员撤到安全地带，加强警戒； 6.对爆破性能不明的材料需进行试验后使用； 7.雷管、炸药按规定分开放置； 8.加强作业人员安全教育培训，爆破作业人员持证上岗； 9.采用专用运输工具运送爆破器材； 10.制定爆破事故应急救援预案并定期演练。 |
| 机械伤害 |  | 机械外露传动部分（如齿轮、轴、履带等）和往复运动部分缺少安全防护设施或安全防护存在缺陷。 |  | 人员伤亡 | II~ III | 1.加强作业人员安全教育培训； 2.机械外露传动部分和往复运动部分设置可靠安全防护设施。 |
| 物体打击 |  | 1.凿岩前未敲帮问顶，凿岩时震落松石伤人； 2、凿岩时风管或水管断裂飞出伤人； 3、架棚支护支柱倒塌伤人； 4、斜井、天井上部杂物、碎石掉落伤人。 |  | 人员伤亡 | III | 1.凿岩前坚持“敲帮问顶”制度； 2.凿岩前先检查风管、水管是否牢固完好； 3.在不稳固的岩层中作业时，须做好支护工作，掘进工作面架设临时支架并可靠； 4.经常行人的裸露巷道，每天要有人巡回检查，如有损坏及时维护； 5.主要运输巷道有不稳固的岩层时应做好永久性支护； 6.及时清理斜井、天井周边杂物、碎石。 |
| 车辆伤害 | 1、矿山地面运输道路转弯半径偏小，纵坡过大。 2、矿山地下开采巷道转弯半径偏小，宽度不足、纵坡过大。 3、运输设备状况差，机械故障。 4、违章作业、精力不集中，操作失误。 5、卸矿地点未设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。 6、井下运输巷道未设置避车道和人员避险硐室。 |  | 车损 人亡 |  | Ⅱ~Ⅲ | - 按规程修路。 - 按规定检修车辆。 - 司机休息好。 - 按章操作。 - 装载适当。 - 建立运输管理制度。 - 卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。 - 巷道断面和规格符合要求，及时维护。 - 设置避车道和人员避险硐室，人员及时避让车辆。 |
| 车辆 尾气 | 1.柴油燃烧不充分； 2.未配置尾气净化装置； 3.通风效果不良； 4.人员长时间呆在有尾气滞留 地段。 |  | 人员健康受损 |  | II | 1.购置性能优良柴油车。 2.配置尾气净化装置，并及时检查、更换。 3.完善通风系统，做好局部通风。 4.佩戴防尘口罩，优化劳动组织安排。 |
| 粉尘危害 | 1.凿岩、爆破、放矿作业。 2.作业人员无防护措施。 |  | 人员健康受损 |  | II | 1.加强作业人员安全教育培训，提高人员素质； 2.爆破后通风至少15分钟吹散炮烟后，人员才能进入工作面； 3.掘进工作面及通风不良的采场应采用局部机械通风； 4.为作业人员配备合格的劳动保护用品； 5.完善通风系统、建立健全通风管理制度； 6.定期为作业人员进行健康检查； 7.凿岩采取湿式作业、卸矿点喷雾洒水降尘； 8.落实好“风、水、密、护、革、管、教、查”八字防尘措施。 |
| 噪声与振动 | 钻机凿岩，空压机运转。 |  | 健康受损 |  | II | 1.采用减振、隔音措施； 2.人员配戴防护用品。 |

- 3.2.4 安全检查表评价

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）等编制安全检查表对开拓单元符合性进行分析评价，见表3-2-2。

表3-2-2  开拓单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿井至少应有两个相互独立、间距不小于 30m、直达地面的安全出口。 | GBl6423- 2020 第6.1.1.1条 | Ⅳ号矿井地面布置有XPD1斜坡道口、XJ1回风斜井口，均位于开拓错动范围之外，两个安全出口的间距大于30m | 符合 |
| 2 | 作为应急安全出口的竖井应设应急提升设施或者梯子间。梯子间周围应设防护栏栅；梯子间不应采用可燃性材料。 | GBl6423- 2020 第6.1.1.4、6.2.3.3 条 | 利用原SJ1探矿竖井（不再利用提升系统）作为+300m与新建+330m中段东北侧通风行人天井。《方案》未说明继续利用该竖井安全措施。 | 不符合 |
| 3 | 每个生产水平或中段至少应有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。 | GB16423-2020 第6.1.1.1条 | 中段间由运输巷道与中段石门及通风行人天井贯通，中段有两个独立的直通地面的安全出口。 | 符合 |
| 4 | 天井、溜井、漏斗口等存在人员坠落可能的地方，应设警示标志、照明设施、护栏、安全网或格筛。 | GB16423-2020第6.1.4.5条 | 中段间通过通风行人天井贯通，要求在天井口设置标志、照明、护栏或格筛、盖板。 | 符合 |
| 5 | 井巷施工设计中应规定井巷支护方法和支护与工作面间的距离。 | GB16423-2020第6.2.7.3条 | 小破碎带、小断层采用50～100mm厚喷射混凝土支护；靠近井口地段及大的破碎带采用200～300mm厚混凝土整浇支护；中段运输平巷中采用砌碹支护。 | 符合 |
| 6 | 采矿设计应提出矿柱回采和采空区处理方案，并制定专门的安全措施。 | GB16423-2020第6.3.1.5条 | 今后井下形成的采空区不大，主要采取封闭处理，封闭与采空区相连的巷道时采用砖墙或混凝土进行封堵。井下矿柱一般不作回收，作为永久性支撑矿柱。 | 符合 |
| 7 | 应严格保持矿柱（含顶柱、底柱和间柱等）的尺寸、形状和直立度；应有专人检查和管理，确 保矿柱的稳定性。 | GB16423-2020第6.3.1.3条 | 明确了矿柱尺寸，形状等参数。 | 符合 |
| 8 | 人员需要进入的采场作业面的顶板和侧面应保持稳定，矿岩不稳固时应采取支护措施。因爆破或 其他原因而破坏的支护应及时修复，确认安全后方准作业。 | GB16423-2020第6.3.1.12 | 《方案》未明确支护管理安全措施。 | 不符合 |

- 3.2.5开拓单元评价结论

1）开拓单元主要存在放炮及炸药爆炸，冒顶片帮，高处坠落，机械伤害，物体打击5项危险因素，车辆尾气、粉尘、噪声与振动4项职业危害因素。

2）采用预先危险性分析，冒顶片帮，放炮，危险等级为III~IV；物体打击及车辆伤害、车辆尾气危险等级为III；高处坠落，机械伤害危险等级为II~III，粉尘危害，噪声与振动危险等级为II。

3）开拓单元的符合性列表检查8项，6项符合要求、占比75%，2项不符合要求、占比25%。《方案》设置的安全出口（包括通往地表的安全出口、中段安全出口）、中段布置及保安矿柱留设等方面均符合相关规范、标准要求。

4）《方案》确定井下运输巷道一侧设置人行道，人行道宽度1.2m，高度3.0m。符合井下人行道有效净高不应小于 l.9m、机车运输巷道的人行道有效宽度不应小于 0.8m的要求。

存在问题：

1）下一步《安全设施设计》中需补充支护安全管理措施。

2）本次继续利用原SJ1探矿竖井（不再利用提升系统）作为+300m与新建+330m中段东北侧通风行人天井；但《方案》未说明继续利用该竖井安全措施。下一步《安全设施设计》中应明确SJ1探矿竖井作为中段间安全出口，竖井内应设梯子间、休息平台、安全警示标志及照明设施等；同时，梯子间周围应设防护栏栅，梯子间不应采用可燃性材料。

3）本次继续利用的井巷应先进行检查和维护，发现不稳固时，应采取支护措施，确保安全后方可继续利用；不再继续利用的废旧井口及废弃巷道应在开采前先进行封堵。下一步《安全设施设计》中应对废旧井口及废弃巷道封堵形式、材料、厚度等参数进行说明。

3.3采掘单元

- 3.3.1概述

本矿矿体为急倾斜～薄矿体，围岩相对比较稳固，矿山过去已采用无底注留矿法回采多年，该采矿法结构简单，管理方便，采准切割工程量小，采矿工艺技术比较容易掌握，所需设备比较简单，工人已掌握了良好开采工艺，因此本次继续采用无底注留矿法采矿。

Ⅳ号矿井掘进时1个工作面选用2台YT-28型凿岩机（其中1台作为备用）或2台YSP45型凿岩机（其中1台作为备用）即可满足凿岩需求；正常生产时布置2个工作面同时进行回采作业，设计每个回采工作面选用2台YT-28型凿岩机（其中1台备用）即可满足井下回采凿岩作业需求。

- 3.3.2采掘单元危险、有害因素辨识

采掘单元主要存在物体打击、炸药爆炸、放炮、冒顶片帮、机械伤害、高处坠落、中毒窒息、透水、坍塌等危险因素，存在车辆尾气、粉尘、噪声、震动等危害因素。其中，炸药爆炸、放炮、机械伤害、物体打击危险因素以及粉尘、噪声、震动等危害因素已在开拓和运输单元中进行了辨识，这里不再分析。

- 1）冒顶片帮危险因素辨识与分析

（1）冒顶片帮危险因素辨识

在矿山地下采掘生产过程中，采场和巷道围岩会在地应力作用下发生变形或破坏，这种现象就是地压现象。地压造成的危害主要表现为顶板下沉和垮落、底鼓、片帮、支架变形损坏、采场冒落、冲击地压等。在采矿作业中，最常见的事故就是冒顶片帮，约占采矿作业事故的40%以上。

因此，采掘单元存在冒顶片帮危险因素

（2）发生冒顶片帮的主要原因

①采矿方法选择不合理，顶板管理方法不当

如采场布置方式与矿床地质条件不适应，采场阶段太高，矿块太长，顶帮暴露面积太大，时间过长，加上顶板支护、放顶时间选择不当，都容易发生冒顶事故。在矿体上盘或切割巷道过宽都容易破坏矿体及围岩的完整，产生片帮事故。

②作业人员疏忽大意，检查不周

根据冒顶伤亡事故分析，只有极小部分的事故是由于较大型冒落引起的，大多数都属于局部冒落及浮石伤人，且多发生在爆破后1～2小时内。这是因为岩石受爆破的冲击和震动作用后，有一些发生松动和开裂的岩石，稍受震动或时间一长马上就会冒落。这时如果正好有人站在下面，将被击中。所以在放炮后应加强对采场顶帮的检查和处理。另外，在节假日前后或停工时间较长后，恢复生产时，也应加强对顶帮的检查和处理。

③处理浮石操作方法不当

由于处理浮石操作不当所引起的冒顶事故，大多数是因处理前对顶板缺乏全面、细致的检查，没有掌握浮石情况而造成的。如操作时撬前面的，后面的冒落；撬左边的，右边的冒落；撬小块的浮石，却引起大面积冒落等。有时因为操作工人的技术不熟练，处理浮石时站立位置不当，当浮石下来时无法躲避而造成事故。也有一些事故是由于违反操作规程，冒险空顶作业，违章回收支柱而造成的。

④地质情况变化，自然条件不好

如在采矿体中有小断层、裂隙、溶洞、软岩、泥夹层、破碎带、裂隙水等等，都容易引起冒顶片帮，在开采中要特别注意。

（3）发生冒顶片帮的主要场所

冒顶片帮主要发生巷道、采矿工作面。

（4）产生冒顶片帮的危害

破坏采场和周围的巷道，甚至造成采场报废、矿产资源无法回收，造成矿井内人员的伤亡。大面积坍塌或冒顶产生的冲击波危害，破坏采场内的设备和设施，造成生产秩序的紊乱，破坏矿井的正常通风系统，破坏采场顶板隔水层，造成地表水大量涌入井下，破坏排水系统，引起水害，破坏矿井的供电系统等。

矿山在巷道、工作面掘进或采场作业时都有可能发生冒顶片帮事故，这些事故大多数为局部冒落及浮石引起的，因此，对局部冒落及浮石的预防，必须给予足够的重视。

- 2）透水危险因素辨识与分析

（1）透水危险因素辨识

由于井下突然涌水或地表水大量渗入井下，造成矿井（或局部）被淹没、人员伤亡及被迫停产等严重后果的事件，都称为矿井水害。

评价项目采用斜坡道开拓，井下采用机械分段排水方案；同时，梧地溪自北东往南西径流矿区。因此，存在透水危险因素。

（2）本矿产生透水危险因素的原因

①开采过程中采动地下含水层水体或遇到未封孔或封孔质量不好的钻孔等情况时，可能造成透水。

②采掘过程中遇到含水或导水的地质构造；

③发现透水征兆后没有采取相应的防水措施或采取的防水、探水措施不合适、不完善；

④在接近水体或地质构造变化等可能与水体有联系的地段未坚持“有疑必探，先探后掘”的探放水原则；

⑤探放水未编制探放水设计、探水工艺不合理，作业规程和操作规程贯彻不到位；

⑥工人培训教育不到位，井下作业人员未掌握透水预兆等防治水相关知识；

⑦井下排水泵、排水管道、水仓、供电电源等排水设施出现故障等造成井下水不能及时排出；

⑧井口上方因截水沟失修，排水不畅时，可能造成地表水流向井下，造成矿井受淹，引发事故。

（3）发生透水的主要场所

主要发生在矿井巷道掘进和采矿工作面、接近梧地溪巷道。

（4）产生透水的危害

矿山透水事故具有很强的突发性，可能造成人员伤亡和财产损失，甚至矿井被淹，造成大量的人员伤亡和财产损失，是矿山地下开采重点预防的事故。

- 3）中毒窒息危险因素辨识与分析

（1）中毒窒息危险因素辨识

地下矿山生产过程中，由于通风不良，会聚积大量的有毒有害气体，爆破会产生大量的炮烟，炮烟中含有大量的CO、NOX气体，使氧气含量降低。这些气体直接危害着人体健康而发生炮烟中毒，空压机站通风不良，设备维护不及时，废气不能及时排出，也可能造成中毒。

（2）产生中毒窒息危险因素的原因

①矿井通风系统紊乱

矿井通风系统设计不合理，内部漏风和外部漏风，加上受自然风压影响，矿井通风系统不稳定。导致矿井进风量严重不足、矿井有效风量率低；通风安全技术措施、通风安全设施不完善或安装不及时；局部通风管理不到位，采掘工作面常处在无风或停风作业现象；采掘工作面采用串联通风，采掘工作面无进行气体检测，不能及时掌握井下巷道中有毒气体浓度的状况；所有因素容易导致人员气体中毒、窒息事故的发生。

②有害有毒气体积聚的存在

因通风系统不合理，存在风流短路、多次串联和循环风，通风管理不当、工作面有效风量不足，停电停风，造成供风地点风量不足，而引起有害有毒气体积聚。

③安全装备不足

矿井主要负责人安全生产意识和法制观念淡薄，工程管理技术人才奇缺，加上思想麻痹，矿井安全装备差，无有害有毒气体监测等。

④职工安全意识差

职工的安全素质、安全技术素质差，对有害有毒气体危害性认真不足，对设置的栅栏、密闭等安全设施的重要性认识不清，违章私拆密闭、栅栏进入无通风的盲巷造成的。

⑤安全管理混乱

通风与安全专业机构不够健全和完善，没有配备专业技术人员；通风管理不力，投入少，欠帐多。企业负责人不懂通风管理技术，局部通风机位置安装不当，供风距离太远，造成作业地点风量不足，在微风、无风的情况下作业。停产停风地点、盲巷、废巷不打栅栏，不挂警示牌，未经许可擅自进入未通风的地点，误入盲巷引起人员中毒窒息。

（3）发生中毒窒息的主要场所

在地下矿山废弃的井巷和采空区、过长的独头巷道、炮烟流经的巷道；炮烟积聚的采空区或硐室；盲巷、盲井以及其它通风不良的巷道等。

（4）产生中毒窒息的危害

在生产过程中，毒物进入人的机体与体液和细胞结构发生化学或物理变化，扰乱或破坏机体的正常生理功能，使机体处于病理状态，甚至危及生命的急性中毒以及窒息性毒物使氧在体内的作用发生障碍，造成组织细胞缺氧而表现出的一系列症状和体症都属于中毒和窒息伤害。

- 4）坍塌危险因素辨识与分析

（1）坍塌危险因素辨识

是指在外力或重力的作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故。

该建设工程项目中存在的主要坍塌场所有：

①废石场；井下采场出现空洞；

②放矿进路；

③违章超高堆放物质处；

④地表错动区；

⑤采矿引起地表陷落等。

（2）坍塌危害因素的破坏形式及后果

坍塌通过较大范围的岩石移动、滑落或浮石、滚石的撞击与打击对采场设备、人员造成伤害，直接威胁作业人员的生命安全和造成重大经济损失。

- 5）车辆尾气危害因素辨识与分析

Ⅳ号矿井井下采掘设备主要有柴油装载机、无轨运输汽车等车辆，运转过程中，使用柴油，若燃烧不充分，或未配置尾气净化装置，或通风效果不良，或人员长时间处于有尾气滞留地段，容易形成车辆尾气危害。

柴油车尾气中包含CO、HC、NOx、微粒等，一氧化碳（CO）和血液中的血红蛋白结合，剥夺血红蛋白对人体组织的供氧能力。空气中CO的体积分数超过0.1%，就会导致人体中毒；超过0.3%时，则可在30min内使人丧命。

碳氢化合物HC：包括未燃和未完全燃烧的的燃油、润滑油及其裂解和部分氧化物，如烷烃、烯烃、芳香烃、醛、酮、酸等数百种成分。烷烃基本上无味，对人体健康不产生直接影响。烯烃略带甜味，有麻醉作用，对粘膜有刺激，经代谢转化会变成对基因有毒的环氧衍生物。烯烃是与氮氧化物一起在太阳光的紫外线作用下形成有毒的“光化烟雾”的罪魁祸首之一，芳香烃对血液和神经系统有害，特别是多环芳香烃及其衍生物有致癌作用。醛类是刺激性物质，对眼、呼吸道、血液有毒害。

氮氧化物NOx：主要为NO和部分NO2。NO无色气体，本身毒害不大，单在大气中缓慢形成NO2，具有强烈的刺激味，对肺和心肌有很强的毒害作用。NOx也是在地面附近形成光化烟雾的主要原因之一。

微粒：主要成分是炭及其吸附的有机物质，吸附物中有多种PHA，具有不同程度的致癌作用。

因此，Ⅳ号矿井在日后生产过程中，应完善通风系统、做好局部通风管理工作；所有柴油车安设尾气净化装置，并加强检查、及时更换，确保正常、有效运转；为员工发放防尘口罩，并督促、检查员工正确佩戴防尘口罩。

- 3.3.3预先危险性分析

对建设项目采剥单元存在的危险、有害因素采用预先危险性分析法进行评价。分析结果见表3-4-1。

表3-4-1　采剥单元危险、有害因素预先危险性分析

| 危险 有害 | 原 因 | 结果 | 危险等级 | 对 策 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 炸药爆炸与 放炮 | 1.爆破作业时早爆、迟爆、拒爆伤人； 2.盲炮处理不当或打残眼； 3.非爆破专业人员作业，爆破作业人员违章； 4.使用劣质爆破器材； 5.爆破警戒伤人； 6.使用爆破性能不明的材料等； 7.库房采用明火照明； 8.炸药运输过程中强烈振动或摩擦； 9.雷管、炸药混放。 | 人员伤亡 | III ～ IV | 1.严格按《爆破安全规程》操作； 2.使用合格的爆破器材； 3.凿岩前必须先检查工作面上有无瞎炮，有瞎炮时须经有资质人员处理后，方可凿岩，严禁沿残眼打眼； 4.使用非电毫秒雷管； 5.爆破前人员撤到安全地带，加强警戒； 6.对爆破性能不明的材料需先进行试验后方可使用； 7.雷管、炸药按规定分开放置； 8.加强作业人员安全教育培训，爆破作业人员需经有关部门培训合格，持证上岗； 9.采用专用运输工具运送爆破器材； 10.制定爆破事故应急救援预案并进行演练。 |
| 冒顶片帮 | 1.采掘方法不合理； 2.穿越地压活动区域；穿越地质构造区域； 3.在应进行支护的井巷没有支护或支护设计不合理；遇到新的地质构造而没有及时采取措施； 4.巷道施工工艺不合理；巷道施工时违章作业； 5.遇到新的岩石而没有按岩性进行施工； 6.爆破参数设计不合理；爆破工序不合理；爆破施工时违章作业； 7.地下水作用、岩石风化等其他地压活动的影响和破坏，如井巷施工中的破碎、松散、不稳定地层未及时稳定支护； 8.采掘前未进行敲帮问顶。 | 人员伤亡 | Ⅲ～ IV | 1.巷道应尽量避开地压活动区域及地质构造区域； 2.在施工、生产过程中应严格遵守操作规程； 3.对顶板岩石不稳固的巷道应在开挖的同时进行支护； 4.合理设计保安矿柱并在生产中保护好； 5.不断改进采矿方法，选择和矿山相适应的采矿方法； 6.支护工程应有技术部门设计，确保支护工程质量； 7.建立地压管理制度，制定地压控制方案，加强地压管理与监测，发现问题及时处理； 8.矿床回采顺序要合理，采场回采完毕后及时处理采空区； 9.坚持“敲帮问顶”制度； 10.加强作业人员安全教育培训，提高人员素质； 11.制定冒顶片帮事故应急救援预案并进行演练。 |
| 透水 | 1.采掘过程中没有探水或探水工艺不合理； 2.采掘过程中突然遇到含水的地质构造； 3.爆破时揭露水体； 4.钻孔时揭露水体； 5.地压活动揭露水体； 6.排水设备设施设计不合理； 7.排水设备设施施工不合理； 8.施工过程中违章作业； 9.没有及时发现突水征兆；发现突水征兆采取了不合适的探水、防水措施； 10.施工过程中没有采取合理的疏水、导水措施，使巷道、工作面和地面水体内外连通； 11.降雨量突然加大时，造成井下涌水量突然增大。 | 人员伤亡财产损失 | III ～ IV | 1.设置截水沟等措施防止地表水流入坑内； 2.有用的钻孔和各种通地表出口，必须妥善进行防水处理，报废的钻孔和各种出口必须严密封闭； 3.井口应采取防洪措施； 4.按规定完善排水系统，加强排水设备设施的维护保养； 5.采矿过程中遇到断层、破碎带或富水带时，要超前探水； 6.查清矿井水的来源，掌握矿区水系及其运动规律； 7.加强地下水情监测； 8.及时清理水仓及排水工程内的淤积泥沙； 9.编制防水措施和实施计划； 10.制定水灾应急预案并定期演练。 |
| 中毒窒息 | 1.违章作业，爆破后人员过早进入工作面； 2.未采用局部机械通风； 3.作业人员未佩戴防毒口罩； 4.意外的停风。 | 人员伤亡 | III | 1.加强作业人员安全教育培训，提高人员素质； 2.加强矿井通风，爆破后通风至少15分钟吹散炮烟后，由人员携带便携式气体检测仪才能进入工作面； 3.掘进工作面应采用局部机械通风； 4.为作业人员配备防尘、毒用品； 5.建立健全通风管理制度和措施； 6.制定中毒、窒息事故应急救援预案并进行演练； 7.完善通风系统，确保通风设备良好。 |
| 机械伤害 | 机械的外露传动部分（如齿轮、轴、履带等）和往复运动部分缺安全防护设施或安全防护存在缺陷。 | 人员伤亡 | II ～ III | 1.加强作业人员安全教育培训； 2.机械的外露传动部分和往复运动部分设置合格的安全防护设施。 |
| 物体打击 | 1.凿岩前未敲帮问顶，凿岩时震落松石伤人； 2.凿岩时风、水管飞出伤人； 3.架棚支护，支柱倒塌伤人； 4.斜井、人行踏步有杂物、碎石掉落伤人。 | 人员伤亡 | III | 1.凿岩前坚持“敲帮问顶”制度； 2.凿岩前先检查风、水管是否牢固； 3.在不稳固的岩层中掘进时，须在永久支架与掘进工作面间架设临时支架； 4.经常行人的裸露巷道，每天要有人巡回检查，如有损坏及时维护； 5.架柱需有3~5cm的柱窝，木柱应保持5°左右的迎山角，木柱上口应按木楔或柱帽，柱间应有连杆； 6.最大空顶距符合规程规定； 7.及时清理斜井人行踏步杂物、碎石。 |
| 高处坠落 | 1.高处作业时安全防护设施损坏； 2.缺少照明，回风井无护栏； 3.回风天井梯子架设不牢或无扶手； 4.作业人员疏忽大意，疲劳过度； | 人员伤亡 | II ～ III | 1.加强作业人员安全教育培训，提高人员素质； 2.高处作业前先检查安全防护设施； 3.应有照明； 4.提高机械化程度，降低劳动强度； 5.人行梯子应设扶手并架设牢固。 |
| 坍塌 | 1.采场出现空洞； 2.放矿漏斗落矿不均衡； 3.违章超高堆放物料处； 4.地表错动区； 5.采矿引起地表陷落等。 | 人员 伤亡 财产 损失 | III | 1.加强采场及放矿管理； 2.加强对地表错动区的观测； 3.及时处理松动采场； 4.合理堆放物料。 |
| 粉尘危害 | 1.凿岩、爆破、放矿作业。 2.作业人员未采取防尘措施。 | 人员健康受损 | II | 1.加强作业人员安全教育培训，提高人员素质； 2.爆破后通风至少15分钟吹散炮烟后，人员携带便携式气体检测仪才能进入工作面； 3.掘进工作面及通风不良的采场应采用局部机械通风； 4.为作业人员配备劳动保护用品； 5.建立健全通风管理制度； 6.定期为作业人员进行检测和治疗； 7.完善通风系统，确保通风设备设施良好； 8.采用湿式凿岩； 9.在防尘工作中落实“风、水、密、护、革、管、教、查”八字防尘措施。 |
| 噪声 振动 | 钻机凿岩，设备运转。 | 健康受损 | II | 1.采用减振、隔音措施； 2.人员配戴防护用品。 |
| 车辆 尾气 | 1.柴油燃烧不充分； 2.未配置尾气净化装置； 3.通风效果不良； 4.人员长时间呆在有尾气滞留 地段。 | 人员健康受损 | II | 1.购置性能优良柴油车。 2.配置尾气净化装置，并及时检查、更换。 3.完善通风系统，做好局部通风。 4.佩戴防尘口罩，优化劳动组织安排。 |

- 3.3.4事故树分析

根据前述预先危险性分析结果，可以看出该采场在放炮或处理盲炮过程中危险等级为III～IV级，冒顶片帮危险等级为III～IV级，因此采用事故树分析法进行重点分析。

- 1）冒顶片帮

矿山冒顶片帮事故树图如图3-1。

图3-1  矿山冒顶片帮事故树

T=A1A2Xl0=（B1+X5+X6）（X7+X8+X9）·X10=（X1+X2+X3+X4+X5+X6）

（X7+X8+X9）Xl0=X1X7Xl0+X2X7Xl0+X3X7Xl0+X4X7Xl0+X5X7Xl0+X6X7Xl0+X1X8Xl0+X2X8Xl0+X3X8Xl0+X4X8Xl0+X5X8Xl0+X6X8Xl0+X1X9Xl0+X2X9Xl0+X3X9Xl0+X4X9Xl0+X5X9Xl0+X6X9Xl0

得出最小割集K为：

K1={X1X7Xl0}，K2={X2X7Xl0}，K3={X3X7Xl0}，

K4={X4X7Xl0}，K5={X5X7Xl0}，K6={X6X7Xl0}，

K7={X1X8Xl0}，K8={X2X8Xl0}，K9={X3X8Xl0}，

K10={X4X8Xl0}，K1={X5X8Xl0}，K12={X6X8Xl0}，

K13={X1X9Xl0}，K14={X2X9Xl0}，K15={X3X9Xl0}，

K15={X4X9Xl0}，K16={X5X9Xl0}，K18={X6X9Xl0}．

由以上分析可知，共计有18种引起冒顶伤亡事故的途径。

由计算公式得结构重要度系数分别为

I（1）=I（2）=I（3）=I（4）=I（5）=I（6）=（1／23-1）×3=0.75，

I（7）=I（8）=I（9）=（1／23-1）×6=1.5；

结构重要度顺序为

IΦ（10）>IΦ（7）=IΦ（8）=IΦ（9）=IΦ（1）=IΦ（3）=IΦ（4）=IΦ（5）=IΦ（6）

从冒顶片帮事故树图的逻辑门构成比来看，逻辑或门占75％，其事故发生有可能性是比较大的，即危险性是比较大的。该事故树有18个最小割集，其中任何割集中所有基本事件发生都会导致顶上事件的发生。通过分析可知：顶板压力超过支撑强度是导致事故发生的重要原因，因此，预防压力增大和加强顶板的支护强度是防止事故的重要途径。另外，根据地质条件采用合理的采矿方法、对采空区及时处理、合理进行支护、正确地进行浮石处理、对顶板加强检查、发现问题及时解决都是预防冒顶事故的重要途径。

要防止冒顶片帮事故发生，必须严格遵守安全技术规程，从多方面采取综合预防措施，主要措施如下。

（1）选择合理、安全的采矿方法，制定具体的安全技术操作规程，建立正常的生产秩序和作业制度，是防止冒顶片帮事故的重要措施。

（2）搞好地质调查工作。对于工作面推进地带的地质构造要调查清楚，通过危险地带时要采取可靠的安全措施。

（3）加强工作面顶板的管理、支护和维护。要选择合理的支护方式，支架要有足够的强度。

（4）及时处理采空区，采用正确的开采顺序，及时充填、支护或崩落采空区。

（5）坚持正规循环作业，加快工作进度，减少顶板悬露时间。

（6）加强对顶板和浮石的检查与处理。浮石是采场和掘进工作面爆破后极为常见而普遍存在的，要严格检查和清理浮石，防止浮石掉落而造成伤亡事故。可采用简易方法和仪器对顶板进行检查与观测。

- 2）炸药爆炸与放炮

矿山爆破事故树图如图3-2。

图3-2  矿山爆破事故树

T=A1+A2+A3

=（B1+X3）+（X4+X5+X6+X7+B2+B3+X13）+（X14+X15+X16）

=（X1+X2+X3）+[X4+X5+X6+X7+（X8+C1）+（X11+X12）+X13] +

（X14+X15+X16）

=X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+X10+X11+X12+X13+X14+X15+X16

展开后共得到16个最小割集，分别是：K1=﹛X1﹜、K2=﹛X2﹜、K3=﹛X3﹜、K4=﹛X4﹜、K5=﹛X5﹜、K6=﹛X6﹜、K7=﹛X7﹜、K8=﹛X8﹜、K9=﹛X9﹜、K10=﹛X10﹜、K11=﹛X11﹜、K12=﹛X12﹜、K13=﹛X13﹜、K14=﹛X14﹜、K15=﹛X15﹜、K16=﹛X16﹜。

求事故树的最小径集

T/=A1/A2/A3/

=（B1/X3/）（X4/X5/X6/X7/B2/B3/X13/）（X14/X15/X16/）

=X1/X2/X3/X4/X5/X6/X7/X8/X9/X10/X11/X12/X13/X14/X15/X16/

共得到1个最小径集，即：

P=﹛X1/,X2/,X3/,X4/,X5/,X6/,X7/,X8/,X9/,X10/,X11/,X12/,X13/,X14/,X15/,X16/ ﹜。

结构重要度分析：

按照结构重要度分析原则，本事故树中各基本事件结构重要度为：

IФ（1）=IФ（2）=IФ（3）=IФ（4）=IФ（5）=IФ（6）=IФ（7）=IФ（8）=IФ（9）=IФ（10）=IФ（11）=IФ（12）=IФ（13）=IФ（14）=IФ（15）=IФ（16）

事故树分析小结：

爆破事故共有16个最小割集，它表明发生爆破事故有16种模式，且每个最小割集都只有一个基本事件，表明极容易发生爆破事故。

爆破事故只有1个最小径集，它表明控制爆破事故的发生只有1种途径，即只有保证16个基本事件都不发生，才不会发生爆破事故。因此，爆破事故的控制是较困难的。其重点控制的应是严格按照爆破说明书进行打眼、装填、连线、起爆作业；爆破时严格按爆破安全规程作业，设立警戒线，岗哨等；爆破作业必须由爆破工进行，爆破工必须持证上岗。

- 3.3.5采掘单元评价结论

1）采剥单元主要存在物体打击、炸药爆炸及放炮、冒顶片帮、机械伤害、高处坠落、中毒窒息、透水、坍塌等8项危险因素，粉尘、噪声、震动等3项职业危害因素。

2）采用预先危险性分析，炸药爆炸及放炮、冒顶片帮、透水等危险因素造成的后果为Ⅲ～IV级，物体打击、机械伤害、高处坠落、中毒窒息、坍塌等危险因素造成的后果为II～III级，车辆尾气、粉尘、噪声、震动等危害因素造成的后果为Ⅱ级。

3）本次开采Ⅱ号矿体总体产状走向北东40°～45°，倾向北西，倾角60°～70°，走向长220m，倾向延伸80～170m，见矿厚度0.73～1.98m，平均厚度1.36m；Ⅳ号矿体总体产状走向北北东15°～20°，倾向北西西，倾角65°～80°，走向长300m，倾向延伸80～237m，见矿厚度0.87～13.35m，平均厚度4.46m。矿体均为急倾斜～薄矿体，《方案》拟采用无底注留矿法、顶板管理、安全技术措施选择合适，符合有关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准的规定要求。

4）本次采用无底注留矿法采矿，采场炮眼采用水平炮眼布置方式，采场沿走向布置3到4个梯段，每个梯段高度2m左右，布置两排炮孔。炮孔平行布置。即炮孔间距为1.5m，排距为1.2m，最小抵抗线为1.2m的交错水平布置方式。采场每天爆破一次，采场每天出矿量100t，由于每次仅出矿三分之一，因此矿山采场每天需爆破出的矿石量为300t。单位炸药消耗量为0.45kg/m³，单孔爆破量Q孔=12.19kg；一次爆破孔数为300t/Q孔=300/12.19=24个，则一次爆破炸药量为Q装=35.04kg。本次选用的无底注留矿法爆破参数、一次爆破炸药用量符合《爆破安全规程》规定要求。

5）《方案》要求每个采场两端设通风行人天井，矿山回采作业时应及时贯通天井联络道，确保每个采场均有两个通往上下中段的安全出口；符合《金属非金属矿山安全规程》对采场安全出口的要求。

存在问题：

- 开采过程如遇岩石破碎应及时调整采矿工艺，保证合理的暴露空间和回采顺序，有效控制地压。

- 《方案》未明确采场支护方式，下一步《安全设施设计》应对采场、巷道支护方式及措施进行说明。

- Ⅳ号矿井为新建项目，根据《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》相关要求，下一步《安全设施设计》应从安全、技术、经济的三个方面考虑，充分论证Ⅳ号矿井采用充填采矿法可行性。

3.4运输单元

- 3.4.1概述

1）井下运输

井下掘进时选用矿山现有的ZWY-120/55kW型扒渣机进行装岩，井下采矿时选用ZL929型装载机进行装车，5t矿用自卸汽车进行运输，即井下采出的矿岩经扒渣机、装载机装上矿用自卸汽车，而后由矿用自卸汽车直接外运综合利用或运往矿山选矿厂；人员和材料、设备均由斜坡道到达井下各生产作业点。

2）地面运输

现有乡村公路已通达矿区附近并与矿山公路连通，矿山地面运输利用现有矿山公路，现有公路的坡度、路面宽度、转弯半径大部分地段符合露天Ⅲ级公路标准，不符合露天Ⅲ级公路标准地段按要求进行整改，要求矿山公路行车速度小于20km/h，单车道路面宽度为4.5m，每隔300m设一6.5m宽的双车道，最小转弯半径15m，最大纵坡9%，转弯超高横坡6%，圆曲线内侧加宽1.7m，停车视距不小于20m，会车视距不小于40m。

3）井巷工程

井下运输巷道断面为三心拱，一侧设置人行道；井下选用的矿用自卸汽车宽度1.5m，汽车与一侧巷道壁的安全距离取0.6m，汽车另一侧人行道宽度取1.2m，单车道巷道宽度取3.3m；巷道采用三心拱，即拱高取1.1m，巷道墙高取1.9m，单车道巷道高度取3.0m。因此，井下中段运输巷道单车道断面规格为3.3m宽×3.0m高，设排水沟；斜坡道单车道断面规格与运输巷道一致为3.3m宽×3.0m高；通风行人天井断面规格为矩型1.5m宽×2.5m长，设有梯子间；通风斜井为三心拱，断面规格为2.2m宽×2.3m高。

- 3.4.2运输危险、有害因素辨识

依据建设项目运输方式，运输单元主要存在车辆伤害、物体打击等危险因素及车辆尾气、粉尘、噪声、震动等危害因素。其中，物体打击危险因素以及粉尘、噪声、震动等危害因素已在开拓单元中进行了辨识，这里不再分析。

- 1）车辆伤害危险因素辨识与分析

（1）车辆伤害危险因素辨识

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故；矿山在生产过程中，外部运输作业及大量的生产物质、材料、产品都采用汽车运输，可能发生车辆伤害事故。

因此，存在车辆伤害危险因素。

（2）产生车辆伤害危险因素的原因

操作驾驶人员违规操作、无证驾驶、车辆制动装置失灵、道路泥泞打滑、超速行驶、超载、违章驾驶、行人安全意识差、扒车、环境条件差等。

（3）车辆伤害存在的主要场所

运输道路、废石场、停车场等

（4）车辆伤害危险特性及后果

如果对安全驾驶和行车安全的重要性认识不足，思想麻痹、违章驾驶、管理不善、车辆带病运行等，容易产生碰撞、翻车、失火等车辆事故，造成人员伤亡、车辆损毁。

- 2）车辆尾气危害因素辨识与分析

Ⅳ号矿井井下采掘设备主要有柴油装载机、无轨运输汽车等车辆，运转过程中，使用柴油，若燃烧不充分，或未配置尾气净化装置，或通风效果不良，或人员长时间处于有尾气滞留地段，容易形成车辆尾气危害。

柴油车尾气中包含CO、HC、NOx、微粒等，一氧化碳（CO）和血液中的血红蛋白结合，剥夺血红蛋白对人体组织的供氧能力。空气中CO的体积分数超过0.1%，就会导致人体中毒；超过0.3%时，则可在30min内使人丧命。

碳氢化合物HC：包括未燃和未完全燃烧的的燃油、润滑油及其裂解和部分氧化物，如烷烃、烯烃、芳香烃、醛、酮、酸等数百种成分。烷烃基本上无味，对人体健康不产生直接影响。烯烃略带甜味，有麻醉作用，对粘膜有刺激，经代谢转化会变成对基因有毒的环氧衍生物。烯烃是与氮氧化物一起在太阳光的紫外线作用下形成有毒的“光化烟雾”的罪魁祸首之一，芳香烃对血液和神经系统有害，特别是多环芳香烃及其衍生物有致癌作用。醛类是刺激性物质，对眼、呼吸道、血液有毒害。

氮氧化物NOx：主要为NO和部分NO2。NO无色气体，本身毒害不大，单在大气中缓慢形成NO2，具有强烈的刺激味，对肺和心肌有很强的毒害作用。NOx也是在地面附近形成光化烟雾的主要原因之一。

微粒：主要成分是炭及其吸附的有机物质，吸附物中有多种PHA，具有不同程度的致癌作用。

因此，Ⅳ号矿井在日后生产过程中，应完善通风系统、做好局部通风管理工作；所有柴油车安设尾气净化装置，并加强检查、及时更换，确保正常、有效运转；为员工发放防尘口罩，并督促、检查员工正确佩戴防尘口罩。

- 3.4.3预先危险性分析

对建设项目运输单元存在的危险、有害因素采用预先危险性分析法进行评价。分析结果见表3-3-1。

表3-3-1　运输单元危险、有害因素预先危险性分析

| 危险有害 | 原 因 | 结果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆伤害 | 1、矿山地面运输道路转弯半径偏小，纵坡过大。 2、矿山地下开采巷道转弯半径偏小，宽度不足、纵坡过大。 3、运输设备状况差，机械故障。 4、违章作业、精力不集中，操作失误。 5、卸矿地点未设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。 6、井下运输巷道未设置避车道和人员避险硐室。 | 车损 人亡 | Ⅱ~Ⅲ | - 按规程修路。 - 按规定检修车辆。 - 司机休息好。 - 按章操作。 - 装载适当。 - 建立运输管理制度。 - 卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。 - 巷道断面和规格符合要求，及时维护。 - 设置避车道和人员避险硐室，人员及时避让车辆。 |
| 物体打击 | 检修工具伤人；矿车碰撞伤人。 | 人员伤亡 | III | 1.工具放置在安全地方或人员呆在安全区域； 2.操作人员拿稳检修工具； 3矿车匀速运行； 4.巷道断面按设计要求开掘； 5.人员及时躲避矿车。 |
| 物体打击 | 提升落石伤人；检修工具伤人；电机车、矿车碰撞伤人。 | 人员伤亡 | III | 本矿采用装载机装车，无提升矿石、无采用矿车运输，要求工具放置在安全地方或人员呆在安全区域； |
| 噪声与振动 | 电气设备运转产生噪声与振动。 | 人员健康受损 | II | 1.作业人员采取防护措施； 2.采用加减振垫或设隔音间等减振、降噪措施。 |
| 粉尘危害 | 1.放矿作业； 2.卸矿作业。 | 人员健康受损 | II | 1.加强作业面喷雾洒水降尘； 2.为作业人员配备劳动保护用品； 3.建立健全通风管理制度，加强通风； 4.定期为作业人员进行健康检查； 5.落实好“风、水、密、护、革、管、教、查”八字防尘措施。 |
| 车辆 尾气 | 1.柴油燃烧不充分； 2.未配置尾气净化装置； 3.通风效果不良； 4.人员长时间呆在有尾气滞留 地段。 | 人员健康受损 | II | 1.购置性能优良柴油车。 2.配置尾气净化装置，并及时检查、更换。 3.完善通风系统，做好局部通风。 4.佩戴防尘口罩，优化劳动组织安排。 |

- 3.4.4安全检查表评价

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）等编制安全检查表对运输系统符合性进行分析评价，见表3-3-2。

表3-3-2　运输单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在水平巷道、斜井和斜坡道中，运输设备之间、运输设备与巷道壁或者巷道内设施之间的间隙，应符合下列规定： 有轨运输不小于0.3m；无轨运输不小于0.6m。 设备顶部至巷道顶板的距离不小于 0.6m。 | GB16423-2020第6.2.5.7条、第6.3.4.4条 | 井下单车道高度3.0m，井下采用5t矿用自卸汽车运输矿岩，该类自卸汽车高约1.7m。汽车顶部至巷道顶板的距离最小距离1.3m。 | 符合 |
| 2 | 斜坡道每 400m 应设置一段坡度不大于 3%、长度不小于 20m 的缓坡段。 | GB16423-2020第6.3.4.4条 | 《方案》未说明 | 不符合 |
| 3 | 三级露天道路车速不得超过20km/h。 | GBJ22-87 第2.4.3条 | 矿山公路按露天Ⅲ级公路标准修筑。 | 符合 |
| 4 | 露天道路宜采用较大的园曲线半经，当受地形或其他条件限制时，最小曲率半经：三级露天道路不小于15m。 | GBJ22-87 第2.4.6条 | 矿山公路最小转弯半径15m。 | 符合 |
| 5 | 露天道路纵坡不应大于：三级露天道路不大于9%。 | GBJ22-87 第2.4.13条 | 矿山最大纵坡9%。 | 符合 |

- 3.4.5运输单元评价结论

1）运输单元主要存在车辆伤害、物体打击等2项危险因素，车辆尾气、粉尘、噪声、震动等3项职业危害因素。

2）采用预先危险性分析，车辆伤害、物体打击等危险因素造成的后果为III级，车辆尾气、粉尘、噪声、震动等危害因素造成的后果为Ⅱ级。

3）运输单元的符合性列表检查5项，4项符合要求、1项不符合要求。《方案》设计的运输方式、井巷参数等符合有关地下开采的相关规定，运输方式选择合适，满足矿山的运输能力的要求，能确保矿山运输的安全。

4）本次井下选用4辆（其中1辆备用）5t的矿用自卸汽车运输。经复核，该型号汽车实际生产能力为103.78t/台班；需配备2.3辆辆可满足年运输矿石量6万吨/a的要求。本次选用4辆（其中1辆备用）5t的矿用自卸汽车可满足井下矿岩的运输需求。

5）《方案》确定井下单车道高度3.0m；井下采用矿用自卸汽车运输矿岩，该类自卸汽车高约1.7m。矿用汽车顶部至巷道顶板的距离最小距离1.3m，符合运输设备顶部至巷道顶板的距离不小于 0.6m的规定。

存在问题：

1）井下以柴油设备为装运工具，下一步《安全设施设计》应要求井下内燃设备应有废气净化装置，净化后的废气中有害物质的浓度应符合GB21、GB22的有关规定。

2）本次Ⅳ号矿井采用斜坡道开拓，根据《金属非金属矿山安全规程》要求，井下应采用井下专用运人车运输人员。下一步《安全设施设计》应对井下专用运人车进行选型，同时要求运人车具有以下安全设备、设施：应有行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统；行车制动系统和应急制动系统至少有一个为失效安全型；每辆车乘员数量不超过25人等。

3）《方案》选用的5t的矿用自卸汽车数量能满足井下矿岩的运输需求，但未明确是否属于地下矿山专用无轨设备。下一步《安全设施设计》应明确选用的5t的矿用自卸汽车是否具有金属非金属矿山矿用产品安全标志，同时要求运矿车具有以下安全设备、设施：配置自动灭火系统或便携式ABC干粉灭火器等消防装置；安装驾驶室或顶棚；行车制动系统应采用全封闭多盘湿式制动器；应在运行前方装设照明灯，尾部如装设信号灯，尾部信号灯能见距离至少为60m；安装尾气净化装置等安全设备、设施；安装有驾驶室或顶棚。若选用的5t的矿用自卸汽车不属于地下矿山专用无轨设备，应重新对井下运矿车进行选型，并根据选型结果重新对井巷工程进行设计。

3.5通风单元

- 3.5.1概述

根据矿山的开拓、开采工程布置，拟采用对角抽出式通风系统。新鲜风流从XPD1斜坡道口进入，经斜坡道进入中段运输平巷和采准巷道冲洗采掘工作面后进入中段回风巷道，再汇集到+330m中段回风巷道，最后由XJ1回风斜井口排出地表。本次选用2台K40-8-№14型（1用1备）轴流式无驼峰矿用节能风机作为矿山主扇使用，该风机主要参数为：11.8m³/s～25.6m³/s，全压84～386Pa，电机功率11.0kW；主扇安装在XJ1回风斜井口处，旁设安全出口。

矿山已有3台JK58-2№4型局扇，局扇风量为2.2～3.5m³/s，风压1020～1648Pa，功率11kW，并配400mm阻燃胶质风筒，送风距离500m；井下最长独头巷道主要为主运输斜坡道，独头巷道长约1920m。因此，现有局扇无法满足矿山井下局部通风的需求，新增3台（其中1台作为备用）相同型号的局扇即可。

- 3.5.2通风单元危险、有害因素辨识

通风单元主要存在中毒窒息、触电、机械伤害、物体打击等危险因素，存在粉尘、震动等危害因素。粉尘、噪声、震动等危害因素已在采掘、运输单元中进行了辨识，这里不再分析，主要对中毒窒息危险因素、触电危险因素、噪声危害因素进行辨识与分析。

- 1）中毒窒息

（1）中毒窒息危险因素辨识

地下矿山生产过程中，由于通风不良，会聚积大量的有毒有害气体，爆破会产生大量的炮烟，炮烟中含有大量的CO、NOX气体，使氧气含量降低。这些气体直接危害着人体健康而发生炮烟中毒，空压机站通风不良，设备维护不及时，废气不能及时排出，也可能造成中毒。

（2）产生中毒窒息危险因素的原因

①矿井通风系统紊乱

矿井通风系统设计不合理，内部漏风和外部漏风，加上受自然风压影响，矿井通风系统不稳定。导致矿井进风量严重不足、矿井有效风量率低；通风安全技术措施、通风安全设施不完善或安装不及时；局部通风管理不到位，采掘工作面常处在无风或停风作业现象；采掘工作面采用串联通风，采掘工作面无进行气体检测，不能及时掌握井下巷道中有毒气体浓度的状况；所有因素容易导致人员气体中毒、窒息事故的发生。

②有害有毒气体积聚的存在

因通风系统不合理，存在风流短路、多次串联和循环风，通风管理不当、工作面有效风量不足，停电停风，造成供风地点风量不足，而引起有害有毒气体积聚。

③安全装备不足

矿井主要负责人安全生产意识和法制观念淡薄，工程管理技术人才奇缺，加上思想麻痹，矿井安全装备差，无有害有毒气体监测等。

④职工安全意识差

职工的安全素质、安全技术素质差，对有害有毒气体危害性认真不足，对设置的栅栏、密闭等安全设施的重要性认识不清，违章私拆密闭、栅栏进入无通风的盲巷造成的。

⑤安全管理混乱

通风与安全专业机构不够健全和完善，没有配备专业技术人员；通风管理不力，投入少，欠帐多。企业负责人不懂通风管理技术，局部通风机位置安装不当，供风距离太远，造成作业地点风量不足，在微风、无风的情况下作业。停产停风地点、盲巷、废巷不打栅栏，不挂警示牌，未经许可擅自进入未通风的地点，误入盲巷引起人员中毒窒息。

（3）发生中毒窒息的主要场所

在地下矿山废弃的井巷和采空区、过长的独头巷道、炮烟流经的巷道；炮烟积聚的采空区或硐室；盲巷、盲井以及其它通风不良的巷道等。

（4）产生中毒窒息的危害

在生产过程中，毒物进入人的机体与体液和细胞结构发生化学或物理变化，扰乱或破坏机体的正常生理功能，使机体处于病理状态，甚至危及生命的急性中毒以及窒息性毒物使氧在体内的作用发生障碍，造成组织细胞缺氧而表现出的一系列症状和体症都属于中毒和窒息伤害。7）噪声危害因素辨识与分析

- 2）触电危险因素辨识与分析

（1）触电危险因素辨识

矿山井下用电设备有局扇、照明、排水泵等，地面办公楼、机修房等须照明用电及其他电气设备，如用电管理不善，易发生触电事故，因此存在触电危险因素。

（2）触电原因

①供电安全保护设施失效，如漏电保护、接地保护等保护设施缺失或失效。

②照明设施老化或使用有缺陷的电气设施。

③非电气操作人员进行检修操作。

④违章操作，如带电检修电气设备。

（3）触电危险因素发生场所

用电设施、设备的地点。

（4）触电危险因素后果

轻者造成电击、烧伤，重者可造成人员伤亡。

- 3）机械伤害

机械伤害是矿山生产系统中最常见的伤害之一，属于较为严重的危害。矿山的各种机械设备都可能造成机械伤害。主通风机及局部通风机均有可能造成伤人事故等。主要发生在：风机进风口无防护装置，过于靠近通风机等设备时，或触摸通风机，可能产生机械伤害；通风机安装不平稳，产生喘震，可能产生机械伤害；主通风机出风口无防护网或防护网脱落，人员靠近时可能产生机械伤害。

- 4）物体打击

物体打击是指物体在重力或其他外力作用下产生运动，打击人体造成伤亡事故，物体打击是矿山企业发生最多的事故。风机叶片安装采用焊接固定，未采用螺栓固定，突然断裂脱落飞出可能造成人员伤害。

- 5）噪声

（1）噪声危害因素辨识

噪声就是使人感到不愉快的声音，不仅对人的听力、心理、生理产生影响，还可引起职业性耳聋，而且对生产活动产生不利影响。

主通风机及井下局部通风机运转过程均可产生噪声。因此存在噪声危害因素。

（2）噪声危害因素产生的原因

①主通风机及井下局部通风机持续运转。

②局部通风机放置位置距离掘进工作面较近、或操作人员长时间在噪声环境下滞留。

③未佩戴有效的防护用品。

（3）噪声危害因素产生的主要场所

主通风机值班室、掘进工作面。

（4）噪声危害因素产生的后果

噪声对人的危害是多方面的，在高噪声环境中作业，人的心情易烦躁，容易疲劳，对作业人员的听力、心理和生理产生影响，导致人员反映迟钝、工作效率低，有时可诱发事故，长期接触噪声的作业人员可能造成职业性耳聋。

- 3.5.3预先危险性分析

对建设项目通风单元存在的危险、有害因素采用预先危险性分析法进行评价。分析结果见表3-5-1。

表3-5-1通风单元预先危险性分析

| 危险有害 | 原 因 | 结果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中毒窒息 | 1.违章作业，爆破后人员过早进入工作面； 2.未采用局部机械通风； 3.人员未佩戴防毒口罩； 4.意外的停风； 5.通风系统故障。 | 人员伤亡 | III | 1.加强作业人员安全教育培训，提高人员素质； 2.加强矿井通风，井下有人作业时，应24小时机械通风，确保通风系统畅通； 3.爆破后通风至少15分钟吹散炮烟，人员携带便携式气体检测仪才能进入工作面； 4.掘进工作面及通风不良的采场应采用局部机械通风； 5.为作业人员配备劳动保护用品； 6.建立健全通风管理制度和措施； 7.制定中毒窒息事故应急救援预案，并进行演练； 8.完善通风系统，确保通风设备良好； 9.加强有毒有害气体检测，配置自救器。 |
| 触电 | 1.通风设备或线路漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘损坏、PE线断线； 2.无安全防护措施； 3.违章作业。 | 人员伤亡设备损坏 | III | 1.加强作业人员安全教育培训，提高人员素质； 2.采用漏电、接地、过流保护，并保持完好； 3.加强专业安全检查，及时处理安全隐患； 4.不得带电搬运局扇。 |
| 机械伤害 | 1.违章搬运、安装通风设备； 2.通风机安装不平稳，产生喘震； 3.设备故障； 4.风机进风口无防护装置； 5.主通风机出风口无防护网或防护网脱落。 | 设备损坏、人员伤亡 | III | 1.按操作要求搬运、安装通风设备； 2.通风机安装应牢固、平稳；局部通风机应安装在架子上；主要通风机安装牢固，不得产生喘震现象； 3.风机进风口及出风口应安装防护网等安全装置。 |
| 物体打击 | 风机叶片安装采用焊接固定，未采用螺栓固定，突然断裂脱落飞出可能造成人员伤害 | 人员伤亡 | III | 加强对主要通风机的维护、检测，叶片安装应采用螺栓固定，不得采用焊接固定，严禁设备故障运行。 |
| 粉尘危害 | 1.凿岩作业； 2.爆破作业； 3.放矿作业； 4.作业人员无防护措施； 5.防尘设施损坏。 | 人员健康受损 | II | 1.加强作业人员安全教育培训，提高人员素质； 2.爆破后通风至少15分钟吹散炮烟后，人员携带便携式气体检测仪才能进入工作面； 3.掘进工作面及通风不良的采场应采用局部机械通风； 4.为作业人员配备劳动保护用品； 5.建立健全通风管理制度； 6.定期为作业人员进行健康检查； 7.完善通风系统，确保通风系统良好； 8.采取湿式凿岩； 9.在防尘工作中落实“风、水、密、护、革、管、教、查”八字防尘措施。 |
| 噪声与 振动 | 风机运转产生噪声。 | 人员 健康 受损 | II | 1.作业人员采取防护措施； 2.采用加减振垫或设隔音间等减振、降噪措施。 |

### 3.5.4 安全检查表评价

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）编制安全检查表对通风单元符合性进行分析评价，见表3-5-2。

表3-5-2  通风单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下矿山应采用机械通风。 | GB16423-2020第6.6.2.1条 | 采用机械通风系统。 | 符合 |
| 2 | 矿井进风应满足下列要求： ——井下工作人员供风量不少于 4m³/（min·人）； ——排尘风速：硐室型采场不小于 0.15m/s，饰面石材开采时不小于 0.06m/s；巷道型采场和掘进 巷道不小于 0.25m/s；电耙道和二次破碎巷道不小于 0.5m/s；箕斗硐室、装矿皮带道等作业 地点的风速不小于 0.2m/s； ——破碎机硐室：采用旋回破碎机的，风量不小于 12m³/s；采用其他破碎机的，风量不小于 8m³/s， 采用 2 台破碎设备时，不小于 12m³/s； ——柴油设备运行时供风量不小于 4m³/（min·kW）；。 | GB16423-2020第6.6.1.3条 | 按产尘量计算各工作面需风量，矿井所需风量为16.2m³/s；井下同时作业最多人数为16人，按井下同时作业最多人数计算矿井所需风量，所需风量为1.07m³/s；井下同时作业的柴油设备为2.0台自卸汽车（功率为45kW），2台柴油装载机（功率为60kW），排除柴油设备废气需风量14.28m³/s。综上，井下最大需风量为16.2m³/s。 | 符合 |
| 3 | 采场回采结束后，应及时密闭采空区，并隔断影响正常通风的相关巷道。 | GB16423-2020第6.6.2.8条 | 要求今后采场回采结束后及时封闭采空区。 | 符合 |
| 4 | 风门、风桥、风窗、挡风墙等通风构筑物应由专人负责检查、维修，保持完好严密状态。主 要运输巷道应设两道风门，其间距应大于一列车的长度。手动风门应与风流方向成 80°～85°的夹角， 并逆风开启。 | GB16423-2020第6.6.2.9条 | 根据不同时期的生产需要，在中段平巷中设风门或调节风门，并将总回风巷道与终了采场设置密闭，终了矿块运输巷道一侧设置风门。未明确风门间距。 | 不符合 |
| 5 | 每台主通风机电机均应有备用，并能迅速更换。 | GB16423-2020第6.6.3.2条 | 选用2台K40-8-№14型（1用1备）轴流式无驼峰矿用节能风机作为矿山主扇使用。 | 符合 |
| 6 | 掘进工作面和通风不良的工作场所，应设局部通风设施，并应有防止其被撞击破坏的措施。 | GB16423-2020第6.6.3.5条 | 开拓、采准、切割等工作面掘进，采用局部通风。 | 符合 |
| 7 | 采取湿式凿岩、爆破喷雾、装岩洒水和净化风流等综合防尘措施。 | GB16423-2020第6.1.4.1条 | 要求运输、作业产生的粉尘采用洒水降尘。 | 符合 |

- 3.5.4通风单元评价结论

1）通风单元主要存在中毒窒息、触电等2项危险因素，存在粉尘、噪声、震动等3项职业危害因素。

2）采用预先危险性分析，机械伤害、物体打击、中毒窒息、触电等危险因素造成的后果为Ⅲ级，粉尘、噪声、震动等危害因素造成的后果为Ⅱ级。

3）通风单元的符合性列表检查7项，5项符合要求，2项不符合要求。《方案》确定该矿地下开采采用机械通风，掘进及通风不良场所采用局部通风机加强通风，符合有关规定及安全生产要求。

存在问题：

- Ⅳ号矿井按产尘量计算各工作面需风量，矿井所需风量为16.2m³/s；井下同时作业最多人数为16人，按井下同时作业最多人数计算矿井所需风量，所需风量为1.07m³/s；井下同时作业的柴油设备为2.0台自卸汽车（功率为45kW），2台柴油装载机（功率为60kW），排除柴油设备废气需风量14.28m³/s。综上，井下最大需风量为16.2m³/s；通风最困难时期负压为251.68Pa，通风容易时期负压147.30Pa。根据上述数据，计算风机的计算风量Qj=K·Q=1.1×16.2=17.82m³/s，其中K为通风装置的漏风系数，取1.1。计算风机的计算风压Hj=H+h+ho=251.68+150+50=451.68Pa，其中H为矿井通风最困难时期阻力；h为通风装置阻力，取150Pa；ho为消声装置阻力，取50Pa。本次Ⅳ号矿井拟选用K40-8-№14型轴流式无驼峰矿用节能风机，主要参数为：11.8m³/s～25.6m³/s，全压84～386Pa，电机功率11.0kW。《方案》选用的主通风机风量可满足井下通风需求，但风压无法满足要求，下一步《安全设施设计》应对主通风机进行重新设计。

- 下一步《安全设施设计》中应明确矿山主通风机的转动部件外围应设防护罩或围栏。

- 为确保井下风流畅通，合理分配风量，提高通风效果，下一步《安全设施设计》中应在采场与回风道间设调节风门（避免风流短路、漏风或因负压不平衡而产生风量分配不合理）；在各通风、人行平巷中的人行道一侧，设置两道手动风门，并明确风门间距，其间距应大于一列车的长度。风门应与风流方向成80°～85°的夹角，并逆风开启。在矿房回采结束后，应立即封闭对影响通风质量的废旧巷道、采空区，以确保通风阻力最小。

- 井下通风线路距离较长，为确保各矿段下盘回采是风量满足要求，建议下一步《安全设施设计》中应要求在各矿段上盘设置调节风门，亦或待上盘回采结束后井下密闭，以确保下盘回采风量满足要求。

- 《方案》选用2台轴流式无驼峰矿用节能风机，同时安装在XJ1回风斜井口，符合矿山监察局福建局对新建矿井同时安装两台主通风机的要求。但下一步《安全设施设计》中应对主通风机接地保护、两台主通风机更替启用频率、同时安装方式等予以明确。

- 《方案》将2台轴流式无驼峰矿用节能风机安装在XJ1回风斜井口，旁设安全出口，作为矿井第二安全出口；回风井口与安全出口距离未明确，不利于行人安全。下一步《安全设施设计》中应对回风井口和安全出口做出调整，建议将XJ1井口作为矿井第二安全出口，在XJ1斜井重新施工一条引风道，引风道入口应设置防护栏，并将两台主通风机安装在引风道硐口，并对引风道硐口与XJ1井口距离予以明确。

3.6供配电设施单元

- 3.6.1概述

本次采用斜坡道开拓，矿山用电设备除主扇和井下水泵为一级负荷外其余用电设备均为三级负荷。为了满足矿山一级用电设备双回路供电需求，选用1台50kW的柴油发电机组供主扇使用，另选用1台80kW的柴油发电机组供井下水泵使用。

矿山已安装1台S13-160kVA/10，10/0.4kV，D/Yn-11型变压器，本次利用现有变压器供井上用电设备使用即可，该变压器采用中性点接地系统，主要提供地面空压机、主扇、采矿工业场地、照明等的电力供应，地面用电设备供电安全接地系统均采用TN-S制。拟新增1台KS13-160kVA/10，10/0.4kV，D/Yn-11型变压器供井下用电设备使用，该变压器为中性点不接地，主要供井下水泵、扒渣机、局扇、照明用电，井下安全接地系统为IT制。

- 3.6.2供配电设施单元危险、有害因素辨识

供配电单元主要存在触电、高处坠落、火灾等危险因素。其中，高处坠落危险因素已在开拓、运输单元中进行了辨识，这里不再分析。

- 1）触电危险因素辨识与分析

（1）触电危险因素辨识

矿山井下用电设备有局扇、照明、排水泵等，地面办公楼、机修房等须照明用电及其他电气设备，如用电管理不善，易发生触电事故，因此存在触电危险因素。

（2）触电原因

①供电安全保护设施失效，如漏电保护、接地保护等保护设施缺失或失效。

②照明设施老化或使用有缺陷的电气设施。

③非电气操作人员进行检修操作。

④违章操作，如带电检修电气设备。

（3）触电危险因素发生场所

用电设施、设备的地点。

（4）触电危险因素后果

轻者造成电击、烧伤，重者可造成人员伤亡。

- 2）火灾危险因素辨识与分析

（1）火灾危险因素辨识

矿山如用电管理不善，易发生电气火灾；因此存在火灾危险因素。

（2）产生火灾原因

①用电管理不善，电气线路或设备设计不合理，无过流保护等；

②照明设施绝缘老化或使用有缺陷的电气设施或安装存在缺陷。

③电热器具和照明灯具形成引燃源；

④电火花和电弧。

（3）火灾危险因素发生场所

变压器及其他电气设备。

（4）火灾危险因素后果

一般损坏设备设施。

- 3.6.3预先危险性分析

对建设项目供配电设施单元存在的危险、有害因素采用预先危险性分析法进行评价。分析结果见表3-6-1。

表3-6-1供配电设施单元预先危险性分析

| 危险有害 | 原因 | 结果 | 危险 等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 触电 | 1）供电安全保护设施失效，如漏电保护、接地保护等保护设施缺失或失效。 2）照明设施老化或使用有缺陷的电气设施。 3）非电气操作人员进行检修操作。 4）违章操作，如带电检修电气设备。 | 人员 伤亡 | III | 1）完善供电安全保护设施，如漏电保护、过流保护、接地保护等，并经常检查，确保保护有效。 2）加强对电气设备、照明设施检查、维护，及时发现、处理故障，对老化、有缺陷的电气设施及时更换。 3）非电气操作人员不得进行检修操作。 4）严禁带电搬运设备、配备绝缘用具等违章作业。 5）加强作业人员安全教育培训，提高人员素质。 |
| 火灾 | 1）用电管理不善，电气线路或设备设计不合理，无过流保护等； 2）照明设施绝缘老化或使用有缺陷的电气设施或安装存在缺陷。 3）电热器具和照明灯具形成引燃源； 4）电火花和电弧。 | 财产 损失 | Ⅱ | 1）建立防火制度、备足消防器材； 2）主要电气设备处及主要机房按规定配备灭火器材； 3）供电系统须有过流保护。 4）加强对电气设备、照明设施检查、维护，及时发现、处理故障，对老化、有缺陷的电气设施及时更换。 5）加强用电管理，电热器具和照明灯具不应在无人的情况下使用； 6）容易产生电火花和电弧部位严禁有可燃物。 7）制定火灾事故应急预案并定期演练。 |
| 高处坠落 | 1）爬杆等高处作业未佩带安全带或安全带失效。 2）患有不适合高处作业的疾病，如高血压、心脏病、贫血等。 | 人员伤亡 | III | 1）爬杆等高处作业必须佩带安全带，在使用前检查安全带是否有效，严禁使用失效、无效的安全带。 2）严禁安排患有高血压、心脏病、贫血等不适合高处作业的疾病人员从事高处作业。 |

### 3.6.4 安全检查表评价

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）编制安全检查表对供配电单元符合性进行分析评价，见表3-6-2。

表3-6-2  供配电单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有一级负荷的矿山应由双重电源供电；大中型矿山宜由两回路电源线路；无一级负荷的小型矿山，可由一回电源线路供电。 | GB50070-2020第3.0.3条 | Ⅳ号矿井用电设备除主通风机、井下水泵为一级负荷外其余用电设备均为三级负荷。 矿山一路供电从矿区附近10kv的高压线路引到矿山配电房内供矿山用电设备使用；另一路供电选用1台50kW的柴油发电机组供主扇使用，另选用1台80kW的柴油发电机组供井下水泵使用 | 符合 |
| 2 | 矿山电源的供电宜应采用10kV~110kV。经技术经济比较确定合理时，可采用其他等级电压。 | GB50070-2020第3.0.5条 | 矿山供电已从矿区外10kV的高压线路引进，供矿山的用电设备使用。《方案》中柴油发电机组的供电电压不详。 | 不符合 |
| 3 | 1140V及以下低压配电系统中性点应采用IT系统、TN-S系统或中性点经电阻接地系统；有爆炸危 险的矿山应采用IT系统；向井下采场供电的中性点不得采用直接接地系统。 | GB16423-2020第6.7.1.6条 | 利用中性点不接地变压器供井下用电设备使用，供井下水泵、局扇、照明用电，井下安全接地系统为IT制。 | 符合 |
| 4 | 运输巷道、井底车场照明，不超过 220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间照明，不超过36V；行灯电压不超过36V。 | GB16423-2020第6.7.1.4条 | 井下运输巷道中段平巷、及各机电主要硐室照明电压为交流220V。采场工作面、天井、梯子间、检修用的照明电压为交流36V安全电压。 | 符合 |
| 5 | 手持式电气设备电压不超过127V。 | GB16423-2020第6.7.1.4条 | 《方案》未明确手持式电气设备电压。 | 不符合 |
| 6 | 电机车牵引网络电压：交流不超过 380V；直流不超过750V。 | GB16423-2020第6.7.1.4条 | 无电机车。 | 无关项 |
| 7 | 井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的通道均应设照明。 | GB16423-2020第6.7.5.1条 | 井下所有作业点，安全通道和通往作业地点的人行道，都采用矿用灯具照明。 | 符合 |
| 8 | 井下电气装置、设备的外露可导电部分和构架及电缆的配件、接线盒、金属外皮等应接地。 | GB16423-2020第6.7.6.1条 | 井下用电设备采用中性点不接地变压器供，所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等都接地。 | 符合 |
| 9 | 在竖井井筒或倾角45°及以上的井巷内，固定敷设的电缆应采用交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆或聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆；在水平巷道或倾角小于45°的井巷内，固定敷设的高压电缆应采用交联聚乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆；移动式变电站的电源电缆应采用井下矿用监视型屏蔽橡套电缆；。 | GB16423-2020第6.7.2.2条 | 地面线路采用架空线，室内线路为电线穿管敷设，井下线路为阻燃电缆沿巷道壁明敷移动式和手持电器设备采用矿用橡套电缆。 | 符合 |
| 10 | 用于提升人员的罐笼提升系统和矿用电梯应采用双回路供电。 | GB16423-2020第6.1.1.5条 | 无竖井提升 | 无关项 |
| 11 | 电缆与风、水管路平行敷设时，应敷设在管路上方300mm以上。 | GB16423-2020第6.7.2.6条 | 《方案》未明确。 | 不符合 |

### 3.6.5供配电单元评价结论

1）供配电单元有触电、火灾及高处坠落共3种危险因素。

2）采用预先危险性分析，触电、高处坠落、火灾危害因素造成的后果为III级，火灾危害因素造成的后果为II级。

3）采用安全检查表对供配电单元符合性进行评价，共评价11项，2项属无关项；6项符合要求，3项不符合要求。《方案》对矿山供配电系统的供电方式，配电方式，井下照明电压，供配电设备符合规定要求。

4）采用“需要系数法”复核电力负荷，Ⅳ号矿井井上总容量152.0kW，使用容量141.0kW；井下总容量176.0kW，使用容量128.0kW。本次利用现有1台S13-160kVA/10，10/0.4kV，D/Yn-11型变压器供井上用电设备使用，可满足井上用电设备的供电需求；重新选用1台KS13-160kVA/10，10/0.4kV，D/Yn-11型矿用变压器供井下水泵、局扇、照明用电，可满足井下用电设备的供电需求。

存在问题：

- 下一步《安全设施设计》中应对供电电缆型号、规格进行设计选型。

- 下一步《安全设施设计》中应对电缆的架设方式进行设计，规范架设高压、低压、弱电电缆线路，架设方式应满足《金属非金属矿山安全规程》6.7.2.6章节中相关规定，同时应悬挂注明编号、用途、电压、型号、规格、起止地点等内容的标志牌。

- 《方案》未明确进行应设置应急照明场所，下一步《安全设施设计》中应在变配电所、监控室、水泵硐室、矿山救护值班室等重点场所设置应急照明设施。

- 本次矿井采用斜坡道开拓，主通风机、井下水泵为一级负荷，《方案》未对井下一级负荷用电设备进行双回路供电系统设计，仅明确备用电源容量。下一步《安全设施设计》中应对矿井主通风机、井下水泵一级负荷用电设备双回路供电系统进行设计，供给一级负荷用电的两回电源线路应配置在不同层支架或不同侧的支架上，并应实行防火分隔；同时，用电电缆选型中应明确使用阻燃铠装电缆，防止发生因短路等原因引起用电线路火灾。

- 本次矿井采用斜坡道开拓，最低生产中段为+165m，+165m中段最东侧采场距离XPD1斜坡道口最远距离为1910m，距离较远，长距离输电存在压降，下一步《安全设施设计》中对井下变压器的选型应考虑长距离输电损耗（压降），保证井下用电安全。

- 3.7防排水与防灭火单元

### 3.7.1概述

（1）井下排水

井下拟采用机械分段排水方式进行排水，并在+165m、+255m中段靠近斜坡道端部附近各布置一处巷道型水仓，每个水仓容量为100m³；分别选用3台MD12-25×7型矿用多级离心泵（1用1备1检修），该水泵技术参数为流量15m³/h、扬程161.0m，电机功率15kW。井下排水管路选用DN65的镀锌钢管，排水管路布置两条，一条工作，一条备用。

（2）地表防排水

矿山应在主斜坡道口、回风井口周边挖掘排水沟，并在斜坡道口、井口处备足沙袋，防止雨季时地表水倒灌井下。雨季应设专人检查矿区防洪情况，并及时清理地表排水沟。

（3）防灭火

拟在XPD1斜坡道口西北侧约+365m标高处新设一座高位水池，高位水池容积为200m³。高位水池水源取自矿山井下水直接扬送到高位水池内，再由高位水池引出DN80的镀锌管供应井下生产用水点，给水管道呈树枝状布置。

为了做好矿山消防工作，要求矿山在生活区、主监控室、空压机房、配电房、值班室、工具房及井下水泵房各配备2个6kg灭火器。

### 3.7.2 防排水与防灭火单元危险有害因素辨识

防排水与防灭火单元主要存在透水、触电、淹溺危险因素以及噪声与振动危害因素。其中粉尘、震动等危害因素已在开拓、运输单元中进行了辨识，这里不再分析。

- 1）透水危险因素辨识与分析

（1）透水危险因素辨识

由于井下突然涌水或地表水大量渗入井下，造成矿井（或局部）被淹没、人员伤亡及被迫停产等严重后果的事件，都称为矿井水害。

评价项目采用斜坡道开拓，井下采用机械分段排水方案；同时，梧地溪自北东往南西径流矿区。因此，存在透水危险因素。

（2）本矿产生透水危险因素的原因

①开采过程中采动地下含水层水体或遇到未封孔或封孔质量不好的钻孔等情况时，可能造成透水。

②采掘过程中遇到含水或导水的地质构造；

③发现透水征兆后没有采取相应的防水措施或采取的防水、探水措施不合适、不完善；

④在接近水体或地质构造变化等可能与水体有联系的地段未坚持“有疑必探，先探后掘”的探放水原则；

⑤探放水未编制探放水设计、探水工艺不合理，作业规程和操作规程贯彻不到位；

⑥工人培训教育不到位，井下作业人员未掌握透水预兆等防治水相关知识；

⑦井下排水泵、排水管道、水仓、供电电源等排水设施出现故障等造成井下水不能及时排出；

⑧井口上方因截水沟失修，排水不畅时，可能造成地表水流向井下，造成矿井受淹，引发事故。

（3）发生透水的主要场所

主要发生在矿井巷道掘进和采矿工作面、接近梧地溪巷道。

（4）产生透水的危害

矿山透水事故具有很强的突发性，可能造成人员伤亡和财产损失，甚至矿井被淹，造成大量的人员伤亡和财产损失，是矿山地下开采重点预防的事故。

- 淹溺危险因素辨识与分析

淹溺俗称溺水，淹溺事故进程很快，一般4～5分钟或6～7分钟就可因呼吸心跳停止而死亡。

淹溺致死的原因主要有以下几个方面：（1）大量水、泥沙进入口鼻、气管和肺阻塞呼吸道而窒息。（2）惊恐、寒冷使喉头痉挛，呼吸道梗阻而窒息。（3）淡水淹溺，大量水分入血，血被稀释，出现溶血，血钾升高导致心室颤动—心跳停止。

溺水时的表现：（1）轻者面色苍白，口唇青紫，恐惧，神志清楚，呼吸心跳存在。（2）重者面部青紫、肿胀，口腔充满泡沫或带有血色，上腹部膨胀，四肢冰凉，昏迷不醒，抽搐，呼吸心跳先后停止。

井下水仓、井上高位水池及排水沟未设置围栏等安全防护设施有可能造成人员淹溺的危险。

- 3）火灾危险因素辨识与分析

（1）火灾危险因素辨识

发生火灾必须具有“三要素”：可燃物、引火源和氧气。矿井火灾危险有害因素辨识主要从可燃物和引火源两个方面进行分析。

（2）产生火灾危险因素的原因

①地面火灾发生的原因

A、明火如火柴点火、吸烟、电焊、气焊、明火灯照明、烤火取暖等所引起的火灾；

B、油料如润滑油、变压器油、汽油、液压设备用油、柴油设备用油、维修设备用油等在运输、保管和使用时所引起的火灾；

C、炸药在运输、储存和使用过程中引起的火灾；

D、机械作用如摩擦、震动冲击等引起的火灾；

E、电气设备如动力供电线、照明线、变压器、电动设备等的绝缘损坏和性能不良所引起的火灾；

F、雷击引起的火灾。

②井下火灾发生的原因

根据该矿的矿岩性质，矿岩为不自燃矿体，因此重点分析矿山的外因火灾。外因火灾是可燃物受到外来热源（如明火、电气等）的作用而形成的火灾。

（3）发生火灾的主要场所

矿井井巷、采场，设备车辆，电线电缆，地面配电室、工业场地、爆破器材库、办公场所等存在火灾危险。

（4）产生火灾的危害

井下火灾的特点是突然发生、来势迅猛，发生的时间和地点出人意料。矿山火灾不仅对作业人员的人身安全构成巨大威胁，而且还会造成严重的财产损失。其主要危害是烧伤、中毒和窒息、爆炸和爆燃，破坏正常的生产生活秩序，大量的材料设备烧毁等。虽然井下火灾一般不直接烧造成人员烧伤，但火灾形成的有毒有害气体会造成大量的人员伤亡。根据该矿开采的特点和该矿开采的实际，发生火灾的可能性不大。

- 4）触电危险因素辨识与分析

矿山井下用电设备有局扇、照明、排水泵等，地面办公楼、机修房等须照明用电及其他电气设备，如用电管理不善，易发生触电事故，因此存在触电危险因素。

本单元主要是排水设备用电管理不善或供电保护缺失，造成触电伤害。

- 5）噪声危害因素辨识与分析

矿山生产过程中，设备在运转中的振动、磨擦、碰撞而产生的机械噪声和电动机等电气设备所产生的电磁辐射噪声。

本单元产生的噪声源的设备和场所主要是水泵和水泵房。

### 3.7.3 预先危险性分析

对建设项目防排水与防灭火单元存在的危险、有害因素采用预先危险性分析法进行评价。分析结果见表3-7-1。

表3-7-1防排水与防灭火预先危险性分析表

| 危险有害 | 原因 | 结果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 透水 | 1.采掘过程未探水或探水工艺不合理； 2.采掘过程中突然遇到含水的地质构造； 3.爆破时揭露水体； 4.地压活动揭露水体； 5.巷道、工作面和地表水体内外连通； 6.无合理的疏水、导水措施； 7.排水能力不足； 8.没有发现突水征兆； 9.降雨量突然增大； 10.排水系统未采用双回路供电电源； 11.排洪系统未采用双回路管路。 | 人员 伤亡 财产 损失 | III ～ IV | 1.设置截水沟等措施防止地表水流入采场； 2.有用的钻孔和各种通地表出口，必须妥善进行防水处理，报废的钻孔和各种出口必须严密封闭； 3.井口应采取防洪措施； 4.按规定完善排水系统；排水系统采用双回路供电电源、双回路管路。 5.采矿过程中遇到断层、破碎带或富水带时，要超前探水； 6.查清矿井水的来源，掌握矿区水系及其运动规律； 7.加强地下水情监测； 8.按要求有足够容量的水仓，并及时清理水仓及排水工程内的淤积泥沙； 9.编制防水措施和实施计划； 10.制定水灾应急预案并定期演练。 |
| 淹溺 | 1.水仓、水窝、水池无防护栏、盖板； 2.人意外坠入。 | 人员 伤亡 | III | 1.加强安全教育培训； 2.水仓、水窝设置安全护栏，水池设置盖板。 |
| 触电 | 1.用电保护缺失； 2.供电线路破损； 3.违规操作。 | 人员 伤亡 | III | 1.水泵供电必须有漏电保护、过流过载保护、接 地保护等保护系统； 2.严禁明接头，控制开关严禁使用明闸刀，根据 设备电机功率，选择适宜的开关，如空气开关 或真空开关； 3.经常检查供电线路，发现供电线路破损，须及 时处理； 4.严格用电管理，对水泵开关、供电线路进行检 修时，必须由取得相应电工操作资格证的专职 电工进行操作，严禁违章带电作业。 |
| 火灾危害 | - 矿山使用过的废油等易燃物未及时处理。 - 炸药及包装材料管理不善。 - 设备漏油。 - 焊接作业时，未采取可靠的预防措施；周边有木材等可燃物；装油容器未按要求存放；用电线路破损；电气设备接触不良；电气设备超负荷运行；短路打火。 - 矿山未设置消防供水系统。 - 坑木等易燃材料未按要求堆放。 - 巷道或采空区的易燃物较多。 | 人员伤亡、设备受损停产。 | Ⅲ | - 加强对吸烟、焊接等可能产生明火火源的管理。 - 及时修复出现漏油的设备，清理漏油。 - 炸药及包装材料要妥善管理，严禁随意丢弃。 - 木材等易燃材料按要求堆放，要远离爆破地点及设备安设地点。 - 焊接工作要有防火措施，焊接作业地点完毕应严格清理现场。 - 矿山各类油料应按规定存放，油桶要封盖严密。 - 严格对矿山用电线路、设备的检查，防止破损短路、漏电或接触不良 - 严格机电设备管理，防止超负荷运行。 - 空压机房等应用不易燃材料建筑，并有醒目的防火安全标志，配备相应的灭火器材。 - 按要求完善矿山消防供水管路系统。 - 坑木等易燃材料堆放处要远离爆破地点。12、井下可燃材料按要求堆放。 |
| 噪声与 振动 | 水泵运转产生噪声与振动 | 人员健康受损 | II | 1.作业人员采取防护措施； 2.采用加减振垫或设隔音间等减振、降噪措施； 3.缩短作业时间。 |

### 3.7.4安全检查表评价

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）等编制安全检查表对供配电单元符合性进行分析评价，见表3-7-2。

表3-7-2  防排水与防灭火单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿井井口标高，应高于当地历史最高洪水位1m以上。工业场地的地面标高，应高于当地历史最高水位。 | GB16423- 2020 第6.8.2.3条 | 设计矿井井口标高，高于当地历史最高洪水位（根据清流县气象局资料，矿区范围历史最高洪水位为+353.5m）1m以上；工业场地的地面标高高于当地历史最高水位。 | 符合 |
| 2 | 水文地质条件复杂的矿山，应在关键巷道内设置防水门，防止泵房、中央变电所和竖井等井下关键设施被淹。 | GB16423- 2020 第6.8.3.3条 | 该建设项目所处区域水文地质条件属简单类型。 | 无关项 |
| 3 | 对接近水体的地带或可能与水体有联系的地段，应坚持“有疑必探，先探后掘”的原则，编制探水设计。 | GB16423- 2020 第6.8.3.5条 | 未进行探水设计。 | 不符合 |
| 4 | - 矿山井下最低中段的主水泵房和变电所的进口应装设防水门，防水门压力等级不低于0.1MPa。水仓与水泵房之间应隔开，隔墙、水仓与配水井之间的配水阀的压力等级应与防水门相同。井下最低中段的主水泵房出口不少于两个；一个通往中段巷道并装设防水门；另一个在水泵 房地面7m以上与安全出口连通，或者直接通达上一水平。水泵房地面应至少高出水泵房入口 处巷道底板0.5m；潜没式泵房应设两个通往中 段巷道的出口。 | GB16423- 2020 第6.8.3.3、6.8.4.2 条 | 《方案》根据所选水泵外形尺寸大小及水泵的布置方式，确定水泵硐室尺寸为：长9.7m，宽3.1m，高2.8m；要求水泵硐室设置两个安全出口，1个安全出口与中段运输巷道贯通，另1个安全出口利用斜巷与斜坡道贯通，贯通点应高于水泵硐室地面7m以上；水泵硐室的地面应至少高出水泵硐室入口处巷道底板0.5m；要求在+165m中段（最低）水泵硐室与中段运输巷道贯通处应设置一个防水门（压力等级不低于0.1MPa）。《方案》确定的水泵硐室安全设施能满足要求。 | 符合 |
| 5 | 井下主要排水设备应包括工作水泵、备用水泵和检修水泵。工作水泵应能在 20h内排出一昼 夜正常涌水量；工作水泵和备用水泵应能在 20h 内排出一昼夜的设计最大排水量。备用水泵能力不小于工作水泵能力的 50%；检修水泵能力不小于工作水泵能力的25%。只设3台水泵时，水泵型号应相同。应设工作排水管路和备用排水管路。 | GB16423- 2020 第6.8.4.3、6.8.4.4条 | 拟+165m、+255m中段靠近斜坡道端部附近各布置一个水仓；分别选用3台MD12-25×7型矿用多级离心泵（1用1备1检修），该水泵技术参数为流量15m³/h、扬程161.0m，电机功率15kW。本次选用的离心泵20h排水量为300m³，按照85%排水效率计算为255m³，该离心泵排水能力不能满足要求（合计井下24h水量为403m³）。 排水管路选用DN65的镀锌钢管，排水管路布置两条，一条工作，一条备用。 | 不符合 |
| 6 | 应结合井下供水系统设置井下消防管路。 | GB16423- 2020 第6.9.1.2条 | 井下消防水管与生产给水管合用，井下消防水管在主要运输巷道和硐室铺设。 | 符合 |
| 7 | 斜坡道或巷道中的消火栓设置间距不大于 100m；每个消火栓应配有水枪和水带，水带的长度应满足消火栓设置间距内的消防要求。 | GB16423- 2020 第6.9.1.4条 | 《方案》在斜坡道内的消防管道上每隔100m处分别设置1个消防栓，+330m回风中段距离斜井底部100m处的消防管道上设置1个消防栓，在+300m、+255m、+218m、+165m中段运输巷道内的消防管道上每隔100m处分别设置1个消防栓；每个消火栓应配有水枪和水带，水带的长度应满足消火栓设置间距内的消防要求；消火栓栓口动压力应为0.25MPa～0.5MPa，供水系统压力过大时应采取减压措施；消火栓最不利点的水枪充实水柱不小于7m。 | 符合 |
| 8 | 井下消防供水水池应能服务井下所有作业地点，水池容积不小于200m³。 | GB16423- 2020 第6.9.1.5条 | 消防用水贮存在现有高位水池内，容量200m³，要求高位水池应保持“满水”，在井下消防水管与生产给水管共用，主管采用DN80镀锌管，井下消防水管在主要运输巷道和硐室铺设。在斜坡道内的消防管道上每隔100m处分别设置1个消防栓，+330m回风中段距离斜井底部100m处的消防管道上设置1个消防栓，在+300m、+255m、+218m、+165m中段运输巷道内的消防管道上每隔100m处分别设置1个消防栓，每个消火栓应配有水枪和水带。 | 符合 |

### 3.7.5防排水与防灭火单元评价结论

- 防排水与防灭火单元存在透水、淹溺、触电、火灾危险因素以及噪声与振动危害因素。

- 采用预先危险性分析，透水危险因素造成的后果为III～IV级，火灾、触电、淹溺危险因素造成的后果为III级，噪声与振动危害因素造成的后果为II级。

- 采用安全检查表对防排水与防灭火单元符合性进行评价，共评价8项，1项属无关项，2项不符合，其余5项均符合。

- 井下+160m水平正常涌水量为261m³/d（10.85m³/h），最大涌水量为446m³/d（18.53m³/h），6～8小时的正常涌水量为86.8m³，本次井下水仓容量为100m³，能够满足要求。

- 5）《方案》拟选用排水泵流量为15m³/d，经复核相匹配的排水管径：d排=（4Q/л·V排·3600）1/2=（4×15/л×2×3600）1/2=0.05（m），拟选用DN65镀锌钢管作为排水管路，能满足要求。

- 6）《方案》根据所选水泵外形尺寸大小及水泵的布置方式，确定水泵硐室尺寸为：长9.7m，宽3.1m，高2.8m；要求水泵硐室设置两个安全出口，1个安全出口与中段运输巷道贯通，另1个安全出口利用斜巷与斜坡道贯通，贯通点应高于水泵硐室地面7m以上；水泵硐室的地面应至少高出水泵硐室入口处巷道底板0.5m；要求在+165m中段（最低）水泵硐室与中段运输巷道贯通处应设置一个防水门（压力等级不低于0.1MPa）。《方案》确定的水泵硐室安全设施能满足要求。

存在问题：

- 根据矿山“储量核实报告”提供数据，矿区中东部矿体最低开采标高（+165m）正常涌水量为261m³/d（10.85m³/h），最大涌水量为446m³/d（18.53m³/h）。本次井下+255m、+165m中段分别选用3台MD12-25×7型矿用多级离心泵（1用1备1检修），该水泵技术参数为流量15m³/h、扬程161.0m，电机功率15kW。井下生产总用水量为70m³/d（井下凿岩用水量为45m³/d，除尘用水为25m³/d），井下消防用水量为72m³/d，井下24h正常涌水量为261m³，合计井下24h水量为403m³。本次选用的离心泵20h排水量为300m³，按照85%排水效率计算为255m³，该离心泵排水能力不能满足要求。下一步《安全设施设计》中应对排水泵重新进行选型，并重新对排水管路进行选型。

- 《方案》中未对井下平巷及斜坡道排水沟、地面排水沟断面形式及尺寸进行说明，在下一步《安全设施设计》中应对井下运输巷道排水沟、采矿工业场地周边及硐口周边排水沟进行详细设计说明。

- 梧地溪从Ⅱ号矿体中部、Ⅳ号矿体东北角地表通过，在下一步《安全设施设计》中增加矿山井下探放水方案，并对探水设备进行选型，确保井下防透水措施能够满足要求。

## 3.8废石场单元

矿山今后采用斜坡道开拓，废石主要是平巷及斜坡道掘进产生，根据估算，矿山今后施工过程及生产过程产生的废石量约3.5万m³。本次拟将废石大部分外运综合利用、选矿场地的回填及回填井下靠近梧地溪的采空区中。拟在PD1平硐口东南侧一块空地中设一座废石临时中转场，后期未及时综合利用的废石可临时堆放在废石临时中转场内，废石临时中转场面积约1540m²，废石从+386m标高堆至到+390m标高，废石临时中转场有效库容量约0.6万m³，矿山总的废石量约3.5万m³。根据矿山选矿厂的规划，拟建选矿厂回填及平整场地可综合利用废石量约1.0万m³，剩余需要外运或回填采空区的废石量约2.5万m³；废石临时中转场有效库容量约0.6万m³，临时中转场可临时堆排2～3月掘进产生的废石量，因此可以满足矿山废石临时堆存的需求。

## 3.9安全避险“六大系统”单元评价

### 3.9.1安全避险“六大系统”概述

井下监测监控系统必须配备：氧气、一氧化碳和二氧化氮监测系统、通风监测系统和视频监控系统。井下每个掘进工作面及回采工作面各配1台GC310便携式气体检测仪，备用1台。

拟在XJ1回风斜井内及+218m、+255m、+300m、+330m中段回风通风行人天井附近分别安装1个KGW15型风速传感器，备用1个；在XJ1回风斜井内安装1个KGY5型风压传感器，备用1个；在XJ1回风斜井口附近的主扇风机房内及2个掘进工作面的局扇附近分别安装1个KTG8型开停传感器，备用1个；在XPD1斜坡道口、XJ1回风斜井口、主监控室、+165m中段水泵房、+255m中段水泵房内各安装1个ZAX-8-0725M-EX型红外线一体枪型摄像头，备用1个。

本矿建立人员定位系统，选用KJ251A人员定位系统，该系统具有“矿用产品安全标志”认证。在监控机房内的工控机安装KJ251A人员定位软件，在XPD1斜坡道口、XJ1回风斜井口附近分别安装1套KJ251-F8监测基站；在XPD1斜坡道口附近、XJ1回风斜井口附近、通风行人天井附近、采矿工作面附近、掘进工作面附近、斜坡道与运输巷道交叉口处及XJ1回风斜井底部等主要出入口各设置一个KJ106-K型读卡器。井下当班同时作业最多人数为16人，人按照1.2的系数配备无线编码发射器，一共需配备18个KJ106-D无线编码发射器。

根据矿山实际情况，矿井紧急避险系统主要由避灾线路、紧急避险设施和事故应急救援预案组成。按照要求按井下同时作业的最多人数16人计算，考虑10%的备用量，全矿需配备18个ZY60型隔绝式供氧自救器（供氧时间60min，供氧容积＞0.4L，氧气充填压力≧20Mpa，氧气瓶储氧量≧150L）。

拟利用矿山已有1台MG-75A型空压机（10.0m³/min）作为压风自救系统的供气气源，即可满足井下最多作业人员的供气需求。压风自救系统供气管道可利用生产压风系统所用的DN80的无缝钢管。

拟在XPD1斜坡道口西北侧约+365m标高处新设一座高位水池，高位水池容积为200m³。高位水池水源取自矿山井下水直接扬送到高位水池内，再由高位水池引出DN80的镀锌管供应井下生产用水点，给水管道呈树枝状布置。在高位水池边上设一个供水施救水池，水池标高约+365m，水池尺寸为长约2.0m，宽约1.2m，高约1.5m，水源取自附近的山泉水，该水源矿山过去已引用多年，水质可以满足安全要求。

矿山拟在XJ1回风斜井的主扇值班室、主监控室、2个掘进工面、2个回采工作面、+255m中段水泵硐室、+165m中段水泵硐室附近各安装1部KTH106-3Z型矿用本安型自动电话机，备用1部，共配备9部矿用本安型自动电话机即可满足矿山井上、下通讯联络需求。井下设置两条通讯电缆线路，通信电缆的容量能满足16门矿用电话的通讯需求，主通讯电缆一条从XPD1斜坡道口进入，另一条从XJ1回风斜井口进入到达井下配线设备，井下通讯电话为矿用防爆型电话，具有防水、防腐、防尘功能。

### 3.9.2安全检查表评价

井下安全避险“六大系统”评价单元采用安全检查表分析法进行评价，见表3-9-1。

表3-9-1  安全避险“六大系统”单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立有毒有害气体浓度，以及风速、风压、温度、烟雾、通风机开停状态、地压等监测监控系统。 | 《国家安全监管总局关于加强金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”建设的通知》 | 《方案》已对矿井安全避险“六大系统”进行规范性设计方案，符合安全条件及相关规定。 | 符合 |
| 2 | 井下最多同时作业人数不少于30人的应当建立完善的人员定位系统； 井下最多同时作业人数少于30人的应当完善人员出入井管理制度，准确掌握各个区域作业人员的数量。 |  |  |  |
| 3 | 在矿山发生灾变时，为井下提供新鲜风流的系统，包括空气压缩机、送气管路、三通及阀门、油水分离器、压风自救装置等的压风自救系统。 |  |  |  |
| 4 | 在矿山发生灾变时，为井下提供生活饮用水的系统，包括水源、过滤装置、供水管路、三通及阀门等供水施救系统。 |  |  |  |
| 5 | 在矿山井下发生灾变时，为避灾人员安全避险提供生命保障的由避灾路线、紧急避险设施、设备和措施组成的有机整体的紧急避险系统。为入井人员提供自救器、建设紧急避险设施、合理设置避灾路线、科学制定应急预案。 |  |  |  |
| 6 | 建立在生产、调度、管理、救援等各环节中，通过发送和接收通信信号实现通信及联络的系统，包括有线通信联络系统和无线通信联络系统。 |  |  |  |

### 3.9.3安全避险“六大系统”单元评价结论

按照《关于金属非金属矿山安全避险“六大系统”安装建设和监督管理规定》和《国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山安全避险“六大系统”建设的通知》要求，《方案》对矿山井下开采工程的监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统进行了描述，符合相关标准规定。清流县华腾矿业有限公司应聘请有资质单位进行安全避险“六大系统”设计、安装、调试。

井下安全避险“六大系统”建设应与地下开采工程安全设施同时设计、同时验收，同时投入使用，增加抗风险能力。

## 3.10安全管理单元评价

### 3.10.1安全管理概述

清流县华腾矿业有限公司安全管理机构健全，安全管理人员配备较全，各项安全管理制度、安全生产岗位责任制、操作规程较完善。

### 3.10.2安全管理安全检查表

依据《安全生产法》《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）等国家法律、法规、规范性文件编制安全检查表进行评价，详见表3-10-1。

表3-10-1   安全管理单元安全检查表评价

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 检查情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理机构 |  |  |  |
| 1.1 | 管理机构设置 | 《安全生产法》 第二十一条GB16423-2020 第4.2条 | 成立有矿山安全生产领导小组作为管理机构。 | 符合 |
| 1.2 | 管理人员配备 | 《安全生产法》 第二十一条 GB16423-2020 第4.2条 | 配备有专职安全员 | 符合 |
| 2 | 安全管理制度 |  |  |  |
| 2.1 | 应建立以下管理制度： 1）安全例会制度； 2）安全检查制度： 3）安全教育培训制度； 4）职业危害预防制度； 5）生产安全事故管理制度； 6）重大危险源监控和安全隐患整改制度； 7）设备设施安全管理制度； 8）安全生产奖惩制度； 9）安全目标管理制度； 10）重大危险源和事故隐患排查与整改制度； 11）应急管理制度； 12）安全生产档案管理制度； 13）劳动防护用品管理制度； 14）图纸技术资料更新制度； 15）安全生产档案管理制度； 16）安全技术措施专项费用撮和管理制度； 17）特种作业人员管理制度。 | 《安全生产法》 第十八条 国家安监总局20号令第六条 | 有安全管理制度， 但仍需完善 | 符合 |
| 2.2 | 建立健全各部门、岗位安全生产责任制 | 《安全生产法》第十八条、GB16423-2020第4.1条 | 建立了各岗位的安全生产责任制，但仍需完善 | 符合 |
| 3 | 安全技术管理 |  |  |  |
| 3.1 | 图纸 | GB16423-2020 第4.1.9条 | 未明确矿山应编制或保存指导矿山安全生产所需要的图纸内容。 | 不符合 |
| 3.2 | 操作规程 | 《安全生产法》 第十八条 | 建立了相关工种的操作规程 | 符合 |
| 4 | 人员素质 |  |  |  |
| 4.1 | 矿山企业主要负责人应具备矿山安全生产专业知识，具有领导矿山安全生产和处理矿山事故的能力。 | 《安全生产法》第二十四条、GB16423-2020 4.2条 | 未明确矿山专职安全管理人员应具备资格。 | 不符合 |
| 4.2 | 专职安全生产管理人员应从事矿山工作 5 年以上、具有相应的矿山安全生产专业知识和工作经 验并熟悉本矿山生产系统。专职安全生产管理人员应依法接受培训，并取得合格证。 | 《安全生产法》第二十四条、GB16423-2020 4.3条 |  |  |
| 4.3 | 所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上岗作业。地下矿山新员工上岗前不少于72学时； | 《安全生产法》第二十五条 | 均已要求左述内容。 | 符合 |
| 4.4 | 定期组织实施全员安全再教育，每年不少于20学时。开展班组安全活动，并建立记录； | 《安全生产法》第二十五条 |  |  |
| 4.5 | 调换工程或岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全操作培训； | 《安全生产法》第二十五条 |  |  |
| 4.6 | 采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方能上岗作业； | 《安全生产法》第二十六条 |  |  |
| 4.7 | 作业人员的安全教育培训和考核结果应有记录，并存档； | 《安全生产法》第二十五条 |  |  |
| 4.8 | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 | 《安全生产法》 第二十七条 |  |  |
| 5 | 安全投入 |  |  |  |
| 5.1 | 有安全投入、使用计划。 | 《安全生产法》 第二十条 | 未明确。 | 不符合 |
| 5.2 | 提取安全技术措施经费符合安全生产要求。 | 《安全生产法》 第十八条 |  |  |
| 5.3 | 安全技术措施经费做到专款专用 | 《安全生产法》 第二十条 |  |  |
| 6 | 安全检查 |  |  |  |
| 6.1 | 开展定期、不定期和专项安全检查； | 《安全生产法》 第四十三条 | 要求矿山企业应认真执行安全检查制度，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的事故隐患，应立即处理；不能立即处理的，应及时报告本单位有关负责人。检查及处理的情况应记录在案。 | 符合 |
| 6.2 | 有安全检查记录、隐患整改记录； | 《安全生产法》 第四十三条 |  |  |
| 7 | 保险 |  |  |  |
| 7.1 | 依法为员工缴纳工伤保险。 | 《安全生产法》 第四十八条 | 未明确。 | 不符合 |
| 7.2 | 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。 | 《安全生产责任保险实施办法》 第六条 | 未明确。 | 不符合 |
| 8 | 应急管理 |  |  |  |
| 8.1 | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《安全生产法》 第七十四条 | 已要求左述内容。 | 符合 |

### 3.10.3安全管理单元评价结果

采用安全检查表对《方案》中安全管理单元对照检查评价，共检查安全管理机构等8大项，共22小项，14项符合要求，8项不符合要求。

在下阶段设计须对下列事项进行明确：

1）矿山应编制或保存各种指导矿山安全生产所需要的图纸；

2）矿山主要负责人及专职安全管理人员应具备相应资格；

3）矿山投入生产时应制定安全投入、使用计划，按照每吨8元标准提取安全技术措施经费，并做到专款专用。

4）矿山应依法为员工缴纳工伤保险。

5）非煤矿山属高危行业，矿山企业应当为员工投保安全生产责任保险。安全生产责任保险的保费由矿山企业缴纳，不得以任何方式摊派给从业人员个人。

《方案》提出了较为全面的安全生产管理的建议。在下一步《安全设施设计》阶段及矿山在以后的生产过程中应在《方案》提出的安全生产管理对策措施的基础上，认真落实关于人员资质、规章制度、应急预案、安全投入等方面的对策措施，以保障该项目安全运行。矿山安全生产必须通过加强安全管理、加强投入提高矿山的防灾抗灾能力和提高职工安全素质和技能水平来实现。在生产中应根据有关法律、法规、创造符合安全卫生要求的矿山作业环境，预防事故和职业病的发生，保护矿工生命安全和身体健康。

## 3.11重大危险源辨识单元

该矿地面及井下均未设置爆破器材库，矿山爆破作业委托有资质爆破公司单位进行，爆破材料亦由爆破公司提供。根据矿山生产规模（6万t/a），矿山采场每天需爆破出的矿石量为300t。单位炸药消耗量为0.45kg/m³，单孔爆破量Q孔=12.19kg；一次爆破孔数为300t/Q孔=300/12.19=24个，则一次爆破炸药量为Q装=35.04kg，由爆破公司押运车运往矿山。矿山每日作业现场临时存放炸药量不超过1t，小于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）所规定的临界量。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），评价项目不存在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的重大危险源。

4安全对策措施与建议

通过对该项目的危险有害因素辨识和分析以及进行的安全性评价；依据《金属非金属矿山安全规程》等国家相关法律法规及该项目《地质报告》和《方案》等相关资料，借鉴类似矿山的安全生产经验，提出如下安全措施及建议：

4.1总平面布置单元

- 矿山开采时要加强地面安全检查，一旦有塌陷区域要及时处理，以达到本质安全要求。

- 要求各硐口附近50m范围内的建构物不得使用或堆存可燃性的材料。

- 要求矿山在井下每个巷道的分道口处设置醒目的路标，注明其所在地点及通往地面安全出口的方向。

- 避灾线路图要根据工程进展情况及时更新，并在主斜坡道口及回风斜井口显著位置悬挂，避灾线路应时刻保持畅通。

4.2开拓单元

1）严格按照《安全设施设计》的设计范围进行开拓，按照设计井巷断面要求进行施工，确保安全。

2）矿山掘进巷道如遇到风化岩层、破碎带或其它不稳固地段必须采用支护，支护可采用锚喷支护、混凝土支护。

4.3采掘作业单元

（1）《方案》已提出的安全对策措施建议

1）井下采空区主要采取封闭处理，封闭与采空区相连的巷道时采用砖墙或混凝土进行封堵，并在入口处设醒目的警示标志，防止人员误入。

2）矿山顶板安全管理防范措施

a、作业中要经常进行“敲帮问顶”，发现冒顶预兆，应停止作业进行处理，发现有冒顶危险的征兆，应立即通知作业人员撤离现场，并及时上报处理。

b、必须建立顶板管理制度，对顶板不稳定的采场，应指定专人负责检查。顶板距离爆堆高度不得超过2.5m。

c、矿山作业人员每次进入采场前，应有可靠的照明，首先应检查采场顶板及围岩的稳定情况，发现危石和浮石应先处理干净，确保安全后方可继续凿岩作业；不应在同一采场内同时凿岩和处理浮石，在井下处理浮石时，应停止其他妨碍处理浮石的作业。

d、矿山采场每次爆破结束后，应先进行自然通风30min，然后由班组长或安全员携带便携式气体检测仪进入，确保空气质量合格后方可继续作业。

e、井下由于围岩或顶板不稳固而潜在或已发生危及作业人员健康或安全的危险状态，而当班作业结束前来不及消除时，应由当班负责人作好书面记录，内容包括危险状况和所采取处理措施。下一班负责人在本班作业人员开始位作业前，应确认上一班的记载内容，并对可能受其影响的作业人员提醒危险状况、已采取的处理措施、为消除危险状态应做的工作。

f、矿山今后应加强井下的测量跟踪工作，隔离安全顶板的厚度必须保证10m以上，隔离安全顶板不得进行回采。

3）采场局部出矿安全防范措施

a、矿山采场每次爆破结束后，应先进行自然通风30min以上，由班组长携带便携式气体检测进去先进行检测，确保空气质量满足安全要求时，方可进行局部放矿。

b、采场局部出矿时采用扒渣机直接进入采场底部进行出矿，作业前应先检查作业面的安全状况，确保安全后再严格按照设计采用扒渣机出矿；扒渣机出矿时，采场内不得进行其它作业，无关人员不得靠近，以保证人身安全。

c、矿山在出矿及日常生产中要特别注意采场底部矿柱的地压变化，如有异常，应及时撤出井下所有作业人员。

d、采场局部出矿时，应注意均匀出矿，出矿量为崩落矿石量的1/3左右，使矿房内暂留矿石量与顶板之间的作业面保持2m的净空间。

e、采场局部出矿后，应对采矿场平面进行平整，并撬掉顶板的浮石。

4）通风天井施工、防坠安全措施

a、架设的工作台，必须牢固可靠。

b、必须及时设置安全可靠的支护棚，并使其至工作面的距离不大于6m。

c、掘进高度超过7m时，应装梯子间、碴子间等设施，梯子间和碴子间应用隔板隔开。

d、通风天井掘进到距离上部中段约3m时，测量人员必须给出贯通位置，并在上中段天井口周边设置警戒线和安全警示标志。

e、通风天井口应设有标志、照明、护栏或格筛、盖板。

f、矿山在今后开采过程中，对于不用的天井应及时设置盖板或采用封闭处理。

（2）建设项目建设、生产过程中应重视的安全对策措施建议

1）严格按照《爆破安全规程》要求进行爆破作业。

2）采掘过程中爆破作业安全对策措施

a、建立健全和不断补充完善《爆破器材购买、保管、发放、使用、领退管理制度》，爆破器材实行24小时专人看管制度。爆破作业前必须编制爆破设计说明，经矿长审批后由爆破安全员严格按照设计说明监督作业。

b、严禁硐室存放除爆破器材外的其它物品。严格按照公安部门规定的品种和数量储存；严禁在炸药库加工、制作起爆药包，加工地点应选在作业点附近宽阔安全场所；严禁无关人员进入爆破器材仓库。

c、从事爆破作业的操作人员，经公安部门爆破技术和爆破安全知识培训考试合格，取得了爆破作业证才能上岗进行爆破作业，符合爆破人员素质的规定要求。

d、炸药用人力搬运时，每人每次搬运量不得超过一箱，搬运工人行进中，应保持1m以上的间距，上下坡时应保持5m的间距。起爆体、起爆药包或已接好的起爆雷管，只准爆破员携带运送。

e、装药时应使用木质炮棍，严禁使用铁器捣固；装药时，严禁将起爆药包或敏感度较高的炸药向下抛掷，起爆药包装入后，不准向下投掷炸药卷，装药若发生卡塞时，在雷管和起爆药包放入之前，可用铜质或木质长杆处理，但严禁强烈冲击炸药，照明线必须绝缘良好，灯泡应安装保护罩，与药堆的水平距离不得小于2m。

f、堵塞时必须使用配置的炮泥封堵，禁止使用纸屑或石块堵塞；禁止使用明火照明，不得将雷管的脚线、导爆索或导爆管拉得过紧和被堵塞物损坏，不准在起爆药包或起爆柱后面直接填入木楔。

g、加工起爆体必须在专门的场所进行，周围50m以外应设置警戒，禁止无关人员进入，加工完的起爆体，应在其表面上标明药包的编号、雷管段别。起爆雷管应放在起爆体的中央。炸药、雷管在使用前必须进行检测并作记录。

h、处理盲炮可采用下列方法：

对于不防水的炸药可以用水冲洗炮眼，使炸药失效；对于防水炸药可以用掏勺细心掏出填塞物，再装入起爆包将其引爆；如果盲炮周围的岩石未发生松动，可以在距离盲炮30cm以外处，补打一个平行炮眼，重新装药爆破。该炮眼要比盲炮炮眼深；对于盲炮处理过程产生的残余火工品必须回收销毁。

i、警戒范围及警戒信号

警戒范围：根据《爆破安全规程》的规定，爆破时所有人员必须撤到爆破地点外100m，且有一个拐弯的地方，同时要通知相邻30m范围内其它工作面的人员撤离。

爆破警戒信号：必须设在危险区的边界外，警戒标志采用主要路口和明显的位置设置警戒牌、警示灯、路障、警报器等视觉及听觉信号，起爆前，必须同时发出音响和视觉信号，使危险区内的人员都能清楚地听到或看到，经检查爆破区域人员全部撤离后方准起爆。

j、爆破后的检查

爆破后至少要过30min，才允许爆破安全员携带便携式气体检测仪进入爆破作业地点进行安全检查；有无危石、滚石、有无矿堆失稳征兆；空气中有毒、有害物质的浓度是否超标；有无盲炮。

4.4运输单元

1）矿山道路运输车辆均应为经过年检的合格车辆，并要配备灭火器。

2）驾驶员要持证上岗，并杜绝疲劳驾驶。

3）矿山井下运输过程中容易发生车辆伤害和高处坠落等危险危害，生产过程中一定要严格按照《规程》操作，加强安全检查。

4.5通风防尘单元

（1）《方案》已提出的安全对策措施建议

1）为减少漏风，今后随着矿山的开采，应及时封闭与采空区和废弃巷道相通的通道，并在风流经过的地方采用风门进行调节风流，以保持风量的合理分配，确保井下各作业点的用风需求。

2）矿山井下采场形成通风系统之前，不应进行回采作业。

3）矿井主要进风风流，不得通过采空区和塌陷区。

4）主要进风巷和回风巷，应经常维护，保持清洁和风流畅通，不应堆放杂物和设备。

5）采场开采结束后，应封闭所有与采空区相通的影响正常通风的废旧巷道。

6）通风构筑物（风门）应由专人负责检查、维修，保持完好严密状态。

7）井下有人员进行作业时，主通风机必须连续运转；当主通风机发生故障或需要停机检查时，应立即向调度室和主管矿长报告，并通知所有井下作业人员。

8）每班作业前都应对主通风机风机运转情况进行检查，并填写运转记录。

（2）建设项目建设、生产过程中应重视的安全对策措施建议

1）做好通风设施检查工作，确保井下通风构筑物完好；

2）达不到卫生要求的设备，应采取降尘、除尘等措施，并对上述设施进行经常维护和检查，确保其降尘、除尘效果显著；

3）加强组织领导有专人分管防尘工作；

4）要制定防尘工作规划和有关的防尘规章制度，建立粉尘监测制度，按照规定定期测尘；

5）做好经常性的防尘宣传教育工作；

6）定期安排员工进行健康体检，建立健康监护档案；

7）矿山应配备足够数量的测尘仪器、并应按国家规定进行检测。

4.6供配电设施单元

（1）《方案》已提出的安全对策措施建议

1）电器设备的接地、防漏电、防过流三大保护措施

矿山供电系统为三相四线制，地面用电设备供电安全接地系统均采用TN-S制，井下安全接地系统采用IT制。

防漏电保护措施：矿山开采供电设备、设施不规范，供电管理松懈，线路接头裸露或包扎不符合要求等都存在漏电相象，导致人员触电伤亡。因此，要求矿山供电设备安装漏电保护器。

防过流保护措施：电网中发生相间短路故障时，电流会突然增大，电压突然下降，这样会造成供电设备的损害，因此，要求矿山供电设备安装过流保护器。

2）防雷保护措施

a、在10kV线路上及配电所10kV母线及回路上均装有氧化锌避雷器以防感应雷过电压，10kV真空断路器柜装设氧化锌过电压吸收装置以防真空断路器操作过电压。

b、10kV配电所接地电阻不大于2Ω。一般车间按第三类防雷建筑物考虑雷电保护。油库按第二类防雷建筑物考虑雷电保护。

c、防雷措施一般采用避雷带作为接闪器，利用建筑物柱内钢筋作为自然引下线，利用建筑物基础作为自然接地装置。避雷带、人工引下线、人工接地装置采用防腐蚀型材料。

d、变压器中性点接地与雷电保护接地共用接地装置，接地电阻不大于2Ω。

3）防电击保护措施

a、配电箱内不使用破损、不合格的电气元件，箱内所设电压表、总电流表、总电度表及其它仪表性能良好、使用可靠。

b、分配电箱应装设总隔离开关以及总熔断器和分路熔断器。

c、每台用电设备应各自有专用的开关，必须实行“一机一闸一漏一箱”制，严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备。

d、开关箱中应有漏电保护器，额定漏电动作时间应小于0.1s。

e、电缆接头应牢固可靠，并做绝缘包括，保持绝缘强度，不承受张力。

f、配电箱处配电气灭火器和安全用具，严禁堆放杂物、堆放易燃易爆品。

（2）建设项目建设、生产过程中应重视的安全对策措施建议

1）矿山采购使用的防爆电气设备、控制装置、变压器、电机、保护装置、安全检测仪器、仪表、有（无）线通信系统及关联设备、矿用电缆、救灾通讯设施、设备等必须是取得安全标志的产品，禁止使用不合格的机械、机电设备。

2）一切可能被人触及的裸露的电器设备和设施的转动和传动部分必须有保护罩或遮挡及警示标志。

3）从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员和特种设备操作人员，必须经主管部门专业安全培训考核合格取得操作证持证上岗。

4）依据《用电安全导则》GB/T13869-2008、《外壳防护等级的分类》GB4208-84等技术规范要求，制定电气设备防护装置及安全运行保障措施，配置齐全完备的壳、罩、屏、栅栏、网、门、安全标志、安全色、标志牌等防护装置，防护装置的安全可靠性必须保障电气设备的安全运行和人员的安全；应配置齐全绝缘踏板、绝缘靴、绝缘手套等防触电用具。电气设备、线路必须有可靠的过流、接地、漏电保护装置，并定期进行检修。

5）各项电气管理制度、操作规程必须齐全。变配电所（站室）、电气设备、线路的安装、验收、运行、检修资料档案应完整准确。

6）电缆沟道、直埋、明设与其他管线、建筑物之间的安全净距和必要的防护措施必须符合《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）的规定。露天安装的开关、插座必须配置防雨箱。

7）配电箱（盘）应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱（盘）安装时，其底口距地一般为1.5m；明装时底口距地1.2m；明装电度表板底口距地不得小于1.8m。在同一建筑物内，同类盘的高度应一致，允许偏差为10mm。低压配电箱（柜）内应标明各供电回路的名称和熔丝（片）的容量。集中安装的按钮、开关等必须有编号和便于识别的标志。

8）凡有人值班的变配电所，每班至少巡视一次，无人值班的变配电所（室），每周至少巡视一次。巡视应在用电高峰时间进行。每月一次夜间闭灯巡视。自备发电机与外来电源的电压、频率、相序必须一致。

9）电气装置和线路上的电气连接点必须接触良好，连接可靠。应绝缘的部分绝缘强度要符合GBJ232-82有关规定。

10）裸导电体的安装，必须保持足够的安全净距或采取必要的安全保护措施（如遮栏、隔板、护罩或包扎绝缘等等），并设警告标志和指示信号。低压电气装置接线端头应有线号标志。线号标志不得采用金属材料制作，外部接线端子不得外露。

11）用作短路保护的保险丝不得随意用铜线、铁丝等金属材料。严禁在配电线路上私自接装用电设备和随意拆卸电气装置的零部件。

12）对电气设备及线路，应定期测量绝缘电阻。绝缘电阻值必须符合规定的技术标准，且与前次测量值比较不应有显著下降。

13）电气设备运行管理中应有与实际相符的图纸资料。需要变更电气线路和增、改、减、迁电气设备时，应经主管部门批准。并应及时修改相应的图纸资料。应定期检测、检验的电气设备，按期检测并进行记录。

4.7防排水与防灭火单元

（1）《方案》已提出的安全对策措施建议

1）为了确保将井下水仓内的水及时排出，要求水泵房应设有电话机和水泵启动柜，水仓附近应设有摄像头，通过主监控室实时监控井下水仓水位高度。

2）井下水泵应安装水位自动控制器，水位控制器上限为水泵房地面以下1m，下限为井底水仓底以上1m，当水位超过上、下限时，水泵自动开启和关闭，水仓内的水自动排水。

3）井下水仓采用人工排泥的方式进行排泥，为了确保排泥的安全顺利进行，应采取以下安全防范措施：排泥前应将流入水仓的水改道至另一个水仓内；排泥时应首先检查巷道的完好情况，发现巷道失修严重时，必须敲帮问顶或进行修复，确保安全后方可进行排泥工作；排泥时必须保证退路畅通，所有工具及物料必须靠帮放置，不得影响行人通行；排泥过程中应采用局扇加强作业地点的通风。

4）水泵房的工作水泵、备用水泵及电控设备必须经常保持良好；排水设备管路出现故障必须及时修理。

5）水泵工每班必须及时对操作水泵的吸水管、笼头、阀门、仪表、联轴器、水泵、防爆开关的完好情况进行详细检查，并认真填写检修记录，否则按规章制度处理。

6）水泵运转几分钟后，检查水泵、电机平稳情况及各项运转部温升是否正常。

7）水泵运转时，应注意温度、润动轴承不超过650℃，滚动轴承不超过750℃，电机温度不超过额定温升。

8）水泵运行时，应注意电压、电流变化，当电流超过额定电流，电压超过额定电压值＋5％时，应停机检查原因。

（2）建设项目建设、生产过程中应重视的安全对策措施建议

1）应充分考虑当地的气候，选择合理的位置设置截水沟、排水沟等。

2）定期维护排水设施和疏通排水渠沟，保持排水畅通。

3）矿山防火应按照国家颁发的有关防火规定和当地消防机关的要求，建立防火制度，采取防火措施，备足消防器材。

4）可燃物的存放地点必须远离火源，并有可靠的防火措施和设施。

5）制定严格的井下动火安全措施并监督有效落实，严禁人员携带引火源入井。

4.8安全避险“六大系统”单元

1）企业应请有资质单位进行安全避险“六大系统”安装、调试，购置符合标准规范的自救器。并及时与设计单位联系安全避险“六大系统”专业维护事宜。

2）安全避险“六大系统”的通信电缆、监控电缆应与供电电缆最好分帮挂设，若同侧挂设，井筒内两者应间隔0.3m以上，巷道内应在供电电缆上方0.1m以上的地方。

3）井下安全避险“六大系统”建设应与地下开采工程安全设施同时设计、同时验收，同时投入使用，增加抗风险能力。

4）加强员工培训，确保所有入井人员熟悉各种灾害情况的避灾线路，并能正确使用安全避险设施。

4.9安全管理单元

- 必须依法参加工伤保险和安全生产责任险，为从业人员按期足额缴纳保险金。

- 非煤矿山属高危行业，矿山企业应当为员工投保安全生产责任保险。安全生产责任保险的保费由矿山企业缴纳，不得以任何方式摊派给从业人员个人。

- 矿山应认真组织学习《安全生产法》，切实贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，逐步实现安全管理科学化、标准化，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时必须计划、布置、检查、总结、评比安全工作.

- 健全安全生产管理机构，坚决贯彻执行安全生产责任制。主要负责人对本矿的安全生产工作负责，要保障安全专项资金投入，对矿山安全设施、主要设备安全保护装置及功能逐步完善，最大限度地消除危险有害因素；各级人员对其职责范围内的安全生产工作负责。

- 制定各种安全管理制度与安全作业规程，并分发给相应班组及作业人员，张贴、悬挂到相应的作业场地，做到安全生产有章可循；认真落实各级检查制度与日常检查制度，对检查出的事故隐患等，应责成具体责任人限期整改。

- 应加强职工安全生产和劳动保护教育，普及安全知识和安全法律知识，进行技术和业务培训；对所有管理人员和工人，每年至少接受40小时的安全教育，每3年至少考核一次。新进工人必须进行不少于72小时的矿、采场、班组三级安全教育，经考试合格后，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格，方可独立工作。调换工种的人员，必须进行新岗位安全操作教育的培训。参加劳动人员，必须进行安全教育。

- 针对已经辨识的危险有害因素，制定和完善矿山应急救援预案，每年进行一次应急救援预案演习；当发生伤亡或其它重大事故时，矿山主要负责人必须立即到现场指挥组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大；对伤亡事故按规定及时如实上报上级主管部门；事故发生后，应及时调查分析，查明事故原因，并提出防止同类事故发生的措施。

- 特种作业人员，要害岗位、重要设备与设施的作业人员，必须经过技术培训和专门的安全教育，经考核合格取得操作资格证书或执照后，方准上岗，严格遵守操作规程；要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应严加管理，并设照明和警戒标志。

- 应加强有关资料和图纸的管理及归档，矿山应建立健全安全生产会议、安全教育培训、安全检查及隐患整改等记录。

- 所有安全、通风、防尘、防排水等设备和设施，不得毁坏或挪作它用，未经主管部门许可，不得任意拆除。

- 作业地点出现严重危及人身安全征兆时，必须迅速撤出危险区，并及时报告与处理，同时设置警戒。

- 必须按规定向从业人员发放劳动保护用品，并督促检查，保证职工必须按规定穿戴和使用劳动保护用品与用具。

- 应建立由专职或兼职人员组成的救护和医疗急救组织，配备必要的装备、器材和药物，每年应对职工进行自救互救训练。

- 应急预案要按要求定期演练，并根据实际情况不断的改进。

- 矿山投入生产时应制定安全投入、使用计划，按照每吨8元标准提取安全技术措施经费，并做到专款专用。

- 矿山应按照《安全生产法》聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。

- 矿山要设立生产技术管理机构，配备采矿、机电、地质及测量等专业技术人员；亦或可聘请专业技术人员或委托评价、咨询、技术服务等中介机构提供技术服务。

- 矿山主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，具备相应资格后方可上岗。

5  预评价结论

5.1主要危险、有害因素评价结果

通过对清流县华腾矿业有限公司梧地萤石矿Ⅳ号矿井的危险、有害因素分析及定性、定量分析，结果为：

1）清流县华腾矿业有限公司梧地萤石矿Ⅳ号矿井未构成重大危险源。

2）清流县华腾矿业有限公司梧地萤石矿Ⅳ号矿井存在的主要危险、有害因素包括炸药爆炸，放炮，冒顶、片帮，机械伤害，触电，坍塌，车辆伤害，高处坠落，火灾，透水，起重伤害，容器爆炸，物体打击，中毒窒息、车辆尾气、淹溺、粉尘、噪声与振动，自然危险因素，其它危险有害因素等危险、有害因素，危害等级为II~IV，属危险、有害因素较多的建设项目；其中炸药爆炸，放炮，冒顶、片帮，机械伤害，触电，车辆伤害，高处坠落，火灾，物体打击，中毒窒息等为可能造成重大事故的危险因素，为今后工作中需要重点防范的危险、有害因素。其它危险、有害因素为一般危险、在工作中需注意。

5.2应重视的安全对策措施建议

- 下一步《安全设施设计》中应明确梧地溪丰水期流量、枯水期流量、溪底标高等；根据地质资料，矿区主要有F5 、F6 、F7断裂破碎带穿越梧地溪沟（其中Ⅳ号矿体为隐伏矿体，赋存于F7断裂带内），应明确地表水对对矿坑充水的影响程度，并根据具体情况可采取帷幕灌浆、设防洪堤、截水沟、封闭溪底、留设防水矿柱等防范措施。

- 下一步《安全设施设计》应在公路周边留设保安矿柱或要求清流县华腾矿业有限公司与相关单位协商，对乡村公路进行改道，从而确保乡村公路行人、行车安全。

- 下一步《安全设施设计》应要求将矿山开采错动范围内废弃选矿厂的工棚、办公楼进行拆除。

- 今后矿山在生产作业时，应定期派人察看地表错动区范围，若发现塌陷区时，应在塌陷区10m外设置栅栏和悬挂安全告知牌、警示牌，栅栏的高度不小于1.2m，并加强日常检查与维护；且挖掘排水沟，以防止雨水流入塌陷区；同时进行地表沉陷和位移监测。出现塌陷区时，应进行充填专项设计并进行充填，保证井下开采作业安全。

- 下一步《安全设施设计》中应在地表错动范围外设置截水沟，并对截水沟尺寸、构筑形式进行设计，防止地表水可能沿与地表贯穿的采空区而灌入井巷内，造成透水、淹溺事故。

- 下一步《安全设施设计》中应对矿区运输公路排水沟进行设计，矿企业应按照设计设置排水沟，并定期进行维护，保证运输作业安全。

- 下一步《安全设施设计》中需补充支护安全管理措施。

- 下一步《安全设施设计》中应明确SJ1探矿竖井作为中段间安全出口，竖井内应设梯子间、休息平台、安全警示标志及照明设施等；同时，梯子间周围应设防护栏栅，梯子间不应采用可燃性材料。

- 下一步《安全设施设计》中应对废旧井口及废弃巷道封堵形式、材料、厚度等参数进行说明。

- 开采过程如遇岩石破碎应及时调整采矿工艺，保证合理的暴露空间和回采顺序，有效控制地压。

- 下一步《安全设施设计》应对采场、巷道支护方式及措施进行说明。

- 下一步《安全设施设计》应从安全、技术、经济的三个方面考虑，充分论证Ⅳ号矿井采用充填采矿法可行性。

- 下一步《安全设施设计》应要求井下内燃设备应有废气净化装置，净化后的废气中有害物质的浓度应符合GB21、GB22的有关规定。

- 下一步《安全设施设计》应对井下专用运人车进行选型，同时要求运人车具有以下安全设备、设施：应有行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统；行车制动系统和应急制动系统至少有一个为失效安全型；每辆车乘员数量不超过25人等。

- 下一步《安全设施设计》应明确选用的矿用自卸汽车是否符合《地下运矿车安全检验规范》（AQ2065-2018）中对井下运输车辆的要求。

- 下一步《安全设施设计》应对主通风机进行重新设计。

- 下一步《安全设施设计》中应明确矿山主通风机的转动部件外围应设防护罩或围栏。

- 下一步《安全设施设计》中应在采场与回风道间设调节风门（避免风流短路、漏风或因负压不平衡而产生风量分配不合理）；在各通风、人行平巷中的人行道一侧，设置两道手动风门，并明确风门间距，其间距应大于一列车的长度。风门应与风流方向成80°～85°的夹角，并逆风开启。在矿房回采结束后，应立即封闭对影响通风质量的废旧巷道、采空区，以确保通风阻力最小。

- 下一步《安全设施设计》中应要求在各矿段上盘设置调节风门，亦或待上盘回采结束后井下密闭，以确保下盘回采风量满足要求。

- 下一步《安全设施设计》中应对主通风机接地保护、两台主通风机更替启用频率、同时安装方式等予以明确。

- 下一步《安全设施设计》中应对回风井口和安全出口做出调整，建议将XJ1井口作为矿井第二安全出口，在XJ1斜井重新施工一条引风道，引风道入口应设置防护栏，并将两台主通风机安装在引风道硐口，并对引风道硐口与XJ1井口距离予以明确。

- 下一步《安全设施设计》中应对电缆的架设方式进行设计，规范架设高压、低压、弱电电缆线路，同时应悬挂注明编号、用途、电压、型号、规格、起止地点等内容的标志牌。

- 下一步《安全设施设计》中应在变配电所、监控室、水泵硐室、矿山救护值班室等重点场所设置应急照明设施。

- 下一步《安全设施设计》中应对矿井主通风机、井下水泵一级负荷用电设备双回路供电系统进行设计，供给一级负荷用电的两回电源线路应配置在不同层支架或不同侧的支架上，并应实行防火分隔；同时，用电电缆选型中应明确使用阻燃铠装电缆，防止发生因短路等原因引起用电线路火灾。

- 下一步《安全设施设计》中对井下变压器的选型应考虑长距离输电损耗（压降），保证井下用电安全。

- 下一步《安全设施设计》中应对排水泵重新进行选型，并重新对排水管路进行选型。

- 在下一步《安全设施设计》中应对井下运输巷道排水沟、采矿工业场地周边及硐口周边排水沟进行详细设计说明。

- 在下一步《安全设施设计》中增加矿山井下探放水方案，并对探水设备进行选型，确保井下防透水措施能够满足要求。

- 企业应请有资质单位进行安全避险“六大系统”安装、调试，购置符合标准规范的自救器。并及时与设计单位联系安全避险“六大系统”专业维护事宜。

- 安全避险“六大系统”的通信电缆、监控电缆应与供电电缆最好分帮挂设，若同侧挂设，井筒内两者应间隔0.3m以上，巷道内应在供电电缆上方0.1m以上的地方。

- 井下安全避险“六大系统”建设应与地下开采工程安全设施同时设计、同时验收，同时投入使用，增加抗风险能力。

- 加强员工培训，确保所有入井人员熟悉各种灾害情况的避灾线路，并能正确使用安全避险设施。

- 必须依法参加工伤保险和安全生产责任险，为从业人员按期足额缴纳保险金。

- 非煤矿山属高危行业，矿山企业应当为员工投保安全生产责任保险。安全生产责任保险的保费由矿山企业缴纳，不得以任何方式摊派给从业人员个人。

- 所有安全、通风、防尘、防排水等设备和设施，不得毁坏或挪作它用，未经主管部门许可，不得任意拆除。

- 作业地点出现严重危及人身安全征兆时，必须迅速撤出危险区，并及时报告与处理，同时设置警戒。

- 必须按规定向从业人员发放劳动保护用品，并督促检查，保证职工必须按规定穿戴和使用劳动保护用品与用具。

- 应建立由专职或兼职人员组成的救护和医疗急救组织，配备必要的装备、器材和药物，每年应对职工进行自救互救训练。

- 应急预案要按要求定期演练，并根据实际情况不断的改进。

- 矿山投入生产时应制定安全投入、使用计划，按照每吨8元标准提取安全技术措施经费，并做到专款专用。

- 矿山应按照《安全生产法》聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。

- 矿山要设立生产技术管理机构，配备采矿、机电、地质及测量等专业技术人员；亦或可聘请专业技术人员或委托评价、咨询、技术服务等中介机构提供技术服务。

5.3预评价结论

1）清流县华腾矿业有限公司梧地萤石矿Ⅳ号矿井新建项目总体布置符合安全生产法律、法规和行业安全技术规程。各系统所拟选用的设备技术上可行，符合国家安全生产法律、法规和行业安全、技术规程要求。

2）矿山在下阶段的安全设施设计、建设施工及生产运行中，如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范，认真落实安全设施设计提出的安全措施，采纳本报告中的安全对策措施建议，由有资质的单位进行施工、监理，真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”要求，建设项目潜在的危险有害因素可以得到控制。

结论：清流县华腾矿业有限公司梧地萤石矿Ⅳ号矿井新建项目符合国家有关法律、法规、标准和规范的要求。